Пояснительная записка к рабочему проекту

“Serviciile de proiectare pentru asigurarea stabilitatii terasamentelor si restabilirea lucrarilor de arta pe drumul M14 Brest-Chisinau-Tiraspol-Odesa, km 57,09”

1. Общие данные

Рабочий проект по обеспечению устойчивости земляного полотна и восстановления искусственного сооружения на ПК570+79 разработан проектной организацией ,,INTEXNAUCA"S.A. г. Кишинев в соответствии с Caiet de sarcini pentru proiectare, Certificat de Urbanism,разработанные заказчиком - “Administratia de Stat a drumurilor RM”,  а так же согласованиями с заинтересованными организациями.

Местоположение объекта - Единецкий район, участок автодороги М14 км57,09 у села Хлиная, направление на г.Бричень.

Согласно постановления правительства РМ №1323 от 29.12.2000 г,  автодорога М14 относиться к национальным дорогам общего пользования.

Согласно NCM D.02.01:2015 автодорога М14 относится к национальным дорогам со средней интенсивностью движения, для международных перевозок, с тремя полосами движения.

В существующих условиях автодорога М14  пересекает республику Молдова начиная от  границы с  Украиной село Первомайское –г. Тирасполь – транспортный узел пересечения М1,М2 и М14- г.Бэлць – г.Единец –г.Бричень – гр.Украины село Крива.

На всём протяжении в пределах республики на автодороге М14 имеется два типа капитального покрытия, цементобетонное и асфальтобетонное.

Общая протяженность дороги в пределах республики 372,59км в .т.ч. с цементобетонным покрытием 239,3 км с асфальтобетонным 133,29км.

На проектируемом  участке км57,09 по обеспечению устойчивости земляного полотна существующее покрытие асфальтобетонное с замеренными толщинами слоёв:

-Щебень (в месте замера - гранит)         -52-70см

-“Чёрные” слои (асфальтобетон)            -25-28см

-Ширина проезжей части                          - 11-11,5м

Протяженность участка требующего реабилитации и обеспечения устойчивости земляного полотна составляет  930м от ПК568+25-ПК576+99.

В основе составления проектной документации по обеспечению устойчивости земполотна автодороги М14 ПК568+25-ПК576+99 лежат:

-Топографические изыскания

-Инженерно-геологические обследования.

-Гидрометеорологические обследования.

-Материалы прошлых лет.

-Разработки и рекомендации выполнены в рамках составленого ТЭО реабилитации

автодороги Бельцы-Крива (UNIVERSINJ) 2011г

- Опросы специалистов эксплуатирующих участок автодороги.

Изыскательские и обследовательские работы велись в период  июль-август 2015г.

Краткая историческая справка о данном участке заключается в следующем, участок реконструировался в 1982г. Реконструкция заключалась в спрямлении, повышении насыпи, строительстве нового водопропускного сооружения под насыпью.

Во время проведения работ по реконструкции был разрушен на старой дороге каменно-арочный мост отверстием 6,0м, следы которого видны в настоящих условиях на выходе из существующего сооружения- трубы Ø3х2,0м с коническим входным звеном.

Учитывая, что новая насыпь  высотой около 10,5м высотой, построили трехочковую трубу 3Ø2,0м на р.Раковец на ПК570+79, мостовое сооружение получилось нерациональным. Кроме того был учтён капитальный пруд в 350м выше насыпи значительно регулирующий паводки на реке Раковец с площадью водосбора 125км². Пруд построен в 1956г прорывов, переливов небыло.

Начиная с 1982года насыпь начала деформироваться в разных местах, проектировались и проводились частично мероприятия по  обеспечению устойчивости, которые не были доведены до конца, т.е. не выполнены проектные решения окончательно, а только частично.

Эксплуатационные организации проводили постоянно поддерживающие дорогу мероприятия, вместе с тем деформации продолжались бессистемно в разных местах участка.

Участок автодороги М14 км57 находиться на расстоянии  7км от г.Единцы в сторону г.Бричень.

При исследовании интенсивности движения, июль  месяц 2015года, замеры показали, что транспортный поток на км 57,09 следующий:

1. Легковые авто                             1921                          65,5%

2. Микробусы                                   617                           21,0%

3. Грузовые с 2-мя осями              154                           5,3%

4. Грузовые с 3-4-мя осями           24                             0,8%

5. Грузовые треллеры                    100                           3,4%

6. Грузовые специальные             68                              2,3%

7. Автобусы                                       50                              1,7%

2934                         100%

Суточный фактор 1,29                   3785

Сезонный фактор 1,13                  4277

Рост интенсивности 3% ,1,558    6664

Таким образом транспортный поток составил 6664 ед/сутки при указанном выше процентном распределении и 3% росте.

При вышеприведённом транспортном потоке основные транспортно-эксплуатационные характеристики проектируемого участка в существующих условиях следующие:

-Протяжённость                                                                                      - 930м

-Категория дороги                                                                                 - II

-Скорость движения обеспеченная существующими

параметрами дороги                                                                          -70км/час

-Покрытие дороги                                                                                 - асфальтобетонное,

капитальное

-Ширина покрытия                                                                                - 11,0-11,5м

-Кол-во полос движения                                                                     - 3х3,5м+2х0,5м

-Ширина обочин                                                                                    -1,0-2,5м

-Продольные уклоны                                                                           -от 4‰ до 50‰

-Максимальный продольный уклон на протяжении                  -50м

-Радиусы кривых в плане                                                                   -2000м

-Обеспечение видимости                                                                   -без ограничений

-Наличие металлического барьерного ограждения                   -588 п.м.

-Водопропускное сооружение                                                         - труба круглая 3Ø2,0м

с коническим звеном

L-49м

-Высота насыпи (максимальная)                                                     - до 10,5м

макс.10,5 м над трубой

-Крутизна откосов земполотна                                                       - от 1:1,5 до 1:4

-Грунты земляного полотна                                                             - глины с числом  плас-

тичности до 29(жирные)

1.Рассматриваемый участок расположен в III дорожно-климатической зоне. Тип увлажнения местности –III.

2.Сейсмичность района 7 баллов, категория грунтов по сейсмическим свойствам приведена в табл. 1 (СниП II-7-81).

3.Физико-механические характеристики грунтов приведены в табл. 1-3. (инженерно-геологический отчёт)

Материалы обследования по существующим дорожным конструкциям сведены в прилагаемые материалы.

Для реализации проекта, разработана схема поставки строительных материалов с учётом вариантов для выбора наиболее оптимальной рациональной конструкции.

2. Физико-географические условия.

Исследуемый участок автодороги  M14 Brest – Chișinău – Tiraspol – Odesa, km 57,09 по карте административного деления расположен на территории Единецкого района и относится к III-й дорожно-климатической зоне. Климат этого региона умеренно-континентальный. Среднегодовая температура 8С, минимальная температура – 34 -36С, максимальная 38С.

Число дней со снежным покровом в среднем составляет 70-80 дней. Глубина промерзания почвы в среднем составляет 25-30см, но в исключительных случаях может достигать 70-75см. Наибольшая мощность снежного покрова 5% обеспеченности на открытых участках 34см. Среднегодовое количество осадков 550мм.

Господствующее направление ветров северо-западное, северное и юговосточное.

3. Инженерно-геологическая характеристика участка

Автомобильная дорога М-14 Брест-Кишинэу-Тирасполь-Одесса, является магистральной. Исследуемый участок относится ко II категории. Покрытие дороги капитальное асфальтобетонное на слое щебня.

По геоморфологическому районированию обследуемый участок автодороги приурочен к Молдавскому плато. С юга и востока плато ограничено разломами. Увалистые водоразделы представлены подзнеплиоценовой аккумулятивной поверхностью, в которую врезана денудационная плиоценовая поверхность выравнивания. Склоны эрозионно-денудационные, сформированные в позднеплиоцен-четвертичное время.

Обследованный участок автодороги проходит в насыпи и частично в выемке. В геоморфологическом плане участок автодороги в насыпи пересекает долину безымянного ручья и в выемке поднимается по склону на водораздел. Склоны долины асимметричные. Правый борт невысокий, пологий, распахан. Левый склон переменной крутизны. Крутые участки покрыты, травяной растительностью, редким кустарником, участки засажены деревьями. Используется как выгон. Водораздельная и пологая часть склона распаханы под сельхозугодья. Склон давнедревнеоползневой. Слева и справа от а/д отмечаются следы ранее развивавшихся оползневых деформаций. Пойма ручья широкая более 300м, слабовогнутая, уклоны продольные незначительные, что подтверждается практически повсеместной заболоченностью. Поверхность задернована, на заболоченных участках влаголюбивая растительность. Врез русла минимальный 0,2-0,3м, (разливается). Выше по течению ручья на расстоянии более чем 300м от оси автодороги расположена плотина большого пруда. Ниже, справа от дороги также пруд, зеркало воды в котором выше отметок земли.

Исследуемый участок автодороги представляет собой насыпь высотой до 10,5м. Крутизна заложения откосов земполотна составляет: слева от 1:2 до 1:3,5, справа от 1:1,5 до 1:2.

Левый откос автодороги спланирован, слабо задернован. На откосе, явно выраженных факторов и явлений, свидетельствующих о развитии деформаций откосов, не зафиксировано, за исключением уже деформированных участков дороги (описание ниже).  Правый откос также спланирован и слабо задернован с пятнами ранее деформировавшихся участков. На правом откосе в нижней части широкая берма – насыпь старой  спрямлённой дороги, в верхней части разрушена  оползневыми деформациями.

Обочины практически на всем протяжении понижены и, вдоль кромки проезжей части и прикромочного лотка трещина растяжения, ширина раскрытия до 2-3см, на отдельных участках уже прослеживается уступ.

На покрытии на ранее деформированном и уже частично  восстановленном участке трещины по конфигурации повторяющие границы оползня.

На участке ПК570+13ПК570+35 справа разрушен откос и обочина. Головная стенка срыва, высотой 1,5-2,0м, проходит по кромке проезжей части. Нижняя часть откоса деформирована с ПК 570 и по кромке проезжей части трещина и уступ до 3-5см (новый закол). Язык оползня в виде надвига, высотой до 2м, выдвинут за границы линии откоса до 2,5м. Деформации площадки основания земполотна не прослеживаются, т.е. зона деформаций приурочена только к насыпным грунтам.

На ПК570+10ПК571+00 за период с 2002 года произошло значительное падение прочности грунтов насыпи на данном участке. Увеличилась не только площадь деформаций, но и мощность. В настоящее время разрушен входной оголовок трубы и первые звенья трубы деформированы, визуально прослеживается только фрагмент подпорной стенки слева от трубы, остальная часть завалена сползшим грунтом. Тело существующей трубы требует ремонта и реконструкции особенно входа и выхода трубы.

Справа от деформированного участка (ПК570+88ПК571)  на протяжении 12-14м  между покрытием и бетонным прикромочным лотком образовался вертикальный уступ. Заметен прогиб обочины.

Вдоль деформированных участков на ПК570ПК571  ограждение перенесено и перед ним водо-преграждающий валик из асфальтобетона. Необходимо отметить тот факт, что уже по данному валику образовалась трещина и незначительный уступчик на локальных участках, т.е. деформации продолжаются и велика вероятность в ближайшее время обрушения на данном участке.

Видимая часть подпорной стенки слева от входа в трубу в удовлетворительном состоянии (визуально). Выходы из застенного дренажа сухие.

Зона развития деформаций приурочена к насыпным грунтам. Мощность оползневых грунтов 3,0-3,3м и более. Существующая железобетонная подпорная стенка на свайном основании высотой до 5м поддерживает низовую откосную часть насыпи у трубы, но не препятствует переползанию выше лежащего грунта.

На правом откосе, ПК 570+77570+94, на участке выхода оголовка трубы, откос, на всю его высоту, разрушен эрозией и сплывом переувлажненного грунта.

Труба круглая железобетонная с отверстием 3,0х2,0м (ПК 570+79), длительное время подвержена воздействию целого ряда неблагоприятных процессов, что привело к деформациям и разрушению ее отдельных элементов.

На ПК571+60ПК571+91 правый откос насыпи в 2002 году был разрушен оползнем. После выдачи проекта противооползневых мероприятий восстановлена проезжая часть дороги и частично откос, но не по проекту. Средняя и нижняя часть откоса не изменена, по конфигурации тело оползня сохранилось прежним. На покрытии периодически появляется трещина растяжения по границе деформированного участка. Службой эксплуатации постоянно заделывается. Во время обследования новых факторов активного развития деформаций не зафиксировано, за исключением постоянного появления трещин свидетельствующих о не прекращающихся реологических деформациях.

На теле оползня зафиксированы гофрированные трубки, вероятно выходы из дренажных прорезей. Воды нет, а трубки смяты придавлены грунтом.

По архивным данным зона смещения оползня проходит в насыпных грунтах и в верхней части толщи аллювиальных образований (слой 5). Максимальная мощность оползневых грунтов составляла 6,0м.

На ПК573+05ПК573+83 на покрытии был уложен асфальтобетон. Из опроса службы эксплуатации на покрытии была трещина с уступом, в профиле небольшой прогиб. Ниже от насыпи по склону перпендикулярно насыпи, устроены водосбросные канавы, служащие объяснили данный факт что в паводок и после выпадения обильных осадков на данном участке были зафиксированы выходы воды. На время обследования вода не обнаружена, учитывая засушливое лето это логично.

4. Инженерно-геологическая оценка и прогноз устойчивости

Выполнены рекогносцировочное обследование насыпи и контрольное бурение на участке с недостаточной информацией.

Детально изучены и проанализированы имеющиеся архивные материалы. Выполнен сравнительный анализ всех данных.

Проведена всесторонняя обработка имеющихся лабораторных данных физико-механических характеристик грунтов насыпи и основания  (табл. 1;2). Необходимо подчеркнуть основные моменты текстурной и структурной неоднородности насыпных грунтов. Насыпь в основном сложена глиной жирной (ИГЭ-2). В виде линз и прослоев используется в насыпи также глина жирная с примесью растительных остатков, гумуса, (ИГЭ-3) , это недопустимо.

Анализ физико-механических характеристик грунтов показал, что среднее значение грунтов слагающих насыпь близки по своим значениям (табл. 1), но диапазон разнородности значительный. Низкие физико-механические показатели грунтов присущие оползневым деформированным (ИГЭ-4), встречены на различных глубинах во всех пробуренных скважинах выполненных в различное время.

В подтверждение, выше сказанному можно отметить, что грунты насыпи весьма неоднородны по плотности и влажности. Коэффициент  уплотнения (в различные годы) изменяется: Купл.= 0,76  0,95,  средний - Кср=0,85 при требуемом КI=0,95. Коэффициент увлажнения Кувл.=0,92  1,66 при Кср.=1,30 при допустимом Кувл.=1,20. Из этих данных вытекает вывод, что грунты насыпи высокой степени неоднородные по плотности и влажности, слои большой мощности на различной глубине недоуплотнены и переувлажнены.

Сравнительный анализ изменений физико-механических характеристик грунтов во времени, показал, что произошло падение прочностных характеристик грунтов в целом и по выделенным ИГЭ в насыпи.

На участках, где падение прочности грунтов было значительным, произошло образование деформаций, т.е. разрушение земполотна.

Падение прочности грунтов насыпи с 1986 по 2011 года составляет в среднем 50%, а на отдельных участках, узких зонах в теле насыпи достигает 62% и более.

Определена остаточная прочность грунтов насыпи по методике А.Я. Туровской. Она составляет Sо=0,24 кгс/см2, а среднее сопротивление грунта сдвигу в насыпи Sе=0,5 кгс/см2. Соотношение этих двух величин определяет возможность и амплитуду дальнейшего развития оползневых процессов. Чем больше разница этих величин, тем более катастрофический характер может иметь оползневое смещение.

Для закрепления разрушенных участков дороги и предотвращения дальнейшего развития оползневых деформаций, т.е., дальнейшего разрушения земполотна необходимо принять и реализовать комплекс противооползневых мероприятий. Чтобы обеспечить длительную устойчивость земполотна, для этого необходимо ликвидировать причины и факторы, способствующие постоянному снижению прочности грунтов насыпи.

5. Условия, причины и факторы нарушения устойчивости земполотна.

5.1. Краткая история.

Участок существующей дороги М14 Брест - Кишинев - Одесса был спрямлен по проекту ГПИ "Молдгипроавтодор" в 1982 г. Ранее на ПК 570+79 существующим сооружением служил каменно - арочный мост отверстием 6,0м с невысокой насыпью 3-4м.  После спрямления дороги мост остался с низовой стороны дороги. По проекту спрямления максимальная высота насыпи составила около 10,5 м. В настоящее время существующим водопропускным сооружением служит круглая ж/б труба 3ø2,0м с коническим входным звеном на входе, на выходе звенья цилиндрической формы. Труба построена в 1982 г, затем была удлинена еще 9 звеньями в низовую сторону. Участок насыпи и труба находятся в неудовлетворительном состоянии. С левой верховой стороны прилегающая пойма заболачивается, левый и правый откосы над трубой деформированы.

В апреле 2008г при обследованиях для реабилитация а/д Крива - Бельцы рассматривалась стадия ТЭО. Данные обследования 2008 г для участка М14 км57+09 зафиксировали:

- на выходе труба упирается в старый разрушенный каменно-арочный мост;

- оголовок трубы разрушен;

- в звеньях блоков недопустимые по величине открытые швы;

- на входе левосторонний открылок разрушен; к входу в трубу примыкает ж.б. подпорная стенка, через которую переползает в некоторых местах грунт откоса

- над трубой с верховой стороны слева наблюдается обрушение откоса насыпи; справа откос деформирован более ранними деформациями.

- вода протекает под фундаментом трубы и замачивает основание насыпи     дороги;

- насыпь фильтрует грунтовые воды со склона со стороны откоса выемки ПК572+00-ПК574+00  правая сторона.

Заключение 2008 г рекомендует как первоочередные мероприятия предусмотреть восстановление трубы и дороги на этом участке.

А на стадии ТЭО рекомендуется предусмотреть вариант моста L=50м., со срезкой части насыпи.

Выше по течению в 350 м на р. Раковец расположен огромный капитальный пруд, построенный по проекту "Укррыбхоз" г. Киева в 1956 г. За годы эксплуатации, прорывов и переливов не наблюдалось. У правого склона пруда расположен мост-водослив, состоящий из 2-х пролетов по 4,0 м каждый. Отверстие моста 8,0 м, высота моста для наполнения паводка при сбросе составляет 1,9 м. Лоток моста-водослива и стены, а также промежуточная опора выполнены из монолитного бетона, на входе лоток моста и открылки требуют ремонта, а на выходе гаситель разрушается, но это не дает основания делать вывод, что мост-водослив может разрушиться при прохождении редких паводков.

На р. Раковец при её длине 24 км до створа дороги (или пруда) расположено множество прудов разных по возврасту и классу. Большинство из них находятся либо в аренде, либо стали частными. Их техническое состояние - неудовлетворительное. Многие не выдержат больших паводков ВП =3 ÷ 5%. Такое случилось летом в 1991 г.  У трубы создался подпор воды слоем 2,0 ÷ 2,2 м. Однако вышерасположенный пруд не прорвался, вода через гребень плотины не переливалась. Отводящий лоток и гаситель моста-водослива - разрушен паводком 1991г. С низовой стороны трубы 3ø2,0 м. пойма была залита водой, хвост нижерасположенного пруда подпирал рисберму трубы и подошву насыпи а/д Крива-Бельцы М14, поэтому не произошло размыва русла на выходе трубы.

5.2. Принципы и факторы нарушения устойчивости земполотна.

На исследуемом участке трасса в насыпи пересекает долину  реки Раковец.

Слева и справа от дороги на склоне левого борта долины заметны оползневые цирки и другие элементы развития древне- и давнеоползневых процессов. Активно развиваются и современные оползни, но существующей дороги они не угрожают.

Исходя из анализа имеющихся материалов следует, что деформации земполотна наблюдаются, можно считать, со времени ввода в эксплуатацию автодороги и продолжаются по настоящее время, то активизируясь то затухая.

Детальный анализ всех имеющихся материалов позволяет выделить ряд основных причин, условий и факторов способствующих развитию оползневых деформаций и их периодической активизации.

1. Насыпь сложена грунтами которые согласно СНиПа  2.05.02-85 относится к особым грунтам. Их допускается применять с ограничениями и с соответствующим обоснованием. Кроме того, насыпь на всю мощность сложена грунтами весьма разнородными по составу, плотности и влажности. Это и является одной из главных причин многолетних деформаций земполотна.

2. В верхней части земполотна уложен мощный до 3,0м слой щебня, который служит аккумулятором-сборщиком инфильтрующихся атмосферных осадков и возможно идет частичная разгрузка подземных вод с выемки (скв.1) Впоследствии эта вода по трещинам, ослабленным зонам проникает в тело насыпи, действуя на него разрушающе.

3. Динамическое воздействие проходящего автотранспорта (с каждым годом увеличивающимся потоком и грузоподъемностью), наиболее сильно влияющее на переувлажненные грунты. При постоянных динамических нагрузках возникают пластические деформации, образуются микротрещины и ослабленные зоны.

4. Неоднородность инженерно-геологических условий основания насыпи. Косогорность насыпи.

5. Недостаточно обеспечен отвод поверхностных и подземных вод. Существующий дренаж недостаточен по протяженности и возможно по глубине.

6. Периодические сезонные колебания влажности и плотности грунтов приводят к выветриванию толщи насыпных грунтов, снижению их прочности, особенно структурной прочности, на отдельных участках избирательно по ослабленным зонам, что ведет к их разрушению.

По механизму смещения оползни сложного типа – сочетание скольжения и вязкопластического смещения отдельных блоков грунта. Направление развития оползневых деформаций снизу-вверх. Стержнем оползневых деформаций являются медленно протекающие деформации ползучести, скачкообразно перерастающие в оползневые.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что развитие деформаций характерно практически для всей насыпи, различны только их интенсивность и глубина. Оползневые деформации могут в ближайшие годы возникнуть практически на любом незакрепленном участке насыпи.

6. Рекомендуемые противооползневые мероприятия, варианты.

При решении задачи по обеспечению устойчивости  участка насыпи на автодороге М14 км57,09 протяжённостью 550п.м., проектировщиком рассматривались следующие варианты:

Вариант 1.

-Устройство контрбанкетов из грунтов резерва, транспорт грунта 8-10км.

-Удлинение существующей трубы отв. 3Ø2,0м прямоугольными блоками 2,5х2,5м 15 п.м. с индивидуальными открылками под проектный откос. Длина удлиняемого участка трубы 15,п.м.  (45 блоков) без оголовка.

-Ликвидация мелких деформаций на откосах

- Реконструкция дренажа на ПК572+00-ПК573+85

-Отсыпка контрбанкета на ПК569+75-ПК571+75

-Основание под контрбанкет из бута на участке заболоченности.

-Ремонт, выравнивание, усиление, досыпка ровиков для существующей дорожной одежды.(Вариант 4)

-Осушающие мероприятия по земполотну

Стоимость реализации варианта №1 составит  12,2 млн. лей по локальной смете.

Вариант 2.

-Разборка участка дорожной одежды 550п.м./ 6 536м²

-Срезка части существующей насыпи и укладка грунта в контрбанкет, транспорт до 1км. Формирование откосов оставшейся существующей насыпи путём срезок с крутизной не менее 1:4.

-Устройство грунтовых свай из щебня от разборки Ø0,4м, расстояние между сваями 2,0м. Добавка к щебню укладываемому в сваю негащённой извести 6%.

Сваи 391 шт общей протяженностью участка 90 п.м. (ПК570+10-ПК571+00)

-Устройство новой конструкции дорожной одежды (по варианту 2)

-Устройство временного объездного пути 512 п.м.

-Осушающие мероприятия.

Стоимость реализации варианта №2 составит  9,8 млн. лей по локальной смете.

Вариант 3.

-Устройство удерживающей конструкции из ж.бетона. Забивные сваи , подпорные стены.

-Устройство контрбанкета на участке ПК569+50-ПК571+75, транспорт грунта 8-10км.

- Реконструкция дренажа на ПК572+00-ПК573+85

- Удлинение существующей трубы отв. 3Ø2,0м, ремонт.

-Устройство технологических дорог и площадок для строительства ж.б. конструкций

-Ликвидация мелких деформаций на откосах

-Ремонт, выравнивание, усиление досыпка ровиков уширения дорожной одежды.

Стоимость реализации варианта №3 составит 11,9 млн. лей по локальной смете.

Таким образом, беря во внимание,  что насыпь на всём рассматриваемом участке медленно деформируется бессистемно при откосе 1:2-1:3 от начала её постройки 1982г до настоящего времени, а так же стоимость вариантов переустройства. К реализации рекомендуется вариант2, предусматривающий срезку части насыпи с проведением всех сопутствующих работ по обеспечению её устойчивости, данный вариант направлен так же на улучшение характеристик грунтов насыпи (грунтовые сваи с добавкой 6% негашеной извести), осушающие мероприятия.

7. Основные проектные решения по реализации принятого варианта.

7.1. План участка.

Протяжённость участка автодороги М14 на котором предусмотрены противодеформационные мероприятия 550 п.м (ПК568+25-ПК573+75).

Проектируемый участок полностью совпадает с положением существующей автодороги, ось близка к прямой, намечены 3 угла поворота величиной от 1° до 3° необходимые для использования земляного полотна существующей дороги.

Элементы плана трассы не оказывают ограничений для режима движения.

Ширина земполотна намечена из условий необходимости размещения трёх полос движения 3х3,5м с укрепительными полосами 2х0,5м.

Вдоль укрепительных полос устанавливается бортовой камень способом “плашмя” для организации поверхностного водоотвода.

На расстоянии  1,0м  от кромки проезжей части проектом предусмотрена установка барьерного металлического ограждения.

Учитывая необходимость противодеформационных мероприятиях, проектом предусмотрена обочина и соответственно земполотно шире чем требования NCM D 02.01:2015  табл.3, а именно по 5,0м. Это связано с необходимостью обеспечения расстояния не менее 2,0м от крайней грунтовой сваи до бровки земполотна. Сваи укрепляют ширину 16,5м.

Обеспечение большей ширины земполотна не оказывает влияние на увеличение земляных работ , т.к. земполотно формируется срезками существующего.

Автодорога пересекает пойму р.Раковец в насыпи высотой  от нуля до максимальной Н=6,5м у трубы ПК570+79. Откосы насыпи 1:4-1:10.

На участке ПК569+50-ПК570+79 в 50 м от оси дороги М14 находиться кабель, который не попадает в зону проведения ремонтно-восстановительных работ. Отмечен на месте столбиками.

Временный объездной путь располагается справа 10-27м от оси автодороги М14. Объезд предусмотрен с шириной проезжей части 7,0м и обочинами 2х1,0м. На ПК570+79 под временным объездом предусматривается прямоугольная ж.б. труба из блоков №47  одной ниткой длинной 11 м без оголовков, на фундаменте из щебёночной подушки h=0,5м. Русло в одну нитку направляется на входе трубы при помощи установки блоков ФС. Ограничений связанных с параметрами плана дороги нет.

7.2. Продольный профиль и земляное полотно.

7.2.1. Продольный профиль.

Продольный профиль участка дороги М14 ПК568+25-ПК573+75, где предусмотрены противодеформационные мероприятия, характерен для участков размещённых на местности пересекаемой поймой (балкой), когда дорога и пойма пересекаються под углом близким к 90° и профиль дороги по отношению к пойме диктует необходимость устройства высоких насыпей со сложными искусственными сооружениями на грани, мост или труба.

Отметки проектной линии автодороги около 180,13 м, отметки поймы 175,40 м Б.С.

Продольные уклоны существующей дороги от 4 до 50‰, высота насыпи до 10,5м.

Для выполнения противодеформационных мероприятий по варианту №2, продольный профиль дороги выполнен с учётом необходимой срезки на высоту до 3,3м с обеспечением продольных уклонов не более 50‰ на протяжении 124м и менее.

Принятый продольный профиль укладывается в требования NCM D 02.01:2015 табл.3. Кроме того принятая срезка позволяет выполнить так же путём срезки, откосы оставшейся насыпи с заложением 1:4. Ширину земляного полотна обеспечить для устройства остальных мероприятий. Продольный профиль намеченный в проекте увязан с участком подходов к границе работ.

Таким образом намеченный продольный профиль в увязки с решениями по поперечному профилю участка и плана, обеспечит скорость движения транспортных средств 100 и более км/час.

7.2.2. Земляное полотно.

Все характеристики грунтов, состояние земляного полотна, оценка его устойчивости описаны в разделах 3,4,5 данной пояснительной записке, а так же в материалах инженерно-геологических обследований, гирометеорологических изысканий.

После анализа материалов обследований земляного полотна, и исторической справки по восстанавливаемому участку и выполнению расчётов устойчивости насыпи, проектировщиком были намечены следующие основные технические решения по обеспечению устойчивости элементов земляного полотна участка автодороги М14 ПК568+25-ПК573+75:

- Разборка существующего покрытия на протяжении 550 м, площадью 6536м²

-Изменение продольного и поперечного профилей автодороги путём срезки существующего земполотна на h≈3,3м. Уположение существующих откосов, обеспечение крутизны 1:4 и менее (путём срезки)

-На участке оставшейся существующей насыпи высотой h≈3,0-7,7м предусмотрено устройство грунтовых свай Ø0,4м, заполненых щебнем от разборки с негашеной известью 6%. Сваи устраиваються на ПК570+10-ПК571+00 (90 п.м.) перекрывая ширину 16,5м. Расстояние между осями свай 2м. Схема расстановки и привязки см. чертежи.

Расчёт и проектирование грунтовых свай выполнено согласно методическим рекомендациям по проектированию и технологии сооружения в ертикальных песчаных дрен и песчаных свай при возведении земляного полотна на слабых грунтах. (“Союздорнии” 1975г), а так же Пособие (к СНиП 2.05.02-85) по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах (Союздорнии 1989г).

При строительстве грунтовых свай необходимо пользоваться вышеупомянутыми нормативными документами.

Грунты от срезки земляного полотна отсыпаются в контрбанкет на ПК572+93-ПК573+75, а так же вдоль левой бровки земляного полотна существующей автодороги ПК573+75-ПК576+99.

- Переустройство дренажа на участке ПК571+75-ПК574+50 справа. Существующий дренаж недостаточен по длине ПК572+00-ПК573+85 (185п.м.), а так же по глубине 2-2,5м. Проектом предусмотрен дренаж от  ПК571+75 до ПК574+50 (275п.м.) глубиной 3,5м.

Дренаж устраивается в полувыемке-полунасыпи со стороны откоса выемки (справа).

Дренаж предусмотрен согласно ТП 503-0-43 “Дренажные устройства земляного полотна автомобильных дорог”. Сброс воды из дренажа намечен на ПК571+75 (справа). Параллельно дренажу у низового откоса слева ПК573+00-ПК574+00 устраивается дренажная прорезь глубиной 1,5 м для осушения низовой (насыпной) части полувыемки-полунасыпи совместно с дренажём и прорезями. Выпуски из прорези осуществляются на ПК573+00, ПК573+25,ПК573+50, ПК573+75, ПК574+00.

- Мероприятия по осушению верха земляного полотна , а так же исключению движения по уклону грунтовых и поверхностных вод в слоях покрытия к участку вогнутой кривой, где расположены грунтовые сваи.

К данным мероприятиям относятся прорези устраиваемые на ПК569+05, ПК569+25, ПК569+45, ПК569+65, ПК569+85, ПК570+05, ПК571+20, ПК571+40, ПК571+60, ПК571+80, ПК572+00, ПК572+75,ПК573+50, ПК574+50. Размеры прорезей см. чертежи. Устройство щебёночного слоя на всю ширину земполотна.

- Мероприятия по укреплению земляного полотна предусматривают устройство более широкого земляного полотна, чем по нормам 16,5м, земполотно устраивается 20,5м.

Для определения устойчивости земляного полотна были выполнены расчёты в сечениях, где имеются деформации для существующих условий и получены коэф. устойчивости ПК570+25 (Ку=0,90 слева,Ку=0,94 справа ), ПК571+79 (Ку=0,91 слева, Ку=1,01 справа ), ПК571+39 (Ку=1,06 слева, Ку=1,13 справа ) , ПК571+75 (Ку=1,01 слева, Ку=1,07 справа ) , ПК573+37 (Ку=0,98 слева).

После мероприятий намеченных проектом коэф. устойчивости получились ПК570+25 (Ку=1,34 ), ПК571+79 (Ку=1,93 слева, Ку=1,42 справа ), ПК571+39 (Ку=2,01 слева, Ку=1,93 справа ) , ПК571+75 (Ку=1,46 слева, Ку=1,86 справа ) , ПК573+37 (Ку=1,12 слева).

Кроме того осушающие мероприятия, устройство щебёночного слоя на всю ширину земполотна, грунтовые сваи с известью, переустройство дренажа, совершенствование водоотвода значительно улучшают свойства грунтов насыпи и вместе с мероприятиями по снятию нагрузки на насыпь, уплотнением откосов обеспечат работу земляного полотна автодороги на расчётный и более период.

На ПК572+93-ПК576+99 с низовой стороны предусмотрено устройство контр-банкета, подсыпки грунта от срезаемой насыпи. С верховой стороны устройство дренажа на глубину 3,5м с прямоугольным бетонным лотком (быстротоком) для отвода поверхностных вод. На данном участке предусмотрены так же осушающие дрены через земполотно на ПК572+75, ПК573+50, ПК574+50 и контрбанкет. Дрены заполняются гравийным материалом с высоким коэф. фильтрации около 10 м/сутки и более. То же выполняется у низового откоса ПК573+00-ПК574+00 продольная дрена с отводами.

Таким образом, земляное полотно  восстанавливаемого участка намечено следующее:

ПК568+25-ПК572+93, в том числе на участке грунтовых свай.

-Проезжая часть                                                                  3х3,5м

-Обочина                                                                               2х3,0м

в том числе, укреплённая полоса                                2х0,5м

за которой прикромочный борт “плашмя”              2х0,3м

-Уширенная часть земполотна                                       2х2,0м

-Крутизна откосов                                                             1:4 и более

-Максимальная высота земполотна                            h=6.5м

На ПК573+50-ПК573+75 осуществляется переход к ширине земполотна от 20,5 до 16,5м.

Для досыпки контрбанкетов, мест складирования остатков грунта от срезки насыпи учитывается объёмный вес грунта 1,8 т/м³, объёмный вес скелета 1,4 тн/м³, коэф. уплотнения 0,95 от максимального определённого по методу “стандартного уплотнения”.

7.2.3. Укрепительные работы.

Проектом намечены следующие укрепительные работы в сочетании с поверхностным водоотводом с проезжей части:

-Устройство прикромочных лотков со сбросами по откосной части земполотна 19шт.

-Укрепление обочин щебнем на ширину 2,5м Н =10см

-Устройство продольного  дренажа ПК571+75-ПК574+50

-Устройство бетонных лотков (быстротоков)-363 / 78,2   п.м./м³

-Устройство осушающих дрен  787 п.м.

-Устройство щебёночного слоя H-30  на всю ширину земполотна.

-Устройство грунтовых свай  391/298 шт/м³

-Устройство контрбанкета 31713 м³

-Устройство уширенной части земполотна и откосов 1:4 и менее.

8. Водоотвод

Водоотвод на восстанавливаемом участке осуществляется по двум схемам, это поверхностный водоотвод с дорожной одежды и земляного полотна, который решается включением в поперечный профиль прикромочных лотков (борт “плашмя”) со сбросами через 60 м по откосу земполотна, а так же бетонных лотков (быстротоков) отводящих воду от земляного полотна и защищающих поверхность от размывов ПК570+87-ПК574+50.

Поверхностные воды, собираемые вышеописанным способом сбрасываются в пойму р.Раковец.

Т.к. восстанавливаемая насыпь пересекает пойму соответственно на ПК570+79 находится труба отв 3Ø2,0м, удлиняемая 3 звеньями 2,5х2,5м блок №47 под автодорогой пропускается расход 41,0 м³/сек, ВП-2%.

Скорость на выходе из трубы 5,3м/сек. При прохождении расчётного паводка пойма у насыпи будет затоплена 1,5суток на отметку 178,15 Б.С.

На существующей трубе практически разрушены оголовки, растянуты швы в теле трубы ширина 3-5см. Два входных и 3 выходных звена “отошли” и по высоте и по горизонтали, требуют переукладки.  Нивелировка внутри трубы показала наличие прогиба ≈22см.

Намеченные откосы земполотна 1:4 требуют изготовления и устройства индивидуальных открылков.

Замечено проникновение воды под телом трубы.

Таким образом, проектом для ремонта и усиления трубы общей длиной 51 м предусмотрено:

-Удлинение трубы блоками №47   отв.2,5х2,5м  2 п.м.

-Устройство оголовков с мероприятиями по усилению основания (слой “бута”), устройство бетонного зуба для ликвидации проникновения воды под тело трубы.

-Ремонт и усиление раскрытых швов в теле трубы по следующей схеме:

1. Расчистка на глубину равную толщине звена 20 см.

2. Пристрелка металлического “обруча” из металла ≈3мм шириной ≈15см.

3. Изготовление отверстий в обруче  (в верхней половине трубы) Ø3см.

4. Нагнетание песчаного бетона  В20  изготовленном на гранитном отсеве

через отверстия в шов.

5. Снятие через ≈3-4 дня металлического обруча и пристрелка сетки Ø3мм.

6. Оштукатуривание и отделка поверхности шва.

-Устройство укреплений у оголков трубы.

Необходимо отметить, что размывов русловой части у трубы в существующих условиях, в период эксплуатации с 1982 года нет.

9. Дорожная одежда

Состояние существующей дорожной одежды можно охарактеризовать следующей информацией. Визуально, в удовлетворительном состоянии, поверхность в основном без видимых дефектов от нагрузок передаваемых транспортными средствами.

Поперечный профиль не соответствует требованиям по ровности и уклонами.

Кромки деформированы , разрушены, прикромочные лотки из бетона “опущены”, наклонены, отошли от кромки, деформированы и не выполняют свою роль в схеме водоотвода. Вдоль кромок устроены валики из а.бетонных смесей вместо прикромочных  водоотводных сооружений и сбросов.

На расстоянии ≈0,5-0,7м от кромки проезжей части образовалась продольная трещина 1-3см на протяжении всего участка с обеих сторон и даже далее.

На ПК573+00-ПК573+75 на проезжей части трещина в виде дуги с заходом на правую крайнюю полосу движения.

Замеры конструкции дорожного покрытия показали следующие конструктивные слои:

-Щебёночное основание (в месте замера гранит) 50-70 см. В геологическом описании до 3,0м.

-Чёрные слои 28-30см и более.

Такие величины и разброс толщин конструктивных слоёв , вместе с характеристиками грунтов земляного полотна и информацией о деформациях начиная с 1982 года, подводят нас к тому, что участок постоянно ремонтировался, поддерживался, восстанавливался.

Дорожное покрытие находится постоянно под нехарактерными напряжениями от деформаций земляного полотна, кроме расчётных нагрузок от транспортных средств.

Для принятия проектных решений по конструкции дорожной одежды были исследована интенсивность движения и транспортный поток на рассматриваемом участке см. раздел 1. Общие данные.

Таким образом определена расчётная интенсивность 6664 ед/сутки. Для данной интенсивности и состава транспортного потока определён требуемый модуль упругости для дорожного покрытия и сравнен с рекомендуемым по CPD 02.08-2014 (ОДН 218.046-01) табл.5,4   220 МПа.

Требуемый модуль упругости определённый для замеренной интенсивности и состава транспортного потока, с нагрузкой на ось расчётного автомобиля 11,0 тн. составил 254 МПа.

-Коэф. надёжности не менее 0,95

-Коэф. прочности по упругому прогибу не менее 1,2

-Коэф. прочности по сдвигу в подстилающем грунте и растяжению при изгибе  не менее 1,0

Для определения наиболее оптимального варианта дорожной одежды проектом рассматриваются в увязке с базами снабжения 4 варианта дорожного покрытия.

Основные характеристики и затраты сведены в таблицу.

Как наиболее экономичный, технологичный, с использованием материалов от разборки рекомендуется вариант №2 со следующими конструктивными слоями:

-Горячий щебёночный плотный а.б. мелкозернистый тип Б МII

(ЩМБг-II/2.3, STB1033-2004)                                                                                 -0,05

-Горячий щебёночный пористый а.б. крупнозернистый МI

(ЩKПг-I, STB 1033-2004, IDT)                                                                                 -0,07

-Асфальтовый гранулат от фрезирования с добавлением цемента (4%)  -0,15

- Cмесь №4 по ГОСТ 25607-94 (гранит)                                                      -0,15

-Щебень от разборки                                                                                               -0,15

Общая площадь устройства нового покрытия по варианту №2 составит 6325м².

Технология устройства слоёв дорожного покрытия по СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги, “Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автодорог способами холодной регенерации”, STB 1033-2004, IDT Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон, Технологические карты по строительству дорожных покрытий, Проект производства работ.

Дорожное покрытие необходимо обязательно выполнить в комплексе с учётом осушающих мероприятий и мер по подготовке корыта для укладки дорожной одежды.

К мерам по подготовке корыта относиться предварительная укатка с россыпью рядового щебня и других крупнообломочных материалов от разборки в количестве h≈5см.

Строительство временного объездного пути.

Временный объездной путь устраивается справа, на месте старой “спрямлённой дороги” являющейся бермой для существующей насыпи.

Протяжённость объезда 512 м. Начало ПК567+70, конец ПК572+75. Ширина объезда 7,0м, обочины 2х1,0м.

На ПК570+79 устраивается временная труба из прямоугольных блоков №47 отв. 2,0х2,0м. Длинна трубы  11м. Устанавливается на щебёночной подушке h-0,5 м. Подсыпки для объезда из резерва расстояние возки до 3,0 км, 4464м³

Дорожная одежда – щебень 22см способом заклинки.

После новой организации движения с использованием щебёночного объездного пути выполняются работы по подготовке  (фрезировании) асфальтового гранулата  для слоя h≈6см в объездной путь шириной 7,0м. Верхний слой h=4см из м/з асфальтобетона на известняковых материалах.

Для окончательного устройства дренажа ПК571+75-ПК574+50 и бетонного лотка, объездной путь на ПК571+75-752+75 разбирается на протяжении, где он мешает≈100п.м., дренаж и лоток достраивается от временного выпуска воды до проектного.

Общая схема организации стройки.

Согласно сложившейся ситуации, в условиях существующей автодороги, когда интенсивность транспортного потока составляет ≈2934 ед/сутки или 217 авт/час, проектом рекомендуется:

-Выполнить расстановку временных дорожных знаков и организовать временной движение транспортного потока по предлагаемой проектом схеме, при этом необходимо руководствоваться “Методическими нормами, регламентирующие условия закрытия движения и установления ограничения скорости во время дорожных работ” (к приказу №194/108 от 25.05.2004 МВД и Мин.транспорта и ДХ).

Обратить внимание на необходимость учесть схему организации движения по объезду с щебёночным покрытием с подготовкой асфальтобетонного гранулата для нижнего слоя. А затем окончательное устройство покрытия временного объезда.

Т.е  определённое время рекомендуется направить движение в одну сторону по объезду, а в другую по половине проезжей части. После укладки всех слоёв на объезде, сбросить движение на  объездной путь.

-Организовать (построить) объездной путь по проекту.

-Наметить места складирования материалов от разборки щебень, асфальтовый гранулат и другие.

-Подготовить грунтовые технологические дороги для движения построечного транспорта и механизмов. Подготовить площадку для ремонта и удлинения трубы отв. 3Ø2,0м.

-Подготовить места для укладки излишков грунта ПК573+75-ПК576+99

-Подготовить территорию для отсыпки контрбанкета на ПК572+93-ПК573+75 в месте с осушающими мероприятиями на этом участке.

-Выполнить разборку дорожной одежды согласно проекта.

-Выполнить земляные работы согласно проекта и осушающие мероприятия.

-Выполнить устройство грунтовых свай согласно требований “Методических рекомендаций  по проектированию и технологии сооружения вертикальных песчаных дрен и песчаных свай при возведении земляного полотна на слабых грунтах ” Москва 1975г (СОЮЗДОРНИИ), а так же требований проекта, (щебёночная платформа).

-Выполнить строительство дорожного покрытия с комплексом водоотводных мероприятий с поверхности дороги.

-Реконструировать (отремонтировать) трубу ПК570+79  3Ø2,0м согласно проекта.

-Выполнить отделочные работы по земполотну, а так же водоотводные укрепительные работы.

-Организовать необходимые разборки временных и вспомогательных конструкций, отчистку территории с планировками обеспечивающими поверхностный сток.

Обстановка дороги и организация движения.

Учитывая назначение автодороги, категорию, интенсивность движения, проектом предусмотрены следующие мероприятия по организации, безопасности движения и оборудованию дороги.

-Учитывая высоту насыпи, предусмотрены металлические барьерные ограждения  с обеих сторон зем полотна  общей длиной 584 п.м.

-Установка направляющих столбиков 25 шт

-Устройство дорожной разметки 268.1 м²

Данные мероприятия обеспечат ориентировку необходимую информацию и безопасность участников движения.

Основные природоохранные мероприятия.

При проектировании противодеформационных мероприятий  на автодороге М14 км 57,09 проектом предусматриваются следующие природоохранные мероприятия:

-Проект направлен на ликвидацию оползнеопасного участка автодороги государственного значения с интенсивностью движения ≈6700 ед/сутки или около 496 ед/час. Находящейся на подходе к г. Единцы, пересекающая пойму р.Раковец.

-Проектом полностью используются материаы от разборки существующих конструкций, асфальтобетон, щебень, грунт, сущ. ж.б. труба  отв. 3Ø2,0м с ремонтом, усилением и укрепительными работами.

-Проектные решения направлены на использование территорий занимаемых только существующей дорогой.

-При проведении мероприятий предусмотренных проектом улучшается режим движения транспортных средств, что снижает выбросы.

-Откосы намеченные на насыпи предусмотрены с крутизной 1:4 и менее, что является мероприятием снижающим возможность опрокидывания автомобиля при аварийной ситуации, т.к. достаточны для езды по ним транспорта и механизмов.

-Обеспечены необходимые мероприятия по безопасности движения, в том числе проезжая часть шириной 11,5м  (3х3,5м+2х0,5м).

-При реализации проекта в полном объёме, ликвидируются затраты на постоянную поддержку участка от деформаций.

-Нет необходимости в рекультивации и восстановлении земель, т.к. не используются доп. карьеры.

С целью защиты территории окружающей стройку от загрязнений, необходим организовать места стоянки построечного транспорта и механизмов, организацию их заправки. Использовать положение объекта вблизи села Хлиное или г. Единцы для организации приёма пищи работниками стройки и обеспечения их рабочего быта.

При провидении ремонтно-востановительных работ по участку км57,09 автодороги М14 необходимо подрядным организациям руководствоваться положениями главы 13 ВСН 24-88 “Основные положения по охране природной среды при ремонте и содержании автомобильных дорог”.

Ответственные этапы.

1. Приёмка подготовленного земляного полотна перед устройством грунтовых свай и осушающих мероприятий.

2. Устройство осушающих мероприятий и грунтовых свай.

3. Устройство части конструкции дорожного покрытия, щебёночное  основание и верхний слой основания из асфальтового гранулата тип М.

4. Ремонт тела существующей круглой трубы 3Ø2,0м,  и её удлинение.

Наименьший коэффициент уплотнения грунтов 0,95 от максимального определённого по методу “стандартного уплотнения”.

Плотность скелета грунта 1,4 тн/м³

Заключение.

Проектные решения по противооползневым, противодеформационным мероприятиям  на км 57,09 автодороги М14 намечены в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями “Caiet de sarcini” и согласованиями. Проанализирована история реконструкции и восстановления участка.

При этом намечены следующие основные характеристики объекта:

- Объект находиться в Единецком районе

-Дорожно-климатическая зона                                    III

-Схема увлажнения рабочего слоя                              1

-Категория дороги                                                            II

-Тип покрытия                                                                   Капитальный (асфальтобетон)

-Протяжённость участка                                                 550 п.м.

-Ширина покрытия                                                          10,5м 3 полосы движения

(3х3,5м+2х0,5м)

-Ширина укрепительных полос                                   2х0,5м

-Ширина обочин                                                              2х3,0м

-Общая площадь покрытия                                          6325 м²

-Строительство бетонных лотков                               363 п.м.

-Строительство сбросов                                                19 шт.

-Установка борта “плашмя”                                         1260 шт

-Площадь укреплённой обочины                               2750 м²

-Установка металлического барьерного огр.          584 п.м

-Установка сигнальных столбиков                             25  шт

-Разметка                                                                          268,1 м²

-Устройство дренажа                                                    275  п.м.

-Устройство осушающих прорезей                            787 п.м.

-Устройство грунтовых (щебёночных) свай            391/2011 шт/п.м.

-Ремонт с реконструкций трубы отв 3Ø2,0м          51 п.м.

-Устройство временного объездного пути

с асфальтобетонным покрытием                            512 п.м.

Основные материалы и объёмы:

- Объём земляных работ (основная дорога/объезд)                32666/4464 м³

-Объёмы асфальтобетонных смесей                                              2126,96  тн

-Объёмы асфальтового гранулата обраб. (4% цемента)           1110 м³

-Объём щебня                                                                                      3490 м³

-Объём негашеной извести для свай                                             26,6 тн

-Монолитный бетон                                                                           299 м³

-Гравий для заполнения прорезей                                                 675 м³

-Объём ж.б. для трубы                                                                       50,95 м³

-Камень бут                                                                                           78,6  м³

Примечание:

-Асфальтовый гранулат от разборки

-Щебень от разборки

-Грунт 1км, работы срезки существующей насыпи

-Труба L-51 м ремонтируется и используется для дальнейшей эксплуатации

ГИП					В. Лужанский

Гл. спец. геолог                                       К. Шерепера