Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

___________________Aprobat

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Cantemir, Leova    ocds-b3wdp1-MD-1625637343738

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

1. Descriere generală

Adresa lucrărilor este specificată în caietul de sarcini, constituie tronsoane a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari.

2. Informaţii şi proiectare

Documentația de deviz a fost elaborată de către  autoritatea contractantă Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”. Devizul este calculat prin metoda  de resurse în corespundere cu instrucţiunile din СР L.01.01-2012,  aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013. Pentru lucrările executate în condiții restrânse, normele de manoperă și funcționare a utilajului se va aplica k=1,2 (conform ordinului Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului a RM nr.117 din 30.02.2007).

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor cerințelor legislației în vigoare din Republica Moldova.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

- 5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Cantemir, Leova

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Raionul Cantemir |  |  |  |
|  |  | 1.1. G131 R35 - Bobocica - G132, km 1.30 - 2.30 |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santurilor, L = 1760 m. l ) | 100 m3 |  | 4,12 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 |  |
| 2 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutarea pamintului pe acostamente) | 100 m3 |  | 7,20 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 |  |
| 3 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 7,20 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |
| 4 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 40,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| 5 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 80,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,94 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 6 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material | 100m2 |  | 60,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,58 |  |
|  | 1411122017521-1 | Piatra sparta 8-16 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,50 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,14 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,822 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,35 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,071 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,265 |  |
|  |  | 1.1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 7 | DA12B | Strat din amestec de agregate 0-63 Ga85 (conform SM SR EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, (fara compactor) (norma amestecului de agregate de piatra sparta = 1,422), H-18 cm | m3 |  | 1 080,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |
|  | 1411122201646-1 | Amestec de agregate 0-63 mm | m3 | 1,422 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 8 | DA21C | Tratarea stratului din amestecuri de agregate h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment CEM II/A-LL 32.5 R , din volumul : 4% (volumul e calculat cu coef de compactare 1,422), K-1,59 numai pentu ciment | 100 m3 |  | 15,36 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,15 |  |
|  | 2651122100002-1 | Ciment CEM II/A-LL 32,5 R | t | 5,60 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,15 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,50 |  |
| 9 | DA12B | Strat din amestec de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, (Compactarea stratului din amestec de agregate cu ciment 4% (fara materiale granulate)) Rezistenta la compresiune a amesticului cu ciment ≥ 40 kgf/cm2 | m3 |  | 1 080,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 10 | DI107 | Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2) | t |  | 3,60 |
|  | 23203226000401-21 | Emulsie bituminoasa | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
|  |  | 1.2. G131 R35 - Bobocica - G132, km 15,10 - 15,50 |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 11 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santurilor, L = 800 m. l ) | 100 m3 |  | 1,87 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 |  |
| 12 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutarea pamintului pe acostamente) | 100 m3 |  | 2,40 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 |  |
| 13 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 2,40 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |
| 14 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 16,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| 15 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 32,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,94 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 16 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  | 24,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,132 |  |
|  |  | 1.2.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 17 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA25 (conform EN 13242+A1) prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 24,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,94 |  |
|  | 1411122201661-1 | Piatra sparta 32-63 mm | m3 | 18,90 |  |
|  | 14111222017521-1 | Piatra sparta 8-16 mm | m3 | 1,50 |  |
|  | 1411122201645-1 | Piatra sparta 4-8 mm | m3 | 1,00 |  |
|  | 11202062010361-1 | Agregat fin de calcar 0-4 mm (Savura) | m3 | 1,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,12 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,71 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 |  |
|  |  | 1.3. G132 R35 - Baimaclia - Taraclia de Salcie - R32, km 30,50 - 31,50 |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 18 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santurilor, L = 1800 m. l ) | 100 m3 |  | 4,21 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 |  |
| 19 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutarea pamintului pe acostamente) | 100 m3 |  | 7,20 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 |  |
| 20 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 7,20 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |
| 21 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 40,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| 22 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 80,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,94 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 23 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material | 100m2 |  | 60,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,58 |  |
|  | 1411122017521-1 | Piatra sparta 8-16 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,50 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,14 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,822 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,35 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,071 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,265 |  |
|  |  | 1.3.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 24 | DA12B | Strat din amestec de agregate 0-63 Ga85 (conform SM SR EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, (fara compactor) (norma amestecului de agregate de piatra sparta = 1,422), H-18 cm | m3 |  | 1 080,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |
|  | 1411122201646-1 | Amestec de agregate 0-63 mm | m3 | 1,422 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 25 | DA21C | Tratarea stratului din amestecuri de agregate h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment CEM II/A-LL 32.5 R , din volumul : 4% (volumul e calculat cu coef de compactare 1,422), K-1,59 numai pentu ciment | 100 m3 |  | 15,36 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,15 |  |
|  | 2651122100002-1 | Ciment CEM II/A-LL 32,5 R | t | 5,60 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,15 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,50 |  |
| 26 | DA12B | Strat din amestec de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, (Compactarea stratului din amestec de agregate cu ciment 4% (fara materiale granulate)) Rezistenta la compresiune a amesticului cu ciment ≥ 40 kgf/cm2 | m3 |  | 1 080,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 27 | DI107 | Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2) | t |  | 3,60 |
|  | 23203226000401-21 | Emulsie bituminoasa | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
|  |  | 1.4. G134 R34 - Doina - Costangalia - G132, km 3,00 - 3.60 |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 28 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santurilor, L = 1060 m. l ) | 100 m3 |  | 2,48 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 |  |
| 29 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutarea pamintului pe acostamente) | 100 m3 |  | 3,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 |  |
| 30 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 3,60 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |
| 31 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 24,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| 32 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 48,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,94 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 33 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  | 36,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,132 |  |
|  |  | 1.4.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 34 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA25 (conform EN 13242+A1) prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 36,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,94 |  |
|  | 1411122201661-1 | Piatra sparta 32-63 mm | m3 | 18,90 |  |
|  | 14111222017521-1 | Piatra sparta 8-16 mm | m3 | 1,50 |  |
|  | 1411122201645-1 | Piatra sparta 4-8 mm | m3 | 1,00 |  |
|  | 11202062010361-1 | Agregat fin de calcar 0-4 mm (Savura) | m3 | 1,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,12 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,71 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 |  |
|  |  | 2. Raionul Leova |  |  |  |
|  |  | 2.1. G100 R33 - Sofia - Carpineni - Mingir - R34, km 38,21 - 38,76 |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 35 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santurilor, L = 350 m. l ) | 100 m3 |  | 0,82 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 |  |
| 36 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutarea pamintului pe acostamente) | 100 m3 |  | 3,96 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 |  |
| 37 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 3,96 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |
| 38 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 22,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| 39 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 44,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,94 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 40 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material | 100m2 |  | 33,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,58 |  |
|  | 1411122017521-2 | Piatra sparta 8-16 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,50 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,14 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,822 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,35 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,071 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,265 |  |
|  |  | 2.1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 41 | DA12B | Strat din amestec de agregate 0-63 Ga85 (conform SM SR EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, (fara compactor) (norma amestecului de agregate de piatra sparta = 1,422), H-18 cm | m3 |  | 594,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |
|  | 1411122201646-2 | Amestec de agregate 0-63 mm | m3 | 1,422 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 42 | DA21C | Tratarea stratului din amestecuri de agregate h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment CEM II/A-LL 32.5 R , din volumul : 4% (volumul e calculat cu coef de compactare 1,422), K-1,59 numai pentu ciment | 100 m3 |  | 8,45 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,15 |  |
|  | 2651122100002-2 | Ciment CEM II/A-LL 32,5 R | t | 5,60 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,15 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,50 |  |
| 43 | DA12B | Strat din amestec de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, (Compactarea stratului din amestec de agregate cu ciment 4% (fara materiale granulate)) Rezistenta la compresiune a amesticului cu ciment ≥ 40 kgf/cm2 | m3 |  | 594,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 44 | DI107 | Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2) | t |  | 1,98 |
|  | 23203226000401-22 | Emulsie bituminoasa | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
|  |  | 2.2. G101 G100 - Covurlui - Vozneseni, km 5,40 - 5,65 |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 45 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santurilor, L = 250 m. l ) | 100 m3 |  | 0,59 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 |  |
| 46 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutarea pamintului pe acostamente) | 100 m3 |  | 1,50 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 |  |
| 47 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,50 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |
| 48 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 10,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| 49 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 20,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,94 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 50 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  | 15,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,132 |  |
|  |  | 2.2.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 51 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA25 (conform EN 13242+A1) prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 15,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,94 |  |
|  | 1411122201661-2 | Piatra sparta 32-63 mm | m3 | 18,90 |  |
|  | 14111222017521-2 | Piatra sparta 8-16 mm | m3 | 1,50 |  |
|  | 1411122201645-2 | Piatra sparta 4-8 mm | m3 | 1,00 |  |
|  | 11202062010361-2 | Agregat fin de calcar 0-4 mm (Savura) | m3 | 1,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,12 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,71 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 |  |
|  |  | 2.3. G128 G125 - Iargara - Borogani - Congazcicul de Jos - R35, km 12,30 - 14,30 (selectiv) |  |  |  |
|  |  | 2.3.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 52 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santurilor, L = 1500 m. l ) | 100 m3 |  | 3,51 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 |  |
| 53 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutarea pamintului pe acostamente) | 100 m3 |  | 10,80 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 |  |
| 54 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 10,80 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |
| 55 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 60,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| 56 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 120,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,94 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 57 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material | 100m2 |  | 90,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,58 |  |
|  | 1411122017521-2 | Piatra sparta 8-16 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,50 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,14 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,822 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,35 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,071 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,265 |  |
|  |  | 2.3.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 58 | DA12B | Strat din amestec de agregate 0-63 Ga85 (conform SM SR EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, (fara compactor) (norma amestecului de agregate de piatra sparta = 1,422), H-18 cm | m3 |  | 1 620,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |
|  | 1411122201646-2 | Amestec de agregate 0-63 mm | m3 | 1,422 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 59 | DA21C | Tratarea stratului din amestecuri de agregate h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment CEM II/A-LL 32.5 R , din volumul : 4% (volumul e calculat cu coef de compactare 1,422), K-1,59 numai pentu ciment | 100 m3 |  | 23,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,15 |  |
|  | 2651122100002-2 | Ciment CEM II/A-LL 32,5 R | t | 5,60 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,15 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,50 |  |
| 60 | DA12B | Strat din amestec de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, (Compactarea stratului din amestec de agregate cu ciment 4% (fara materiale granulate)) Rezistenta la compresiune a amesticului cu ciment ≥ 40 kgf/cm2 | m3 |  | 1 620,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 61 | DI107 | Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2) | t |  | 5,40 |
|  | 23203226000401-22 | Emulsie bituminoasa | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |

Data „____"__________________

____________________________