Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

___________________Aprobat

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:    Lucrări de reabilitare a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45, Etapa II.

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1644838708264 din 22.03.2022

AMPLASAMENT:

Începutul sectorul proiectat al drumului se afla la km 93+670 (sfârşitul străzii Calea Ieşilor, SAC Rompetrol) sectorul Sculeni or. Chişinău.

Sfirsitul sectorului proiectat este situat la km 94+413, (coincide cu începutul racordării cu drumul local L462 M1-drumul de acces spre s. Ghidighici).

Sectorul de drum proiectat se află în administrarea SA Drumuri Chişinău.

Situatia juridica a terenului

Lucrarea este amplasata pe domeniului public al Primăriei Municipiului Chişinău, sectorul de la km 93+670 până la km 94+413.

TEMeiul proiectării:

Proiectul de faţă a fost elaborat în corespundere cu cerinţele expuse în Caietul de sarcini din Documentaţia de licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de proiectare, aprobat de ÎS “Administraţia de Stat a Drumurilor” şi Certificatul de Urbanism eliberat de Direcţia generală arhitectură şi urbanism a municipiului Chişinău.

Proiectul initial a fost elaborat in anul 2007, de catre compania SRL “Universinj”. In anul 2020 a fost efectuata Actualizarea proiectului pentru I Faza, ceea ce include constructia partii drepte a drumului M1, pe sectorul proiectat, si a racordarilor acesteia cu accesele spre Ghidighici si zona industriala Pruncul.

Proiectul dat, prezinta actualizarea proiectului din 2007 pentru Faza II de constructie. Acesta include actualizarea datelor si a solutiilor de proiect pentru partea stinga a drumului M1.  Executarea accesului spre zona industriala Pruncul si a racordarilor cu accesele spre str. Pietrariei, si spre Ghidighici. Conform proiectului actualizat solutia propusa in an.2007 la  intersectia str. Pietrariei si a accesului spre zona Pruncul a fost modificata. Astfel, a fost prevazuta o intersectie canalizata ce  asigura virarea la stinga de pe str. Pietrariei spre accesul Pruncul prin amenajarea benzii de stocare, si asigura virarea la stinga catre str. Pietrariei de pe accesul spre zona industriala  Pruncul. Datorita acestui fapt, str. Pietrariei a fost supralargita, astfel fiind proiectat un zid de sprijin din gabioane pe partea dreapta, pe sectorul Pc 1+15.00- Pc 1+80.00, pentru a asigura zona de protectie a retelei de canalizare, cu diametrul 600, pozitionate de-a lungul str. Pietrariei.

Din cauza taluzului abrupt, un astfel de zid a fost prevazut si pe accesul spre zona Pruncul pe sectorul Pc 4+80.00 – Pc 5+80.00, partea stinga.

Pentru asigurarea sigrantei circulatiei rutiere pe sectorul proiectat, in zona SAC “Vento”, au fost incluse benzile de accelerare (de pe drumul M1, Pc 93+930.00 – Pc 94+040.00) si decelerare (pe accesul Nr1, directia Leuseni, Pc 0+00- Pc 0+95.00).

Pentru consolidarea albiei riului Bic, pe sectorul Pc 4+50 – 8+45, Access spre zona industriala Pruncul, au fost adoptate saltele Incomat umplute cu beton, atit pe malul sting cit si drept al albiei indreptate. Solutia este adoptata luind in considerare proiectul de consolidare a albiei riului Bic, pe portiunea str. M. Viteazul – str. P.rares din or. Chisinau.

In legatura cu trecerea R. Moldova la standardele europene, in actualizarea proiectului au fost prevazute schimbul materialelor la constructia sistemului rutier, la consolidari, la constructiile pentru evacuarea apelor pluviale, etc.

In proiect au fost de asemenea prevazute modificari a canalizarii pluviale, pentru evacuarea apelor pluviale de pe pod si curatirea acestora fiind adoptate statii moderne de epurare.

LUCRĂRI DE ARTĂ

- Date generale

Prezentul compartiment al proiectului de execuție ”Actualizarea proiectului de executie privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45” este elaborat în baza contractului, cu nr. 06-15/398 din data de 30.09.2020, incheiat intre Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” și compania F.S.P. ”Universinj” S.R.L.

Prin contractul mentionat mai sus Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” a solicitat prestarea serviciilor de proiectare pentru actualizarea proiectului de executie privind reabilitarea drumului național M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45, Etapa II.

În acest capitol al proiectului de execuție sunt descrise Lucrarile de Poduri (Etapa II), și anume a podului peste r.Bâc și a pasajului peste calea ferată. Planșele de execuție, cu cantitățile de lucrări, au fost numerotate/codificate după cum urmeză:

- pod peste r.Bâc 		- 513/2020-3.1-LA  (a se vedea Volumul 3.1-LA);

- pasaj peste calea ferată 	- 513/2020-3.2-LA  ( a se vedea Volumul 3.2- LA).

Pentru actualizarea lucrărilor de poduri în teren au fost efectuate inspectări și investigați suplimentare, inclusiv studii geotehnice și topografice.

La elaborarea documentației de proiect sa ținut cont de:

- Condițiile specifice stipulate în Caietul  De  Sarcini;

- Hotărârea Guvernului Rpublicii Moldova, cu nr.913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării Tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

- Ordinulul Ministerului Economiei și Infrastructurii, cu nr.379 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor sonexe la produsele de construcții pentru utilizare în perioada de tranziție la standardele armonizate;

Pentru evaluarea corectă a lucrărilor sau luat în considerație preţurile medii pentru materiale şi utilaje practicate în zonă, adaptate la lucrările de execuţie.

- Soluţii constructive

2.1. Pod peste r.Bîc

Podul peste r. Bâc, amplasat la PC 941+41.96, este proiectat alăturat podului existent, care se află la etapa de finalizare. Podul alăturat va asigura continuitatea/traversarea drumului național M1 peste râul Bâc, pe sensul de circulație Dubăsari-Leușeni.

Așa cum a fost solicitat prin caietul de sarcini, la elaboraea soluțiilor constructive s-a ținut cont de proiectul de execuție „Reabilitarea drumului M21 Chişinău – Dubăsari – Poltava (Ucraina), km 5,40 – 6,40”, elaborat în anul 2007.

Structura podului proiectată, în conformitate cu normele de proiectare în vigoare SNiP 2.05.03-84 şi NCM  D.02.01:2015, pentru clasa de încărcare A11 şi HK-80, va fi alcătuită din 4 deschideri, cu schema statică 4x18,00m, grinzi simplu rezemate, și va ave o lungime de 78,75m. Seismicitatea de calcul a structurii este de 8 grade.

Din punct de vedere al geometriei traseului, podul proiectat este amplasat în aliniament, și intersecteză direcția de scurgre a râului Bâc sub unghi de 90°. Profilul longitudinal al căii pe pod este proiectat în pantă de 4,06 %.

Gabaritul de liberă trecere la nivelul căii pe pod va fi de 10,50m.

Platforma podului alăturat va avea o lățime de 13,64m, în care se vor încadra partea carosabilă, cu două benzi de circulația a vehiculelor în sens unic, cu lățimea de 3,75m fiecare, plus lățimea datorită efectului optic de îngustare de 1,5m pentru fiecare bandă de circulație, și un trotuar pe stânga, cu lățimea utilă de 1,5m.

Pentru a spori comfortul circulației, prin reducerea numărului de rosturi de dilatație, grinzile simplu rezemate vor fi continuizate, la nivelul plăcii carosabile, cu o placă simplu articulată, realizată din beton armat monolit.

Elementele principale de rezistență a suprastructurii reprezintă grinzi T, prefabricate din beton armat, proiectate cu referință la PT Nr. 54022-M.

Grinzile cu lungimea de 18,00m și înălțimea de 1,08m vor fi executate, cu modificări neînsemnate la nivelul tălpilor superioare, în vederea continuizării lor, în cofrajele PT 3.503.1-73, în conformitate cu desenele de execuție, condițiile tehnice prescrise în PT Nr. 54022-M și TU 5851-008-01388383-2002. Clasa de rezistenţă a betonului pentru grinzi va corespunde cu C25/30 XC4 XD1 XF2, în conformitate cu standardul SM EN 206+A1:2017.

În secţiune transversală suprastructura va avea 8 grinzi principale de rezistență, așezate cu pasul variabil de la 1,68m până la 1,73m.

Conlucrarea dintre grinzi se va realiza prin înbinarea lor la nivelul tălpilor superioare cu beton armat monolit, cu clasa de rezistenţă C25/30 XC4 XD3 XF4, în conformitate cu standardul SM EN 206+A1:2017.

Partea superioară a suprastructuri va fi protejată cu mebrană hidroizolantă,  pe bază de bitum și polimeri, aplicată prin lipire la cald, pe șapa de egalizare realizată din beton monolit.

Tablierul podului este proiectat în conformitate cu normele de proiectare  SNiP 2.05.03-84  şi va fi realizat în mai multe straturi. Pentru execuţia tablierului se vor utiliza materiale agrementate în Republica Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Componenţa tablierului pe pod:

Beton asfaltic MAS 16 50/70 				- 40mm;

Beton asfaltic BA 16 50/70 				- 70mm;

hidroizolaţie						- 5mm;

Șapă de egalizare, beton С25/30 XC4 XD1 XF2,	- 30÷40mm.

Pentru siguranța cirulației vehiculelor calea pe pod va fi încadrată cu parapeți de siguranţă de tip H4BW6, cu înălţimea de 1,1m și 1,5m, realizați în conformitate cu cerințele standardului SM EN 1317-2018. Toate elementele constructive a parapetului de siguranţă vor fi asigurate cu sistem de protecţie împotriva coroziunii, aplicat prin zincare la cald, cu grosimea minimă de 80 microni, în conformitate cu SM SR EN ISO 1461:2012.

La capetele suprastructurii, deasupra culeelor, sunt prevăzute rosturi de dilatație cu acoperiri etanşe, performante,  care vor asigura continuitatea căii pe pod.

Scurgerea apelor pluviale de pe pod se va asigura datorită profilului longitudinal şi transversal proiectat în pante, prin gurile de scurgere prevăzute căte 2 pentru fiecare deschidere.

Captarea și evacuarea apelor de la nivelul suprastructurii, este prevăzut printr-un sistem de evacuare a apelor pluviale, instalat la întradosul suprastructurii (a se veda ”Desene de execuție”, Volum 3.1-LA).

Siguranța circulației, pe timp de noapte, va fi asigurată de un sistem de iluminare exterioară modern (a se vedea ”Iluminatul electric Exterior”, Volum 4.1).

Pentru siguranța pietonilor trotuarul va fi totat cu parapet de sigurană pietonal, cu înălțimea de 1,1m,  realizat din profile de oțel. Parapetul pietonal va fi protejat anticoroziv, după cum urmeză:

- strat de grund metalizat pe baza de zinc sau aluminiu - 80mkm;

- 2 straturi de vopsea pe baza de poliuretan si/sau rasina epoxidica - 80mkm fiecare.

Infrastructura podului este alcătuită din 2 culei și 3 pile. Pilele și culeele sunt alcătuite din elemente de beton armat, cu elevații din stîlpi circulari și riglă, încastraţi în fundaţii de adâncime separate.

Fundaţiile de adâncime reprezintă piloţi prefabricați din beton armat, cu secţiunea pătratâ de 35x35cm, întroduși în teren prin batere, cu încastrare în radiere din beton armat monolit.

Piloții prefabricați din beton armat se vor executa la uzină, în conformitate cu condițiile tehnice PT 3.500.1-1.93, cu clasa de rzistență a betonului С25/30 XC2 XA1.

Pentru a asigura o rezemare corespunzătoare a suprastructurii pe infrastructură, pile și culeele vor fi cu cuzineţi și reazeme antiseismice, realizați din beton armat, С25/30 XC4 XD3.

Transmiterea sarcinilor de la suprastructură către infrastructură se va realiza prin aparate de reazem din elastomeri cu dimensiunile 200x250x63mm, executate în conformitate cu SM SR EN 1337-3:2010.

Suprafeţele de beton a culeelor, care ulterior vor fi înglobate în terasamentul rampelor de acces, vor fi protejate cu masticuri speciale pe bază de bitum, aplicat în două straturi.

La finalizarea lucrărilor de suprastructură și infrastructură, pe toate suprafețele de beton aparente, sunt prevăzute lucrări de protecţie anticorozivă a betonului, prin tratare cu soluţii hidrofobizante şi acoperire cu vopsea specială aplicată în două straturi.

Racordarea podului cu terasamentele rampelor de acces este realizată prin culei cu aripi întoarse şi sferturi de con, cu placi de racordare prefabricate din beton armat. Elementele prefabricate pentru racordarea podului cu terasamentele rampelor de acces se vor realiza în conformitate cu condiţiile tehnice prevăzute de P.T. 3.503.1-96.

Sferturile de con şi umplutura terasamentului din spatele culeelor se vor realiza din soluri de drenaj, care vor asigură un coeficient de filtrare după compactare nu mai mic de 2m/24h, în conformitate cu normele  în vigoare SNiP 3.06.04-91.

Protejarea sferturilor de con va fi realizată cu pereu din beton turnat monolit, cu grosimea de 12cm pe un strat de piatră spartă, cu grosimea de 10cm, armat cu plasă sudată de oţel ø 6 A240, cu ochiuri de 200x200mm.

Toate lucrările cu privire la protejarea sferturilor de con se vor executa în conformitate cu PT 3.503.1-156 și normele SNIP 3.06.04-91.

Pentru întreținerea și inspectarea periodică a podului, pe taluzele rampelor de acces la pod,  se vor amenaja scări de serviciu, realizate din beton armat monolit.

Captarea și evacuarea apelor pluviale, de pe rampele de acces la pod, se va realiza prin sistemul de drenaj (a se vedea ”Retele exterioare de canalizare”, Volum 4.4) .

1.2. Pasaj peste calea ferată

Așa cum a fost menționat mai sus, la elaboraea soluțiilor constructive a pasajului s-a ținut cont de proiectul de execuție „Reabilitarea drumului M21 Chişinău–Dubăsari–Poltava (Ucraina), km 5,40 – 6,40”, elaborat în anul 2007.

Lucrarea dată este amplasată la PC 942+48.49, și reprezintă un pasaj superior, prin care se va asigura intersecția denivelată a drumul expres M1 ”Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina,” cu  calea ferată ”Chişinău-Ungheni”, pe sensul de circulație Dubăsari-Leușeni.

Structura de pod este proiectată alăturat pasajului existent, care la momentul actual se află la etapa de finalizare.  Pasajul este în aliniament, şi intersecteză linia de cale ferată sub unghi de 78°. Astfel pasajul va avea oblicitate de 78° în sens antiorar, privit de sus pe direcția de creștere a kilometrajului.

Pasajul superior, va avea o lungimea de 60,70m, cu trei deschideri 3x18,00m, cu schema statică grinzi simplu rezemate.

Profilul longitudinal al căii pe pod este proiectat în pantă de 4,06%.   Gabaritul de liberă trecere la nivelul căii va fi de 10,50m, în conformitate cu proiectul inițial.

Suprastructura pasajului  va avea o țățime de 13,64m, în care vor fi încadrate partea carosabilă cu două benzi de circulaţie a vehiculelor în sens unic, cu lățimea de 3,75m fiecare, plus lățimea datorită efectului optic de îngustare de 1,5m pentru fiecare bandă de circulație, și un trotuar pe stânga căii, cu lățimea utilă de 1,5m.

Structura pasajulu este proiectată pentru clasa de încărcare A11 şi HK-80, în conformitate cu  normele de proiectare SNiP 2.05.03-84 şi NCM  D.02.01:2015. Seismicitatea de calcul a structurii este de 8 grade.

Elementele principale de rezistență a suprastructurii reprezintă grinzi T, prefabricate din beton armat, proiectate cu referință la PT Nr. 54022-M.

Grinzile cu lungimea de 18,00m și înălțimea de 1,08m vor fi executate în conformitate cu desenele de execuție, cu oblicitate de 78°, în cofrajele PT 3.503.1-73, cu modificări neînsemnate la nivelul tălpilor superioare, în vederea continuizării lor.

La execuția grinzilor se va ține cont de condițiile tehnice prescrise în PT Nr. 54022-M și       TU 5851-008-01388383-2002. Clasa de rezistenţă a betonului pentru grinzi va corespunde cu        C25/30 XC4 XD1 XF2, în conformitate cu standardul SM EN 206+A1:2017.

În secţiune transversală suprastructura va avea 8 grinzi principale de rezistență, așezate cu pasul variabil de la 1,68m până la 1,73m.

Conlucrarea dintre grinzi se va realiza prin înbinarea lor la nivelul tălpilor superioare cu beton armat monolit, cu clasa de rezistenţă C25/30 XC4 XD3 XF4, în conformitate cu standardul SM EN 206+A1:2017.

Partea superioară a suprastructuri va fi protejată cu mebrană hidroizolantă,  pe bază de bitum și polimeri, aplicată prin lipire la cald, pe șapa de egalizare realizată din beton monolit.

Tablierul podului este proiectat în conformitate cu normele de proiectare  SNiP 2.05.03-84  şi va fi realizat în mai multe straturi. Pentru execuţia tablierului se vor utiliza materiale agrementate în Republica Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Componenţa tablierului pe pod:

Beton asfaltic MAS 16 50/70 				- 40mm;

Beton asfaltic BA 16 50/70 				- 70mm;

hidroizolaţie						- 5mm;

Șapă de egalizare, beton С25/30 XC4 XD1 XF2,	- 30÷40mm.

Pentru siguranța cirulației vehiculelor calea pe pod va fi încadrată cu parapeți de siguranţă de tip H4BW6, cu înălţimea de 1,1m și 1,5m, realizați în conformitate cu cerințele standardului SM EN 1317-2018. Toate elementele constructive a parapetului de siguranţă vor fi asigurate cu sistem de protecţie împotriva coroziunii, aplicat prin zincare la cald, cu grosimea minimă de 80 microni, în conformitate cu SM SR EN ISO 1461:2012.

La capetele suprastructurii, deasupra culeelor, sunt prevăzute rosturi de dilatație cu acoperiri etanşe, performante,  care vor asigura continuitatea căii pe pod.

Scurgerea apelor pluviale de pe pod se va asigura datorită profilului longitudinal şi transversal proiectat în pante, prin gurile de scurgere prevăzute căte 2 pentru fiecare deschidere.

Captarea și evacuarea apelor de la nivelul suprastructurii, este prevăzut printr-un sistem de evacuare a apelor pluviale, instalat la întradosul suprastructurii (a se veda ”Desene de execuție”, Volum 3.2-LA).

Siguranța circulației, pe timp de noapte, va fi asigurată de un sistem de iluminare exterioară modern (a se vedea ”Iluminatul electric Exterior”, Volum 4.1).

Pentru siguranța pietonilor trotuarul va fi totat cu parapet de sigurană pietonal, cu înălțimea de 1,1m,  realizat din profile de oțel. Parapetul pietonal va fi protejat anticoroziv, după cum urmeză:

- strat de grund metalizat pe baza de zinc sau aluminiu - 80mkm;

- 2 straturi de vopsea pe baza de poliuretan si/sau rasina epoxidica - 80mkm fiecare.

Infrastructura pasajului este alcătuită din 2 culei și 2 pile. Pilele și culeele sunt alcătuite din elemente de beton armat, cu elevații din stîlpi circulari și riglă, încastraţi în fundaţii indirecte, separate.  Fundaţiile de adâncime reprezintă piloţi prefabricați din beton armat, cu secţiunea pătratâ de 35x35cm, întroduși în teren prin batere, cu încastrare în radiere din beton armat monolit.

Piloții prefabricați se vor executa la uzină, în conformitate cu planșele de execuție și cu condițiile tehnice a PT 3.500.1-1.93, cu clasa de rzistență a betonului С25/30 XC2 XA1.

Pentru a asigura o rezemare corespunzătoare a suprastructurii pe infrastructură, pile și culeele sunt dotate cu cuzineţi și reazeme antiseismice, realizați din beton armat, С25/30 XC4 XD3.

Transmiterea sarcinilor de la suprastructură către infrastructură se va realiza prin aparate de reazem din elastomeri cu dimensiunile 200x250x63mm, executate în conformitate cu SM SR EN 1337-3:2010.

Suprafeţele de beton a culeelor, care ulterior vor fi înglobate în terasamentul rampelor de acces, vor fi protejate cu masticuri speciale pe bază de bitum, aplicate în două straturi.

La finalizarea lucrărilor de suprastructură și infrastructură, pe toate suprafețele de beton aparente, sunt prevăzute lucrări de protecţie anticorozivă a betonului, prin tratare cu soluţii hidrofobizante şi acoperire cu vopsea specială aplicată în două straturi.

Racordarea pasajului cu terasamentele rampelor de acces este realizată prin culei cu aripi întoarse şi sferturi de con, cu placi de racordare prefabricate din beton armat. Elementele prefabricate pentru racordarea podului cu terasamentele rampelor de acces se vor realiza în conformitate cu desenele de execuție, și cu condiţiile tehnice prevăzute de P.T. 3.503.1-96.

Sferturile de con şi umplutura terasamentului din spatele culeelor se vor realiza din soluri de drenaj, care vor asigură un coeficient de filtrare după compactare nu mai mic de 2m/24h, în conformitate cu normele  în vigoare SNiP 3.06.04-91.

Protejarea sferturilor de con va fi realizată cu pereu din beton turnat monolit, cu grosimea de 12cm pe un strat de piatră spartă, cu grosimea de 10cm, armat cu plasă sudată de oţel ø 6 A240, cu ochiuri de 200x200mm.

Toate lucrările cu privire la protejarea sferturilor de con se vor executa în conformitate cu PT 3.503.1-156 și normele SNIP 3.06.04-91.

Captarea și evacuarea apelor pluviale, de pe rampele de acces, se va realiza prin sistemul de drenaj (a se vedea ”Retele exterioare de canalizare”, Volum 4.4) .

Pentru întreținerea și inspectarea periodică a podului, pe taluzele rampelor de acces la pod,  se vor amenaja scări de serviciu, realizate din beton armat monolit.

3. Organizarea lucrărilor de construcţie

Conform proiectului inițial, la etapa a II a proiectului vor fi executate podurile pentru sensul de circulaţie Dubăsari-Leușeni, cu organizarea prealabilă a traficului rutier pe podurile noi finalizate. Etapa a II va îcepe cu demolarea podurilor existente.

Organizarea şantierului de construcție cuprinde un şir de lucrări de reamenajări a rețelelor utilitare inginereşti aflate în zona de desfăşurare a lucrărilor de execuţie a podurilor. Terenul pentru organizarea şantierului se află în proprietatea statului RM și a consiliumui local. Suprafaţa necesară lîngă obiect va fi pusă la dispoziţia antreprenorului prin acordul autorităților locale.

O atenţie deosebită necesită desfăşurarea lucrărilor de execuţie a pasajului peste calea ferată. Toate lucrările de organizare a şantierului, inclusiv lucrările de execuție vor fi coordonate în prealabil cu reprezentanţii autorităţilor locale şi proprietarii rețelelor de utilități ,care se află în amplasament.

Organizarea şi cerinţele tehnice la executarea lucrărilor de edificare a podurilor, precum şi metodele şi fazele de verificare a calităţii lucrărilor de poduri, se vor efectua în conformitate cu cerinţele NCM A.08.01:2016 "Organizarea construcțiilor", СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы", СНиП 3.06.03-85"Автомобильные дороги", BCH 32-81 "Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб", NCM E.04.04:2016 ”Protecția contra acțiunilor mediului ambiant.

Proiectarea protecţiei anticorozive a construcţiilor”, CP E.04.04-2005 "Executarea lucrărilor de izolare, protecţie ţi finisare în construcţii", NCM A.08 .02 -2014 "Securitatea și sănătatea muncii în construcții", nr.721-XII din 02.02-96", NCM A.02.02-96 "Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii", CP A.08.01-96 "Instrucţiuni de verificare a calităţii şi de recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinantela construcţii", Proiectele la care se face referinţă în planşele proiectului,

Cantităţile de lucrări pentru executarea podurilor sunt prezentate pe planşe şi în listele cu cantităţile de lucrări.

Reeşind din caracterul şi volumul lucrărilor, durata de execuţie a podurilor este de 12 luni, inclusiv perioada de pregătire.

3.1. Măsuri de prevenire şi stingerea incendiilor

La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile specifice din legislaţia în vigoare, dintre care se menţionează:

- Legea Nr.267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor;

- Hotărârea Nr.1159 din 24.10.2007 cu privire la aprobarea reglementării tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005.

Conducătorul întreprinderii va desemna o persoană responsabilă de securitatea anti-incendiară.

Pe şantier e necesar de avut stingătore de foc de tipul ОП-2. Lucrările cu focul trebuie să fie executate doar în baza unui document de admisibilitate.

Sunt admişi la executarea unor astfel de lucrări lucrătorii cu o pregătire minimal specială în domeniul anti-incendiar, având certificate speciale de calificare.

În locurile de executare a lucrărilor cu focul trebuie să fie asigurate mijloace primare de luptă cu focul.

Tot personalul de pe şantier trebuie să respecte regimul de lucru în condiţii anti-incendiare. Fumatul e permis doar în anumite locuri amenajate, unde să fie disponibile: un butoi cu apă, o căldare şi o ladă cu nisip pentru mucurile de ţigară.

4. Impactul asupra mediului înconjurător

Proiectul este elaborat în conformitate cu cerinţele СР D. 02.01-96 "Учет требований по охране окружающей среды при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и мостовых переходов" şi compartimentele corespunzătoare a  normelor СНиП 2.05.03-84, СНиП 2.05.02-85 şi СНиП 3.01.01-85.

În contractul antreprenorial vor fi indicate responsabilităţile executantului ce ţin de respectarea legislaţiei, normativelor tehnice şi a condiţiilor tehnice din proiect, privind ocrotirea mediului pe întreaga durată a efectuării lucrărilor.

Execuţia lucrărilor se va efectua cu respectarea Legii Nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător şi Legii Nr. 86-XIX din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Lucrările de construcție a podurilor propuse în proiectul dat nu întroduc efecte negative suplimentare faţă de situaţia existentă asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului şi peisajului. Prin executarea lucrărilor proiectate vor apărea condiţii care vor influenţa favorabil atât asupra factorilor de mediu, cât şi din punct de vedere economic şi social.

- Influenţa asupra factorilor de mediu datorita realizării unor condiţii de circulaţie superioare celor actuale:

- va scădea gradul de poluare al aerului;

- se va reduce volumul de praf;

- va scădea simţitor emisia diverselor noxe de eşapament sau uzură maşinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului.

- Influenţa socio-economică:

- crearea de noi locuri de muncă pe durata execuţiei lucrărilor;

- o mai rapidă deplasare înspre şi dinspre locurile de muncă;

- reducerea consumului de carburanţi şi economii la costul transporturilor;

- creşterea siguranţei rutiere şi a confortului optic pentru conducătorii auto.

Pe ansamblu din punct de vedere al mediului ambiant, lucrările proiectate nu introduc disfuncţionalităţi suplimentare faţă de situaţia actuală, ci dimpotrivă, au un efect pozitiv.

5. Instrucţiuni pentru urmărirea curentă a comportării în timp

Urmărireacomportării în timp a lucrărilor de poduri reprezintă o componenţă a sistemului calităţii în construcţii şi de asemenea o activitate sistematică de culegere şi valorificare a informaţiilor rezultate din observare şi măsuratori.

Consideaţii generale

Cadrul general pentru desfaurarea activităţii de urmărire în timp este stabilit prin Hotaratea Nr. 382 din 24.04.1997 „Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor” Prevederile regulamentului sunt obligatorii pentru toţi factorii implicaţi (investitori, proiectanţi, executanţi, proprietari, administratori, utilizatori) pe toată durata de existenţă a acestor construcţii. Categoria de urmarire, perioadele îa care se realizează, precum şi metodologia de efectuare a urmăririi se stabilesc de proiectant în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor se consemnează în cartea tehnică a construcţiei prin grija proprietarului.

Pentru lucrările proiectate s-a asigurat un nivel de calitate corespunzator exigenţelor pentru construcţii de poduri având categoria de importanţă "CC-2", în conformitate cu NCM E.02.02–2016 “Fiabilitatea elementelor de construcţii şi terenurilor de fundaţii. Principii de bază”.

Lnstrucţiuni de urmărire curentă

În cadrul urmăririi curente, la aparitia unor fenomene care prin evoluţia lor pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei, proprietarul va solicita o consultanţă tehnică  de specialitate în vederea instituirii urmăririi extinse, conform reglementărilor în vigoare. Beneficiarul se va îngriji ca după trecerea apelor mari sau catastrofelor să intervină urgent pentru a executa eventualele reparaţii necesare în vederea asigurării siguranţei în exploatare a obiectivului.

Urmărirea curentă a comportării structurii în exploatare are ca scop depistarea din faza incipientă a unor fenomene de degradare a stării infrastructurii şi suprastructurii, cu scopul luării măsurilor de siguranţă a circulaţiei, de remediere a deficientelor apărute.

Instrucţiuni specifice pe categorii de lucrări

În continuare se vor enumera observaţiile care vor fi efectuate în cadrul urmăririi curente a comportării în timp după execuţia lucrărilor proiectate, pentru fiecare categorie de lucrări în parte, după cum urmează:

Infrastructura

Având în vedere configuraţia terenului şi ansamblul drumului, racordarea culeelor cu terasamentul se va realiza cu sferturi de con protejate cu pereu din beton armat. După perioadele de ploi se vor verifica /menţine integritatea acestor lucrări.

Se vor urmări în principal urmatoarele aspecte:

Se va controla apariţia de fisuri, crăpături, dislocari, exfolieri, segregări de betoane în elevaţiile pilelor şi culeelor, în bancheta cuzineţilor şi pereuri. Acestea vor fi luate în evidenţă şi se va urmări evoluţia lor (montare de martori, fixare de reperi). În cazul unei evoluţii  rapide a acestor fenomene se vor stabili măsurile corespunzătoare de stabilizare;

Atacarea de agenţi corozivi a betoanelor, eflorescente, exfolieri, zone umezite, parament degradat;

Apariţia de infiltraţii cauzate de degradarea şapei de hidroizolaţie;

Se va controla dacă drenurile funcţionează normal;

În situaţia apariţiei dezaxării caii pe pod se va controla daca infrastructurile sau aparatele de reazem au suferit deplasari sau rotiri. Aceasta se realizează cu mijloace tehnice adecvate personal cu calificare specială.

Aparate de reazem

Urmărirea curentă a comportării în exploatare a aparatelor de reazem se realizează conform prevederilor din urmatoarele reglementări: BCH 4-81 “Instrucţiuni privind inspectarea podurilor şi podeţelor rutiere, BCH 86-83 “Instrucţiuni pentru proiectarea şi instalarea aparatelor de reazem din polimeri penru poduri”.

Suprastructura

Calea pe pod:

Calea să fie axată pe pod în limita toleranţelor prescrise;

Straturile asfaltice să aibă grosimea prevazută în proiect;

Să se asigure scurgerea eficientă a apelor din precipitaţii;

Parapetele, trotuarele trebuie să fie în stare bună faără elemente lipsă sau deteriorate.

Elementele de rezistenţă a suprastructurii:

Se va observa dacă sunt infiltraţii prin elementele de rezistenţă din beton armat, prin apariţia petelor de culoare alb-galbuie, de calcite;

Se va controla apariţia de fisuri sau crăpături în elementele de rezistenţă din beton armat, luându-se măsuri de urmărire a evoluţiei lor;

Se va observa starea de integritate a şapei de hidroizolaţie şi gurilor de scurgere;

Se va controla dacă sunt desprinderi de beton din elementele de rezistenţă, beton segregat sau armături dezvelite;

Se va examina cu atenţie betonul de îmbinare a elementelor de rezistenţă prefabricate intre ele.

Lucrări de terasamente

La terasamente se vor urmări în principal următoarele aspecte:

Apariţia de modificari ale formei profilului terasamentelor, cum ar fi tasări, alunecări, umflaturi, crăpături, zone de umezire excesivă, etc.;

să se menţină pantele prevazute în proiect;

să nu se producă ebulări ale materialelor de umplutură, ruperi sau degradări de taluzuri;

să nu se producă ravinări ale taluzurilor din cauza şiroirilor;

să nu se producă tasări ale rambleului, platformei sau deripări ale drumului;

menţinerea nivelului şi poziţiei în plan orizontal a drumului.

Lucrări de protecţie taluzuri şi maluri

Pentru lucrările de protecţie maluri se va urmări:

să fie în bunăstare, saltele de anrocamente să nu prezinte dislocări;

betonul din pereul executat să nu prezinte fisuri, crăpături;

rosturile dintre tronsoanele protecţiei să nu prezinte infiltraţii;

să se asigure scurgerea neimpiedicată a apelor;

să fie asigurată buna funcţionare a lucrărilor de colectare şi dirijare a apelor, adicănecolmatate sau degradate.

Pentru remedierea eventualelor defecţiuni se vor lua măsuri de urgenţă în aşa fel în ncât să se evite orice mărire a efectelor respectivelor defecţiuni, şi în special să se evite posibile accidente care să afecteze sănătatea oamenilor.

Toate aceste verificări se vor face conform normativelor menţionate în documentaţia de proiect.

Lucrările de întreţinere a podurilor se vor efectua în conformitate cu cerinţele normelor BCH 24-88 "Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог" şi a Instrucţiunilor ramurale MTC al RM nr. 01-266 din 18.08.99.

Pentru evaluarea stării tehnice generale a podurilor, periodic, se vor efectua inspectărea și examinărea lor în situ, în conformitate cu normele BCH 4-81 "Инструкция по обследованию мостов" şi СНиП 3.06.07-86 "Мосты и трубы. Правила обследований мостов".

5.Condiţii de exploatare şi întreţinere a lucrărilor de artă

Cu scopul menţinerii stării tehnice şi estetice a podurilor, precum şi asigurarea continuităţii circulaţiei rutiere pe tot timpul exploatării lui, în condiţii de siguranţă deplină şi confort, la vitezele şi sarcinile reglementate prin lege, este necesar permanent de efectuat lucrărili de întreţinere. Lucrările de întreţinere a podurilor trebuie de efectuat în conformitate cu cerinţele BCH 24-88"Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог" şi a Instrucţiei ramurale MTC al RM nr. 01-266 din 18.08.99.

Pentru evaluarea stării tehnice generale a podurilor, periodic, se vor efectua inspectărea și examinărea lor în situ, în conformitate cu normele BCH 4-81 "Инструкция по обследованию мостов" şi СНиП 3.06.07-86"Мосты и трубы. Правила обследований мостов".

Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

Autoritatea contractantă  ______________              Data "____"__________________

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reabilitare a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45, Etapa II.

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trasarea axelor construcțiilor | Un. |  | 2 |
|  |  | Capitolul I. Drumul M1 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Defrisarea |  |  |  |
| 1 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 154,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,190 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,090 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,350 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,096 |  |
| 2 | TsG09A | Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm (154buc) | ha |  | 1,00 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 12,690 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 12,690 |  |
| 3 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t |  | 30,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,750 |  |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 30,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 5 | TsG03B | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini | 100m2 |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,770 |  |
|  |  | 1.2. Demolarea parapetului directional |  |  |  |
| 6 | DF10B | Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu | m |  | 479,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,070 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,910 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,070 |  |
| 7 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (stilpii din beton armat 89.3m3) | t |  | 223,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,500 |  |
| 8 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m | t |  | 14,37 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,000 |  |
| 9 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 237,66 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
|  |  | 1.3. Demolarea imbracamintei rutiere |  |  |  |
| 10 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 11 cm (k=1.1) | m2 |  | 3 104,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,053 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001-10 | Autocamion, 10t | h-ut | 0,0303 |  |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 819,46 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 12 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment - dalele de pe partea carosabila h=20cm (Norma este aplicativa, k=0.5) | m3 |  | 620,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,230 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,600 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,600 |  |
| 13 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea materialului demolat) | 100 m3 |  | 6,21 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,600 |  |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 489,92 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 6,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 16 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si balast | m3 |  | 931,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 17 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea materialului demolat) | 100 m3 |  | 9,31 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,600 |  |
| 18 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 676,16 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 9,31 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 20 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 246,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,320 |  |
| 21 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) | t |  | 67,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,500 |  |
| 22 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 67,65 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 23 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t |  | 67,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,400 |  |
|  |  | 1.4. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 24 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu) | 100 m3 |  | 6,25 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 25 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 1 037,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 26 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 6,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 27 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului | 100 m3 |  | 2,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 134,000 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,250 |  |
| 28 | TsC01D | Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 50 cm, teren catg. 4. (k=1.25) | 100m2 |  | 50,05 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,100 |  |
| 29 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 25,03 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 30 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera) | 100 m3 |  | 54,67 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 31 | TsI51C5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 10 223,66 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 32 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 10 km, teren categoria II (k=20) | 100 m3 |  | 54,67 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,140 |  |
| 33 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 50,12 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 34 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 273,35 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,100 |  |
| 35 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului | 100m2 |  | 50,05 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
| 36 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 2,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,940 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 37 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 12,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,940 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 38 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 2,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,270 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,060 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,114 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,088 |  |
| 39 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamint vegetal) | 100 m3 |  | 4,71 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,950 |  |
| 40 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 565,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 41 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (asternerea pamint vegetal cu excavator) | 100 m3 |  | 2,52 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,950 |  |
| 42 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (impingerea pamint vegetal) | 100 m3 |  | 2,19 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,950 |  |
| 43 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 471,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 44 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 14,58 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |
|  |  | 1.5. Lucrari de consolidare |  |  |  |
| 45 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 16,80 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 46 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 16,80 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
| 47 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 14,58 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 48 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 14,58 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 1.6. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 49 | TsD25B | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri (precompactarea pamintului asternut) | 100 m3 |  | 10,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,920 |  |
|  | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 1,340 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,160 |  |
| 50 | TsD14B01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +- 0,1% (coeficient pentru materiale k=0.15, conform proiectului) | m3 |  | 1 001,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,023 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,120 |  |
|  | 2952500005011 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu instalatie pentru prepararea apei si solutiilor apoase a componentilor de stabilizator, cu sistem automatizat de dozare si cu reciclator suspendat | h-ut | 0,023 |  |
|  | 3410540005607 | Autocisterna 8 t cu sistem de descarcare | h-ut | 0,012 |  |
| 51 | DA21A | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu 2% ciment 42,5R (coeficient pentru materiale k=1,336, conform proiectului) h=20cm | 100 m3 |  | 10,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |
|  | 2651122100002-2 | Ciment 42.5R | t | 2,800 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 0,900 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,250 |  |
| 52 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (Strat de forma din balast amestec optimal fr.0-63, h=15cm) | m3 |  | 1 853,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-63 | Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 53 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta amestec optimal fr.0-63, pe baza de piatra sparta LA50) h=18cm | m3 |  | 991,96 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 54 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 ) H=20cm | m3 |  | 1 088,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,160 |  |
|  | 125435464567522-213 | Amestec de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 | m3 | 1,003 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 55 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2 | t |  | 4,496 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 56 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 12cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic AB 31.5 50/70, h=12cm, k=1.714) nisipul bitumat din norma se exclude | m2 |  | 4 995,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |  |
|  | 111100010001310-315 | Asfalt AB 31.5 | t | 0,165 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,019 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 57 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 1,998 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 58 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude | m2 |  | 4 995,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |  |
|  | 111100010001310-224 | Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,165 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,019 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 59 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 1,998 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 60 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 50/70, K=1.25 ) nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 | m2 |  | 4 995,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-162 | Beton asfatic marunt dens, MAS16 50/70 | t | 0,097 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.7. Montarea bordurei |  |  |  |
| 61 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (conform SM EN 1340, bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15) | m |  | 3 024,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |  |
|  | 2663102100000-15 | Beton C12/15 | m3 | 0,053 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,010 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  | 2666122800284-3018 | Bordura beton 100x30x18cm | m | 1,005 |  |
| 62 |  | Beton C12/15 (adaugator la norma DE10E) | m3 |  | 15,10 |
|  | 2663102100000-15 | Beton C12/15 | m3 | 1,000 |  |
|  |  | 1.8. Rigola rapida trapezoidala din beton monolit (b=0.4, h=0.5) 86ml |  |  |  |
| 63 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment | m3 |  | 45,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,230 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,600 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,600 |  |
| 64 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea materialului demolat) | 100 m3 |  | 0,45 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,600 |  |
| 65 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 108,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 66 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,45 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 67 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea suprafetei) | 100m2 |  | 3,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 68 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  | 0,48 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 69 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 2,64 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |
| 70 | Dl130 | Rigola din beton monolit C16/20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm (fundul rigolei) | 100m2 |  | 0,39 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601-8315 | Piatra sparta 8-31.5mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 71 | Dl130 | Rigola din beton monolit C16/20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm (taluzul rigolei) | 100m2 |  | 1,79 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601-8315 | Piatra sparta 8-31.5mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 72 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale (pinteni Nr.2) | m3 |  | 13,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-15 | Beton C12/15 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 73 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale (pinteni Nr.3) | m3 |  | 7,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-15 | Beton C12/15 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 74 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-15 | Beton C12/15 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 75 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 76 |  | Material lemnos | m3 |  | 0,21 |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,000 |  |
| 77 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) | m2 |  | 32,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,030 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,050 |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 1,100 |  |
|  |  | 1.9. Rigola trapezoidala din beton monolit 67ml |  |  |  |
| 78 | Dl130 | Rigola din beton monolit C16/20, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm (fundul rigolei) | 100m2 |  | 0,27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601-8315 | Piatra sparta 8-31.5mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 79 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-7) | 100m2 |  | -0,27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 80 | Dl130 | Rigola din beton monolit C16/20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm (taluzul rigolei) | 100m2 |  | 1,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601-8315 | Piatra sparta 8-31.5mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 81 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-7) | 100m2 |  | -1,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 82 |  | Material lemnos | m3 |  | 0,06 |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,000 |  |
| 83 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg ) norma aplicativa | kg |  | 43,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,240 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |
|  | 2320322600103-24 | Mastic bituminos | kg | 0,500 |  |
|  | 2653102100880-24 | Mastic bituminos | kg | 0,500 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,230 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |  |
|  |  | 1.10. Rigola dreptunghiulara din beton monolit 160ml |  |  |  |
| 84 | Dl130 | Rigola din beton monolit C16/20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm (fundul rigolei) | 100m2 |  | 1,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601-8315 | Piatra sparta 8-31.5mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 85 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=+5) | 100m2 |  | 1,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 86 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (peretii rigolei) h=20cm | m3 |  | 38,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 87 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg ) norma aplicativa | kg |  | 90,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,240 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |
|  | 2320322600103-24 | Mastic bituminos | kg | 0,500 |  |
|  | 2653102100880-24 | Mastic bituminos | kg | 0,500 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,230 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |  |
| 88 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 0,99 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 89 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 0,99 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 1.11. Fintini de receptie a apelor pluviale |  |  |  |
|  |  | 1.11.1. Fintina LK2 |  |  |  |
| 90 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=15cm | m3 |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 91 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale | m3 |  | 4,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 92 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc |  | 8,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,130 |  |
|  | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil | buc | 1,000 |  |
| 93 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm (Teava din polietelena SN4 diam.250mm) | m |  | 13,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,197 |  |
|  | 2521216701001-250 | Teava din polietilena SN4 D. 250mm | m | 1,015 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |  |
| 94 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 400 mm (Teava din polietelena SN4 diam.400mm) | m |  | 14,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,226 |  |
|  | 2521216701001-400 | Teava din polietilena SN4 D.400mm | m | 1,015 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,014 |  |
| 95 | AcA09A | Montarea in pamint a conductelor din beton armat avind diametrul de 300 mm (Tevi tip. TBS 30.25) | m |  | 10,50 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,770 |  |
|  | 2875274100000-300 | Tevi din beton armat tip. TBS 30.25 | m | 1,010 |  |
|  | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 0,342 |  |
|  | 2874114112400 | Piesa de legatura din otel pentru conducte | kg | 40,000 |  |
|  | 2874115823017 | Surub cap hexagonal M 24 x 100 gr. 4,8 | buc | 11,000 |  |
|  | 2874115840651 | Piulita hexag. M24 | buc | 11,000 |  |
|  | 2410520006753 | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,010 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,160 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,010 |  |
| 96 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 20,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 97 | PD04A | Montarea armaturilor A500 | kg |  | 693,92 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 98 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment | m3 |  | 0,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,230 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,600 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,600 |  |
|  |  | 1.11.2. Fintina DK 43 |  |  |  |
| 99 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 |  | 0,49 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 11,110 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,760 |  |
|  | 2663102100000-15 | Beton C12/15 | m3 | 0,410 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,130 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,072 |  |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,125 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 10,000 |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 7,200 |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 1,800 |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 21,000 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,800 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,960 |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,076 |  |
| 100 | material | Placa КЦД-10a (1buc=0.18m3) | buc |  | 1,00 |
|  | 155467568889-10a | Placa КЦД-10a (1buc=0.18m3) | m3 | 0,180 |  |
| 101 | material | Inel КЦ-10-9b (1buc=0.22m3) | buc |  | 1,00 |
|  | 1554675687722109 | Inel КЦ-10-9b (1buc=0.22m3) | m3 | 0,220 |  |
| 102 | material | Placa КЦП 3-10 (1buc=0.09m3) | buc |  | 1,00 |
|  | 15546756877271-310 | Placa КЦП 3-10 (1buc=0.09m3) | m3 | 0,090 |  |
| 103 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (capac nou cu rama din fonta) | buc |  | 1,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,820 |  |
|  | 2875274200000-1 | Capac cu rama de tip Greu | buc | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,500 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,052 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |
|  |  | 1.11.3. Blocuri B6 |  |  |  |
| 104 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 0,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 105 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (element prefabricat B6) 0.022m3/buc | buc |  | 14,40 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,300 |  |
|  | 2666122800611-600 | Element B 6 | m3 | 0,022 |  |
|  |  | 1.11.4. Blocuri B9 si B5 |  |  |  |
| 106 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 1,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 107 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton C12/15 ) | m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-15 | Beton C12/15 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 108 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5) 0.08m3/buc | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |  |
|  | 2666122800611-500 | Element prefabricat din beton armat Б-5 | m3 | 0,080 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |  |
| 109 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-9) 0.09m3/buc | buc |  | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |  |
|  | 2666122800611-900 | Element prefabricat din beton armat Б-9 | m3 | 0,090 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |  |
| 110 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat 0.2x0.2m) 0.004m3/buc | buc |  | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |  |
|  | 2666122800611-223 | Element prefabricat din beton armat 0.2x0.2m | m3 | 0,004 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |  |
|  |  | 1.12. Zid de sprijin PC940+65-PC940+95 |  |  |  |
| 111 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu) | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 112 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 27,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 113 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 114 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea fundatiei) | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 115 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 116 | TsD25B | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri (precompactarea pamintului asternut) | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,920 |  |
|  | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 1,340 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,160 |  |
| 117 | TsD14B01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +- 0,1% (coeficient pentru materiale k=0.15, conform proiectului) | m3 |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,023 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,120 |  |
|  | 2952500005011 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu instalatie pentru prepararea apei si solutiilor apoase a componentilor de stabilizator, cu sistem automatizat de dozare si cu reciclator suspendat | h-ut | 0,023 |  |
|  | 3410540005607 | Autocisterna 8 t cu sistem de descarcare | h-ut | 0,012 |  |
| 118 | DA21A | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu 2% ciment 42,5R (coeficient pentru materiale k=1,336, conform proiectului) h=30cm | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |
|  | 2651122100002-2 | Ciment 42.5R | t | 2,800 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 0,900 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,250 |  |
| 119 | TsJ05A | Asternerea geotextilului TS-80 (in normativ geotextilul se aplica in m2 cu noma de consum = 1,0m2) | m2 |  | 60,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,030 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,010 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,177 |  |
|  | 1711217329881-480 | Geotextil TS80 | m2 | 1,000 |  |
| 120 | RpCP04E | Montarea saltelelor de gabioane din plasa sudata | kg |  | 362,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,050 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,020 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,020 |  |
|  | 2030112930100-55 | Saltele de gabioane | kg | 1,000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,020 |  |
| 121 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta M800 fr.100-150mm | m3 |  | 24,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,780 |  |
|  | 1411122201001-10 | Piatra bruta M800 | m3 | 1,010 |  |
|  |  | 1.13. Acces spre zona industriala Pruncul |  |  |  |
|  |  | 1.13.1. Decaparea pamintului vegetal |  |  |  |
| 122 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 125,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,590 |  |
| 123 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2) | 100 m3 |  | 125,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |  |
|  |  | 1.13.2. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 124 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu) | 100 m3 |  | 62,61 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 125 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 10 393,26 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 126 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 62,61 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 127 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului | 100 m3 |  | 3,42 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 134,000 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,250 |  |
| 128 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera) | 100 m3 |  | 319,90 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 129 | TsI51C5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 59 821,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 130 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 10 km, teren categoria II (k=20) | 100 m3 |  | 319,90 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,140 |  |
| 131 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 290,80 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 132 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 1 454,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,100 |  |
| 133 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului | 100m2 |  | 127,79 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
| 134 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 106,16 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,940 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 135 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 1,38 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,270 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,060 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,114 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,088 |  |
| 136 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 19,37 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,590 |  |
| 137 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2) | 100 m3 |  | 19,37 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |  |
| 138 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 1,21 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,590 |  |
| 139 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2) | 100 m3 |  | 1,21 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |  |
| 140 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamint vegetal) | 100 m3 |  | 104,42 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,950 |  |
| 141 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 12 530,52 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 142 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 104,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
|  |  | 1.13.3. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 143 | TsD25B | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri (precompactarea pamintului asternut) | 100 m3 |  | 11,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,920 |  |
|  | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 1,340 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,160 |  |
| 144 | TsD14B01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +- 0,1% (coeficient pentru materiale k=0.15, conform proiectului) | m3 |  | 1 107,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,023 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,120 |  |
|  | 2952500005011 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu instalatie pentru prepararea apei si solutiilor apoase a componentilor de stabilizator, cu sistem automatizat de dozare si cu reciclator suspendat | h-ut | 0,023 |  |
|  | 3410540005607 | Autocisterna 8 t cu sistem de descarcare | h-ut | 0,012 |  |
| 145 | DA21A | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu 2% ciment 42,5R (coeficient pentru materiale k=1,336, conform proiectului) h=20cm | 100 m3 |  | 11,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |
|  | 2651122100002-2 | Ciment 42.5R | t | 2,800 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 0,900 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,250 |  |
| 146 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (Strat de forma din balast amestec optimal fr.0-63, h=15cm) | m3 |  | 2 260,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-63 | Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 147 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta amestec optimal fr.0-63, pe baza de piatra sparta LA50) h=15cm | m3 |  | 1 334,71 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 148 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 ) H=15cm | m3 |  | 1 279,63 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,160 |  |
|  | 125435464567522-213 | Amestec de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 | m3 | 1,003 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 149 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2 | t |  | 6,719 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 150 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic AB 31.5 50/70, h=8cm, k=1.143) nisipul bitumat din norma se exclude | m2 |  | 7 466,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |  |
|  | 111100010001310-315 | Asfalt AB 31.5 | t | 0,165 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,019 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 151 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 2,986 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 152 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude | m2 |  | 7 466,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 111100010001310-224 | Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,141 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 153 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 2,986 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 154 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 | m2 |  | 7 466,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-162 | Beton asfatic marunt dens, MAS16 50/70 | t | 0,097 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 155 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm | m2 |  | 404,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601-8315 | Piatra sparta 8-31.5mm | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 156 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 (k=5) | m2 |  | 404,00 |
|  | 14111222016601-8315 | Piatra sparta 8-31.5mm | m3 | 0,0126 |  |
|  |  | 1.13.4. Lucrari de consolidare |  |  |  |
| 157 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 106,16 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 158 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 106,16 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
| 159 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 1,38 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 160 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 1,38 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
| 161 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 8,06 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 162 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 8,06 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 1.14. Demontare gard |  |  |  |
| 163 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (55ml) | kg |  | 181,50 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,020 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,020 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,020 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,020 |  |
| 164 | RpCS20E | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime | m |  | 55,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,490 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,060 |  |
|  |  | 1.15. Constructia podetelor de diam.0.8m |  |  |  |
| 165 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (curatirea canalului) | 100 m3 |  | 0,40 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,560 |  |
| 166 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 |  | 5,02 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 167 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 168 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm) | m3 |  | 201,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1421102200068 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 169 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 |  | 17,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 170 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0.8 m ) TS80.25.3 14buc. | m3 |  | 12,46 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,000 |  |
|  | 2666122800561-80 | Tuburi din beton armat de diam 0,80m TS80 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,980 |  |
| 171 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip СТ9) 4buc | m3 |  | 4,92 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,210 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 172 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 | m3 |  | 0,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 173 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 166,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 174 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 20,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,160 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,340 |  |
| 175 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,017 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,880 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,250 |  |
| 176 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 17,30 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,000 |  |
| 177 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 | m3 |  | 0,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 178 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 2,40 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,650 |  |
| 179 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 2,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 180 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 21,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 181 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,098 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 1421102200068-1 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 182 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,098 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 183 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 108,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 184 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm h=10 cm taluz | 100m2 |  | 0,491 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 1421102200068-1 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 185 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,491 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 186 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 37,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 187 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 0,168 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 1421102200068-1 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 188 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -0,168 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 189 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.16. Constructia podetelor de diam.1.0m |  |  |  |
| 190 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (curatirea canalului) | 100 m3 |  | 0,70 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,560 |  |
| 191 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 |  | 0,88 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 192 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 9,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 193 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm) | m3 |  | 56,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1421102200068 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 194 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 |  | 10,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 195 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) | m3 |  | 1,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 196 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,0 m ) TS100.25.2 7buc. | m3 |  | 8,68 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,000 |  |
|  | 2666122800561-100 | Tuburi din beton armat de diam 1,0m TS100 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,980 |  |
| 197 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip П10,15 ) 2buc | m3 |  | 2,58 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,210 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 198 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ4) 4buc | m3 |  | 3,92 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,210 |  |
|  | 266612282154 | Aripi | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 199 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 | m3 |  | 0,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 200 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 103,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 201 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 12,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,160 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,340 |  |
| 202 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,011 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,880 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,250 |  |
| 203 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 10,80 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,000 |  |
| 204 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 | m3 |  | 0,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 205 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,19 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,650 |  |
| 206 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,19 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 207 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 24,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 208 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,11 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 1421102200068-1 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 209 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,11 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 210 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 60,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 211 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm h=10 cm taluz | 100m2 |  | 0,273 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 1421102200068-1 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 212 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,273 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 213 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 55,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 214 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 0,254 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 1421102200068-1 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 215 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -0,254 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 216 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 1,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 217 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm) | m3 |  | 1,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1421102200068 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 218 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (consolidare taluz) | m3 |  | 2,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 219 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 2,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.17. Constructia podetului cadru 3 x (1.6x1.0) |  |  |  |
| 220 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 |  | 5,83 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 221 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 222 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 2,75 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 223 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 494,84 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 224 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 2,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 225 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm) | m3 |  | 152,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1421102200068 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 226 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 X0 la edificiile artificiale | m3 |  | 31,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 227 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (la iesire cu beton C30/37 XC4 XD1 XF4) | m3 |  | 2,35 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 228 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ4) 2buc | m3 |  | 1,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,210 |  |
|  | 266612282154 | Aripi | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 229 | PD04A | Montarea armaturilor A500S | kg |  | 5 068,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 230 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton | kg |  | 111,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,190 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,010 |  |
|  | 2775276309886-2 | Pene de panta | kg | 1,000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |
| 231 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 276,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,042 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |
| 232 | PB10A | Turnarea manuala a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (Rigola cadru din beton C35/45 XC4 XD3 XF4) h=20cm | m3 |  | 35,60 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,900 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,240 |  |
|  | 2663102100000-35454 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,008 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,544 |  |
| 233 | PD04A | Montarea armaturilor A500S | kg |  | 2 629,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 234 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton | kg |  | 131,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,190 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,010 |  |
|  | 2775276309886-2 | Pene de panta | kg | 1,000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |
| 235 | CB22A | Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special (dale la rigole) | m2 |  | 144,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,650 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,080 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,400 |  |
| 236 | PB11A | Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (dala din beton C35/45 XC4 XD3 XF4) h=20cm | m3 |  | 18,00 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,250 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,240 |  |
|  | 2663102100000-35454 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,008 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,323 |  |
| 237 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton | kg |  | 2,97 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,190 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,010 |  |
|  | 2775276309886-2 | Pene de panta | kg | 1,000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |
| 238 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 8,40 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,042 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |
| 239 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (timpan din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) | m3 |  | 0,96 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,950 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,200 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,008 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,380 |  |
| 240 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 88,10 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,042 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |
| 241 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (camera de cadere din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) | m3 |  | 30,10 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,950 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,200 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,008 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,380 |  |
| 242 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 188,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 243 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 139,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,160 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,340 |  |
| 244 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,162 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,880 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,250 |  |
| 245 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 162,20 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,000 |  |
| 246 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 | m3 |  | 4,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 247 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (strat de protectie din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) h=4cm 91.3m2 | m3 |  | 3,65 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 248 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 66,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 249 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 0,304 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 1421102200068-1 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 250 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-5 | 100m2 |  | -0,304 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 251 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 21,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 252 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 0,096 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 1421102200068-1 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 253 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=+3 | 100m2 |  | 0,096 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-374 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 254 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 3,23 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,650 |  |
| 255 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 3,23 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
|  |  | 1.18. Zid de sprijin PC4+76-PC5+80 |  |  |  |
| 256 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 257 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 258 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole 1.2x1.2x6.0m, la teava de canalizare) 1 buc | m3 |  | 2,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,100 |  |
|  | 2666122800562-22 | Sectiile rigolei 1.2x1.2x60 la acoperirea tevii | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,380 |  |
| 259 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu) | 100 m3 |  | 8,70 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 260 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 1 566,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 261 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 8,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 262 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea fundatiei) | 100 m3 |  | 0,58 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 263 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,91 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 264 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera) | 100 m3 |  | 1,11 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 265 | TsI51C5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 189,35 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 266 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,11 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 267 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 16,52 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,100 |  |
| 268 | TsF01A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 |  | 56,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,510 |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0026 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0047 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0297 |  |
| 269 | TsD25B | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri (precompactarea pamintului asternut) | 100 m3 |  | 1,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,920 |  |
|  | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 1,340 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,160 |  |
| 270 | TsD14B01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +- 0,1% (coeficient pentru materiale k=0.15, conform proiectului) | m3 |  | 106,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,023 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,120 |  |
|  | 2952500005011 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu instalatie pentru prepararea apei si solutiilor apoase a componentilor de stabilizator, cu sistem automatizat de dozare si cu reciclator suspendat | h-ut | 0,023 |  |
|  | 3410540005607 | Autocisterna 8 t cu sistem de descarcare | h-ut | 0,012 |  |
| 271 | DA21A | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu 2% ciment 42,5R (coeficient pentru materiale k=1,336, conform proiectului) h=30cm | 100 m3 |  | 1,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |
|  | 2651122100002-2 | Ciment 42.5R | t | 2,800 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 0,900 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,250 |  |
| 272 | TsJ05A | Asternerea geotextilului TS-80 (in normativ geotextilul se aplica in m2 cu noma de consum = 1,0m2) | m2 |  | 545,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,030 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,010 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,177 |  |
|  | 1711217329881-480 | Geotextil TS80 | m2 | 1,000 |  |
| 273 | RpCP04E | Montarea saltelelor de gabioane din plasa sudata | kg |  | 3 382,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,050 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,020 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,020 |  |
|  | 2030112930100-55 | Saltele de gabioane | kg | 1,000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,020 |  |
| 274 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta M800 fr.100-150mm | m3 |  | 224,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,780 |  |
|  | 1411122201001-10 | Piatra bruta M800 | m3 | 1,010 |  |
| 275 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera) | 100 m3 |  | 2,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 276 | TsI51C5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 360,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 277 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 175,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 278 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 279 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,25 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 280 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 4,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
|  |  | 1.19. Indreptarea albiei riului Bic |  |  |  |
| 281 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 84,40 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,590 |  |
| 282 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2) | 100 m3 |  | 84,40 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |  |
| 283 | TsC07E1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, teren catg. II (decaparea cu incarcarea) | 100 m3 |  | 112,67 |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,750 |  |
| 284 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 22 308,66 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 285 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 3 km, teren categoria II (k=6) | 100 m3 |  | 112,67 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,140 |  |
| 286 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 112,67 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 287 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 49,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,940 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
|  |  | 1.20. Consolidarea terasamentului a albiei vechi a riului Bic |  |  |  |
| 288 | material | Piatra bruta | m3 |  | 3 678,00 |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,000 |  |
| 289 | TsC19D1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IV (impingirea si asternerea pietrei brute) | 100 m3 |  | 36,78 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,180 |  |
| 290 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea stratului de piatra bruta) | 100 m3 |  | 36,78 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 291 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast h=15cm | m3 |  | 552,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-63 | Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 292 | TsJ05A | Asternerea geotextilului TS-80 (in normativ geotextilul se aplica in m2 cu noma de consum = 1,0m2) | m2 |  | 7 425,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,030 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,010 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,177 |  |
|  | 1711317323525-80 | Geotextil TS80 | m2 | 1,000 |  |
| 293 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast h=25cm | m3 |  | 5 815,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-63 | Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
|  |  | 1.21. Consolidarea albiei si malului riului Bic cu Incomat Standart 20,118 umplut cu beton monolit |  |  |  |
| 294 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 56,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |
| 295 | material | Piatra bruta | m3 |  | 1 972,80 |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,000 |  |
| 296 | TsC19D1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IV (impingirea si asternerea pietrei brute) | 100 m3 |  | 19,73 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,180 |  |
| 297 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea stratului de piatra bruta) | 100 m3 |  | 19,73 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 298 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de agregate omogen optimal 0-63, pe baza de piatra sparta LA30) h=30cm | m3 |  | 1 972,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 299 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm (pe taluze) | m3 |  | 565,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 300 | TsJ05A | Asternerea geotextilului mai mare de 250gr/m2 BS20 (in normativ geotextilul se aplica in m2 cu noma de consum = 1,0m2) | m2 |  | 12 226,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,030 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,010 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,177 |  |
|  | 1711317323525-251 | Geotextil mai mare de 250gr/m2 BS20 | m2 | 1,000 |  |
| 301 | TsJ05A | Asternerea rogojinei "Incomat" (materialele din norma se exclud) | m2 |  | 12 226,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,030 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,010 |  |
| 302 | material | Rogojine Incomat standard 20.118 | m2 |  | 12 226,00 |
|  | 1342364567678 | Rogogine Incomat standard 20.118 | m2 | 1,000 |  |
| 303 | PB07B | Turnarea cu pompa a betonului simplu in interiorul rogojinelor Incomat (umplerea rogojinelor cu beton monolit C20/25) | m3 |  | 2 445,20 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,470 |  |
|  | 2663102101000-25 | Beton C20/25 | m3 | 1,008 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,467 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,092 |  |
| 304 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri) | kg |  | 1 833,90 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |
|  |  | 1.22. Acces Nr.1 |  |  |  |
|  |  | 1.22.1. Decaparea pamintului vegetal |  |  |  |
| 305 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 16,56 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,590 |  |
| 306 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2) | 100 m3 |  | 16,56 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |  |
|  |  | 1.22.2. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 307 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera) | 100 m3 |  | 63,09 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 308 | TsI51C5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 11 797,64 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 309 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 10 km, teren categoria II (k=20) | 100 m3 |  | 63,09 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,140 |  |
| 310 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 57,60 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 311 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 288,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,100 |  |
| 312 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului | 100m2 |  | 13,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
| 313 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 10,62 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,940 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 314 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 1,59 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,590 |  |
| 315 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2) | 100 m3 |  | 1,59 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |  |
| 316 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,14 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,590 |  |
| 317 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2) | 100 m3 |  | 0,14 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |  |
|  |  | 1.22.3. Lucrari de consolidare |  |  |  |
| 318 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 10,62 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 319 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 10,62 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
| 320 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 0,95 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 321 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 0,95 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 1.22.4. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 322 | TsD25B | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri (precompactarea pamintului asternut) | 100 m3 |  | 1,31 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,920 |  |
|  | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 1,340 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,160 |  |
| 323 | TsD14B01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +- 0,1% (coeficient pentru materiale k=0.15, conform proiectului) | m3 |  | 131,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,023 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,120 |  |
|  | 2952500005011 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu instalatie pentru prepararea apei si solutiilor apoase a componentilor de stabilizator, cu sistem automatizat de dozare si cu reciclator suspendat | h-ut | 0,023 |  |
|  | 3410540005607 | Autocisterna 8 t cu sistem de descarcare | h-ut | 0,012 |  |
| 324 | DA21A | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu 2% ciment 42,5R (coeficient pentru materiale k=1,336, conform proiectului) h=20cm | 100 m3 |  | 1,31 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |
|  | 2651122100002-2 | Ciment 42.5R | t | 2,800 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 0,900 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,250 |  |
| 325 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (amestec de agregate omogen optimal 0-63, h=15cm) | m3 |  | 287,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-63 | Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 326 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de agregate omogen optimal 0-63, pe baza de piatra sparta LA50) h=15cm | m3 |  | 98,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 327 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 ) H=15cm | m3 |  | 92,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,160 |  |
|  | 125435464567522-213 | Amestec de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 | m3 | 1,003 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 328 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2 | t |  | 0,45 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 329 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic AB 31.5 50/70, h=8cm, k=1.143) nisipul bitumat din norma se exclude | m2 |  | 500,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |  |
|  | 111100010001310-315 | Asfalt AB 31.5 | t | 0,165 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,019 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 330 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 0,20 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 331 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude | m2 |  | 500,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 111100010001310-224 | Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,141 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 332 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 0,20 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 333 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 | m2 |  | 500,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-162 | Beton asfatic marunt dens, MAS16 50/70 | t | 0,097 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 334 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm | m2 |  | 200,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601-8315 | Piatra sparta 8-31.5mm | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 335 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 (k=5) | m2 |  | 200,00 |
|  | 14111222016601-8315 | Piatra sparta 8-31.5mm | m3 | 0,0126 |  |
|  |  | 1.23. Acces spre str. Pietrariei |  |  |  |
|  |  | 1.23.1. Decaparea pamintului vegetal |  |  |  |
| 336 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 12,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,590 |  |
| 337 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2) | 100 m3 |  | 12,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |  |
|  |  | 1.23.2. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 338 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu) | 100 m3 |  | 4,53 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 339 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 847,11 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 340 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 4,53 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 341 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera) | 100 m3 |  | 26,20 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 342 | TsI51C5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 4 898,84 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 343 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 10 km, teren categoria II (k=20) | 100 m3 |  | 26,20 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,140 |  |
| 344 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 23,92 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 345 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 119,60 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,100 |  |
| 346 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului | 100 m3 |  | 22,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 134,000 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,250 |  |
| 347 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului | 100m2 |  | 11,10 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
| 348 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 12,79 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,940 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 349 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,22 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 350 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului | 100m2 |  | 8,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
|  |  | 1.23.3. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 351 | RpAr6B | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m |  | 1 340,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,260 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 1,600 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,019 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,017 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,040 |  |
| 352 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura | m |  | 800,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,160 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,040 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,160 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,160 |  |
| 353 | RpAr6B | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m |  | 800,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,260 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 1,600 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,019 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,017 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,040 |  |
| 354 | RpAr10A | Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu snur | m |  | 2 140,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,180 |  |
|  | 10100271 | Snur de etansare diam.=12-40mm | m | 1,020 |  |
| 355 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat (h=20cm) | m3 |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,400 |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,900 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,748 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,870 |  |
| 356 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=30cm | m3 |  | 30,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 357 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (amestec de agregate omogen optimal 0-63, h=15cm) | m3 |  | 710,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-63 | Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 358 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de agregate omogen optimal 0-63, pe baza de piatra sparta LA50) h=15cm | m3 |  | 149,55 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 359 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 ) H=15cm | m3 |  | 147,15 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,160 |  |
|  | 125435464567522-213 | Amestec de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 | m3 | 1,003 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 360 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2 | t |  | 2,111 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 361 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic AB 31.5 50/70, h=8cm, k=1.143) nisipul bitumat din norma se exclude | m2 |  | 1 059,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |  |
|  | 111100010001310-315 | Asfalt AB 31.5 | t | 0,165 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,019 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 362 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 0,938 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 363 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 10cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70, strat de baza-7cm + strat de egalizare-3cm, k=1.429) nisipul bitumat din norma se exclude | m2 |  | 1 287,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |  |
|  | 111100010001310-224 | Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,165 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,019 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 364 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude | m2 |  | 1 059,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |  |
|  | 111100010001310-224 | Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,165 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,019 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 365 | TsJ05A | Asternerea geocompozit 100x100 kN 1.1kg/m2 (in normativ geocompozitul se aplica in m2 cu noma de consum = 1,0m2) | m2 |  | 1 565,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,030 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,010 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,177 |  |
|  | 1711317323525-2511 | Geocompozit 100x100 kN 1.1kg/m2 | m2 | 1,000 |  |
| 366 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 0,938 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 367 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 50/70, K=1.25 ) nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 | m2 |  | 470,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-162 | Beton asfatic marunt dens, MAS16 50/70 | t | 0,097 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.23.4. Lucrari de consolidare |  |  |  |
| 368 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 1,92 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,590 |  |
| 369 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2) | 100 m3 |  | 1,92 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |  |
| 370 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 12,79 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 371 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 12,79 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 1.24. Zid de sprijin PC1+15 - PC1+65 |  |  |  |
| 372 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 373 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea debleu) | 100 m3 |  | 0,70 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 374 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea fundatiei) | 100 m3 |  | 0,33 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 375 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 376 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera) | 100 m3 |  | 0,54 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 377 | TsI51C5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 91,04 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 378 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,54 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 379 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 53,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,100 |  |
| 380 | TsD25B | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri (precompactarea pamintului asternut) | 100 m3 |  | 0,53 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,920 |  |
|  | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 1,340 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,160 |  |
| 381 | TsD14B01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +- 0,1% (coeficient pentru materiale k=0.15, conform proiectului) | m3 |  | 53,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,023 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,120 |  |
|  | 2952500005011 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu instalatie pentru prepararea apei si solutiilor apoase a componentilor de stabilizator, cu sistem automatizat de dozare si cu reciclator suspendat | h-ut | 0,023 |  |
|  | 3410540005607 | Autocisterna 8 t cu sistem de descarcare | h-ut | 0,012 |  |
| 382 | DA21A | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu 2% ciment 42,5R (coeficient pentru materiale k=1,336, conform proiectului) h=30cm | 100 m3 |  | 0,53 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |
|  | 2651122100002-2 | Ciment 42.5R | t | 2,800 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 0,900 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,250 |  |
| 383 | TsJ05A | Asternerea geotextilului TS-80 (in normativ geotextilul se aplica in m2 cu noma de consum = 1,0m2) | m2 |  | 397,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,030 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,010 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,177 |  |
|  | 1711217329881-480 | Geotextil TS80 | m2 | 1,000 |  |
| 384 | RpCP04E | Montarea saltelelor de gabioane din plasa sudata | kg |  | 2 102,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,050 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,020 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,020 |  |
|  | 2030112930100-55 | Saltele de gabioane | kg | 1,000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,020 |  |
| 385 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta M800 fr.100-150mm | m3 |  | 139,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,780 |  |
|  | 1411122201001-10 | Piatra bruta M800 | m3 | 1,010 |  |
| 386 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera) | 100 m3 |  | 6,81 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 387 | TsI51C5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 1 225,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 388 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 175,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 389 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 390 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 5,06 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 391 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 3,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
|  |  | 1.25. Acces PC 7+80 |  |  |  |
|  |  | 1.25.1. Defrisarea |  |  |  |
| 392 | TsG03B | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini | 100m2 |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,770 |  |
|  |  | 1.25.2. Decaparea pamintului vegetal |  |  |  |
| 393 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 4,62 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,590 |  |
| 394 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2) | 100 m3 |  | 4,62 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |  |
|  |  | 1.25.3. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 395 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu) | 100 m3 |  | 0,78 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 396 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 129,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 397 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 0,78 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 398 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera) | 100 m3 |  | 7,85 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 399 | TsI51C5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 1 468,79 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 400 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 10 km, teren categoria II (k=20) | 100 m3 |  | 7,85 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,140 |  |
| 401 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 7,17 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 402 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 39,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,100 |  |
| 403 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului | 100m2 |  | 6,15 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
| 404 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 1,15 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,940 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 405 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 0,38 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,940 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 406 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,17 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,590 |  |
| 407 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2) | 100 m3 |  | 0,17 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |  |
| 408 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,08 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,590 |  |
| 409 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2) | 100 m3 |  | 0,08 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |  |
|  |  | 1.25.4. Lucrari de consolidare |  |  |  |
| 410 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 1,15 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 411 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 1,15 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
| 412 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 0,51 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 413 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 0,51 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 1.25.5. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 414 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (amestec de agregate omogen optimal 0-63, h=15cm) | m3 |  | 61,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-63 | Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 415 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de agregate omogen optimal 0-63, pe baza de piatra sparta LA50) h=15cm | m3 |  | 61,65 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 416 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 ) H=15cm | m3 |  | 58,98 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,160 |  |
|  | 125435464567522-213 | Amestec de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 | m3 | 1,003 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 417 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2 | t |  | 0,354 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 418 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic AB 31.5 50/70, h=8cm, k=1.143) nisipul bitumat din norma se exclude | m2 |  | 341,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |  |
|  | 111100010001310-315 | Asfalt AB 31.5 | t | 0,165 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,019 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 419 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 0,136 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 420 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude | m2 |  | 341,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 111100010001310-224 | Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,141 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 421 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 0,136 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 422 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 | m2 |  | 341,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-162 | Beton asfatic marunt dens, MAS16 50/70 | t | 0,097 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.26. Constructia podetului de diam.0.6m |  |  |  |
| 423 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (curatirea canalului) | 100 m3 |  | 0,10 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,560 |  |
| 424 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 425 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 426 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm) | m3 |  | 5,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1421102200068 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 427 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,6 m ) TS60.25.3 7buc. | m3 |  | 4,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,000 |  |
|  | 2666122800561-60 | Tuburi din beton armat de diam 0,60m TS60 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,980 |  |
| 428 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip СТ9) 2buc | m3 |  | 2,46 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,210 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 429 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 57,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 430 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 9,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,160 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,340 |  |
| 431 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,004 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,880 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,250 |  |
| 432 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 3,90 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,000 |  |
| 433 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,14 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,650 |  |
| 434 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
|  |  | 1.27. Acces N3 |  |  |  |
|  |  | 1.27.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 435 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu) | 100 m3 |  | 2,80 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 436 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 523,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 437 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 2,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 438 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera) | 100 m3 |  | 1,99 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 439 | TsI51C5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 372,04 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 440 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 10 km, teren categoria II (k=20) | 100 m3 |  | 1,99 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,140 |  |
| 441 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,82 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 442 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 9,10 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,100 |  |
| 443 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului | 100m2 |  | 15,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
| 444 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 2,58 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,940 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 445 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 2,73 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 446 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului | 100m2 |  | 3,52 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
|  |  | 1.27.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 447 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (amestec de agregate omogen optimal 0-63, h=15cm) | m3 |  | 231,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-63 | Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 448 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de agregate omogen optimal 0-63, pe baza de piatra sparta) h=18cm | m3 |  | 169,31 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 449 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 ) H=20cm | m3 |  | 185,56 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,160 |  |
|  | 125435464567522-213 | Amestec de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 | m3 | 1,003 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 450 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2 | t |  | 0,752 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 451 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic AB 31.5 50/70, h=8cm, k=1.143) nisipul bitumat din norma se exclude | m2 |  | 835,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |  |
|  | 111100010001310-315 | Asfalt AB 31.5 | t | 0,165 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,019 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 452 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 0,334 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 453 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude | m2 |  | 835,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |  |
|  | 111100010001310-224 | Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,165 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,019 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 454 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 0,334 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 455 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 50/70, K=1.25 ) nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 | m2 |  | 835,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-162 | Beton asfatic marunt dens, MAS16 50/70 | t | 0,097 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.27.3. Lucrari de consolidare |  |  |  |
| 456 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamint vegetal) | 100 m3 |  | 0,39 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,950 |  |
| 457 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 46,44 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 458 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,39 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,590 |  |
| 459 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2) | 100 m3 |  | 0,39 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |  |
| 460 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,58 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 461 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 2,58 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 462 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 2,58 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 1.28. Constructia trotuarului |  |  |  |
| 463 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 36,18 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 464 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 ) | m |  | 1 510,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |
| 465 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (Strat de forma din balast amestec optimal fr.0-63, h=15cm) | m3 |  | 543,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-63 | Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 466 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Piatra sparta fr.16-31.5mm LA50) | m2 |  | 953,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 1411122201672-1631 | Piatra sparta fr.16-31.5 | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,020 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 467 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (k=+3) | m2 |  | 953,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 1411122201672-1631 | Piatra sparta fr.16-31.5 | m3 | 0,0057 |  |
| 468 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Piatra sparta fr.16-31.5mm LA50) | m2 |  | 2 636,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 1411122201672-1631 | Piatra sparta fr.16-31.5 | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,020 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 469 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Piatra sparta fr.16-31.5mm LA50) | m2 |  | 30,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 1411122201672-1631 | Piatra sparta fr.16-31.5 | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,020 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 470 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (k=+18) | m2 |  | 30,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 1411122201672-1631 | Piatra sparta fr.16-31.5 | m3 | 0,0057 |  |
| 471 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 | t |  | 0,024 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 472 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 6,0 cm, cu asternere manuala(Beton asfaltic marunt BA 16, SM EN 13108) nisipul bitumat din norma se exclude betonul asfaltic se aplica cu norma 0.097 t/m2 k=1.5 | m2 |  | 30,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,120 |  |
|  | 111100010001311-16 | Beton asfaltic BA16 | t | 0,097 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
| 473 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 | t |  | 0,762 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 474 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala(Beton asfaltic marunt BA 16, SM EN 13108) nisipul bitumat din norma se exclude betonul asfaltic se aplica cu norma 0.097 t/m2 k=1.25 | m2 |  | 953,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,120 |  |
|  | 111100010001311-16 | Beton asfaltic BA16 | t | 0,097 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
| 475 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 | t |  | 2,132 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 476 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Beton asfaltic marunt BA 16, SM EN 13108) nisipul bitumat din norma se exclude betonul asfaltic se aplica cu norma 0.097 t/m2 | m2 |  | 2 666,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,120 |  |
|  | 111100010001311-16 | Beton asfaltic BA16 | t | 0,097 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
|  |  | 1.29. Acces spre statia de epurare |  |  |  |
|  |  | 1.29.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 477 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera) | 100 m3 |  | 5,50 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 478 | TsI51C5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 1 028,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 479 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 5,00 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 480 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului | 100m2 |  | 5,25 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
| 481 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 1,45 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,940 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
|  |  | 1.29.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 482 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (amestec de agregate omogen optimal 0-63, h=10cm) | m3 |  | 38,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-63 | Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 483 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de agregate omogen optimal 0-63, pe baza de piatra sparta) h=30cm | m3 |  | 114,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
|  |  | 1.29.3. Lucrari de consolidare |  |  |  |
| 484 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,590 |  |
| 485 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2) | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |  |
| 486 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 1,45 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 487 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 1,45 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 1.30. Montarea parapete de siguranta |  |  |  |
| 488 | DI135 | Executarea parapetului metalic H2-A-W5 (1ml=39.2kg) | m |  | 719,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,330 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0372 |  |
|  | 28111063012001-5 | Parapet metalic H2-A-W5 | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270002911 | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m | h-ut | 0,0369 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0264 |  |
| 489 | material | Parapet metalic H2-A-W5 (Adaugator la norma DI135, conform proiectului) | t |  | 10,354 |
|  | 28111063012001-5 | Parapet metalic H2-A-W5 | t | 1,000 |  |
| 490 | DI135 | Executarea parapetului metalic H4b-A-W5 (1ml=68kg) | m |  | 418,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,330 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0372 |  |
|  | 28111063012001-4b | Parapet metalic H4b-A-W5 | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270002911 | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m | h-ut | 0,0369 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0264 |  |
| 491 | material | Parapet metalic H4b-A-W5 (Adaugator la norma DI135, conform proiectului) | t |  | 18,058 |
|  | 28111063012001-4b | Parapet metalic H4b-A-W5 | t | 1,000 |  |
| 492 | DI135 | Executarea parapetului metalic H1-A-W3 (1ml=29.9kg) | m |  | 889,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,330 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0372 |  |
|  | 28111063012001-13 | Parapet metalic H1-A-W3 | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270002911 | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m | h-ut | 0,0369 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0264 |  |
| 493 | material | Parapet metalic H1-A-W3 (Adaugator la norma DI135, conform proiectului) | t |  | 4,534 |
|  | 28111063012001-13 | Parapet metalic H1-A-W3 | t | 1,000 |  |
|  |  | 1.31. Montare parapetelor pietonal |  |  |  |
| 494 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 17,98 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 495 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 |  | 17,98 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 496 | DI127 | Montarea parapetului metalic pietonal (999ml) | t |  | 7,393 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,400 |  |
|  | 28111063013001-2 | Parapet metalic pietonal | t | 1,000 |  |
|  |  | 1.32. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |
| 497 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30) | buc |  | 5,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,078 |  |
|  | 2811106301794-230 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30 | buc | 1,000 |  |
| 498 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) | buc |  | 59,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,078 |  |
|  | 2811106301794-235 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 1,000 |  |
| 499 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40) | buc |  | 13,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,078 |  |
|  | 2811106301794-240 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,000 |  |
| 500 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM3.40) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-151 | Beton C12/15 | m3 | 0,076 |  |
|  | 2811106301794-340 | Stilp metalic confectionat industrial CKM3.40 | buc | 1,000 |  |
| 501 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM4.40) | buc |  | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-151 | Beton C12/15 | m3 | 0,076 |  |
|  | 2811106301794-440 | Stilp metalic confectionat industrial CKM4.40 | buc | 1,000 |  |
| 502 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 | buc |  | 16,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-90000 | Indicatoare(А900) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 503 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA1200 | buc |  | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-1200 | Indicatoare(А1200) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 504 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc |  | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-700700 | Indicatoare (В700) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 505 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900 | buc |  | 38,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-900900 | Indicatoare (В900) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 506 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700 | buc |  | 9,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-70 | Indicatoare D-700 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 507 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-900 | buc |  | 5,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-90 | Indicatoare D-900 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 508 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 350x850 | buc |  | 5,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-35850 | Indicator 350x850 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 509 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x900 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-6090 | Indicator 600x900 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 510 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 930x700 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-93070 | Indicator 930x700 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 511 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1400x700 | buc |  | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-14070 | Indicatoare 1400x700 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 512 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2000x1020 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-200102 | Indicatoare 2000x1020 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 513 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1500x400 | buc |  | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-15040 | Indicatoare 1500x400 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 514 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 3000x1500 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-300150 | Indicatoare 3000x1500 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 515 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2500x1500 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-250150 | Indicatoare 2500x1500 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 516 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 1 804,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,730 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |  |
|  |  | 1.33. Acces temporar |  |  |  |
|  |  | 1.33.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 517 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu) | 100 m3 |  | 1,20 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 518 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 223,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 519 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 520 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,31 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 521 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului | 100m2 |  | 1,54 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
| 522 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 0,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,940 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 523 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,21 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 524 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului | 100m2 |  | 1,93 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
|  |  | 1.33.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 525 | RpAr6B | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m |  | 55,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,260 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 1,600 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,019 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,017 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,040 |  |
| 526 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura | m |  | 55,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,160 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,040 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,160 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,160 |  |
| 527 | RpAr10A | Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu snur | m |  | 110,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,180 |  |
|  | 10100271 | Snur de etansare diam.=12-40mm | m | 1,020 |  |
| 528 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (amestec de agregate omogen optimal 0-63, h=15cm) | m3 |  | 28,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-63 | Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 529 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de agregate omogen optimal 0-63, pe baza de piatra sparta) h=18cm | m3 |  | 20,70 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672-63 | Piatra sparta amestec optimal fr.0-63 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 530 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 ) H=20cm | m3 |  | 23,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,160 |  |
|  | 125435464567522-213 | Amestec de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 | m3 | 1,003 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 531 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2 | t |  | 0,297 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 532 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 12cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic AB 31.5 50/70, h=12cm, k=1.714) nisipul bitumat din norma se exclude | m2 |  | 115,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |  |
|  | 111100010001310-315 | Asfalt AB 31.5 | t | 0,165 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,019 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 533 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 0,132 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 534 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude | m2 |  | 297,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |  |
|  | 111100010001310-224 | Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,165 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,019 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 535 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude | m2 |  | 330,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |  |
|  | 111100010001310-224 | Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,165 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,019 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 536 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 0,132 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 537 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 50/70, K=1.25 ) nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 | m2 |  | 330,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-162 | Beton asfatic marunt dens, MAS16 50/70 | t | 0,097 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.33.3. Lucrari de consolidare |  |  |  |
| 538 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,14 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,590 |  |
| 539 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2) | 100 m3 |  | 0,14 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |  |
| 540 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 0,90 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 541 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 0,90 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | Capitolul II. Podul peste r. Bac „stanga” 1. Demontarea podului existent |  |  |  |
| 1 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (demontarea parapetelor) k=0.7 | t |  | 3,25 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 2 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t |  | 3,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 3 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 3,25 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 4 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 52,91 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut. | 0,7750 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,7750 |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,53 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 6 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 124,55 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 7 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 38,48 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,38 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 9 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 96,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 10 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 54,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut. | 0,7750 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,7750 |  |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,54 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 12 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 126,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 13 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 79,20 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,79 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 15 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 198,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 16 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 55,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |  |
| 17 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 |  | 55,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,3200 |  |
| 18 | TsC27A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II k=9 | 100 m3 |  | 55,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 0,7400 |  |
| 19 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | 100 m3 |  | 55,00 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 1,5900 |  |
| 20 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |  |
| 21 | PK12A | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri Demontare K=0.7 | kg |  | 160,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,0200 |  |
| 22 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t |  | 0,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 23 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 0,16 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 24 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных береговах опор, свай опорных стен, без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) | m3 |  | 31,60 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,6100 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,3740 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,1870 |  |
| 25 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 17,80 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 26 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 0,80 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 27 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных береговах опор, свай опорных стен, без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) | m3 |  | 0,31 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,6100 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,3740 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,1870 |  |
| 28 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,51 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 29 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 126,25 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 30 | PK41A | Dezmembrarea pieselor metalice nituite in elemente componente, prin taierea niturilor | t |  | 26,72 |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om | 30,0000 |  |
| 31 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t |  | 26,72 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 32 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 26,72 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 33 | PK41A | Dezmembrarea pieselor metalice nituite in elemente componente, prin taierea niturilor | t |  | 0,54 |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om | 30,0000 |  |
| 34 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t |  | 0,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 35 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 0,54 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 36 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (demontare corniselor) К=0,8 | buc |  | 28,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 37 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 282,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 38 | PK42A | Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica (Разборка повреждённых частй металлических мостов, ацетиленокислородной резкой) | t |  | 0,90 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |
|  | 2414117300045 | Acetilena | kg | 0,1000 |  |
| 39 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t |  | 0,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 40 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 0,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 41 | Pret | Chiria elementelor shelelor metalice de inventar pe o perioada de 39 zi | ora |  | 312,00 |
|  | 22221122 | Shela metalice | ora | 1,0000 |  |
| 42 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Установка стальных инвентарных деталей на подмостки, кружала весом 2 т/шт., краном на пневматичесом ходу 10-14,9 tf) | t |  | 17,10 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,9800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,7800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 3,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,9000 |  |
| 43 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Демонтаж металических инвентарных деталей с подмостков, кружал весом 2 т/шт., краном на пневматическом ходу 10-14,9 tf) | t |  | 17,10 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,5300 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,6600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1800 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,7200 |  |
| 44 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен) | m3 |  | 5,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,0500 |  |
| 45 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 94,50 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 46 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,95 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 47 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 236,25 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 48 | PD09D | Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul peste 22 mm (Резка ацетиленокислородная, на месте установки стержней из арматурной стали, диаметром более 22 мм) | 100 buc |  | 2,68 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 5,3600 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6400 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5900 |  |
| 49 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 46,90 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 50 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,47 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 51 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 117,25 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
|  |  | 2. Pregatirea terenurilor de depozitare, platformelor de montare la podul "sting" |  |  |  |
| 52 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 3,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 2,7400 |  |
| 53 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18В1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2 | 100 m3 |  | 3,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,6100 |  |
| 54 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,50 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |  |
| 55 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 |  | 2,50 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,7500 |  |
| 56 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II K=9 | 100 m3 |  | 2,50 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,3700 |  |
| 57 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | 100 m3 |  | 5,50 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 1,5900 |  |
| 58 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 |  | 3,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |
|  |  | 3. Executarea pilelor la podul "sting" |  |  |  |
| 59 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 6,20 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 2,7400 |  |
| 60 | PA05A | Piloti din beton armat, C30/37 XC2 XA1 prefabricati cu sectiunea plina (CM8-35T3) | m3 |  | 36,00 |
|  | 26611264006904 | Piloti din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (CM8-35T3) C30/37 XC2 XA1 | m3 | 1,0070 |  |
| 61 | PA05A | Piloti din beton armat, C30/37 XC2 XA1 prefabricati cu sectiunea plina (CM9-35T4) | m3 |  | 40,32 |
|  | 26611264006906-1 | Piloti din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (CM9-35T4) C30/37 XC2 XA1 | m3 | 1,0070 |  |
| 62 | PA05A | Piloti din beton armat, C30/37 XC2 XA1 prefabricati cu sectiunea plina (CM10-35T4) | m3 |  | 67,50 |
|  | 26611264006908-2 | Piloti din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (CM112-35T4) C30/37 XC2 XA1 | m3 | 1,0070 |  |
| 63 | PA05A | Piloti din beton armat, C30/37 XC2 XA1 prefabricati cu sectiunea plina (CM12-35T4) | m3 |  | 67,05 |
|  | 26611264006908-3 | Piloti din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (CM112-35T4) C30/37 XC2 XA1 | m3 | 1,0070 |  |
| 64 | PA06A k=0.95 | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria I | m |  | 108,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,6500 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,4200 |  |
| 65 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II | m |  | 1 021,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,9500 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,5400 |  |
| 66 | PA06C | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria III | m |  | 374,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,1300 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 1,2000 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,7300 |  |
| 67 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II (cu inclinatie 1/8) | m |  | 159,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,9500 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,5400 |  |
| 68 | PA06C | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria III (cu inclinatie de 1/8) | m |  | 30,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,1300 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 1,2000 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,7300 |  |
| 69 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 4,60 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,3500 |  |
| 70 | TsA04C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare | m3 |  | 30,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6400 |  |
| 71 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta de granit | m3 |  | 19,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752g | Piatra sparta de granit M1000 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 72 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) ростверк C25/30 XC2 ar-ra A500C - 29377kg , cofraj 249.84m2 | m3 |  | 198,66 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4300 |  |
|  | 2663102100000-C20/25 | Beton C20/25 XC2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A500C | t | 0,1480 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,7600 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,4300 |  |
| 73 | PL02A | Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L 4,66 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 4,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1100 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2020142961102-1 | Blocuri din beton armat prefabricat stilp L- 5,64 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 28111063012002 | Elemente metalice la schele | t | 0,0400 |  |
|  | 2811106501502 | Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III | buc | 0,9000 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 1,1500 |  |
| 74 | PL02A | Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L 6,75 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 7,65 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1100 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2020142961102-1 | Blocuri din beton armat prefabricat stilp L- 5,64 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 28111063012002 | Elemente metalice la schele | t | 0,0400 |  |
|  | 2811106501502 | Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III | buc | 0,9000 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 1,1500 |  |
| 75 | PL02A | Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L 9,02 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 9,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1100 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2020142961102-1 | Blocuri din beton armat prefabricat stilp L- 5,64 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 28111063012002 | Elemente metalice la schele | t | 0,0400 |  |
|  | 2811106501502 | Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III | buc | 0,9000 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 1,1500 |  |
| 76 | PL02A | Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L 7,82 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 9,24 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1100 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2020142961102-1 | Blocuri din beton armat prefabricat stilp L- 5,64 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 28111063012002 | Elemente metalice la schele | t | 0,0400 |  |
|  | 2811106501502 | Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III | buc | 0,9000 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 1,1500 |  |
| 77 | PL02A | Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L 5,55 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 5,82 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1100 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2020142961102-1 | Blocuri din beton armat prefabricat stilp L- 5,64 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 28111063012002 | Elemente metalice la schele | t | 0,0400 |  |
|  | 2811106501502 | Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III | buc | 0,9000 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 1,1500 |  |
| 78 | PL02A | Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L 5,64 m C25/30 XC4 XD1 XF4 (B40 cu 4% antrenori cu aer) | m3 |  | 4,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1100 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2020142961102-1 | Blocuri din beton armat prefabricat stilp L- 5,64 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 28111063012002 | Elemente metalice la schele | t | 0,0400 |  |
|  | 2811106501502 | Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III | buc | 0,9000 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 1,1500 |  |
| 79 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (la imbinarea stilpului cu radierul) A500C | kg |  | 2 058,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 80 | PB10C | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (la imbinarea stilpilor cu radierul) C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 36,81 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2663102101000-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,5440 |  |
| 81 | PC02B | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, susprafete curbe (la imbinarea stilpilor cu radierul) | m2 |  | 108,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,1600 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102908775 | Scind stejar cls.A netiv., G=25-40mm, L=1,80-4 L=min 6cm ti | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102914255 | Scind.fag.scurt..neab.cl.C.gr=32mm l=1-1,7m lt=6 St8689 | m3 | 0,0007 |  |
|  | 2670112202011 | Placaj pentru lucrari exterioare de fag 8/5 grosime | m3 | 0,0008 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,1410 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0120 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0300 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 82 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) capitel C35/45 XC4 XD3 XF4 ar-ra A2470 - 24 kg, A500C - 876 kg, cofraj - 28.6m2 | m3 |  | 8,19 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4300 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A240, A500C | t | 0,1100 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,7600 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,4300 |  |
| 83 | PD05A | Confectionarea centralizata a carcaselor sudate din otel beton, pentru coloane forate (Централизированное изготовление каркасов путём сварки из арматурной стали, для буровых колон) A500C | kg |  | 13 410,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2873155901235 | Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv. | kg | 0,0100 |  |
| 84 | PD11A | Montarea carcaselor de armaturi gata confectionate, in coloane de beton armat si lansarea lor in coloane, la adincime (Укладка готовах арматурных каркасов, в железобетонные колонны и их опускание на глубину) | t |  | 13,41 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,0500 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,1900 |  |
|  | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 39,3000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 15,1600 |  |
|  | 2410520006754 | Automacara 15 - 19,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 1,6000 |  |
|  | 3110500003005 | Convertizor de sudura 15-28 kw | h-ut. | 4,2400 |  |
| 85 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 374,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 86 | PD09B | Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 12-16 mm | 100 buc |  | 10,88 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 2,6500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2400 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2200 |  |
| 87 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Ригель) C35/45 XC4 XD3 XF4 cofraj - 221.6m2 | m3 |  | 77,84 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4500 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,0033 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,2980 |  |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice | t | 0,0017 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 1,6000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,7800 |  |
| 88 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (in riglele pilelor) A500C | kg |  | 762,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 89 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: шкафные стенки) C35/45 XC4 XD3 XF4 ar-ra A240 - 60 kg, A500C - 1902.0 kg, cofraj - 125,3m2 | m3 |  | 17,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 0,0000 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A240, A500C | t | 0,1155 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 10,1500 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 0,7400 |  |
| 90 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 111,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 91 | PD07B | Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de la 20 mm pina la 30 mm inclusiv | m |  | 88,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,3300 |  |
|  | 2873155901235 | Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv. | kg | 1,6370 |  |
| 92 | PK50B | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm | m |  | 88,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,7000 |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 1,4200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,4600 |  |
| 93 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr (Опоры мостов из монолитного железобетона: подферменные тумбы) C35/45 XC4 XD3 XF4 , ar-ra A240 - 477 kg, A500C - 332 kg, cofraj - 36,8m2 | m3 |  | 8,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6500 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0430 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,5450 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A240, A500C | t | 0,0940 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,9000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,0780 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 0,5760 |  |
| 94 | PF03B | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar M 20, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm (Подстилающий слой для гидроизоляции, из цементного раствора M 20, который наносится на заливку из цементного молока, толщиной 3 см) 10см, К-3,333 | m2 |  | 59,10 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,7300 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0360 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0110 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut. | 0,0100 |  |
| 95 | PF03B | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar M 20, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm (Подстилающий слой для гидроизоляции, из цементного раствора M 20, который наносится на заливку из цементного молока, толщиной 3 см) 4см, К-1,333 | m2 |  | 87,50 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,7300 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0360 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0110 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut. | 0,0100 |  |
| 96 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 |  | 581,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 97 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 |  | 11,10 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 |  |
| 98 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 |  | 1,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut. | 10,9000 |  |
| 99 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP К=1,67 (tractorul din norma afost exclus) | 100 m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor | h-ut. | 1,1800 |  |
| 100 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 50,00 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,1000 |  |
| 101 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 |  | 211,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 102 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз k=0.33 | m2 |  | 211,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 |  |
|  | 2430116100100 | Email grund, chit, lac perclorvinil | kg | 0,5650 |  |
|  | 2430226109400 | Diluant d.006-50 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 103 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза k=0.67 | m2 |  | 211,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5400 |  |
|  | 2430116104200 | Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621 | kg | 0,7800 |  |
|  | 2430226109400 | Diluant d.006-50 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226103153 | Intaritor epoxi-poliamidic i.357 ntr 26 | kg | 0,1560 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 4. Montarea suprastructurii de rezistenta la podului "sting" |  |  |  |
| 104 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 25x20x6,2 cm, greutatea de 9,2 kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 64,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 105 | Pret | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 25x20x6,2 cm, greutatea de 9 kg | buc |  | 64,00 |
|  | 1234567890111 | Aparat de reazem din cauciuc (25x20x6,2cm, gr.9 kg) | buc | 1,0000 |  |
| 106 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de15x30x3,0 cm, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 16,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 107 | Pret | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 15x30x3,0 cm | buc |  | 16,00 |
|  | 1234567890112 | Aparat de reazem din cauciuc (15x30x3,0cm) | buc | 1,0000 |  |
| 108 | PK38A | Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in gusee, platbande, profile | t |  | 0,88 |
|  | 2875276311633 | Piesa metal. prel. partial in gusee-platb-prof | kg | 1 020,0000 |  |
| 109 | PK49B | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina | t |  | 0,88 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,7600 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 3,6200 |  |
| 110 | PK50B | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm | m |  | 58,90 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,7000 |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 1,4200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,4600 |  |
| 111 | PI06E | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 80-89.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 80-89,9 tf) | buc |  | 32,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0850 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,5000 |  |
|  | 3410520006737 | Macara pe pneuri 80-89,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 5,5800 |  |
| 112 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (grinzi din beton armat C35/45. XC4 XD3 XF4 cu deinseunile de 1800x130x108 cm., greut.18,70t.) | buc |  | 32,00 |
|  | 266612280051111 | Elemente pentru poduri din beton armat (grinda din beton armat C35/45 XC4 XD3 XF4, dimensiunea de 1800x130x108 cm., greut.18,70t.) | m3 | 7,2000 |  |
| 113 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (слой из мембраны, просто уложенного без приклеиваиня) in 2 straturi K-2 Texnoelast Most C | m2 |  | 33,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132600452 | Folie de hidroliz.tip Tehnoelast Most C calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0005 |  |
| 114 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой из пергаминтной бумаги, просто уложенного без приклеиваиня) | m2 |  | 466,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 85094 | Пергамин | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0005 |  |
| 115 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat A240 - 2804 kg, A500C - 6081 kg | kg |  | 8 885,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100-1 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 116 | PB11C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 52,54 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 26631021010-C35/45-1 | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,3230 |  |
| 117 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele | m2 |  | 225,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0009 |  |
|  | 2874115824000 | Surub cap patrat M 20 x 240 | buc | 0,0970 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0870 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 118 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton | kg |  | 3 057,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
| 119 | PK49B | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina | t |  | 3,06 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,7600 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 3,6200 |  |
| 120 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 |  | 1 966,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 121 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз k=0.33 | m2 |  | 1 966,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 |  |
|  | 2430116100100 | Email grund, chit, lac perclorvinil | kg | 0,5650 |  |
|  | 2430226109400 | Diluant d.006-50 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 122 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза k=0.67 | m2 |  | 1 966,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5400 |  |
|  | 2430116104200 | Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621 | kg | 0,7800 |  |
|  | 2430226109400 | Diluant d.006-50 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226103153 | Intaritor epoxi-poliamidic i.357 ntr 26 | kg | 0,1560 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 123 | Pret | Chiria elementelor shelelor metalice de inventar pe o perioada de 3 luni | ora |  | 720,00 |
|  | 22221122 | Shela metalice | ora | 1,0000 |  |
| 124 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Установка стальных инвентарных деталей на подмостки, кружала весом 2 т/шт., краном на пневматичесом ходу 10-14,9 tf) | t |  | 39,47 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,9800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,7800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 3,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,9000 |  |
| 125 | PG01A | Platforma de lucru, suspendata, executata din lemn de foioase (Подвесной рабочий помост из дерева лиственных пород) | m2 |  | 169,70 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0800 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,6800 |  |
|  | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 2,8000 |  |
|  | 0221122900670 | Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm S4342 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 0221122900917 | Lemn rotund pt piloti din stejar diam 30 cm I = 6-10 m | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2873146311260 | Clema leg.pt.cablu d=28 mm | buc | 1,2000 |  |
|  | 2874115820456 | Surub cap hexagonal M 12x240 | kg | 0,2200 |  |
|  | 2873145886849 | Cuie cu cap con. Tip A 2,5 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,0800 |  |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ. mixta | kg | 17,0000 |  |
| 126 | PG14A | Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje (Снятие лесоматериалов с мостов, кружал и подмстей) | m3 |  | 2,89 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,1600 |  |
| 127 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Демонтаж металических инвентарных деталей с подмостков, кружал весом 2 т/шт., краном на пневматическом ходу 10-14,9 tf) | t |  | 39,47 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,5300 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,6600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1800 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,7200 |  |
|  |  | 5. Calea podului "sting" |  |  |  |
| 128 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Установка цоколя) | kg |  | 5 010,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 129 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя) | m2 |  | 125,25 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |
| 130 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (заполнение цоколя бетоном) C25/30 X0 | m3 |  | 1,60 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om. | 0,9500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |  |
|  | 26631021010-C25/30-2 | Beton gata preparat marca C25/30 X0 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |  |
| 131 | DB01A | Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 |  | 977,00 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut. | 0,0003 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0003 |  |
| 132 | PF04A2 | Strat de amorsaj din bitum taiat cu benzina auto CO/R 75, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria | m2 |  | 977,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,3100 |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,7100 |  |
| 133 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast Most C | m2 |  | 984,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2682132600470 | Membrane Tehnoelast Most | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0400 |  |
| 134 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 28,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 |  |
|  | 26631021010-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 135 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc |  | 6,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,6050 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2590 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0119 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0851 |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut. | 0,4200 |  |
| 136 | PK12A | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri | kg |  | 251,40 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2513730000011 | Piesa din fonta turnata pt guri de scurgere la poduri | kg | 1,0000 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,0062 |  |
| 137 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm D52 mm k=1.04 | buc |  | 9,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,5000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0700 |  |
| 138 | PK13B | Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic L=0.58 m, ermetic -2.14 kg | buc |  | 9,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5900 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6800 |  |
|  | 1010196-1 | Ermetic, marca "u-30m" | kg | 0,2375 |  |
|  | 2521216700303-1 | Tevi din polietilena d-40mm | m | 0,5800 |  |
| 139 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) | m2 |  | 0,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |
|  | 1711217329883-5 | Сетка из стекловолокна | m2 | 1,0000 |  |
| 140 | DA02A1 | Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu pietris (Дренажи тип щебень с эпоксидным клеем) rasina epoxidica - 39 kg | m |  | 72,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,2300 |  |
|  | 14141122201754 | Piatra sparta fr.5-10 (criblura) | m3 | 0,0074 |  |
|  | 2416407336680 | Rasina epoxidica 040 | kg | 0,5410 |  |
| 141 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.28 | buc |  | 206,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609-2 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 142 | CE19C3 | Jgheaburi semirotund, cu D=18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m rasina epoxidica - 5.54 kg, mortar cimennt - 0.03 m3, plat banda - 2.06 kg, ar-ra A240 - 103 kg | m |  | 72,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 2,4500 |  |
|  | 2416407336680 | Rasina epoxidica 040 | kg | 0,0760 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm A240 | kg | 1,4070 |  |
|  | 2875276311231-1 | Scoaba din otel | kg | 0,4260 |  |
|  | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 0,0280 |  |
|  | 2664102102017 | Mortar ciment M-20 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |  |
| 143 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.0 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.20 | buc |  | 7,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609-2 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 144 | CE21C | Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m ancorelor - 7 buc | m |  | 8,25 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 2,9100 |  |
|  | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 0,8500 |  |
|  | 2525 | Ancor | buc | 0,8500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0120 |  |
| 145 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 100x24x15 cm C35/45 XC4 XD3 XF4 | m |  | 74,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 402-0006 | Mortar de ciment M 20 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 240 x 150 C35/45 XC4 XD3 XF4 | m | 1,0050 |  |
| 146 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: тротуарные консоли) , C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 14,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,6000 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0400 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,1040 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,2300 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,9540 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,4640 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 1,0600 |  |
| 147 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 370,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 148 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t |  | 2,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) перильное ограждение | t | 1,0000 |  |
| 149 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах) | t |  | 2,90 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8000 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 5,3000 |  |
| 150 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t |  | 6,14 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-1 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 151 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t |  | 8,10 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-1 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 152 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t |  | 1,28 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-1 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 153 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t |  | 1,43 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-1 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 154 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) C16/20 XC1 | m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4300 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XC1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,7600 |  |
|  | 2922140006742-1 | Macara pe senile 6 .3TF | h-ut. | 0,4300 |  |
| 155 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) C16/20 XC1 | m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4300 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XC1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,7600 |  |
|  | 2922140006742-1 | Macara pe senile 6 .3TF | h-ut. | 0,4300 |  |
| 156 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 |  | 812,00 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut. | 0,0003 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0003 |  |
| 157 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,9л/м2 | t |  | 0,73 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,3000 |  |
| 158 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см механически) BA 16 50/70) k=1.75 | m2 |  | 812,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-BA16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
| 159 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,4 л/м2 | t |  | 0,33 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,3000 |  |
| 160 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие MAS16 50/70 SM EN 13108-5 ), | m2 |  | 812,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013-MAS | Mixtura asfaltica preparata la cald MAS 16 50/70 SM EN 13108-5 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
| 161 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 216,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 162 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | 36,70 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 163 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 164 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m |  | 54,60 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3700 |  |
|  | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,0035 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut. | 0,3700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,3700 |  |
| 165 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 |  | 15,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6900 |  |
| 166 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga k=4 | m2 |  | 15,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |
| 167 | TRI1AA03C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 2,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |
| 168 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t |  | 2,60 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut. | 0,1820 |  |
| 169 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 |  | 15,80 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut. | 0,0003 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0003 |  |
| 170 | SA19A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 76,20 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0119 |  |
| 171 | PF11Af | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de dilatatie la poduri de sosea, compuse din elemente elastomerice, elemente metalice de fixare, benzi de caucuic pentru colectarea si evacuarea apellor, mortare si betoane speciale, tip "Freyssinet" sau altele similare (деформационные швы) | m |  | 27,28 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om. | 0,0400 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 3,8200 |  |
|  | 2430226102886-1 | Chit Tigiepox | kg | 0,6610 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,6800 |  |
|  | 4456-3. | Dispozitiv pentru rasturile de dilatare "Freyssinet" | m | 1,0000 |  |
|  | 12354-1 | Membrana din cauciuc | м2 | 0,5000 |  |
| 172 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1,4 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.28 | buc |  | 546,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609-2 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 173 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice 7.1kg, A500C - 87.3 kg | kg |  | 87,30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2416407336680 | Rasina epoxidica 040 | kg | 0,0810 |  |
| 174 | CA05A3 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat | m3 |  | 1,64 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 |  |
|  | 5622-1 | Amorsa pentru mortar Tigigrout | kg | 156,1000 |  |
|  | 6542-1 | Mortar special (Tigigrout) | kg | 1 442,6800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,3400 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut. | 0,3250 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2800 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |
| 175 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km |  | 0,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0008 |  |
|  | 2521216700509-2 | Teava PVC tip M, D= 15 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 176 | Pret firmei | Placa de aluminiu | kg |  | 17,40 |
|  | 111222 | Placa de aluminiu | kg | 1,0000 |  |
| 177 | PA18A | Ancorarea in amplasament a cadrului spatial pentru sustinerea incintei de palplanse, montat pe platforme plutitoare | buc |  | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 241,9200 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 54,8000 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 694,2200 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 56,7000 |  |
|  | 2010102913263 | Dulapi stejar cls.C tiv., G=50/50-80/80mm, L=1-1,70m tiv | m3 | 0,1800 |  |
|  | 2873155901235 | Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv. | kg | 25,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,9500 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 82,0000 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 68,4000 |  |
|  | 2873114702470 | Cablu de otel zincat simplu 24 1 19 120 b S 1513-74 | kg | 396,0000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,8000 |  |
|  | 2410520006754 | Automacara 15 - 19,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 15,5000 |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut. | 28,0500 |  |
|  | 2952240005011 | Remoecher fluvial, cu motor cu ardere interna 199 cp | h-ut. | 23,4600 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 67,3200 |  |
|  | 2952240005111 | Salupa remorcher de 150 cp | h-ut. | 38,7600 |  |
| 178 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea scoabelor metalice pentru fixarea jgheabului de evacuare a apelor de suprafata) | kg |  | 211,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
|  |  | 6. Executarea conurilor. Scari la podul "sting" |  |  |  |
| 179 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 58,52 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,6500 |  |
| 180 | Pret | Nisip cu prundis | m3 |  | 5 852,00 |
|  | 1421102200525. | Nisip cu prundis | m3 | 1,1500 |  |
| 181 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP К=1,67 (tractorul din norma afost exclus) | 100 m3 |  | 54,22 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor | h-ut. | 1,1800 |  |
| 182 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 434,00 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,1000 |  |
| 183 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 430,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 184 | Pret | Nisip cu prundis | m3 |  | 430,00 |
|  | 1421102200525. | Nisip cu prundis | m3 | 1,1500 |  |
| 185 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 |  | 4,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut. | 10,9000 |  |
| 186 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului (Нарезка уступов по откосам насыпи | 100 m3 |  | 2,43 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 134,0000 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 1,2500 |  |
| 187 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta de granit, pe taluzul conului, h =10 cm. | m3 |  | 103,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752g | Piatra sparta de granit M1000 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 188 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 | kg |  | 2 268,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-2 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 189 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat, pe panta taluzului conului in straturi de 12 cm.C30/37 XC4 XF1 | m3 |  | 123,72 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 2663102101-C30/37-1 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XF1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,4840 |  |
| 190 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 870,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut. | 0,2940 |  |
| 191 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m |  | 870,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 192 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | 1 833,00 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 193 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  | 25,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |
| 194 | PB06C | Turnarea cu macaraua a betonului simplu in pinten cu sectiunea de 40x50 cm.C16/20 X0 | m3 |  | 15,00 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6500 |  |
|  | 26631021010-C16/20-1 | Beton gata preparat marca C16/20 XO | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0800 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,3570 |  |
| 195 | PB06C | Turnarea cu macaraua a betonului simplu in pinten cu sectiunea de 21x50 cm.C16/20 XO | m3 |  | 4,25 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6500 |  |
|  | 26631021010-C16/20-1 | Beton gata preparat marca C16/20 XO | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0800 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,3570 |  |
| 196 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta de granit(подушка из щебня ) | m3 |  | 2,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-11 | Piatra sparta dt granit | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 197 | PK29A | Executia scarilor pe taluz din trepte de beton armat C30/37 XC4 XD1 XF3 лестницы на откосах) ar-ra A500C - 694 kg | m |  | 19,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 2,0600 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,5100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26631021010-C30/37-3 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF3 | m3 | 0,3030 |  |
|  | 2710602000078-1 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm A500C | kg | 36,5300 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0090 |  |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,2800 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,0810 |  |
| 198 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 95,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 199 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 32,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 200 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) перила на лестницах | t |  | 0,15 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001-1 | Constructii metalice (перильное ограждение) | t | 1,0000 |  |
| 201 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах) | t |  | 0,15 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8000 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 5,3000 |  |
|  |  | 7. Racordarea podului "sting" cu drumul |  |  |  |
| 202 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 15,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0150 |  |
| 203 | PI06C | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc |  | 24,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,7500 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 2,5200 |  |
| 204 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat cu dimensiunile de 650x63x50 cm.) C30/37 XC4 XD1 XF2 | buc |  | 4,00 |
|  | 266612280051120 | Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei dimensiunea de 650x63x50 cm., C30/37 XC4 XD1 XF2 greut.4,3t.) | m3 | 1,7100 |  |
| 205 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat cu dimensiunile de 800x124x40 cm.) C30/37 XC4 XD1 XF2 | buc |  | 4,00 |
|  | 266612280051121 | Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei dimensiunea de 800x124x40 cm., C30/37 XC4 XD1 XF2 greut.9,75t.) | m3 | 4,1000 |  |
| 206 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat cu dimensiunile de 800x98x40 cm.) C30/37 XC4 XD1 XF2 | buc |  | 16,00 |
|  | 266612280051122 | Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei dimensiunea de 800x98x40 cm., greut.7,65t.) C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 3,0700 |  |
| 207 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (Подстилающий слой для гидроизоляции, из цементного раствора марки 100, который наносится на заливку из цементного молока, толщиной 2 см) | m2 |  | 30,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,5700 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0240 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut. | 0,0070 |  |
| 208 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat la monolitizarea blocului longrinei C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 0,48 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 26631021010-C30/37-1 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,4840 |  |
| 209 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat la monolitizarea placilor de racordare C 30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 2,70 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 26631021010-C30/37-1 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,4840 |  |
| 210 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat A240 | kg |  | 48,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100-2 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 211 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 1,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 212 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) переходных плит | m2 |  | 206,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0093 |  |
|  |  | Capitolul III. Podul peste calea ferata „stang” 1. Demontarea podului existent |  |  |  |
| 1 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) in fereastra k=2.0 pentru manopere si mecanizme | buc |  | 6,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 2 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Dala 2.5x1.0x018 m) | buc |  | 6,00 |
|  | 2666122800511-111302 | Elemente pentru poduri din beton armat Dala 2.5 x1.0 x0.18 м) | m3 | 0,4500 |  |
| 3 | PK07A | Contrasine executate pe poduri provizorii de cale ferata normala, cu restrictie de 15 km/ora, din sina tip 49, recuperata (Направляющие рельсы выполненные на временных нормальных железнодорожных мостах, с ограничением 15 км/час, из шины типа 49, восстановленной) in fereastra k=2.0 pentru manopere si mecanizme | m |  | 10,00 |
|  | 7422091060223 | Constructor cale ferata | h-om | 1,8100 |  |
|  | 2010102917665 | Dulap fag neab gr=50-80 mm lung=2-5 m S8689 | m3 | 0,0800 |  |
|  | 2710703514001 | Sina c. f. tip 49 normala cal. recuperata | kg | 44,6500 |  |
|  | 2811237329811 | Materiale marunte sine c. f. mai mare de 31 kg | kg | 1,0000 |  |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip k=2.0 pentru manopere si mecanizme | m3 |  | 1,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 5 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (demontarea parapetelor) k=0.7 | t |  | 2,96 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 6 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t |  | 2,96 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 7 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 2,96 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 8 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 37,18 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut. | 0,7750 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,7750 |  |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,37 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 10 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 81,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 11 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 27,04 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,27 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 13 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 67,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 14 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 39,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut. | 0,7750 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,7750 |  |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,39 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 16 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 85,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 17 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 57,20 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 18 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,57 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 19 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 143,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 20 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 64,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |  |
| 21 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 |  | 64,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,3200 |  |
| 22 | TsC27A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II (Повышение расхода маш-ч. в TsС26 при перемещении на каждые 5 м свыше предусмотренной дистанции в соответствующей позиции бльдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) k=9 | 100 m3 |  | 64,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 0,7400 |  |
| 23 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | 100 m3 |  | 64,00 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 1,5900 |  |
| 24 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 16,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |  |
| 25 | PK12A | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri Demontare K=0.7 | kg |  | 120,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,0200 |  |
| 26 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t |  | 0,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 27 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 0,12 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 28 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных береговах опор, свай опорных стен, без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) | m3 |  | 25,40 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,6100 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,3740 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,1870 |  |
| 29 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 14,30 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 30 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 0,80 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 31 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных береговах опор, свай опорных стен, без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) | m3 |  | 0,31 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,6100 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,3740 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,1870 |  |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,41 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 33 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 102,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 34 | PK41A | Dezmembrarea pieselor metalice nituite in elemente componente, prin taierea niturilor | t |  | 20,04 |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om | 30,0000 |  |
| 35 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t |  | 20,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 36 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 20,04 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 37 | PK41A | Dezmembrarea pieselor metalice nituite in elemente componente, prin taierea niturilor | t |  | 0,40 |
|  | 8281030022100 | Lacatus | h-om | 30,0000 |  |
| 38 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 39 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 0,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 40 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (demontare corniselor) k=0,8, k=2 in fereastra 0.8*2.0=1.6 pentru manopere si mecanizme | buc |  | 7,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 41 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (demontare corniselor) k=0,8 | buc |  | 14,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 42 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 216,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 43 | PK42A | Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica (Разборка повреждённых частй металлических мостов, ацетиленокислородной резкой) | t |  | 0,72 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |
|  | 2414117300045 | Acetilena | kg | 0,1000 |  |
| 44 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t |  | 0,72 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 45 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 0,72 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 46 | Pret | Chiria elementelor shelelor metalice de inventar pe o perioada de 26 zi | ora |  | 208,00 |
|  | 22221122 | Shela metalice | ora | 1,0000 |  |
| 47 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Установка стальных инвентарных деталей на подмостки, кружала весом 2 т/шт., краном на пневматичесом ходу 10-14,9 tf) | t |  | 11,40 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,9800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,7800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 3,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,9000 |  |
| 48 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Демонтаж металических инвентарных деталей с подмостков, кружал весом 2 т/шт., краном на пневматическом ходу 10-14,9 tf) | t |  | 11,40 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,5300 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,6600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1800 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,7200 |  |
| 49 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен) | m3 |  | 5,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,0500 |  |
| 50 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat in fereastra k=2 pentru manopete si mecanizme | m3 |  | 39,30 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 51 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 39,30 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 52 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,79 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 53 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 196,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
| 54 | PD09D | Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul peste 22 mm (Резка ацетиленокислородная, на месте установки стержней из арматурной стали, диаметром более 22 мм) | 100 buc |  | 2,48 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 5,3600 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6400 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5900 |  |
| 55 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 15,90 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 56 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,16 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 57 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км) | t |  | 39,75 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0647 |  |
|  |  | 2. Pregatirea terenurilor de depozitare, platformelor de montare la podul "sting" |  |  |  |
| 58 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 3,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 2,7400 |  |
| 59 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18В1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2 | 100 m3 |  | 3,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,6100 |  |
| 60 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,50 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |  |
| 61 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 |  | 2,50 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,7500 |  |
| 62 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II (Повышение расхода маш-ч. в TsС26 при перемещении на каждые 5 м свыше предусмотренной дистанции в соответствующей позиции бльдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) k=9 | 100 m3 |  | 2,50 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,3700 |  |
| 63 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | 100 m3 |  | 5,50 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 1,5900 |  |
| 64 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |
|  |  | 3. Executarea pilelor la podul "sting" |  |  |  |
| 65 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 4,30 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 2,7400 |  |
| 66 | PA05A | Piloti din beton armat C30/37 XC2 XA1, prefabricati cu sectiunea plina (CM8-35T3) | m3 |  | 54,00 |
|  | 26611264006904 | Piloti din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (CM8-35T3) C30/37 XC2 XA1 | m3 | 1,0070 |  |
| 67 | PA05A | Piloti din beton armat C30/37 XC2 XA1 prefabricati cu sectiunea plina (CM9-35T4) | m3 |  | 50,40 |
|  | 26611264006906-1 | Piloti din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (CM9-35T4) C30/37 XC2 XA1 | m3 | 1,0070 |  |
| 68 | PA05A | Piloti din beton armat C30/37 XC2 XA1, prefabricati cu sectiunea plina (CM10-35T4) | m3 |  | 45,00 |
|  | 26611264006908-2 | Piloti din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (CM10-35T4) C30/37 XC2 XA1 | m3 | 1,0070 |  |
| 69 | PA06A k=0.95 | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria I | m |  | 108,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,6500 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,4200 |  |
| 70 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II | m |  | 724,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,9500 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,5400 |  |
| 71 | PA06C | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria III | m |  | 194,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,1300 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 1,2000 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,7300 |  |
| 72 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II (cu inclinatie 1/8) | m |  | 143,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,9500 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,5400 |  |
| 73 | PA06C | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria III (cu inclinatie de 1/8) | m |  | 28,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,1300 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 1,2000 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,7300 |  |
| 74 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 3,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,3500 |  |
| 75 | TsA04C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare | m3 |  | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6400 |  |
| 76 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta de granit | m3 |  | 15,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752g | Piatra sparta de granit M1000 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 77 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) ростверк C25/30 XC2 ar-ra A500C- 22881kg ,cofraj 189.4m2 | m3 |  | 165,73 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4300 |  |
|  | 2663102100-C25/30-1 | Beton C25/30 XC2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,1381 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,7600 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,4300 |  |
| 78 | PL02A | Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L 5,29 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 5,43 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1100 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2020142961102-1 | Blocuri din beton armat prefabricat stilp L-5,29 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 28111063012002 | Elemente metalice la schele | t | 0,0400 |  |
|  | 2811106501502 | Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III | buc | 0,9000 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 1,1500 |  |
| 79 | PL02A | Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L7,19 m C35/45 XC4 XD3 | m3 |  | 8,31 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1100 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2020142961102-2 | Blocuri din beton armat prefabricat stilp L-7.19m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 28111063012002 | Elemente metalice la schele | t | 0,0400 |  |
|  | 2811106501502 | Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III | buc | 0,9000 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 1,1500 |  |
| 80 | PL02A | Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L7,54 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 8,82 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1100 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2020142961102-3 | Blocuri din beton armat prefabricat stilp L-7,54m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 28111063012002 | Elemente metalice la schele | t | 0,0400 |  |
|  | 2811106501502 | Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III | buc | 0,9000 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 1,1500 |  |
| 81 | PL02A | Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L3,79 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 3,18 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1100 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2020142961102-4 | Blocuri din beton armat prefabricat stilp L-3,79m C25/30 XC4 XD1 XF4 (B40 cu 4% antrenori de aer) | m3 | 1,0000 |  |
|  | 28111063012002 | Elemente metalice la schele | t | 0,0400 |  |
|  | 2811106501502 | Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III | buc | 0,9000 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 1,1500 |  |
| 82 | PL02A | Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L5,38 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 3,81 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1100 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2020142961102-5 | Blocuri din beton armat prefabricat stilp L-5,38m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 28111063012002 | Elemente metalice la schele | t | 0,0400 |  |
|  | 2811106501502 | Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III | buc | 0,9000 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 1,1500 |  |
| 83 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (la imbinarea stilpului cu radierul) A500C | kg |  | 1 470,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 84 | PB10C | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (la imbinarea stilpilor cu radierul) C30/37 XC4 XD1 XF4 (B40 cu 4% antrenori de aer) | m3 |  | 26,67 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2663102101000-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,5440 |  |
| 85 | PC02B | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, susprafete curbe (la imbinarea stilpilor cu radierul) | m2 |  | 79,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,1600 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102908775 | Scind stejar cls.A netiv., G=25-40mm, L=1,80-4 L=min 6cm ti | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102914255 | Scind.fag.scurt..neab.cl.C.gr=32mm l=1-1,7m lt=6 St8689 | m3 | 0,0007 |  |
|  | 2670112202011 | Placaj pentru lucrari exterioare de fag 8/5 grosime | m3 | 0,0008 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,1410 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0120 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0300 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 86 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit capitel C35/45 XC4 XD3 XF4 ar-ra - A240 - 24kg, A500C - 874 kg , cofraj-28.6m2 | m3 |  | 8,19 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4300 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,1100 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,7600 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,4300 |  |
| 87 | PD05A | Confectionarea centralizata a carcaselor sudate din otel beton, pentru coloane forate (Централизированное изготовление каркасов путём сварки из арматурной стали, для буровых колон) A500C | kg |  | 11 248,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2873155901235 | Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv. | kg | 0,0100 |  |
| 88 | PD11A | Montarea carcaselor de armaturi gata confectionate, in coloane de beton armat si lansarea lor in coloane, la adincime (Укладка готовах арматурных каркасов, в железобетонные колонны и их опускание на глубину) | t |  | 11,25 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,0500 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,1900 |  |
|  | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 39,3000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 15,1600 |  |
|  | 2410520006754 | Automacara 15 - 19,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 1,6000 |  |
|  | 3110500003005 | Convertizor de sudura 15-28 kw | h-ut. | 4,2400 |  |
| 89 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 249,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 90 | PD09B | Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 12-16 mm | 100 buc |  | 9,02 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 2,6500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2400 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2200 |  |
| 91 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Ригель) C35/45 XC4 XD3 XF4 cofraj - 185.2m2 | m3 |  | 64,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4500 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,0033 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,2980 |  |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice | t | 0,0017 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 1,6000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,7800 |  |
| 92 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (in riglele pilei) A500C | kg |  | 632,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 93 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei zidul de garda C35/45 XC4 XD3 XF4 ar-ra - A240 - 64 kg , A500C - 1938 kg, cofraj - 129.6 m2 | m3 |  | 17,34 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 0,0000 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,1155 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 10,1500 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 0,7400 |  |
| 94 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 111,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 95 | PD07B | Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de la 20 mm pina la 30 mm inclusiv | m |  | 91,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,3300 |  |
|  | 2873155901235 | Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv. | kg | 1,6370 |  |
| 96 | PK50B | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm | m |  | 91,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,7000 |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 1,4200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,4600 |  |
| 97 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr C35/45 XC4 XD3 XF4 , ar-ra A240 - 405 kg, A500C - 250 kg, cofraj - 29.5m2 | m3 |  | 7,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6500 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0430 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,5450 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,0857 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,9000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,0780 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 0,5760 |  |
| 98 | PF03B | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar M 20, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm (Подстилающий слой для гидроизоляции, из цементного раствора M20, который наносится на заливку из цементного молока, толщиной 3 см) 10см, К-3,333 | m2 |  | 46,50 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,7300 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0360 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0110 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut. | 0,0100 |  |
| 99 | PF03B | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar M 20, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm (Подстилающий слой для гидроизоляции, из цементного раствора M 20, который наносится на заливку из цементного молока, толщиной 3 см) 4см, К-1,333 | m2 |  | 70,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,7300 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0360 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0110 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut. | 0,0100 |  |
| 100 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 |  | 569,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
| 101 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 |  | 4,30 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 |  |
| 102 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut. | 10,9000 |  |
| 103 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP К=1,67 (tractorul din norma afost exclus) | 100 m3 |  | 3,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor | h-ut. | 1,1800 |  |
| 104 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 18,50 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,1000 |  |
| 105 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 |  | 164,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 106 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз k=0.33 | m2 |  | 164,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 |  |
|  | 2430116100100 | Email grund, chit, lac perclorvinil | kg | 0,5650 |  |
|  | 2430226109400 | Diluant d.006-50 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 107 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза k=0.67 | m2 |  | 164,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5400 |  |
|  | 2430116104200 | Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621 | kg | 0,7800 |  |
|  | 2430226109400 | Diluant d.006-50 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226103153 | Intaritor epoxi-poliamidic i.357 ntr 26 | kg | 0,1560 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 4. Montarea suprastructurii de rezistenta la podului "sting" |  |  |  |
| 108 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 25x20x6,2 cm, greutatea de 9,2 kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 48,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 109 | Pret | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 25x20x6,2 cm, greutatea de 9 kg | buc |  | 48,00 |
|  | 1234567890111 | Aparat de reazem din cauciuc (25x20x6,2cm, gr.9 kg) | buc | 1,0000 |  |
| 110 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de15x30x3,0 cm, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 111 | Pret | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 15x30x3,0 cm | buc |  | 12,00 |
|  | 1234567890112 | Aparat de reazem din cauciuc (15x30x3,0cm) | buc | 1,0000 |  |
| 112 | PK38A | Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in gusee, platbande, profile | t |  | 0,70 |
|  | 2875276311633 | Piesa metal. prel. partial in gusee-platb-prof | kg | 1 020,0000 |  |
| 113 | PK49B | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina | t |  | 0,70 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,7600 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 3,6200 |  |
| 114 | PK50B | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm | m |  | 44,20 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,7000 |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 1,4200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,4600 |  |
| 115 | PI06E | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 80-89.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 80-89,9 tf) | buc |  | 24,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0850 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,5000 |  |
|  | 3410520006737 | Macara pe pneuri 80-89,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 5,5800 |  |
| 116 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (grinzi din beton armat C35/45 XC4 XD3 XF4 cu deinseunile de 1786x130x108 cm., greut.17.9t.) | buc |  | 16,00 |
|  | 266612280051110 | Elemente pentru poduri din beton armat (grinda din beton armat , C35/45 XC4 XD3 XF4 dimensiunea de 1786x130x108 cm., greut.17.9t.) | m3 | 7,1700 |  |
| 117 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (grinzi din beton armat C35/45 XC4 XD3 XF4 cu deinseunile de 1800x130x108 cm., greut.18,70t.) | buc |  | 8,00 |
|  | 266612280051111 | Elemente pentru poduri din beton armat (grinda din beton armat C35/45 XC4 XD3 XF4, dimensiunea de 1800x130x108 cm., greut.18,70t.) | m3 | 7,2000 |  |
| 118 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (слой из мембраны, просто уложенного без приклеиваиня) in 2 straturi Texnoelast Most C k=2 | m2 |  | 22,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132600452 | Folie de hidroliz.tip Tehnoelast Most C calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0005 |  |
| 119 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой из пергаминтной бумаги, просто уложенного без приклеиваиня) | m2 |  | 357,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 85094 | Пергамин | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0005 |  |
| 120 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat A240 - 2060 kg, A500C - 6390.0 kg | kg |  | 8 450,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100-1 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 121 | PB11C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 50,65 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 2663102101000-C35/45 | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,3230 |  |
| 122 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele | m2 |  | 225,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0009 |  |
|  | 2874115824000 | Surub cap patrat M 20 x 240 | buc | 0,0970 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0870 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 123 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton | kg |  | 2 284,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
| 124 | PK49B | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina | t |  | 2,28 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,7600 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 3,6200 |  |
| 125 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 |  | 1 467,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 126 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 |  | 1 467,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 |  |
|  | 2430116100100 | Email grund, chit, lac perclorvinil | kg | 0,5650 |  |
|  | 2430226109400 | Diluant d.006-50 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 127 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 |  | 1 467,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5400 |  |
|  | 2430116104200 | Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621 | kg | 0,7800 |  |
|  | 2430226109400 | Diluant d.006-50 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226103153 | Intaritor epoxi-poliamidic i.357 ntr 26 | kg | 0,1560 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 128 | Pret | Chiria elementelor shelelor metalice de inventar pe o perioada de 2.5 luni | ora |  | 860,00 |
|  | 22221122 | Shela metalice | ora | 1,0000 |  |
| 129 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Установка стальных инвентарных деталей на подмостки, кружала весом 2 т/шт., краном на пневматичесом ходу 10-14,9 tf) | t |  | 31,04 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,9800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,7800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 3,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,9000 |  |
| 130 | PG01A | Platforma de lucru, suspendata, executata din lemn de foioase (Подвесной рабочий помост из дерева лиственных пород) | m2 |  | 136,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0800 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,6800 |  |
|  | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 2,8000 |  |
|  | 0221122900670 | Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm S4342 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 0221122900917 | Lemn rotund pt piloti din stejar diam 30 cm I = 6-10 m | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2873146311260 | Clema leg.pt.cablu d=28 mm | buc | 1,2000 |  |
|  | 2874115820456 | Surub cap hexagonal M 12x240 | kg | 0,2200 |  |
|  | 2873145886849 | Cuie cu cap con. Tip A 2,5 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,0800 |  |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ. mixta | kg | 17,0000 |  |
| 131 | PG14A | Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje (Снятие лесоматериалов с мостов, кружал и подмстей) | m3 |  | 2,31 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,1600 |  |
| 132 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Демонтаж металических инвентарных деталей с подмостков, кружал весом 2 т/шт., краном на пневматическом ходу 10-14,9 tf) | t |  | 31,04 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,5300 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,6600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1800 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,7200 |  |
|  |  | 5. Calea podului "sting" |  |  |  |
| 133 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Установка цоколя) | kg |  | 3 760,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 134 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя) | m2 |  | 94,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |
| 135 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (заполнение цоколя бетоном) C25/30 X0 | m3 |  | 1,20 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om. | 0,9500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |  |
|  | 2663102101-C25/30-2 | Beton gata preparat marca C25/30 XC0 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |  |
| 136 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 |  | 727,30 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut. | 0,0003 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0003 |  |
| 137 | PF04A2 | Strat de amorsaj din bitum taiat cu benzina auto CO/R 75, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria | m2 |  | 727,30 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,3100 |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,7100 |  |
| 138 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast Most C | m2 |  | 734,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2682132600470 | Membrane Tehnoelast Most | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0400 |  |
| 139 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 20,90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 |  |
|  | 26631021010-C30/37-1 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 140 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc |  | 4,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,6050 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2590 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0119 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0851 |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut. | 0,4200 |  |
| 141 | PK12A | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri | kg |  | 167,60 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2513730000011 | Piesa din fonta turnata pt guri de scurgere la poduri | kg | 1,0000 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,0062 |  |
| 142 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm k=1.04 | buc |  | 7,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,5000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0700 |  |
| 143 | PK13B | Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic L=0.59 m, ermetic-1.66 kg | buc |  | 7,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5900 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6800 |  |
|  | 1010196-1 | Ermetic, marca "u-30m" | kg | 0,2375 |  |
|  | 2521216700303-1 | Tevi din polietilena d-40mm | m | 0,5800 |  |
| 144 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) | m2 |  | 0,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |
|  | 1711217329883-5 | Сетка из стекловолокна | m2 | 1,0000 |  |
| 145 | DA02A1 | Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu pietris (Дренажи тип щебень с эпоксидным клеем) rasina epoxidica 31 kg | m |  | 53,82 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,2300 |  |
|  | 14141122201754 | Piatra sparta fr.5-10 (criblura) | m3 | 0,0074 |  |
|  | 2416407336680 | Rasina epoxidica 040 | kg | 0,5760 |  |
| 146 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.28 | buc |  | 152,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609-2 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 147 | CE19C3 | Jgheaburi semirotund, cu D=18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m rasina epoxidica - 4.09 kg, mortar de ciment - 0.02 m3, banda de otel - 1.52 kg, ar-ra A240 - 76 kg | m |  | 54,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 2,4500 |  |
|  | 2416407336680 | Rasina epoxidica 040 | kg | 0,0760 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm A240 | kg | 1,4070 |  |
|  | 2875276311231-1 | Scoaba din otel | kg | 0,4260 |  |
|  | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 0,0280 |  |
|  | 2664102102017 | Mortar ciment M-20 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |  |
| 148 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.0 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.20 | buc |  | 8,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609-2 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 149 | CE21C | Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m ancorelor 8 buc | m |  | 9,90 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,0610 |  |
|  | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 0,8100 |  |
|  | 2525 | Ancor | buc | 0,8100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0120 |  |
| 150 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 100x24x15 cm C35/45 XC4 XD3 XF4 cu un strat de mortar M20 0,54 m3 | m |  | 55,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 402-0006 | Mortar de ciment M 20 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 240 x 150 C35/45 XC4 XD3 XF4 | m | 1,0050 |  |
| 151 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar, C35/45 XC4 XD3 XF4 (B45 cu 4% antrenori de aer) | m3 |  | 10,83 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,6000 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0400 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,1040 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,2300 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,9540 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,4640 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 1,0600 |  |
| 152 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 276,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 153 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t |  | 2,23 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) перильное ограждение | t | 1,0000 |  |
| 154 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах) | t |  | 2,23 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8000 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 5,3000 |  |
| 155 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t |  | 4,60 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-1 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 156 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t |  | 6,07 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-1 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 157 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t |  | 1,28 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-1 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 158 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t |  | 1,43 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-1 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 159 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) C16/20 XC1 | m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4300 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XC1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,7600 |  |
|  | 2922140006742-1 | Macara pe senile 6 .3TF | h-ut. | 0,4300 |  |
| 160 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) C16/20 XC1 | m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4300 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XC1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,7600 |  |
|  | 2922140006742-1 | Macara pe senile 6 .3TF | h-ut. | 0,4300 |  |
| 161 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 |  | 606,00 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut. | 0,0003 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0003 |  |
| 162 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,9л/м2 | t |  | 0,55 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,3000 |  |
| 163 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см механически) BA 16 50/70 k=1.75 | m2 |  | 606,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100011311-BA16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
| 164 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,4 л/м2 | t |  | 0,24 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,3000 |  |
| 165 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие MAS16 50/70 SM EN 13108-5 | m2 |  | 606,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013-MAS 16 | Mixtura asfaltica preparata la cald MAS 16 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
| 166 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 108,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 167 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | 18,60 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 168 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 169 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m |  | 54,60 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3700 |  |
|  | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,0035 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut. | 0,3700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,3700 |  |
| 170 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 |  | 15,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6900 |  |
| 171 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga k=4 | m2 |  | 15,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |
| 172 | TRI1AA03C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 2,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |
| 173 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t |  | 2,60 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut. | 0,1820 |  |
| 174 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 |  | 15,80 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut. | 0,0003 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0003 |  |
| 175 | SA19A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 76,20 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0119 |  |
| 176 | PF11Af | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de dilatatie la poduri de sosea, compuse din elemente elastomerice, elemente metalice de fixare, benzi de caucuic pentru colectarea si evacuarea apellor, mortare si betoane speciale, tip "Freyssinet" sau altele similare (деформационные швы) | m |  | 28,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om. | 0,0400 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 3,8200 |  |
|  | 2430226102886-1 | Chit Tigiepox | kg | 0,6610 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,6800 |  |
|  | 4456-3. | Dispozitiv pentru rasturile de dilatare "Freyssinet" | m | 1,0000 |  |
|  | 12354-1 | Membrana din cauciuc | м2 | 0,5000 |  |
| 177 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1,4 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.28 | buc |  | 560,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609-2 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 178 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice 7.28kg A500C - 89.6 kg | kg |  | 89,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886-1 | Confectii metalice inglobate in beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2416407336680 | Rasina epoxidica 040 | kg | 0,0820 |  |
| 179 | CA05A3 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat | m3 |  | 1,68 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 |  |
|  | 5622-1 | Amorsa pentru mortar Tigigrout | kg | 156,5500 |  |
|  | 6542-1 | Mortar special (Tigigrout) | kg | 1 445,2400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,3400 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut. | 0,3250 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2800 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |
| 180 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km |  | 0,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0008 |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
|  | 2521216700509-2 | Teava PVC tip M, D= 15 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 181 | Pret firmei | Placa de aluminiu | kg |  | 17,40 |
|  | 111222 | Placa de aluminiu | kg | 1,0000 |  |
| 182 | Pret firmei | Ancor | buc |  | 6,00 |
|  | 2525 | Ancor | buc | 1,0000 |  |
| 183 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea scoabelor metalice pentru fixarea jgheabului de evacuare a apelor de suprafata) | kg |  | 158,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
|  |  | 6. Executarea conurilor |  |  |  |
| 184 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 40,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,6500 |  |
| 185 | Pret | Nisip cu prundis | m3 |  | 4 000,00 |
|  | 1421102200525. | Nisip cu prundis | m3 | 1,1500 |  |
| 186 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP К=1,67 (tractorul din norma afost exclus) | 100 m3 |  | 42,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor | h-ut. | 1,1800 |  |
| 187 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 336,00 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,1000 |  |
| 188 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 350,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 189 | Pret | Nisip cu prundis | m3 |  | 350,00 |
|  | 1421102200525. | Nisip cu prundis | m3 | 1,1500 |  |
| 190 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 |  | 3,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut. | 10,9000 |  |
| 191 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului (Нарезка уступов по откосам насыпи | 100 m3 |  | 2,34 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 134,0000 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 1,2500 |  |
| 192 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta de granit, pe taluzul conului, h =10 cm. | m3 |  | 89,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752g | Piatra sparta de granit M1000 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 193 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 | kg |  | 2 000,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-2 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 194 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat, pe panta taluzului conului in straturi de 12 cm.C30/37 XC4 XF1 | m3 |  | 107,64 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 26631021010-C30/37-2 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XF1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,4840 |  |
| 195 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 757,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut. | 0,2940 |  |
| 196 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m |  | 757,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 197 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | 1 594,50 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 198 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  | 21,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |
| 199 | PB06C | Turnarea cu macaraua a betonului simplu in pinten cu sectiunea de 40x50 cm.C16/20 X0 | m3 |  | 16,00 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2663102101-C16/20-1 | Beton gata preparat marca C16/20 X0 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0800 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,3570 |  |
| 200 | PB06C | Turnarea cu macaraua a betonului simplu in pinten cu sectiunea de 21x50 cm.C16/20 X0 | m3 |  | 4,18 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2663102101-C16/20-1 | Beton gata preparat marca C16/20 X0 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0800 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,3570 |  |
|  |  | 7. Racordarea podului "sting" cu drumul |  |  |  |
| 201 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 31,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0150 |  |
| 202 | PI06C | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc |  | 24,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,7500 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 2,5200 |  |
| 203 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat cu dimensiunile de 650x63x50 cm.) C30/37 XC4 XD1 XF2 | buc |  | 4,00 |
|  | 266612280051120 | Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei din beton armat C30/37 XC4 XD1 XF2 dimensiunea de 650x63x50 cm., greut.4,3 t.) | m3 | 1,7100 |  |
| 204 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat C30/37 XC4 XD1 XF2 cu dimensiunile de 800x124x40 cm.) | buc |  | 4,00 |
|  | 266612280051121 | Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei din beton armat C30/37 XC4 XD1 XF2, dimensiunea de 800x124x40 cm., greut.9,75t.) | m3 | 4,1000 |  |
| 205 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat C30/37 XC4 XD1 XF2 cu dimensiunile de 800x98x40 cm.) | buc |  | 16,00 |
|  | 266612280051122 | Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei din beton armat C30/37 XC4 XD1 XF2, dimensiunea de 800x98x40 cm., greut.7,65t.) | m3 | 3,0700 |  |
| 206 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar M20, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (Подстилающий слой для гидроизоляции, из цементного раствора M20, который наносится на заливку из цементного молока, толщиной 2 см) | m2 |  | 30,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,5700 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0240 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut. | 0,0070 |  |
| 207 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat la monolitizarea blocului longrinei C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 0,48 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 2663102101000-C25/30 | Beton gata preparat marca C25/30 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,4840 |  |
| 208 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat la monolitizarea placilor de racordare C 30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 2,70 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 266310210100C30/37-2 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,4840 |  |
| 209 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat A240 | kg |  | 48,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100-2 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 210 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 1,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 211 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) переходных плит | m2 |  | 206,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0093 |  |
| 212 | HG nr. 1073 din 01.10.2007 | Permis special pentru circulația, pe drumurile publice, a utilajului greu, cu dimensiuni mai mari decât cele admisibile (pod peste r. Bac și pod peste calea ferată) | lei |  |  |
|  |  | Capitolul IV. Amenajarea iluminării. 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II pentru pilon | 100 m3 |  | 6,30 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,3900 |  |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  | 630,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II pentru pilon | 100 m3 |  | 0,385 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,3900 |  |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  | 4,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.100mm | km |  | 1,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 530-01820100 | Tevi din PVC diametrul exterior 100 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 6 | material | Canal metalic 50x50x5 mm | m |  | 5,00 |
|  | 59024564532145-1 | Canal metalic 50x50x5 mm | m | 1,0000 |  |
| 7 | CL01B | Stilpi din otel gata confectionati, (Pilon metalic conic-octagonal cu cutie si usa pentru cablu H=10m, 1buc.=160kg) 52 buc | t |  | 8,32 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11,2000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,4000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7000 |  |
|  | 281110630202-10 | Stilp din otel gata confectionati H=10 m | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,7500 |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 0,7500 |  |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 (0.65 m3 pentru 1buc) C12/15 | m3 |  | 33,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100000-15 | Beton B15 C12/15 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |
| 9 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice 1.41kg ancora | kg |  | 159,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2416407336680 | Rasina epoxidica 040 | kg | 0,0090 |  |
| 10 | PF01C | Tencuiala din mortar de ciment marca 200, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus h 1 - 2 cm | m2 |  | 2,20 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut. | 0,0030 |  |
| 11 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 52,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 12 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  | 19,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,5600 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 4,2600 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 4,2600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,5600 |  |
| 13 | Pret de firma | Cablu АПвзБбШп-5х35mm2 | m |  | 1 870,00 |
|  | 5902161-55435 | Cablu АПвзБбШп-5х35mm2 | m | 1,0000 |  |
| 14 | Pret de firma | Cablu АПвзБбШп-5х70 mm2 | m |  | 110,00 |
|  | 5902161-55435-3 | Cablu АПвзБбШп-5х70mm2 | m | 1,0000 |  |
| 15 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПРГН1,5мм) | 100 m |  | 20,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |
| 16 | 561-570 | Cablu ПРГН1,5мм | m |  | 2 080,00 |
|  | 590-409 | Conductor ПРГН 1,5 mm2 | m | 1,0000 |  |
| 17 | 08-02-165-6 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (manson terminal 4KVTp-1 5x35mm2) | buc |  | 104,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6500 |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0004 |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 18 | 08-02-165-6 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (manson terminal 4KVTp-1 5x70mm2) | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6500 |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0004 |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (кронштейн 1P-L2.5м) | buc |  | 52,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,3300 |  |
| 20 | pretul firmei | Console metalice (кронштейн 1P-1m; L2.5м) | buc |  | 52,00 |
|  | 59011151125 | Console metalice (кронштейн 1P-1m; L2.5м) | buc | 1,0000 |  |
| 21 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-125W | buc |  | 52,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,8400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |
| 22 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm | 100 m |  | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 23 | pretul firmei | Mufa terminala 4KVTp-1 5x35 mm2 | buc |  | 104,00 |
|  | 1254678787987845 | Manson terminal 4KVTp-1 5x35 mm2 | buc | 1,0000 |  |
| 24 | pretul firmei | Mufa terminala 4KVTp-1 5x70 mm2 | buc |  | 2,00 |
|  | 1254678787987845-2 | Manson terminal 4KVTp-1 5x70 mm2 | buc | 1,0000 |  |
| 25 | pretul firmei | Corp de iluminat LED-125W | buc |  | 52,00 |
|  | 59011154-1225 | Corp de iluminat LED-125W | buc | 1,0000 |  |
|  |  | Capitolul V. Stație de epurare a apelor pluviale. 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasament |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал) | 100 m3 |  | 1,600 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную) | m3 |  | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Перемещение лишнего грунта в насыпь, к=0,85) | 100 m3 |  | 1,750 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 1,5400 |  |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip , nisipos | m3 |  | 220,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 0,6100 |  |
|  | 14211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm , песчанный грунт | m3 | 1,0250 |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) | 100 m3 |  | 2,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением) | m3 |  | 37,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de betoane |  |  |  |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 5,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 8 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка из бетона В3,5) C8/10 | m3 |  | 1,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,9500 |  |
|  | 2663102100001-C8/10 | Beton clasa В3,5 C8/10 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |
| 9 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 16/20 | m3 |  | 13,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,5500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |
|  | 266310210000-C16/20 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 |  | 14,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 11 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A240, A400 | kg |  | 3,720 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,1020 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0030 |  |
|  | 2710602400000 | Otel beton A240, A400 | kg | 1,0250 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
| 12 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante carcase A240, A400 | kg |  | 319,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,0600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0030 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton A240, A400 | kg | 1,0250 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0010 |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 120,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886h3 | Confectii metalice (Закл/дет из листа) | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальники Ду=200, 300мм) | kg |  | 60,480 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886h2 | Confectii metalice (Ду=200, 300) | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
| 15 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную ) | t |  | 0,180 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |
| 16 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную) | t |  | 0,180 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |
| 17 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: diam.100 mm pentru ventilare | km |  | 0,003 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 530-01820100 | Tevi din PVC de tensiune joasa, diametrul exterior 100 mm | m | 1 000,0000 |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 18 | Oferta Standartpark | Utilaj pentru statia de epurare | buc |  | 1,000 |
|  | 3333 | Utilaj pentru statie de epurare | buc | 1,0000 |  |
|  |  | Capitolul VII. Rețele exterioare de canalizare. 1. C2, km 7+020 - drum de acces 0+25,75 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasament |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 5,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 60,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Песчаная подушка | m3 |  | 34,500 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 0,6100 |  |
|  | 14211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm , песчанный грунт | m3 | 1,0250 |  |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip , nisipos pentru tevi | m3 |  | 170,300 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 0,6100 |  |
|  | 14211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm , песчанный грунт | m3 | 1,0250 |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 |  | 3,610 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 3,610 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 7 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 |  | 2,390 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
|  |  | 1.2. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 8 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(М), диаметр 110-160 мм) PVC SN D160 mm | m |  | 13,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3700 |  |
|  | 2521216700000-160 | Teava din PVC SN D160 | m | 1,0500 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |
| 9 | AcA07C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm PVC SN4 D250 mm k=1.19 la manopere si utilaj | m |  | 420,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,4500 |  |
|  | 2521216700000-250 | Teava din PVC SN4 D250 mm | m | 1,0500 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |
| 10 | AcA07C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm PVC SN4 D300 mm k=1.43 la manopere si utilaj | m |  | 63,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,4500 |  |
|  | 2521216700000-300 | Teava din PVC SN4 D300 mm | m | 1,0500 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |
| 11 | AcD05B | Montarea tuburilor circulare, din beton, cu lungimea de 2 m, cu adincimea de pina la 2 m, cu mufa si inel de cauciuc, tuburile avind diametrul de 300-400 mm TBS30.25 | m |  | 80,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,5600 |  |
|  | 2661122804500-300 | Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc TBS30.25 | m | 1,0100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm nisipos | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 0,5000 |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0170 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0250 |  |
| 12 | GA08E | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 406 x 7 mm toc de protectie | m |  | 103,700 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,2000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4800 |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 1,0200 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 9,1000 |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,2200 |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,2800 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,2000 |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 2,9000 |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,5000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0900 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3600 |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,4000 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0800 |  |
| 13 | AcA11D | Протаскивание труб в футляр D200 | m |  | 96,500 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7500 |  |
| 14 | AcA07C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm PVC SN4 D200 mm | m |  | 96,500 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,4500 |  |
|  | 2521216700000-200 | Teava din PVC SN4 D200 mm | m | 1,0500 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |
| 15 | AcA07C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm PVC SN4 D200 mm | m |  | 13,200 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,4500 |  |
|  | 2521216700000-200 | Teava din PVC SN4 D200 mm | m | 1,0500 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |
| 16 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200 mm Трубы стальные электросварные ГОСТ10704-91 D159х3 mm | m |  | 10,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,5300 |  |
|  | 25212167010001-159 | Teava din otel Трубы стальные электросварные ГОСТ10704-91 D159х3 mm | m | 1,0100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4700 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4100 |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,4100 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,2500 |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1500 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6500 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0410 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0030 |  |
| 17 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 125-250 мм) reducere otel D200x150 | buc |  | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,2700 |  |
|  | 2875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura reducere otel D200x150 | buc | 1,0000 |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,9300 |  |
| 18 | IzI06A | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate, executata cu un strat de carton bitumat, lipit la suprapuneri si grunduit cu bitum (izolatia tocului de diam 159 mm L=10 m | m2 |  | 5,020 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3380 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,1520 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,7350 |  |
|  | 2682132601131 | Cart bit. str.acop. CA400 130 cm | m2 | 1,1300 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0003 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,4880 |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,1100 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1900 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |
| 19 | IzI06A | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate, executata cu un strat de carton bitumat, lipit la suprapuneri si grunduit cu bitum (izolatia tocului de diam 406 mm L=103.7 m | m2 |  | 132,200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3380 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,1520 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,7350 |  |
|  | 2682132601131 | Cart bit. str.acop. CA400 130 cm | m2 | 1,1300 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0003 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,4880 |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,1100 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1900 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |
| 20 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 219 x 8 мм ... 273 x 7 мм) PE100 D200 L=0.2 m | buc |  | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2722103310000-200 | Teava instalatie PE100 D200 | m | 0,2000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1320 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0700 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm nisipos | m3 | 0,0036 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |
| 21 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 219 x 8 мм ... 273 x 7 мм) PE100 D250 L=0.2 m | buc |  | 38,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2722103310000-250 | Teava instalatie PE100 D250 | m | 0,2000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1320 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0700 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm nisipos | m3 | 0,0036 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |
| 22 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 324 x 8 мм ... 356 x 9мм) PE100 D315 L=0.2 m | buc |  | 26,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |  |
|  | 2722103310000-315 | Teava instalatie PE100 D315 | m | 0,2000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3600 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1600 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1200 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,8560 |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm nisipos | m3 | 0,0048 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 |  |
| 23 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 324 x 8 мм ... 356 x 9мм) PE100 D400 L=0.2 m | buc |  | 15,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |  |
|  | 2722103310000-400 | Teava instalatie PE100 D400 | m | 0,2000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3600 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1600 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1200 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,8560 |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm nisipos | m3 | 0,0048 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 |  |
|  |  | 2. C2 km8+072 - drum de acces |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari terasament |  |  |  |
| 24 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,350 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 25 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 23,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 26 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Песчаная подушка | m3 |  | 15,200 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 0,6100 |  |
|  | 14211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm , песчанный грунт | m3 | 1,0250 |  |
| 27 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip , nisipos pentru tevi | m3 |  | 85,200 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 0,6100 |  |
|  | 14211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm , песчанный грунт | m3 | 1,0250 |  |
| 28 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 29 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 30 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 |  | 1,100 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
|  |  | 2.2. Tevi si armatura |  |  |  |
| 31 | AcA04F | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 600-800 мм) D600 mm | m |  | 41,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,3000 |  |
|  | 2521216701000-600 | Teava din otel D600 mm | m | 1,0100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,9900 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,9800 |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,8900 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 12,0000 |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1500 |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,3800 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 1,1600 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,1200 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0200 |  |
| 32 | AcA04F | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 600-800 мм) D600 mm | m |  | 83,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,3000 |  |
|  | 2521216701000-600 | Teava din otel D600 mm | m | 1,0100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,9900 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,9800 |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,8900 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 12,0000 |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1500 |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,3800 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 1,1600 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,1200 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0200 |  |
| 33 | AcD05E | Montarea tuburilor circulare, din beton, cu lungimea de 2 m, cu adincimea de pina la 2 m, cu mufa si inel de cauciuc, tuburile avind diametrul de 900-1000 mm TBS 100.25 | m |  | 39,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 3,6500 |  |
|  | 2661122804500-1000 | Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc TBS100.25 | m | 1,0100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm nisipos | m3 | 0,2640 |  |
|  | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 0,5000 |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0450 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0500 |  |
| 34 | AcA27B | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 800-1000 mm (Соединение резиновым кольцом стальных накладок для напорных трубопроводов, из армированного или предварительно напряженного бетона (PREMO), диаметр 800-1000 мм) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,0500 |  |
|  | 2513736601500-1 | Inel de cauciuc pentru etansare D1000 mm | buc | 1,0100 |  |
| 35 | IC42D | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 31 kg - 65 kg/ buc (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, весом 31 кг-65 кг/штука) вес 1 шт 42.0 кг buc 13 применительно | kg |  | 546,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |
| 36 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm PE80 D110 mm | m |  | 6,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |
|  | 2521216701001-110 | Teava din polietilena PE80 D110 mm | m | 1,0150 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |
| 37 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm Vana cu pana baucizata Py16 cu reductor D600 mm 30ч539р | buc |  | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2500 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,6400 |  |
| 38 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm compensator de montaj din cauciuc DN600 Py16 L=260 | buc |  | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2500 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,6400 |  |
| 39 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm robinet fluture cu flanse D100 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |
|  | 28741173000-rob 100 | Robinet fluture cu flanse D100 | buc | 1,0000 |  |
| 40 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm flange adapter - plug D110 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |
|  | 2875274110100-flang | Flange adapter - plug D100 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |
| 41 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm teu de otel D600x600 mm | buc |  | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2500 |  |
|  | 28741173000-Teu600 | Teu de otel D 600x600 mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,6400 |  |
| 42 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului cot de otel D100 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |
|  | 2523156713811cotD100 | Cot de otel D100 | buc | 1,0300 |  |
| 43 | AcA26D | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm flansa plana din otel pentru sudara D600 | buc |  | 7,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,3300 |  |
|  | 287527411-flansD600 | Flansa plana din otel pentru sudara D600 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 16,0000 |  |
| 44 | AcA26D | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm flansa oarba din otel pentru sudara D600 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,3300 |  |
|  | 28752741-flansD600 | Flansa oarba din otel pentru sudara D600 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 16,0000 |  |
| 45 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm flansa plana din otel D100 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |
|  | 2875274110100-flans | Flansa plana din otel D100 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |
| 46 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm cot de sector sudat di notel 30gr D630*12 | buc |  | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2500 |  |
|  | 28741173-Cot 30 630 | Cot se sector sudat din otel 30gr D630*12 | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,6400 |  |
| 47 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm cot de sector sudat di notel 60gr D630*12 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2500 |  |
|  | 28741173-Cot 60 630 | Cot se sector sudat din otel 60gr D630*12 | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,6400 |  |
| 48 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm cot de sector sudat di notel 20gr D630*12 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2500 |  |
|  | 28741173-Cot 20 630 | Cot se sector sudat din otel 20gr D630*12 | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,6400 |  |
| 49 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm PE100 D140 L=0.3 m | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |
|  | 2722103310000 | Teava instalatie | m | 0,3000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0700 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0600 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm nisipos | m3 | 0,0036 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |
| 50 | IzL06A | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala (izolatia tocului de diam.630 mm cu banda "Fibertex") L=82m | m2 |  | 162,200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,3600 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,1040 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0460 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 1,1420 |  |
|  | 2513206621000-55 | Banda de protectie "Fibertex" | m2 | 1,0400 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,1500 |  |
| 51 | AcE51J | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 600 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 600 мм) | piesa |  | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,2700 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,6300 |  |
|  | 2521216701000-600 | Teava din otel D600 mm | m | 0,6000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,8000 |  |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,4200 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,5000 |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,1600 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 9,7600 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 3,1200 |  |
| 52 | RpAcA49F | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm (Разборка стальных трубопроводов соединенных сваркой, диам. 600-800 мм) D600 mm | m |  | 206,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,3100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,1900 |  |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 1,5400 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,1200 |  |
|  |  | 3. Camin 3000x2000x1800(h) poz.19 |  |  |  |
| 53 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,730 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 54 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 7,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 55 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 |  | 0,530 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 56 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,530 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 57 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 |  | 0,270 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 58 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  | 0,110 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5000 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |
| 59 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка из бетона В3,5) | m3 |  | 1,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,9500 |  |
|  | 266310210000-3.5 | Beton clasa В3,5 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |
| 60 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Днище и стены из бетона В15) | m3 |  | 6,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,5500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |
|  | 266310210000-C12/15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
| 61 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для стен) | m2 |  | 53,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | 2922140006707 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 0,0200 |  |
| 62 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A500C | kg |  | 705,080 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,0600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0030 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm A500C | kg | 1,0250 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |
| 63 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальники Ду=100, 400, 600 мм) | kg |  | 174,600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886h2 | Confectii metalice (Ду=200, 300) | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
| 64 | IzA06A(F) | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) (Окраска сальников 5 слоев эмали ХВ-785, 1-слой грунта ХС010) | m2 |  | 22,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,8700 |  |
|  | 2430116100000k1 | Email clorcauciuc (эмаль ХВ-785) | kg | 0,6000 |  |
|  | 24302261012586 | Grund alb clorcauc. (грунт ХС010) | kg | 0,1500 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0530 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 65 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba(Обмазка наружных стен битумом за 2раза) | m2 |  | 31,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,0600 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |
| 66 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3 |  | 0,290 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |
|  | 2663102100957-C12/15 | Beton de ciment C12/15 | m3 | 0,4100 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm nisipos | m3 | 0,1600 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |
| 67 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1, люк легкий | buc |  | 2,000 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,0000 |  |
| 68 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ7-6, КЦ7-3 | buc |  | 2,000 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-6 (0,10 m3) | buc | 1,0000 |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 69 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului плита ПО1 | buc |  | 2,000 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine ПО-1 (0,70 m3) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 4. Amenajarea caminului D 1000 mm Cr-5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 12 buc DK57 |  |  |  |
| 70 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 |  | 0,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 71 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 |  | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 72 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 |  | 0,280 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 73 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,280 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 74 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 |  | 0,050 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 75 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3 |  | 6,190 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |
|  | 2663102100957-C12/15 | Beton de ciment C12/15 | m3 | 0,4100 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm nisipos | m3 | 0,1600 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |
| 76 |  | Inel cu fund CT 10-10 (1buc=0.426 m3) | buc |  | 12,000 |
|  | 13123123-CT10-10 | Inel cu fund CT 10-10 (1buc=0.426 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 77 |  | Placa de acoperire CTP3 - 10 (1buc=0.09 m3) | buc |  | 12,000 |
|  | 1333-CTP10-10 | Placa de acoperire CT20-10 (1buc=0.11 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 78 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I(Люк легкий) | buc |  | 12,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,7000 |  |
|  | 2875274200000h | Capac cu rama (Люк легкий) | buc | 1,0000 |  |
| 79 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton B20 F 200 W 6) | m3 |  | 2,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 5. Amenajarea caminului D 1000 mm Cr-6, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23 7 buc DK57 |  |  |  |
| 80 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 |  | 0,250 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 81 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 82 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 |  | 0,240 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 83 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,240 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 84 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 |  | 0,030 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 85 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3 |  | 3,540 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |
|  | 2663102100957-C12/15 | Beton de ciment C12/15 | m3 | 0,4100 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm nisipos | m3 | 0,1600 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |
| 86 |  | Inel cu fund CT 10-10 (1buc=0.426 m3) | buc |  | 6,000 |
|  | 13123123-CT10-10 | Inel cu fund CT 10-10 (1buc=0.426 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 87 |  | Inel cu fund CT 10-7.5 (1buc=0.35 m3) | buc |  | 1,000 |
|  | 13123123-CT10-7.5 | Inel cu fund CT 10-7.5 (1buc=0.35 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 88 |  | Placa de acoperire CTP3 - 10 (1buc=0.09 m3) | buc |  | 7,000 |
|  | 1333-CTP10-10 | Placa de acoperire CT20-10 (1buc=0.11 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 89 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I(Люк легкий) | buc |  | 7,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,7000 |  |
|  | 2875274200000h | Capac cu rama (Люк легкий) | buc | 1,0000 |  |
| 90 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton B20 F 200 W 6) | m3 |  | 0,560 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 6. Amenajarea caminului D 1000 mm 18 buc |  |  |  |
| 91 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 |  | 0,550 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 92 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 93 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 |  | 0,490 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 94 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,490 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 95 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 |  | 0,064 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 96 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3 |  | 10,110 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |
|  | 2663102100957-C12/15 | Beton de ciment C12/15 | m3 | 0,4100 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm nisipos | m3 | 0,1600 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |
| 97 |  | Inel cu fund CT 10-10 (1buc=0.426 m3) | buc |  | 18,000 |
|  | 13123123-CT10-10 | Inel cu fund CT 10-10 (1buc=0.426 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 98 |  | Inele CT10-7.5 (1buc=0.23 m3) | buc |  | 1,000 |
|  | 1312312312-CT10-7.5 | Inel CT10-7.5 (1buc=0.23 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 99 |  | Inele CT10- 5 (1buc=0.153 m3) | buc |  | 1,000 |
|  | 1312312312-CT10-5 | Inel CT10- 5 (1buc=0.153 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 100 |  | Inele CT7-3 (1buc=0.05 m3) | buc |  | 5,000 |
|  | 1312312312-CT7-3 | Inel CT7-3 (1buc=0.05 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 101 |  | Inel de aducere la cota H20 (1buc=0.04 m3) | buc |  | 2,000 |
|  | 13123123-H20 | Inel aducere la cota H20(1buc=0.04 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 102 |  | Inel de aducere la cota CT01 (1buc=0.02 m3) | buc |  | 2,000 |
|  | 13123123-H20CTO1 | Inel aducere la cota CTO1 (1buc=0.02 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 103 |  | Placa de acoperire necarosabila CPA 90/62.5/10 (1buc=0.08 m3) | buc |  | 15,000 |
|  | 1333-CPA 90/62.5/10 | Placa de acoperire necarosabila CPA 90/62.5/10 (1buc=197 kg) | buc | 1,0000 |  |
| 104 |  | Placa de acoperire necarosabila CPA 90/62.5/10 (1buc=0.084 m3) | buc |  | 3,000 |
|  | 1333-CPA 90/62.5/10 | Placa de acoperire necarosabila CPA 90/62.5/10 (1buc=197 kg) | buc | 1,0000 |  |
| 105 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I(Люк легкий) | buc |  | 3,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,7000 |  |
|  | 2875274200000h | Capac cu rama (Люк легкий) | buc | 1,0000 |  |
| 106 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Люк тяжелый) | buc |  | 15,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama Люк тяжелый | buc | 1,0000 |  |
| 107 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton B20 F 200 W 6) | m3 |  | 4,370 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 7. Amenajarea caminelor D 1500 Kp |  |  |  |
| 108 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 |  | 0,080 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 109 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 110 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 |  | 0,070 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 111 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,070 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 112 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 |  | 0,010 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 113 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) | m3 |  | 1,270 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 |  |
|  | 2663102100957-C12/15 | Beton de ciment C12/15 | m3 | 0,5200 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1600 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm nisipos | m3 | 0,1450 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 |  |
| 114 |  | Fundatii pentru inele CTD 15 (1buc=0.33 m3) | buc |  | 1,000 |
|  | 13123123-CTD15 | Fundatii pentru inele CTD 15 (1buc=0.33 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 115 |  | Inele CT15-9 (1buc=0.4 m3) | buc |  | 1,000 |
|  | 1312312312008-CT15-9 | Inel CT15-6 (1buc=0.27 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 116 |  | Inele CT15-6 (1buc=0.27 m3) | buc |  | 1,000 |
|  | 1312312312008-CT15-9 | Inel CT15-6 (1buc=0.27 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 117 |  | Placa de acoperire necarosabila CTP 1-15-1 (1buc=0.27 m3) | buc |  | 1,000 |
|  | 13123123-CP 1-15-1 | Placa de acoperire necarosabila CTP 1-15-1 (1buc=685 kg) | buc | 1,0000 |  |
| 118 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I(Люк легкий) | buc |  | 1,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,7000 |  |
|  | 2875274200000h | Capac cu rama (Люк легкий) | buc | 1,0000 |  |
| 119 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton C16/20 | m3 |  | 0,180 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 120 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru capat | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 121 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C12/15 | m3 |  | 0,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C12/15 | Beton C12/15 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 122 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm cuplaj de sertizare D150 mm | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7000 |  |
|  | 2874117300000-02 | Cuplaj de sertizare | buc | 1,0000 |  |
| 123 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm cuplaj de sertizare D300 mm | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2874117300000-03 | Cuplaj de sertizare D300 mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,5000 |  |
| 124 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm supapa antiinundatie D150 mm | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7000 |  |
|  | 2874117300000-04 | Supapa antiinundatie D150 mm | buc | 1,0000 |  |
| 125 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm supapa antiinundatie D300 mm | buc |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2874117300000-05 | Supapa antiinundatie D300 mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,5000 |  |
| 126 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200 mm Трубы стальные электросварные ГОСТ10704-91 D159х5 mm | m |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,5300 |  |
|  | 25212167010001-159-5 | Teava din otel Трубы стальные электросварные ГОСТ10704-91 D159х5 mm | m | 1,0100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4700 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4100 |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,4100 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,2500 |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1500 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6500 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0410 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0030 |  |
| 127 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 300-350 мм) | m |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,0100 |  |
|  | 2521216701000-325 | Teava din otel D325x5 mm | m | 1,0100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6300 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,8900 |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,2000 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 9,1600 |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1100 |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,2200 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,9100 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1700 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0610 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0050 |  |
| 128 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,950 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 129 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu pentru gard | m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 130 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 131 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 132 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 12/15 | m3 |  | 0,384 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |
|  | 2663102100001 B7.5 | Beton clasa. B7.5 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
| 133 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici h=0.5 m | m |  | 40,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 0,5000 |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,2400 |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 4,0000 |  |
| 134 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 12/15 | m3 |  | 0,144 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |
|  | 2663102100001 B7.5 | Beton clasa. B7.5 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
| 135 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat poarta | kg |  | 110,000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,0300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 1,0500 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0010 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0010 |  |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0050 |  |
|  |  | 8. Amenajarea caminelor D2000 BI |  |  |  |
| 136 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 |  | 0,350 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 137 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 |  | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 138 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 |  | 0,340 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 139 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,340 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 140 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 |  | 0,040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 141 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах) 1 buc | m3 |  | 2,450 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,6400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,4200 |  |
|  | 2663102100957-C12/15 | Beton de ciment C12/15 | m3 | 0,5730 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0690 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm nisipos | m3 | 0,1320 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0650 |  |
| 142 |  | Inel cu fund CTD 20 (1buc=1.475 m3) | buc |  | 1,000 |
|  | 13123123-CTD20 | Inel cu fund CTD 20 (1buc=1.475 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 143 |  | Inele CT20-9 (1buc=0.59 m3) | buc |  | 2,000 |
|  | 1312312312-CT20-9 | Inel CT20-10 (1buc=0.59 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 144 |  | Inele CT7-9 (1buc=0.15 m3) | buc |  | 1,000 |
|  | 1312312312008-CT7-9 | Inel CT7-9 (1buc=0.15 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 145 |  | Placa de acoperire necarosabila CTP 1-20-1 (1buc=0.512m3) | buc |  | 1,000 |
|  | 13123123-CTP 1-20-1 | Placa de acoperire necarosabila CTP 1-20-1 (1buc=0.512 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 146 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I(Люк легкий) | buc |  | 1,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,7000 |  |
|  | 2875274200000h | Capac cu rama (Люк легкий) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 9. Amenajarea caminului D 1000 mm 1 buc Cg3 |  |  |  |
| 147 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 |  | 0,180 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 148 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 149 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 |  | 0,170 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 150 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,170 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 151 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 |  | 0,030 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 152 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3 |  | 1,530 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |
|  | 2663102100957-C12/15 | Beton de ciment C12/15 | m3 | 0,4100 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm nisipos | m3 | 0,1600 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |
| 153 |  | Fundatii pentru inele CTD 10 (1buc=0.16 m3) | buc |  | 1,000 |
|  | 13123123-CTD10 | Fundatii pentru inele CTD 10 (1buc=0.16 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 154 |  | Inele CT10-9 (1buc=0.24 m3) | buc |  | 4,000 |
|  | 1312312312-CT10-9 | Inel CT10-9 (1buc=0.24 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 155 |  | Placa de acoperire CTP1- 10 -1 (1buc=0.10 m3) | buc |  | 1,000 |
|  | 1333-CTP1-10-1 | Placa de acoperire CTP1-10-1 (1buc=0.10 m3) | buc | 1,0000 |  |
| 156 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I(Люк легкий) | buc |  | 1,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,7000 |  |
|  | 2875274200000h | Capac cu rama (Люк легкий) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 10. Utilaj |  |  |  |
| 157 | Pret firmei | Vana cu pana caucizata Py cu reductor D600 mm | buc |  | 2,000 |
|  | 28741173000-Vana600 | Vana cu pana caucizata Py cu reductor D 600 mm 30с539р | buc | 1,0000 |  |
| 158 | Pret firmei | Compensator de montaj din cauciuc Py16 D600 mm L=260 mm | buc |  | 2,000 |
|  | 28741173000-Comp600 | Compensator de montaj din cauciuc Py D 600 mm | buc | 1,0000 |  |

Pregătirea amestecului de piatra spartă cu ciment

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (amestecul din piatra sparta cu 4% de ciment), Y=2,2 t/m3 | m3 |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,38 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 89,40 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,133 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 |  |
| 2 | material | piatra sparta | m3 |  | 1,60 |
|  | 1411122201752-255 | Piatra sparta | m3 | 1,00 |  |

Data „____"__________________                                      ____________________________

(semnătura autorizată)