Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

___________________Aprobat

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:   Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în mun. Bălți și raioanele Fălești, Sîngerei.

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1652339971157 din 03.06.2022

Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP (după caz).

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în mun. Bălți și raioanele Fălești, Sîngerei.

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mun. Bălți 1. R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 127,875-128,05 |  |  |
| 1 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 14,00 |
| 2 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 1 400,00 |
| 3 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 129,00 |
| 4 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 1 400,00 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,42 |
| 6 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic BA16 SMEN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 400,00 |
| 7 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 7,00 |
|  |  | 2. R13 Bălţi – Florești – R14, km 4,35-4,75 |  |  |
| 8 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 28,00 |
| 9 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 2 800,00 |
| 10 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 259,00 |
| 11 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 2 800,00 |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,84 |
| 13 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 SMEN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 800,00 |
| 14 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 16,00 |
|  |  | 3. R13 Bălţi – Florești – R14, km 6,020-6,412 |  |  |
| 15 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 26,66 |
| 16 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 2 665,60 |
| 17 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 244,00 |
| 18 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 2 665,60 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,80 |
| 20 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 SMEN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 665,60 |
| 21 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 15,68 |
|  |  | 4. G28 G27 – Moara de Piatră – Hăsnășenii Noi – Dobrogea Nouă – R6, km 14,81-15,32 |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Îmbrăcăminte rutieră |  |  |
| 22 | DH02B | Scarificarea ușoară a împietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 30,60 |
| 23 | DI89B | Reparația drumurilor impetruite: cu adaos de material | 100m2 | 30,60 |
| 24 | DI134 | Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă LA25 (SMEN 13242+A1) prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm. | 100m2 | 30,60 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de terasament |  |  |
| 25 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Tăierea taluzului cu strămutarea pe acostament -510 m.l.) | 100 m3 | 3,06 |
| 26 | DI96 | Compactarea rambleului pământ de cat. II cu compactor pe pneuri de 25t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 3,06 |
| 27 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor) | 100m2 | 20,40 |
| 28 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 40,80 |
|  |  | raionul Fălești 5. G54 R16 – Răuțel – Pompa – Glinjeni – Catranîc – R16, km 1,50-2,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1. |  |  |
| 29 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren categ.II | 100 m | 11,00 |
| 30 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Tăierea taluzului cu strămutarea pe acostament L=1100 m.l.) | 100 m3 | 6,60 |
| 31 | DI96 | Compactarea rambleului pământ de cat. II cu compactor pe pneuri de 25t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 6,60 |
| 32 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor) | 100m2 | 44,00 |
| 33 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 88,00 |
|  |  | Capitolul 2. Îmbrăcăminte rutieră |  |  |
| 34 | DH02B | Scarificarea ușoară a împietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 66,00 |
| 35 | DI134 | Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă LA25 (SMEN 13242+A1) prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm. | 100m2 | 66,00 |
|  |  | 6. G54 R16 – Răuțel – Pompa – Glinjeni – Catranîc – R16, km 3,40-4,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1. |  |  |
| 36 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 4,20 |
| 37 | DI96 | Compactarea rambleului pământ de cat. II cu compactor pe pneuri de 25t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 4,20 |
| 38 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 28,00 |
| 39 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 56,00 |
|  |  | Capitolul 2. Îmbrăcăminte rutieră |  |  |
| 40 | DH02B | Scarificarea ușoară a împietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 42,00 |
| 41 | DI134 | Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă LA25 (SMEN 13242+A1) prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm. | 100m2 | 42,00 |
|  |  | 7. G60 G58 – Călinești – Pruteni – Lucăсeni – R16, km 11,00-11,87 |  |  |
|  |  | Capitolul 1. |  |  |
| 42 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzurilor cu stramutare pe acostamnet L=1100,0 m.l.) | 100 m3 | 5,22 |
| 43 | DI96 | Compactarea rambleului pământ de cat. II cu compactor pe pneuri de 25t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 5,22 |
| 44 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nevelarea acostamnetelor) | 100m2 | 34,80 |
| 45 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 69,10 |
|  |  | Capitolul 2. Îmbrăcăminte rutieră |  |  |
| 46 | DH02B | Scarificarea ușoară a împietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 52,20 |
| 47 | DI134 | Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă LA25 (SMEN 13242+A1) prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm. | 100m2 | 52,20 |
|  |  | 8. G63 R17 – Fălești – Bocani – Coșcodeni – M5, km 14,00-14,65 |  |  |
|  |  | Capitolul 1. |  |  |
| 48 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzurilor cu stramutare pe acostamnet L=1100,0 m.l.) | 100 m3 | 3,90 |
| 49 | DI96 | Compactarea rambleului pământ de cat. II cu compactor pe pneuri de 25t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 3,90 |
| 50 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nevelarea acostamnetelor) | 100m2 | 26,00 |
| 51 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 52,00 |
|  |  | Capitolul 2. Îmbrăcăminte rutieră |  |  |
| 52 | DH02B | Scarificarea ușoară a împietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 39,00 |
| 53 | DI134 | Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă LA25 (SMEN 13242+A1) prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm. | 100m2 | 39,00 |
|  |  | Raionul Sîngerei 9. G30 R6 – Mîndreștii Noi – Sîngereii Noi – G50, km 0,50-0,9 |  |  |
| 54 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 24,00 |
| 55 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 2 400,00 |
| 56 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 220,00 |
| 57 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 2 400,00 |
| 58 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,72 |
| 59 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic BA16 SMEN 13108-1, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 400,00 |
| 60 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 16,00 |
|  |  | 10. G56 R6 – Prepelița – Bălășești, km 5,20 - 5,76 |  |  |
| 61 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 33,84 |
| 62 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 3 384,00 |
| 63 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 313,00 |
| 64 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 3 384,00 |
| 65 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,015 |
| 66 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 SMEN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 384,00 |
| 67 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 19,74 |

Autoritatea contractantă  ______________              Data "____"__________________