Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

___________________Aprobat

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:   Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni.

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1652262958964 din 02.06.2022

Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP (după caz).

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni.

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Raionul Călărași |  |  |
|  |  | 1. M5 Fr. cu Ucraina-Criva-Balti-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km. 218,000 - 222,300 (selectiv) |  |  |
|  |  | 1.1. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau -Tiraspol- frontiera cu Ucraina, km 218,55-218,65, L=100m |  |  |
|  |  | 1.1.1 Lucrări de pregătire |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 70,00 |
| 2 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 12,00 |
| 3 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminosMateriale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100 | m | 508,00 |
|  |  | 1.1.2 Aplicarea straturilor bituminoase |  |  |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,48 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, MAS 16 50/70 SM EN 13108-5 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 200,00 |
| 6 | RpAr3D | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm | m | 508,00 |
| 7 | RpAr7A | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m | 508,00 |
|  |  | 1.2 M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau -Tiraspol- frontiera cu Ucraina, km 219,10-219,15, L=50m |  |  |
|  |  | 1.2.1 Lucrări de pregătire |  |  |
| 8 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 40,00 |
| 9 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 6,00 |
| 10 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminous Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100 | m | 252,00 |
|  |  | 1.2.2 Aplicarea straturilor bituminoase |  |  |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,24 |
| 12 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, MAS 16 50/70 SM EN 13108-5 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 600,00 |
| 13 | RpAr3D | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm | m | 252,00 |
| 14 | RpAr7A | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m | 252,00 |
|  |  | 1.3 M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau -Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 221,65-221,80, L=150m |  |  |
|  |  | 1.3.1 Lucrări de pregătire |  |  |
| 15 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 70,00 |
| 16 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 12,00 |
| 17 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminous Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100 | m | 508,00 |
|  |  | 1.3.2 Aplicarea straturilor bituminoase |  |  |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,48 |
| 19 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, MAS 16 50/70 SM EN 13108-5 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 200,00 |
| 20 | RpAr3D | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm | m | 508,00 |
| 21 | RpAr7A | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m | 508,00 |
|  |  | 1.4 M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau -Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 222,10-222,30, L=200m |  |  |
|  |  | 1.4.1 Lucrări de pregătire |  |  |
| 22 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 70,00 |
| 23 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 16,00 |
| 24 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminous Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100 | m | 672,00 |
|  |  | 1.4.2 Aplicarea straturilor bituminoase |  |  |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,64 |
| 26 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, MAS 16 50/70 SM EN 13108-5 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 600,00 |
| 27 | RpAr3D | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm | m | 672,00 |
| 28 | RpAr7A | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m | 672,00 |
|  |  | 2. R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 54,55-59,55 (selectiv) |  |  |
|  |  | 2.1. Reparația îmbrăcămintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), km 54,50-54,715, L=215m |  |  |
| 29 | DI106 | Curățirea mecanica a părții carosabile de praf si murdărie | 100m2 | 12,90 |
| 30 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradata, cu suprafețe pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 70,00 |
| 31 | DI155C | Tăierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, având lățimea tamburului 1000 mm | m2 | 100,00 |
| 32 | TsI51A10 | Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 11,90 |
| 33 | DI141A | Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 170,00 |
| 34 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 0,39 |
| 35 | DB16H | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanica | m2 | 1 290,00 |
| 36 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pământului săpat in teren catg. II | 100m2 | 4,30 |
|  |  | 2.2. Reparația îmbrăcămintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), km 55,10 -55,22, L=120m |  |  |
| 37 | DI106 | Curățirea mecanica a părții carosabile de praf si murdărie | 100m2 | 7,20 |
| 38 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradata, cu suprafețe pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 55,00 |
| 39 | DI155C | Tăierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, având lățimea tamburului 1000 mm | m2 | 70,00 |
| 40 | TsI51A10 | Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 8,80 |
| 41 | DI141A | Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 125,00 |
| 42 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 0,216 |
| 43 | DB16H | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanica | m2 | 720,00 |
| 44 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pământului săpat in teren catg. II | 100m2 | 2,40 |
|  |  | 2.3. Reparația îmbrăcămintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) km 59,35-59,55, L=120m |  |  |
| 45 | DI106 | Curățirea mecanica a părții carosabile de praf si murdărie | 100m2 | 12,00 |
| 46 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradata, cu suprafețe pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 90,00 |
| 47 | DI155C | Tăierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, având lățimea tamburului 1000 mm | m2 | 100,00 |
| 48 | TsI51A10 | Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 13,30 |
| 49 | DI141A | Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 190,00 |
| 50 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 0,36 |
| 51 | DB16H | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanica | m2 | 1 200,00 |
| 52 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pământului săpat in teren catg. II | 100m2 | 4,00 |
|  |  | Raionul Strășeni |  |  |
|  |  | 3. M5 Fr. cu Ucraina-Criva-Balti-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km. 237,86 - 238,00, L=140 m |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrări de pregătire |  |  |
| 53 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 54,60 |
| 54 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 10,92 |
| 55 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminosMateriale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,010 | m | 420,40 |
|  |  | 3.2 Aplicarea straturilor bituminoase |  |  |
| 56 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,33 |
| 57 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 50/70 SM EN 13108-5, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 092,00 |
| 58 | RpAr3D | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm | m | 420,40 |
| 59 | RpAr7A | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m | 420,40 |
|  |  | 4. M5 Fr. cu Ucraina-Criva-Balti-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km. 243,30 - 243,58, L=280 m |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrări de pregătire |  |  |
| 60 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 112,00 |
| 61 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 21,84 |
| 62 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminous. Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,010 | m | 841,20 |
|  |  | 4.2 Aplicarea straturilor bituminoase |  |  |
| 63 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,66 |
| 64 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 50/70 SM EN 13108-5, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 184,00 |
| 65 | RpAr3D | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm | m | 841,20 |
| 66 | RpAr7A | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m | 841,20 |
|  |  | 5. R25 Bucovăț - Nisporeni, km 13,60-13,767, L=167 m |  |  |
|  |  | 5.1. Reparația îmbrăcămintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) |  |  |
| 67 | DI106 | Curățirea mecanica a părții carosabile de praf si murdărie | 100m2 | 10,02 |
| 68 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradata, cu suprafețe pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 149,00 |
| 69 | DI155C | Tăierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, având lățimea tamburului 1000 mm | m2 | 149,00 |
| 70 | TsI51C6 | Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 26 km | t | 20,86 |
| 71 | DI141A | Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 298,00 |
| 72 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 0,60 |
| 73 | DB16H | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanica | m2 | 1 002,00 |
| 74 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pământului săpat in teren catg. II | 100m2 | 6,68 |
|  |  | 6. G70 Strășeni - Scoreni - Dănceni - R3, km 11,20 - 11,575, L=375 m. |  |  |
|  |  | 6.1. Reparația îmbrăcămintei rutiera din piatra sparta |  |  |
| 75 | TsC21A1 | Săpătura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,09 |
| 76 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21А1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,000 | 100 m3 | 0,09 |
| 77 | TsC02C1 | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 0,09 |
| 78 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 13,50 |
| 79 | DH02B | Scarificarea ușoara a împietruirii pina la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000 | 100m2 | 22,50 |
| 80 | DI134 | Amenajarea mecanizata a îmbrăcămintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 22,50 |
|  |  | 6.2. Consolidarea acostamentelor |  |  |
| 81 | TsC02D1 | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,46 |
| 82 | TsI51A5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 430,50 |
| 83 | DI96 | Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,25 |
| 84 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pământului săpat in teren catg. II | 100m2 | 15,00 |
|  |  | 7. G82.1 Strășeni - M5, km. 0,130 - 0,560, L = 430 m |  |  |
|  |  | 7.1. Reparația îmbrăcămintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) |  |  |
| 85 | DI106 | Curățirea mecanica a părții carosabile de praf si murdărie | 100m2 | 25,80 |
| 86 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradata, cu suprafețe pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 387,40 |
| 87 | DI155C | Tăierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, având lățimea tamburului 1000 mm | m2 | 387,40 |
| 88 | TsI51A1 | Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 54,24 |
| 89 | DI141A | Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 774,80 |
| 90 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 1,55 |
| 91 | DB16H | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanica | m2 | 2 580,00 |
| 92 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pământului săpat in teren catg. II | 100m2 | 17,20 |
|  |  | Raionul Ungheni |  |  |
|  |  | 8. G62 R16-Izvoare-Stolniceni-Sculeni-R16 km 10,20-10,71 |  |  |
|  |  | 8.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) |  |  |
| 93 | DI106 | Curățirea mecanica a părții carosabile de praf si murdărie | 100m2 | 30,60 |
| 94 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradata, cu suprafețe pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 460,00 |
| 95 | DI155C | Tăierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, având lățimea tamburului 1000 mm | m2 | 1 260,00 |
| 96 | TsI51A5 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 120,40 |
| 97 | DI141A | Curățirea gropilor din îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 1 720,00 |
| 98 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 1,84 |
| 99 | DB16H | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanica | m2 | 3 060,00 |
| 100 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pământului săpat in teren catg. II | 100m2 | 20,40 |
|  |  | 9. G62 R16-Izvoare-Stolniceni-Sculeni-R16, km 11,10-11,39 |  |  |
|  |  | 9.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) |  |  |
| 101 | DI106 | Curățirea mecanica a părții carosabile de praf si murdărie | 100m2 | 17,40 |
| 102 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradata, cu suprafețe pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 260,00 |
| 103 | DI155C | Tăierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, având lățimea tamburului 1000 mm | m2 | 720,00 |
| 104 | TsI51A5 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 68,60 |
| 105 | DI141A | Curățirea gropilor din îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 980,00 |
| 106 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 1,04 |
| 107 | DB16H | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanica | m2 | 1 740,00 |
| 108 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pământului săpat in teren catg. II | 100m2 | 11,60 |
|  |  | 10. G-62 R16 - Izvoare - Stolniceni - Sculeni - R16 km 12,50-12,595 |  |  |
|  |  | 10.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) |  |  |
| 109 | DI106 | Curățirea mecanica a părții carosabile de praf si murdărie | 100m2 | 5,70 |
| 110 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradata, cu suprafețe pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 83,00 |
| 111 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 236,00 |
| 112 | TsI51A5 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 22,00 |
| 113 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 319,00 |
| 114 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,34 |
| 115 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 570,00 |
| 116 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 3,80 |
|  |  | 11. G62 R16-Izvoare-Stolniceni-Sculeni-R16, km 12,50-13,10 |  |  |
|  |  | 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (inlocuirea straturilor) |  |  |
| 117 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 600,00 |
| 118 | TsI51A5 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 84,00 |
| 119 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III h-20cm | 100 m3 | 1,20 |
| 120 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,20 |
| 121 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 6,00 |
| 122 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=20cm | m3 | 120,00 |
| 123 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,36 |
| 124 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 600,00 |
|  |  | 12. G62 R16 - Izvoare - Stolniceni - Sculeni - R16 km 17+000 + 17+440 |  |  |
|  |  | 12.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta |  |  |
| 125 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea k=2 Коэффициент к машинам=2,00 | 100m2 | 26,40 |
| 126 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 26,40 |
|  |  | 12.2. Acostamente |  |  |
| 127 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,64 |
| 128 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 369,60 |
| 129 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,64 |
| 130 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 17,60 |

Autoritatea contractantă  ______________              Data "____"__________________