Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

___________________Aprobat

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:   Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele  Florești, Soroca, Șoldănești

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1652178939513  din 31.05.2022

Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP (după caz).

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele  Florești, Soroca, Șoldănești

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Raionul Florești 1. R19 Cunicea Camenca km 28,60-28,90 |  |  |
|  |  | 1.1 Îmbrăcăminte rutieră |  |  |
| 1 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 21,00 |
| 2 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 320,00 |
| 3 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor cu beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 105,00 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,61 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2100,00 |
|  |  | 1.2. Lucrări de terasament |  |  |
| 6 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 3,00 |
|  |  | 2. G38 R14 Solonet Unchitesti -G39, km12,00-12,80 |  |  |
|  |  | 2.1 Îmbrăcăminte rutieră |  |  |
| 7 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 48,00 |
| 8 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 48,00 |
|  |  | 2.2 Consolidarea acostamentelor |  |  |
| 9 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,20 |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,20 |
| 11 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 16,00 |
| 12 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 1,00 |
|  |  | 3. G39 R14-Unchitești-Țîpordei-R19, km 4,30 – 4,60 |  |  |
|  |  | 3.1. Îmbrăcămintea rutieră |  |  |
| 13 | RpDA04B | Scarificarea ușoară a împietruirii pînă la 5 cm adîncime autogrederul | m2 | 18,00 |
| 14 | Dl134 | Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă SR EN 13242+A1:2008, prin metodă împănării într-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 18,00 |
|  |  | 3.2. Consolidarea acostamentelor |  |  |
| 15 | TsC02B1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,45 |
| 16 | DI96 | Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă | 100 m3 | 0,45 |
| 17 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplăsarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II | 100m2 | 6,00 |
| 18 | DI95 | Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II | 100 m3 | 0,40 |
|  |  | 4. G39 R14-Unchitești-Țîpordei-R19, km 6,20 – 6,50 |  |  |
|  |  | 4.1. Îmbrăcămintea rutieră |  |  |
| 19 | RpDA04B | Scarificarea ușoară a împietruirii pînă la 5 cm adîncime autogrederul | m2 | 18,00 |
| 20 | Dl134 | Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă SR EN 13242+A1:2008, prin metodă împănării într-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 18,00 |
|  |  | 4.2. Consolidarea acostamentelor |  |  |
| 21 | TsC02B1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,45 |
| 22 | DI96 | Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă | 100 m3 | 0,45 |
| 23 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplăsarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II | 100m2 | 6,00 |
| 24 | DI95 | Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II | 100 m3 | 0,40 |
|  |  | 5. G52 G50-Cașunca-Prodănești-R14, km 4,30 – km 4,81 |  |  |
|  |  | 5.1. Inlocuirea straturilor |  |  |
| 25 | DI155C | Tăierea cu freză a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm | м2 | 2 552,60 |
| 26 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplăsarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II | 100m2 | 30,63 |
| 27 | Dl106 | Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie | 100m2 | 30,63 |
| 28 | DA12C | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, SM SR EN 13242+A1:2010 cu așternere mecanică, executat fără împănare, fără înnoroire | m3 | 551,40 |
| 29 | Dl107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 1,837 |
| 30 | DB19G | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 50/70 SM EN 13108-1, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică | м2 | 3 063,00 |
| 31 | Dl107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 0,917 |
| 32 | DB16H | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică | м2 | 3 063,00 |
|  |  | 5.2. Consolidarea acostamentelor |  |  |
| 33 | TsC02B1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II. | 100 m3 | 3,50 |
| 34 | DI96 | Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă | 100 m3 | 1,565 |
| 35 | TsA02A | Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren usor | m3 | 17,70 |
| 36 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 tn la distanță de : 3 km | t | 266,60 |
| 37 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă SM SR EN 13242+A1:2010 de 10 cm | м2 | 768,50 |
|  |  | Raionul Soroca |  |  |
|  |  | 6. R14.1 R14 - Cosauti-frontiera cu Ucraina, km 2,90-3,123 |  |  |
|  |  | 6.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere |  |  |
| 38 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 15,61 |
| 39 | TsH92A | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie | t | 1,99 |
| 40 | TsI50A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 1,99 |
| 41 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 91,50 |
| 42 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 155,00 |
| 43 | DI141A | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 1 561,00 |
| 44 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,46 |
| 45 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA D 16 rul. 50/70, hmed - 2 cm | t | 62,44 |
| 46 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,46 |
| 47 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA D 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 561,00 |
|  |  | 6.2. Consolidarea acostamentelor |  |  |
| 48 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,0446 |
| 49 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 4,46 |
| 50 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm ) | m2 | 446,00 |
|  |  | 7. G12, G11-Plopi-Horodiste-Teleseuca-Grigorauca-R14 sat. Visoca, km 21,775 – 22,085 |  |  |
|  |  | 7.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere |  |  |
| 51 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 1 860,00 |
| 52 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5,21 |
| 53 | TsI51A5 | Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 859,65 |
| 54 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 2,79 |
| 55 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT ( agregate natural 204.6 m3 cu coefecient de compactare k-1.1) | м3 | 186,00 |
| 56 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire | m3 | 334,80 |
| 57 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,80 |
| 58 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 334,00 |
| 59 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,40 |
| 60 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA D 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 334,00 |
| 61 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 5,26 |
|  |  | 7.2. Consolidarea acostamentelor |  |  |
| 62 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,93 |
| 63 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 9,30 |
| 64 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm ) | m2 | 620,00 |
|  |  | 8. G12, G11-Plopi-Horodiste-Teleseuca-Grigorauca-R14 sat. Visoca, km 23,88 – 24,15 |  |  |
|  |  | 8.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere |  |  |
| 65 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,35 |
| 66 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 216,00 |
| 67 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 2,50 |
| 68 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT ( agregate natural 205,7 m3 cu coefecient de compactare k-1.1) | м3 | 162,00 |
| 69 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 16,20 |
|  |  | 8.2. Consolidarea acostamentelor |  |  |
| 70 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,54 |
| 71 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 86 |
| 72 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,54 |
| 73 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 5,40 |
| 74 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 1,31 |
|  |  | Raionul Șoldănești |  |  |
|  |  | 9. R9 R14-Soldanesti-R20, km 32,20-32,60 |  |  |
|  |  | 9.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere |  |  |
| 75 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor cu beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm | m2 | 200,00 |
| 76 | DI155 G | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile,avind latimea tamburului 2000mm Hmad 2.0-3.0cm | m2 | 2 000,00 |
| 77 | TsI51A5 | Transportarea materialului decapat de catre S.A."Drumuri"cu autobasculanta de 10 tn la distanta de 5 km | t | 117,50 |
| 78 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 20,00 |
| 79 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,31/m2 | t | 1,08 |
| 80 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 600,00 |
|  |  | 10.R9 R14-Soldanesti-R20, km 32,20-32,51 (Reparația trotuarului) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Reparația trotuarului 295x2=590m2 |  |  |
| 81 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=5,0cm | м3 | 29,50 |
| 82 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Incarcare material decapat) | 100 m3 | 0,71 |
| 83 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Decapare fundatie pietris/prundis) h-12cm | 100 m3 | 0,71 |
| 84 | TsI51A5 | Transportarea materialului decapat de catre S.A."Drumuri"cu autobasculanta de 10 tn la distanta de 5 km | t | 177,50 |
| 85 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 380,00 |
| 86 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Incarcare material decapat) | 100 m3 | 0,348 |
| 87 | TsI51A5 | Transportarea materialului decapat de catre S.A."Drumuri"cu autobasculanta de 10 tn la distanta de 5 km | t | 82,15 |
| 88 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Sapatura sub bordura) | 100 m3 | 0,66 |
| 89 | TsA01B1 | Sapatura manuala teren mijlociu-dorabotca | м3 | 6,60 |
| 90 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure(mari 0,45x0,10m,mici 0,38x0,10m) | м3 | 30,85 |
| 91 | DE10C | Borduri prefabricate din beton BR 100.30.15, pentru trotuare asezate pe fundatie de beton 0,055m3/m | m | 380,00 |
| 92 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR 100.20.8, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 0,028m3/m | m | 362,00 |
| 93 | RpAcF01F | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe placa din B.A. prefabricata | buc | 6,00 |
| 94 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 590,00 |
| 95 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | -590,00 |
| 96 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,61/m2 | t | 0,354 |
| 97 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 50/70 SM EN 13108-1 | m2 | 590,00 |

Autoritatea contractantă  ______________              Data "____"__________________