Aprobat :

Î.S. „Administrația  de Stat  a Drumurilor”

Director general interimar

___________________  Sergiu BEJAN

„____„ ______________ 2022

CAIET DE SARCINI

|  | Denumirea lucrării | Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600. |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Decizia Consiliului Fondului Rutier din 08.09.2022 |
|  | Faza de proiectare | Proiect de execuție. |
|  | Proiectant general | Câștigătorul licitației publice. |
|  | Începutul sectorului de reparație | R34, km 124,835 – sfârșitul proiectului „Reparația drumului R34, km 82,00-km 125,00”, elaborat de către S.R.L.„Universinj” (se va preciza prin proiect). |
|  | Sfârșitul sectorului de reparație | R34, km 180,600 - intersecție cu drumul M3 606 (se va preciza prin proiect) |
|  | Lungimea sectorului de proiectare | 55,765 km |
|  | Necesitatea efectuării studiilor şi cercetărilor pe teren | - Ridicări topogeodezice, conform art. 31 al Legii nr. 778 din 27.12.2001, privind geodezia, cartografia şi geoinformatica. - Cercetări geologice, conform NCM L.02.12-2:2018 „Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geologice”. - Prospecțiuni hidrometeorologice. - Examinarea tehnică a sistemului rutier existent şi construcţiilor inginereşti. - Examinarea lucrărilor de artă existente și efectuarea expertizei tehnice a podurilor. |
|  | Parametrii tehnici de bază | - Caracteristicile drumului conform: NCM D.02.01:2015 „Proiectarea Drumurilor Publice”, CP_D.02.11-2014 „Recomandări privind proiectarea străzilor drumurilor din localități urbane și rurale”. - Categoria tehnică a drumului se determină după NCM D.02.01:2015 conform studiului intensității traficului rutier; - Tipul îmbrăcămintei rutiere – beton asfaltic (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 kN); - Caracteristicile hidrologice – conform CP D.01.05-2012 „Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condițiile Republicii Moldova”. - Măsuri contra alunecărilor de teren conform: NCM A.06.01.2006 „Protecția tehnică a teritoriului, clădirilor și construcțiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale”; - Accesoriile drumului, siguranța rutieră – Conform NCM D.02.01:2015, CP D.02.10-2016, altor standarde în vigoare. - Lucrări de artă - Conform СНиП 2.05.03-84 „Мосты и трубы; - Durata de viață normată proiectată, conform EN 1990:2004; - Acțiuni variabile din trafic, conform EN 1992-2:2005; - Seismicitatea zonei - 8 grade pe scara MSK-64; - Tipul îmbrăcăminții rutiere pe calea podurilor – beton asfaltic; - Parapetii de siguranță și parapeții pietonali vor fi protejați cu stratul de zinc și fixați prin buloane (excluderea sudurii); - Lățimea gabaritelor de liberă trecere la nivelul căii podurilor, conform NCM D.02.01:2015; - Măsuri privind protecția anticorozivă a construcțiilor, NCM E.04.04:2016; - Proiectarea podurilor în zone seismice – CP D.02.05:2017, și altor standarte în vigoare. |
|  | Cerințe suplimentare | - Conform NCM D.02.01:2015 și CP D 02.10:2016 de prevăzut iluminarea stradală în localitățile Сahul, Crihana Veche, Manta, Vadul lui Isac, Colibași, Brânza, Văleni, Slobozia Mare, Câșlița Prut și Giurgiulești. - Proiectantul va elabora lista cantităților materialului demolat și decapat cu stipularea transmiterii ulterioare către beneficiar. - Proiectantul va elabora borderoul de măsurări al grosimilor îmbrăcămintei rutiere existente, peste fiecare 100 m. - Proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale. - Propunerile se vor întocmi pe baza măsurătorilor efectuate la faţa locului. Eventualele modificări vor fi discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare. |
|  | Condiții specifice | - Pe sectorul de drum sunt amplasate 13 poduri. - La elaborarea a cca. 50% din proiect, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de proiect pentru care s-a optat, precum și argumentarea tehnico-economică. - Drumul proiectat va respecta traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților. - Proiectantul va elabora proiectul de execuție conform prevederilor Standardelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021. - Proiectantul va elabora compartimentul privind evaluarea impactului asupra mediului conform NCM A.07.06:2016 Componența și conținutul compartimentului „Protecția mediului”. - Proiectantul va aviza documentația de proiect cu arhitectul-șef al raionului conform prevederilor art.5 al Legii nr.163, din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții”. - Proiectantul va elabora caietul de sarcini conform cerințelor licitațiilor internaționale. - Analiza posibilitații utilizării structurilor corugate - La necesitate, proiectantul va elabora proiect pentru extragerea rocilor sedimentare și a celor neconsolidate. - Proiectantul se va conduce de normele și legislația în vigoare. |
|  | Date inițiale la tema de proiectare, avize, acorduri | Beneficiarul va obține cu susținerea Proiectantului: - Certificatul de urbanism; - Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere; - La necesitate, condiții tehnice pentru reamplasarea rețelelor inginerești (utilitare). |
|  | Conținutul proiectului de execuție | - Conform NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale : - Memoriu explicativ general; - Desene pe compartimente; - Liste de cantități pe compartimente; - Specificația tehnică; - Bill of Quantities; - Compartiment „Organizarea lucrărilor de construcție”; - Documentații tehnice necesare inițierii procedurilor de achiziție publică: Caiet de sarcini. - Cartea tehnică. |
|  | Numărul exemplarelor de documentație | - În volum de 3 exemplare + varianta electronică (limba română și limba engleză). |

Documente obligatorii la depunerea ofertei:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________