CAIET DE SARCINI

LP : ocds-b3wdp1-MD-1672315895425

|  | Denumirea lucrării | Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot III, km 162,560-180,600. |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Programul lucrărilor de proiectare pentru anul 2022 |
|  | Faza de proiectare | Proiect de execuție. |
|  | Antreprenorul general | Câștigătorul licitației publice. |
|  | Începutul sectorului de reparație | R34, km 162,560 – ieșirea din s. Văleni, se va preciza prin proiect. |
|  | Sfârșitul sectorului de reparație | R34, km 180,600-intersecție cu drumul M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, se va preciza prin proiect. |
|  | Lungimea sectorului de proiectare | 18,440 km. |
|  | Necesitatea efectuării studiilor şi cercetărilor pe teren | - Ridicări topogeodezice, conform art. 31 al Legii nr. 778 din 27.12.2001, privind geodezia, cartografia şi geoinformatică. - Cercetări geologice, conform NCM L.02.12-2:2018 „Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geologice”. - Prospecțiuni hidrometeorologice. - Examinarea tehnică a sistemului rutier existent şi construcțiilor inginerești. - Examinarea lucrărilor de artă existente și efectuarea expertizei tehnice a podurilor. |
|  | Parametrii tehnici de bază | - Caracteristicile drumului conform: NCM D.02.01:2015 „Proiectarea Drumurilor Publice”, CP_D.02.11-2014 „Recomandări privind proiectarea străzilor drumurilor din localități urbane și rurale”. - Categoria tehnică a drumului se determină după NCM D.02.01:2015 conform studiului intensității traficului rutier; - Tipul îmbrăcămintei rutiere – beton asfaltic (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 kN); - Caracteristicile hidrologice – conform CP D.01.05-2012 „Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condițiile Republicii Moldova”. - Măsuri contra alunecărilor de teren conform: NCM A.06.01.2006 „Protecția tehnică a teritoriului, clădirilor și construcțiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale”; - Geotextile pentru utilizarea la drumuri SM SR EN 15381:2010 „Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri şi pentru straturi de uzură asfaltice”; - Accesoriile drumului, siguranța rutieră – Conform NCM D.02.01:2015, CP D.02.10-2016, altor standarde în vigoare. - Lucrări de artă - Conform СНиП 2.05.03-84 „Мосты и трубы; - Durata de viață normată proiectată, conform EN 1990:2004; - Acțiuni variabile din trafic, conform EN 1992-2:2005; - Seismicitatea zonei - 8 grade pe scara MSK-64; - Tipul îmbrăcămintei rutiere pe calea podurilor – beton asfaltic; - Parapeții de siguranță și parapeții pietonali la lucrări de artă vor fi protejați cu straturi de zinc și fixați prin buloane (excluderea sudurii); - Gabaritul de liberă trecere la nivelul căii podurilor, conform NCM D.02.01:2015; - Măsuri privind protecția anticorozivă a construcțiilor, NCM E.04.04:2016; - Proiectarea podurilor în zone seismice – CP D.02.05:2017, și altor standarde în vigoare. |
|  | Cerințe suplimentare | - Conform NCM D.02.01:2015 și CP D 02.10:2016 de prevăzut iluminarea stradală în localitățile Slobozia Mare, Câșlița Prut și Giurgiulești. - Proiectantul va aviza documentația de proiect actualizată cu arhitectul-șef al raionului conform prevederilor art.5 al Legii nr.163, din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții” - Proiectarea se va face în coordonatele Mold Ref 99 - Proiectantul va propune soluții de încadrare a transportului alternativ (piste de cicliști); - Proiectantul va elabora lista cantităților materialului demolat și decapat cu stipularea transmiterii ulterioare către beneficiar. - Proiectantul va elabora borderoul de măsurări al grosimilor îmbrăcămintei rutiere existente, peste fiecare 100 m. - Proiectantul va propune soluții de asigurare a accesului persoanelor cu dizabilități, confort prevederilor art. 18 și 19 al Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități; - Proiectantul va elabora proiectul de execuție conform prevederilor Standardelor Europene puse în aplicare din 01.01.2021 - Proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare. |
|  | Condiții specifice | - Proiectantul va elabora soluții pentru reparația podurilor amplasate la km 170,150, km 173,720 și km 179,450. - Proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de proiect pentru care s-a optat, precum și argumentarea tehnico-economică. - Drumul proiectat va respecta traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților. - Proiectantul va elabora proiectul de execuție conform prevederilor Standardelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021. - Proiectantul va elabora compartimentul „Protecția mediului”. Componența și conținutul compartimentului în documentația de proiect se va elabora conform NCM A.07.06:2016. - Proiectantul va aviza documentația de proiect cu arhitectul-șef al raionului conform prevederilor art.5 al Legii nr.163, din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții”. - Proiect privind plantațiile rutiere (plantare, replantare, defrișări, etc) – după caz; - Proiectantul va elabora caietul de sarcini conform cerințelor licitațiilor internaționale. - Proiectantul va analiza posibilitatea utilizării structurilor corugate. - Proiectantul va propune soluții de încadrare a transportului alternativ (piste de cicliști). - La necesitate, proiectantul va elabora proiect pentru extragerea rocilor sedimentare și a celor neconsolidate. - Proiectantul se va conduce de normele și legislația în vigoare. |
|  | Date inițiale la tema de proiectare, avize, acorduri | Beneficiarul va obține cu susținerea Proiectantului: - Certificatul de urbanism; - Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere; - La necesitate, condiții tehnice pentru reamplasarea rețelelor inginerești (utilitare). |
|  | Conținutul proiectului de execuție | - Conform NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale : - Memoriu explicativ general; - Desene pe compartimente; - Liste de cantități pe compartimente; - Specificația tehnică; - Bill of Quantities; - Argumentarea tehnico-economică a investițiilor; - Compartiment „Organizarea lucrărilor de construcție”; - Documentații tehnice necesare inițierii procedurilor de achiziție publică: Caiet de sarcini. - Cartea tehnică. |
|  | Numărul exemplarelor de documentație | - În volum de 3 exemplare în limba română și un exemplar în limba engleză + varianta electronică editabilă (limba română și limba engleză). |

Documente obligatorii la depunerea ofertei:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________