Aprob

Director executiv

Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”

__________________Nicolai MÎNDRA

L.Ș. “______”______________________2023

## CAIET DE SARCINI

Obiectul:     Echipamente pentru încercări de laborator.  Lot nr.3.

Autoritatea contractantă: Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”

| Nr. | Denumire echipament | Caracteristici solicitate | Standard de referință (indicator normativ pe metodă) | Cant. Buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Con tasare din inox (set complet) | Compus din: -Con din oțel inoxidabil cu următoarele dimensiuni: diametru gură de sus - 100±2mm, diametru bază - 200±2mm, înălțime - 300±2mm. -Tavă metalică 600X600 -Baghetă cu diametru de 16±1mm și lungime de 600±5mm. -Pâlnie conică. -Scafă din aluminiu sau din oțel inoxidabil. -Dispozitiv cu scală pentru măsurarea tasării. | EN 12350-2 | 1 |
| 2 | Sclerometru SCHMIDT | -Baterii reâncarcabile sau acumulator -Cablu micro USB pentru descarcarea informației în calculator -Aplicație de calcul -Documente de calibrare si verificare -Piatră de șlefuire -Geantă sau cheis pentru ttransportare - Nicovală de calibrare | EN 12504-2 EN 13791 | 1 |
| 3 | Șubler digital cu Vernier | -Exaccitatea de măsurare 0-300±0,01 mm. | Echipament auxiliar | 2 |

Elaborat:Șef de Laborator - Alexandru BIZUSCHI  _________________  Data „____”________________

Autoritatea contractantă ______________________                                    Data „____”________________