CAIET DE SARCINI

ocds-b3wdp1-MD-1718266563590

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie a zidului de sprijin pe drumul national G73 G72 – Brăneşti – Complexul istorico-cultural „Orheiul Vechi”, km 7,00 (partea dreaptă) 1.1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului) | 100 m3 |  | 2,52 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 2 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km | t |  | 327,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0496 |  |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 2,52 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 4 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 1,96 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (fara buldozer) | 100 m3 |  | 0,392 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  |  | 1.2. Amenajarea si constructia zidului de sprijin, amenajarea drumului |  |  |  |
| 6 | TsC54C | Executie strat din piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m | m3 |  | 19,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1421102200068-0321 | Piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 7 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C8/10 la edificiile artificiale | m3 |  | 19,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-303 | Beton C8/10 | m3 | 1,020 |  |
| 8 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 193,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,042 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |
| 9 | PD04A | Montarea armaturilor A240, A500 | kg |  | 11 508,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-240 | Armatura A240, A500 | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 10 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena pentru drenaj, avand diametrul de 50mm | m |  | 14,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena, pentru drenaj, diametrul 50mm | m | 1,015 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 |  |
| 11 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/16 la edificiile artificiale | m3 |  | 169,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-303745 | Beton C20/25 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 12 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 270,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Mastic bituminos | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 13 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 3,72 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 14 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km | t |  | 595,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0496 |  |
| 15 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 3,72 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |
| 16 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), (Geotextil 120 g/m.p.) | m2 |  | 350,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,230 |  |
|  | 1711317323525 | Material geotextil 120 g/m.p. | m2 | 1,000 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,050 |  |
| 17 | TsC54C | Strat de fundatie din balast, h=0,5m | m3 |  | 63,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1421102200068 | Balast | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 18 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 ) Hmediu-10cm | m3 |  | 19,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 mm | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 19 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 16-32 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m) | m3 |  | 19,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-463 | Piatra sparta LA30, fr. 16-32 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,203 |  |
|  | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 16-32 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
|  |  | 1.3. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (montarea parapetului pietonal). |  |  |  |
| 20 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (parapet pietonal, grunduit intr-un strat si vopsit in 2 straturi) | t |  | 0,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,400 |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (parapet pietonal, grunduit intr-un strat si vopsit in 2 straturi) | t | 1,000 |  |