CAIET DE SARCINI

Lucrări de amenajare a instalațiilor electrice, inclusiv achiziționarea

și montarea stațiilor meteo rutiere (pentru 14 locații).

ocds-b3wdp1-MD-1724132393169

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. M1 Frontiera cu Romania - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 128,36 (or. Criuleni) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrări de constructie |  |  |  |
| 1 | CQ10D1k=0.5 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 1080 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m | m |  | 3,0000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher | h-om | 10,5000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,4500 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9000 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,9500 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,5500 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,4000 |  |
| 2 | TsC02D1 | (Incarcarea) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0240 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  | 4,3000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |
| 4 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,0240 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 5 | TsD01A | (lucrari descarcare) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 2,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
| 6 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  | 0,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 7 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 XA1, la edificiile artificiale | m3 |  | 2,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-303745 | Beton C25/30 XF2 XA1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 8 | CL57B | (Numai lucru) Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 170,0000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 9 | TsC02B1 | (p-ru tevii) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0040 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 10 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului | m |  | 2,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |
|  | 25212167100011100 | Teava polietilena d100 | m | 1,0050 |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 12 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 13 | pret | ОМГФ-СВ-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg) | set |  | 1,0000 |
|  | 987654321000101 | ОМГФ-СВ-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg) | set | 1,0000 |  |
| 14 | CL01Aadapt | (Numai lucru) (pilon metalic-profil metalic=450kg; piulite si saibe,bulon M30 =11.3kg ) Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 0,4610 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 |  |
| 15 | IC41AAadapt | (Numai lucru) Bratara pentru fixarea | buc |  | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
| 16 | CL03AAadapt | (Numai lucru) (consola-profil metalic=195kg; piulite si saibe,bulon M24 =3.6kg) Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 0,1990 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,2000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,5000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,5000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 17 | IC41AAadapt | (Numai lucru) Bratara pentru fixarea | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
| 18 | CA03F | (C25/30 XF2;h=25cm - camasuielii din beton monolit la baza pilonului ) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,1700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 26631021000002530 | Beton (C25/30 XF2 ) | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 19 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 20 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  | 0,0600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |
| 21 | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m |  | 60,0000 |
|  | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m | 1,0000 |  |
| 22 | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc |  | 4,0000 |
|  | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 23 | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc |  | 4,0000 |
|  | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc | 1,0000 |  |
| 24 | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc |  | 4,0000 |
|  | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc | 1,0000 |  |
| 25 | 101-23 | Suport AL CS 1500 | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-23 | Suport AL CS 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 26 | 101-24 | Clema de sustinere PA-25 | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-24 | Clema de sustinere PA-25 | buc | 1,0000 |  |
| 27 | 101-08 | Banda de otel F2007 | m |  | 16,0000 |
|  | 101-08 | Banda de otel F2007 | m | 1,0000 |  |
| 28 | 101-09 | Clame A200 | buc |  | 16,0000 |
|  | 101-09 | Clame A200 | buc | 1,0000 |  |
| 29 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate pentru montarea utilajului | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |
| 30 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 31 | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m |  | 15,0000 |
|  | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m | 1,0000 |  |
| 32 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,5000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,2600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |
| 33 | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m |  | 5,0000 |
|  | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m | 1,0000 |  |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |
| 35 | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 36 | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc | 1,0000 |  |
| 37 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 38 | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc | 1,0000 |  |
| 39 | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc | 1,0000 |  |
| 40 | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc | 1,0000 |  |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |
| 42 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 43 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |
| 44 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |  |
| 45 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 46 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 47 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
| 48 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte |  | 0,0200 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 16,0000 |  |
| 49 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,4000 |  |
| 50 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |
| 51 | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 52 | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc |  | 2,0000 |
|  | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc | 1,0000 |  |
| 53 | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 54 | 100-02 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-08 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc | 1,0000 |  |
| 55 | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc | 1,0000 |  |
| 56 | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini din partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| 2. M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 71,90 (or. Edineț) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 5,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |
| 2 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 5,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |  |
| 3 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 5,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |  |
| 4 | 102-03 | Pilon SV 9.5-2 | buc |  | 5,0000 |
|  | 102-03 | Pilon SV 9.5-2 | buc | 1,0000 |  |
| 5 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 |  | 2,0000 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 2,2500 |  |
| 6 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 |  | 2,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 7 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (pentru VRS) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,7500 |  |
|  | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare | buc | 1,0100 |  |
|  | 1422102205505 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,3000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 8 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  | 0,6500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |
| 9 | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m |  | 650,0000 |
|  | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m | 1,0000 |  |
| 10 | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc |  | 25,0000 |
|  | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 11 | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc |  | 25,0000 |
|  | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc | 1,0000 |  |
| 12 | 101-25 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc |  | 10,0000 |
|  | 101-25 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 1,0000 |  |
| 13 | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc |  | 10,0000 |
|  | 101-15 | Fidos 4-35/6-95 | buc | 1,0000 |  |
| 14 | 101-23 | Suport AL CS 1500 | buc |  | 32,0000 |
|  | 101-23 | Suport AL CS 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 15 | 101-24 | Clema de sustinere PA-25 | buc |  | 32,0000 |
|  | 101-24 | Clema de sustinere PA-25 | buc | 1,0000 |  |
| 16 | 101-08 | Banda de otel F2007 | m |  | 50,0000 |
|  | 101-08 | Banda de otel F2007 | m | 1,0000 |  |
| 17 | 101-09 | Clame A200 | buc |  | 50,0000 |
|  | 101-09 | Clame A200 | buc | 1,0000 |  |
| 18 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate pentru montarea utilajului | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |
| 19 | 101-28 | Consola cu brate pe stilp L-10 m | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-28 | Consola cu brate pe stilp L-10 m | buc | 1,0000 |  |
| 20 | 101-29 | Consola cu brate pe stilp L-8 m | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-29 | Consola cu brate pe stilp L-8 m | buc | 1,0000 |  |
| 21 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,2500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 22 | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m |  | 25,0000 |
|  | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m | 1,0000 |  |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |
| 24 | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m |  | 30,0000 |
|  | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 25 | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc |  | 30,0000 |
|  | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc | 1,0000 |  |
| 26 | 33-04-017-1 | Suspendarea cablurilor fibro-optice cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  | 0,6500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |
| 27 | 101-27 | Cablu Fibro-optica-4 fibre | m |  | 650,0000 |
|  | 101-27 | Cablu Fibro-optica-4 fibre | m | 1,0000 |  |
| 28 | 10-06-055-01 | Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("УССЛК"): Instalarea, montarea "УССЛК" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 4 | set |  | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,0000 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 11,1400 |  |
| 29 | 101-31 | Convertor optic | buc |  | 4,0000 |
|  | 101-31 | Convertor optic | buc | 1,0000 |  |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (dulap de evidenta) de comanda suspendat ЩМП-03А | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 32 | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc | 1,0000 |  |
| 33 | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc | 1,0000 |  |
| 34 | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc | 1,0000 |  |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |
| 36 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 37 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |
| 38 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |  |
| 39 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 40 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 41 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
| 42 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte |  | 0,0200 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 16,0000 |  |
| 43 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,4000 |  |
| 44 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |
| 45 | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 46 | 101-30 | Dulap de comanda ЩМП-03А | buc |  | 3,0000 |
|  | 101-30 | Dulap de comanda ЩМП-03А | buc | 1,0000 |  |
| 47 | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 48 | 100-02 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-08 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc | 1,0000 |  |
| 49 | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc | 1,0000 |  |
| 50 | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc |  | 2,0000 |
|  | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc | 1,0000 |  |
| 51 | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini din partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| 3. M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 215,44 (s. Bravicea, r. Călărași) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  | 0,3600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |
| 2 | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m |  | 360,0000 |
|  | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m | 1,0000 |  |
| 3 | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc |  | 16,0000 |
|  | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 4 | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc |  | 16,0000 |
|  | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc | 1,0000 |  |
| 5 | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc |  | 10,0000 |
|  | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc | 1,0000 |  |
| 6 | 101-23 | Suport AL CS 1500 | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-23 | Suport AL CS 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 7 | 101-24 | Clema de sustinere PA-25 | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-24 | Clema de sustinere PA-25 | buc | 1,0000 |  |
| 8 | 101-08 | Banda de otel F2007 | m |  | 40,0000 |
|  | 101-08 | Banda de otel F2007 | m | 1,0000 |  |
| 9 | 101-09 | Clame A200 | buc |  | 40,0000 |
|  | 101-09 | Clame A200 | buc | 1,0000 |  |
| 10 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate pentru montarea utilajului | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |
| 11 | 101-26 | Consola pe stilp beton L=3 m | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-26 | Consola pe stilp beton L=3 m | buc | 1,0000 |  |
| 12 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 13 | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m |  | 15,0000 |
|  | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m | 1,0000 |  |
| 14 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,5000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,2600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |
| 15 | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m |  | 5,0000 |
|  | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m | 1,0000 |  |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |
| 17 | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 18 | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc | 1,0000 |  |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |
| 20 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,4000 |  |
| 21 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaje |  |  |  |
| 22 | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc |  | 2,0000 |
|  | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc | 1,0000 |  |
| 23 | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini din partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| 4. R2 Chişinău – Bender – Tiraspol – M5, km 45,25 (s. Bulboaca, r. Anenii Noi) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 |  | 2,0000 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 2,2500 |  |
| 2 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 |  | 2,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  | 0,1250 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |
| 4 | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m |  | 125,0000 |
|  | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m | 1,0000 |  |
| 5 | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 6 | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc | 1,0000 |  |
| 7 | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc |  | 4,0000 |
|  | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc | 1,0000 |  |
| 8 | 101-23 | Suport AL CS 1500 | buc |  | 4,0000 |
|  | 101-23 | Suport AL CS 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 9 | 101-24 | Clema de sustinere PA-25 | buc |  | 4,0000 |
|  | 101-24 | Clema de sustinere PA-25 | buc | 1,0000 |  |
| 10 | 101-08 | Banda de otel F2007 | m |  | 25,0000 |
|  | 101-08 | Banda de otel F2007 | m | 1,0000 |  |
| 11 | 101-09 | Clame A200 | buc |  | 25,0000 |
|  | 101-09 | Clame A200 | buc | 1,0000 |  |
| 12 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate pentru montarea utilajului | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |
| 13 | 101-26 | Consola pe stilp beton L=3 m | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-26 | Consola pe stilp beton L=3 m | buc | 1,0000 |  |
| 14 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 15 | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m |  | 15,0000 |
|  | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m | 1,0000 |  |
| 16 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,5000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,2600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |
| 17 | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m |  | 5,0000 |
|  | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m | 1,0000 |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |
| 19 | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 20 | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc | 1,0000 |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 22 | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc | 1,0000 |  |
| 23 | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc | 1,0000 |  |
| 24 | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc | 1,0000 |  |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |
| 26 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 27 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |
| 28 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |  |
| 29 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 30 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 31 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
| 32 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte |  | 0,0200 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 16,0000 |  |
| 33 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,4000 |  |
| 34 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |
| 35 | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 36 | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc |  | 2,0000 |
|  | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc | 1,0000 |  |
| 37 | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 38 | 100-08 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-08 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc | 1,0000 |  |
| 39 | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc | 1,0000 |  |
| 40 | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini din partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| 5. R3 Chișinău – Hînceşti – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 93,34 (or. Basarabeasca) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | CQ10D1k=0.5 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 1080 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m | m |  | 3,0000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 10,5000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,4500 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9000 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,9500 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,5500 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,4000 |  |
| 2 | TsC02D1 | (Incarcarea) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0240 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  | 4,3000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |
| 4 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,0240 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 5 | TsD01A | (lucrari descarcare) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 2,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
| 6 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  | 0,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 7 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 XA1, la edificiile artificiale | m3 |  | 2,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-303745 | Beton C25/30 XF2 XA1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 8 | CL57B | (Numai lucru) Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 170,0000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 9 | TsC02B1 | (p-ru tevii) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0040 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 10 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului | m |  | 2,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |
|  | 25212167100011100 | Teava polietilena d100 | m | 1,0050 |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 12 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 13 | pret | ОМГФ-СВ-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg) | set |  | 1,0000 |
|  | 987654321000101 | ОМГФ-СВ-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg) | set | 1,0000 |  |
| 14 | CL01Aadapt | (Numai lucru) (pilon metalic-profil metalic=450kg; piulite si saibe,bulon M30 =11.3kg ) Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 0,4610 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 |  |
| 15 | IC41AAadapt | (Numai lucru) Bratara pentru fixarea | buc |  | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
| 16 | CL03AAadapt | (Numai lucru) (consola-profil metalic=195kg; piulite si saibe,bulon M24 =3.6kg) Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 0,1990 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,2000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,5000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,5000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 17 | IC41AAadapt | (Numai lucru) Bratara pentru fixarea | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
| 18 | CA03F | (C25/30 XF2;h=25cm - camasuielii din beton monolit la baza pilonului ) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,1700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 26631021000002530 | Beton (C25/30 XF2 ) | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 19 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 20 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |
| 21 | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m |  | 20,0000 |
|  | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m | 1,0000 |  |
| 22 | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 23 | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc | 1,0000 |  |
| 24 | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc | 1,0000 |  |
| 25 | 101-08 | Banda de otel F2007 | m |  | 14,0000 |
|  | 101-08 | Banda de otel F2007 | m | 1,0000 |  |
| 26 | 101-09 | Clame A200 | buc |  | 14,0000 |
|  | 101-09 | Clame A200 | buc | 1,0000 |  |
| 27 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate pentru montarea utilajului | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |
| 28 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 29 | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m |  | 15,0000 |
|  | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m | 1,0000 |  |
| 30 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,5000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,2600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |
| 31 | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m |  | 5,0000 |
|  | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m | 1,0000 |  |
| 32 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |
| 33 | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 34 | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc | 1,0000 |  |
| 35 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 36 | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc | 1,0000 |  |
| 37 | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc | 1,0000 |  |
| 38 | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc | 1,0000 |  |
| 39 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |
| 40 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 41 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |
| 42 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |  |
| 43 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 44 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 45 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
| 46 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte |  | 0,0200 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 16,0000 |  |
| 47 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,4000 |  |
| 48 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |
| 49 | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 50 | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc |  | 2,0000 |
|  | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc | 1,0000 |  |
| 51 | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 52 | 100-08 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-08 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc | 1,0000 |  |
| 53 | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc | 1,0000 |  |
| 54 | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini din partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| 6. R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 88,32 (s. Bănești, r. Telenești) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |
| 2 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |  |
| 3 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |  |
| 4 | 102-03 | Pilon SV 9.5-2 (proptea) | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-03 | Pilon SV 9.5-2 (proptea) | buc | 1,0000 |  |
| 5 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 |  | 2,0000 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 2,2500 |  |
| 6 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 |  | 2,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 7 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  | 0,1050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |
| 8 | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m |  | 105,0000 |
|  | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m | 1,0000 |  |
| 9 | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc |  | 10,0000 |
|  | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 10 | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc |  | 10,0000 |
|  | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc | 1,0000 |  |
| 11 | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc | 1,0000 |  |
| 12 | 101-23 | Suport AL CS 1500 | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-23 | Suport AL CS 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 13 | 101-24 | Clema de sustinere PA-25 | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-24 | Clema de sustinere PA-25 | buc | 1,0000 |  |
| 14 | 101-08 | Banda de otel F2007 | m |  | 40,0000 |
|  | 101-08 | Banda de otel F2007 | m | 1,0000 |  |
| 15 | 101-09 | Clame A200 | buc |  | 40,0000 |
|  | 101-09 | Clame A200 | buc | 1,0000 |  |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate pentru montarea utilajului | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |
| 17 | 101-33 | Consola cu brate pe stilp L-5 m | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-33 | Consola cu brate pe stilp L-5 m | buc | 1,0000 |  |
| 18 | 101-32 | Consola cu brate pe stilp L-3 m | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-32 | Consola cu brate pe stilp L-3 m | buc | 1,0000 |  |
| 19 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,1200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 20 | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m |  | 12,0000 |
|  | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m | 1,0000 |  |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,1200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |
| 22 | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m |  | 12,0000 |
|  | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 23 | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc | 1,0000 |  |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 25 | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc | 1,0000 |  |
| 26 | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc | 1,0000 |  |
| 27 | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc | 1,0000 |  |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |
| 29 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 30 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |
| 31 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |  |
| 32 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 33 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 34 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
| 35 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte |  | 0,0200 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 16,0000 |  |
| 36 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,4000 |  |
| 37 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |
| 38 | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 39 | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 40 | 100-08 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-08 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc | 1,0000 |  |
| 41 | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc | 1,0000 |  |
| 42 | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc |  | 2,0000 |
|  | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc | 1,0000 |  |
| 43 | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini din partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| 7. R7 R14-Drochia-Costesti-fr. cu Romania, km 84,03 (s. Costești, r. Rîșcani) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |
| 2 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |  |
| 3 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |  |
| 4 | 102-02 | Pilon SV 10.5-5 | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-02 | Pilon SV 10.5-5 | buc | 1,0000 |  |
| 5 | 33-01-007-2 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2 | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,0700 |  |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |
| 7 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |  |
| 8 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |  |
| 9 | 102-03 | Pilon SV 9.5-2 | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-03 | Pilon SV 9.5-2 | buc | 1,0000 |  |
| 10 | CQ10D1k=0.5 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 1080 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m | m |  | 3,0000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 10,5000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,4500 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9000 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,9500 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,5500 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,4000 |  |
| 11 | TsC02D1 | (Incarcarea) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0240 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 12 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  | 4,3000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |
| 13 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,0240 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 14 | TsD01A | (lucrari descarcare) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 2,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
| 15 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  | 0,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 16 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 XA1, la edificiile artificiale | m3 |  | 2,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-303745 | Beton C25/30 XF2 XA1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 17 | CL57B | (Numai lucru) Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 170,0000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 18 | TsC02B1 | (p-ru tevii) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0040 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 19 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului | m |  | 2,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |
|  | 25212167100011100 | Teava polietilena d100 | m | 1,0050 |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 21 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 22 | pret | ОМГФ-СВ-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg) | set |  | 1,0000 |
|  | 987654321000101 | ОМГФ-СВ-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg) | set | 1,0000 |  |
| 23 | CL01Aadapt | (Numai lucru) (pilon metalic-profil metalic=450kg; piulite si saibe,bulon M30 =11.3kg ) Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 0,4610 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 |  |
| 24 | IC41AAadapt | (Numai lucru) Bratara pentru fixarea | buc |  | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
| 25 | CL03AAadapt | (Numai lucru) (consola-profil metalic=195kg; piulite si saibe,bulon M24 =3.6kg) Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 0,1990 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,2000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,5000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,5000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 26 | IC41AAadapt | (Numai lucru) Bratara pentru fixarea | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
| 27 | CA03F | (C25/30 XF2;h=25cm - camasuielii din beton monolit la baza pilonului ) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,1700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 26631021000002530 | Beton (C25/30 XF2 ) | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 28 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 29 | 33-04-009-2 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km |  | 0,0150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,9400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 7,5600 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 6,6300 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 2,4500 |  |
| 30 | 101-12 | Cablu SIP3 - 1x70 mm2 | m |  | 30,0000 |
|  | 101-12 | Cablu SIP3 - 1x70 mm2 | m | 1,0000 |  |
| 31 | 33-04-030-4 | Montarea intreruptoarelor: manual CUT-OUT | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,4200 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,3700 |  |
| 32 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2900 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,9700 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 33 | 33-04-027-1 | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea elementelor de constructii | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0100 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,8700 |  |
| 34 | 33-04-027-2 | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea utilajului | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,0500 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 2,1400 |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 1,7100 |  |
| 35 | 102-12 | Спираль вязка-звено | buc |  | 3,0000 |
|  | 102-12 | Спираль вязка-звено | buc | 1,0000 |  |
| 36 | 102-13 | PAPUC de cablu TA 70-10-12 KBT | buc |  | 4,0000 |
|  | 102-13 | PAPUC de cablu TA 70-10-12 KBT | buc | 1,0000 |  |
| 37 | 102-07 | Suport p/u CUT-OUT | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-07 | Suport p/u CUT-OUT | buc | 1,0000 |  |
| 38 | 102-08 | Suport p/u transformator | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-08 | Suport p/u transformator | buc | 1,0000 |  |
| 39 | 102-09 | Suport p/u limitator supratensinsiune | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-09 | Suport p/u limitator supratensinsiune | buc | 1,0000 |  |
| 40 | 102-06 | Traversa ancora | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-06 | Traversa ancora | buc | 1,0000 |  |
| 41 | 102-11 | Izolator PS-70 | buc |  | 4,0000 |
|  | 102-11 | Izolator PS-70 | buc | 1,0000 |  |
| 42 | 102-22 | Izolator de sustinere 12 kV polimer FPW-24/10 | buc |  | 3,0000 |
|  | 102-22 | Izolator de sustinere 12 kV polimer FPW-24/10 | buc | 1,0000 |  |
| 43 | 102-20 | Element fuzibil p/u CUT-OUT, 05A | buc |  | 2,0000 |
|  | 102-20 | Element fuzibil p/u CUT-OUT, 05A | buc | 1,0000 |  |
| 44 | 102-21 | Зажим натяжной НК 1-1 | buc |  | 2,0000 |
|  | 102-21 | Зажим натяжной НК 1-1 | buc | 1,0000 |  |
| 45 | 102-23 | Bratara-Hamut | buc |  | 6,0000 |
|  | 102-23 | Bratara-Hamut | buc | 1,0000 |  |
| 46 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 47 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |
|  | 10116141 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 48 | 1-12-010-1 | Infasurarea transformatorului de forta | 1 incercare |  | 1,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 3,0000 |  |
| 49 | 1-12-021-2 | Aparat de comutare, tensiune pina la 35 kV | 1 incercare |  | 3,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 3,5000 |  |
| 50 | 1-12-024-1 | Izolator separat de sustinere cu un singur element | 1 incercare |  | 3,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 3,0000 |  |
| 51 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  | 0,0300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |
| 52 | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m |  | 30,0000 |
|  | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m | 1,0000 |  |
| 53 | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc |  | 4,0000 |
|  | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 54 | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc |  | 4,0000 |
|  | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc | 1,0000 |  |
| 55 | 101-25 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc |  | 5,0000 |
|  | 101-25 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 1,0000 |  |
| 56 | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc | 1,0000 |  |
| 57 | 101-08 | Banda de otel F2007 | m |  | 25,0000 |
|  | 101-08 | Banda de otel F2007 | m | 1,0000 |  |
| 58 | 101-09 | Clame A200 | buc |  | 25,0000 |
|  | 101-09 | Clame A200 | buc | 1,0000 |  |
| 59 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate pentru montarea utilajului | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |
| 60 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 61 | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m |  | 20,0000 |
|  | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m | 1,0000 |  |
| 62 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,5000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,2600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |
| 63 | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m |  | 5,0000 |
|  | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m | 1,0000 |  |
| 64 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |
| 65 | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 66 | 101-13 | Cablu АВВГng-3x16 мм2 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-13 | Cablu АВВГng-3x16 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 67 | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc |  | 10,0000 |
|  | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc | 1,0000 |  |
| 68 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 69 | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc | 1,0000 |  |
| 70 | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc | 1,0000 |  |
| 71 | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc | 1,0000 |  |
| 72 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |
| 73 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 74 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |
| 75 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |  |
| 76 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
| 77 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte |  | 0,0200 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 16,0000 |  |
| 78 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,4000 |  |
| 79 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |
| 80 | 100-01 | Transformator 10/0,22-2,5 kVA | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-01 | Transformator 10/0,22-2,5 kVA | buc | 1,0000 |  |
| 81 | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 82 | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc |  | 3,0000 |
|  | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc | 1,0000 |  |
| 83 | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 84 | 100-06 | Limitator de supratensiune - 10 kV | buc |  | 2,0000 |
|  | 100-06 | Limitator de supratensiune - 10 kV | buc | 1,0000 |  |
| 85 | 100-07 | Separator cu sigurante CUT-OUT | buc |  | 2,0000 |
|  | 100-07 | Separator cu sigurante CUT-OUT | buc | 1,0000 |  |
| 86 | 100-02 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-08 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc | 1,0000 |  |
| 87 | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc | 1,0000 |  |
| 88 | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini din partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| 8. R8 Edineț – Otaci - fr. cu Ucraina, km 27,15 (or. Dondușeni) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 |  | 2,0000 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 2,2500 |  |
| 2 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 |  | 2,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 3 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (pentru VRS) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,7500 |  |
|  | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare | buc | 1,0100 |  |
|  | 1422102205505 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,3000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 4 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  | 0,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |
| 5 | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m |  | 300,0000 |
|  | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m | 1,0000 |  |
| 6 | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc |  | 12,0000 |
|  | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 7 | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc |  | 12,0000 |
|  | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc | 1,0000 |  |
| 8 | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc |  | 6,0000 |
|  | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc | 1,0000 |  |
| 9 | 101-23 | Suport AL CS 1500 | buc |  | 4,0000 |
|  | 101-23 | Suport AL CS 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 10 | 101-24 | Clema de sustinere PA-25 | buc |  | 4,0000 |
|  | 101-24 | Clema de sustinere PA-25 | buc | 1,0000 |  |
| 11 | 101-08 | Banda de otel F2007 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-08 | Banda de otel F2007 | m | 1,0000 |  |
| 12 | 101-09 | Clame A200 | buc |  | 10,0000 |
|  | 101-09 | Clame A200 | buc | 1,0000 |  |
| 13 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,05151 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 14 | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m |  | 30,0000 |
|  | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m | 1,0000 |  |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |
| 16 | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m |  | 30,0000 |
|  | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 17 | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc |  | 6,0000 |
|  | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc | 1,0000 |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM - Demontare k=0.5 | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 21 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 22 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
| 23 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte |  | 0,0200 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 16,0000 |  |
| 24 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,4000 |  |
| 25 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |
| 26 | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini din partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| 9. R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, km 92,75 (or. Soroca) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 |  | 2,0000 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 2,2500 |  |
| 2 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 |  | 2,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 3 | 101-08 | Banda de otel F2007 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-08 | Banda de otel F2007 | m | 1,0000 |  |
| 4 | 101-09 | Clame A200 | buc |  | 10,0000 |
|  | 101-09 | Clame A200 | buc | 1,0000 |  |
| 5 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,05151 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 6 | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m |  | 10,0000 |
|  | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m | 1,0000 |  |
| 7 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |
| 8 | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 9 | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc | 1,0000 |  |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (dulap de evidenta) de comanda suspendat ЩМП-05А | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h/ut | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM - Demontare k=0.5 | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |
| 14 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |  |
| 15 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 16 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 17 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
| 18 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte |  | 0,0200 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 16,0000 |  |
| 19 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,4000 |  |
| 20 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
| 21 | MsCC11 | Montarea programatorului (АПП) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 1,6000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0000 |  |
| 22 | MsCF27D | Incercarea automatului programabil (AP): interfete de proces, neconectate la proces (numar total intrari/iesiri x n ore) | buc |  | 1,0000 |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 0,8000 |  |
|  | 7245080020559 | Electrician automatizare | h-om | 0,2000 |  |
|  | 34105400048031 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,0800 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |
| 23 | 101-32 | Controlor de monitorizare a sistemului de iluminat | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-32 | Controlor de monitorizare a sistemului de iluminat | buc | 1,0000 |  |
| 24 | 101-31 | Dulap de comanda ЩМП-05А | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-31 | Dulap de comanda ЩМП-05А | buc | 1,0000 |  |
| 25 | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc |  | 3,0000 |
|  | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc | 1,0000 |  |
| 26 | 101-33 | Declansator de sarcina BH32/1P/25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-33 | Declansator de sarcina BH32/1P/25A | buc | 1,0000 |  |
| 27 | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc | 1,0000 |  |
| 28 | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini din partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| 10. R16 Balti-Falesti-Sculeni-Ungheni, km 59,67 (s. Sculeni, r. Ungheni) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | CQ10D1k=0.5 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 1080 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m | m |  | 3,0000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 10,5000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,4500 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9000 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,9500 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,5500 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,4000 |  |
| 2 | TsC02D1 | (Incarcarea) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0240 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  | 4,3000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |
| 4 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,0240 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 5 | TsD01A | (lucrari descarcare) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 2,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
| 6 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  | 0,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 7 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 XA1, la edificiile artificiale | m3 |  | 2,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-303745 | Beton C25/30 XF2 XA1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 8 | CL57B | (Numai lucru) Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 170,0000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 9 | TsC02B1 | (p-ru tevii) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0040 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 10 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului | m |  | 2,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |
|  | 25212167100011100 | Teava polietilena d100 | m | 1,0050 |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 12 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 13 | pret | ОМГФ-СВ-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg) | set |  | 1,0000 |
|  | 987654321000101 | ОМГФ-СВ-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg) | set | 1,0000 |  |
| 14 | CL01Aadapt | (Numai lucru) (pilon metalic-profil metalic=450kg; piulite si saibe,bulon M30 =11.3kg ) Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 0,4610 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 |  |
| 15 | IC41AAadapt | (Numai lucru) Bratara pentru fixarea | buc |  | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
| 16 | CL03AAadapt | (Numai lucru) (consola-profil metalic=195kg; piulite si saibe,bulon M24 =3.6kg) Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 0,1990 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,2000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,5000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,5000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 17 | IC41AAadapt | (Numai lucru) Bratara pentru fixarea | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
| 18 | CA03F | (C25/30 XF2;h=25cm - camasuielii din beton monolit la baza pilonului ) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,1700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 26631021000002530 | Beton (C25/30 XF2 ) | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 19 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 20 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  | 0,0300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |
| 21 | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m |  | 30,0000 |
|  | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m | 1,0000 |  |
| 22 | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 23 | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc | 1,0000 |  |
| 24 | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc | 1,0000 |  |
| 25 | 101-25 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-25 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 1,0000 |  |
| 26 | 101-08 | Banda de otel F2007 | m |  | 20,0000 |
|  | 101-08 | Banda de otel F2007 | m | 1,0000 |  |
| 27 | 101-09 | Clame A200 | buc |  | 20,0000 |
|  | 101-09 | Clame A200 | buc | 1,0000 |  |
| 28 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate pentru montarea utilajului | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |
| 29 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 30 | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m |  | 15,0000 |
|  | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m | 1,0000 |  |
| 31 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,5000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,2600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |
| 32 | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m |  | 5,0000 |
|  | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m | 1,0000 |  |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |
| 34 | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 35 | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc | 1,0000 |  |
| 36 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 37 | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc | 1,0000 |  |
| 38 | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc | 1,0000 |  |
| 39 | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc | 1,0000 |  |
| 40 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |
| 41 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 42 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |
| 43 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |  |
| 44 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 45 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 46 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
| 47 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte |  | 0,0200 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 16,0000 |  |
| 48 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,4000 |  |
| 49 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |
| 50 | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 51 | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc |  | 2,0000 |
|  | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc | 1,0000 |  |
| 52 | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 53 | 100-08 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-08 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc | 1,0000 |  |
| 54 | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc | 1,0000 |  |
| 55 | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini din partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| 11. R19 R9-Cunicea-Camenca, km 19,45 (s. Cunicea, r. Soroca) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |
| 2 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |  |
| 3 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |  |
| 4 | 102-02 | Pilon SV 10.5-5 | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-02 | Pilon SV 10.5-5 | buc | 1,0000 |  |
| 5 | 33-01-007-2 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2 | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,0700 |  |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |
| 7 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |  |
| 8 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |  |
| 9 | 102-03 | Pilon SV 9.5-2 | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-03 | Pilon SV 9.5-2 | buc | 1,0000 |  |
| 10 | CQ10D1k=0.5 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 1080 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m | m |  | 3,0000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 10,5000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,4500 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9000 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,9500 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,5500 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,4000 |  |
| 11 | TsC02D1 | (Incarcarea) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0240 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 12 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  | 4,3000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |
| 13 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,0240 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 14 | TsD01A | (lucrari descarcare) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 2,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
| 15 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  | 0,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 16 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 XA1, la edificiile artificiale | m3 |  | 2,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-303745 | Beton C25/30 XF2 XA1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 17 | CL57B | (Numai lucru) Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 170,0000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 18 | TsC02B1 | (p-ru tevii) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0040 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 19 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului | m |  | 2,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |
|  | 25212167100011100 | Teava polietilena d100 | m | 1,0050 |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 21 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 22 | pret | ОМГФ-СВ-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg) | set |  | 1,0000 |
|  | 987654321000101 | ОМГФ-СВ-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg) | set | 1,0000 |  |
| 23 | CL01Aadapt | (Numai lucru) (pilon metalic-profil metalic=450kg; piulite si saibe,bulon M30 =11.3kg ) Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 0,4610 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 |  |
| 24 | IC41AAadapt | (Numai lucru) Bratara pentru fixarea | buc |  | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
| 25 | CL03AAadapt | (Numai lucru) (consola-profil metalic=195kg; piulite si saibe,bulon M24 =3.6kg) Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 0,1990 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,2000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,5000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,5000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 26 | IC41AAadapt | (Numai lucru) Bratara pentru fixarea | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
| 27 | CA03F | (C25/30 XF2;h=25cm - camasuielii din beton monolit la baza pilonului ) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,1700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 26631021000002530 | Beton (C25/30 XF2 ) | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 28 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 29 | 33-04-009-2 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km |  | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,9400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 7,5600 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 6,6300 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 2,4500 |  |
| 30 | 101-12 | Cablu SIP3 - 1x70 mm2 | m |  | 40,0000 |
|  | 101-12 | Cablu SIP3 - 1x70 mm2 | m | 1,0000 |  |
| 31 | 33-04-030-4 | Montarea intreruptoarelor: manual CUT-OUT | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,4200 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,3700 |  |
| 32 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2900 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,9700 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 33 | 33-04-027-1 | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea elementelor de constructii | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0100 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,8700 |  |
| 34 | 33-04-027-2 | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea utilajului | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,0500 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 2,1400 |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 1,7100 |  |
| 35 | 102-12 | Спираль вязка-звено | buc |  | 3,0000 |
|  | 102-12 | Спираль вязка-звено | buc | 1,0000 |  |
| 36 | 102-13 | PAPUC de cablu TA 70-10-12 KBT | buc |  | 8,0000 |
|  | 102-13 | PAPUC de cablu TA 70-10-12 KBT | buc | 1,0000 |  |
| 37 | 102-07 | Suport p/u CUT-OUT | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-07 | Suport p/u CUT-OUT | buc | 1,0000 |  |
| 38 | 102-08 | Suport p/u transformator | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-08 | Suport p/u transformator | buc | 1,0000 |  |
| 39 | 102-09 | Suport p/u limitator supratensinsiune | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-09 | Suport p/u limitator supratensinsiune | buc | 1,0000 |  |
| 40 | 102-06 | Traversa ancora | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-06 | Traversa ancora | buc | 1,0000 |  |
| 41 | 102-11 | Izolator PS-70 | buc |  | 4,0000 |
|  | 102-11 | Izolator PS-70 | buc | 1,0000 |  |
| 42 | 102-22 | Izolator de sustinere 12 kV polimer FPW-24/10 | buc |  | 2,0000 |
|  | 102-22 | Izolator de sustinere 12 kV polimer FPW-24/10 | buc | 1,0000 |  |
| 43 | 102-20 | Element fuzibil p/u CUT-OUT, 05A | buc |  | 2,0000 |
|  | 102-20 | Element fuzibil p/u CUT-OUT, 05A | buc | 1,0000 |  |
| 44 | 102-21 | Зажим натяжной НК 1-1 | buc |  | 2,0000 |
|  | 102-21 | Зажим натяжной НК 1-1 | buc | 1,0000 |  |
| 45 | 102-23 | Bratara-Hamut | buc |  | 6,0000 |
|  | 102-23 | Bratara-Hamut | buc | 1,0000 |  |
| 46 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 47 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |
|  | 10116141 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 48 | 1-12-010-1 | Infasurarea transformatorului de forta | 1 incercare |  | 1,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 3,0000 |  |
| 49 | 1-12-021-2 | Aparat de comutare, tensiune pina la 35 kV | 1 incercare |  | 3,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 3,5000 |  |
| 50 | 1-12-024-1 | Izolator separat de sustinere cu un singur element | 1 incercare |  | 3,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 3,0000 |  |
| 51 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  | 0,0300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |
| 52 | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m |  | 30,0000 |
|  | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m | 1,0000 |  |
| 53 | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 54 | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc | 1,0000 |  |
| 55 | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc | 1,0000 |  |
| 56 | 101-25 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc |  | 5,0000 |
|  | 101-25 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 1,0000 |  |
| 57 | 101-08 | Banda de otel F2007 | m |  | 20,0000 |
|  | 101-08 | Banda de otel F2007 | m | 1,0000 |  |
| 58 | 101-09 | Clame A200 | buc |  | 20,0000 |
|  | 101-09 | Clame A200 | buc | 1,0000 |  |
| 59 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate pentru montarea utilajului | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |
| 60 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,2500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 61 | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m |  | 25,0000 |
|  | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m | 1,0000 |  |
| 62 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,5000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,2600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |
| 63 | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m |  | 5,0000 |
|  | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m | 1,0000 |  |
| 64 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |
| 65 | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 66 | 101-13 | Cablu АВВГng-3x16 мм2 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-13 | Cablu АВВГng-3x16 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 67 | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc | 1,0000 |  |
| 68 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 69 | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc | 1,0000 |  |
| 70 | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc | 1,0000 |  |
| 71 | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc | 1,0000 |  |
| 72 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |
| 73 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 74 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |
| 75 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |  |
| 76 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
| 77 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte |  | 0,0200 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 16,0000 |  |
| 78 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,4000 |  |
| 79 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |
| 80 | 100-01 | Transformator 10/0,22-2,5 kVA | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-01 | Transformator 10/0,22-2,5 kVA | buc | 1,0000 |  |
| 81 | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 82 | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc |  | 3,0000 |
|  | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc | 1,0000 |  |
| 83 | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 84 | 100-06 | Limitator de supratensiune - 10 kV | buc |  | 2,0000 |
|  | 100-06 | Limitator de supratensiune - 10 kV | buc | 1,0000 |  |
| 85 | 100-07 | Separator cu sigurante CUT-OUT | buc |  | 2,0000 |
|  | 100-07 | Separator cu sigurante CUT-OUT | buc | 1,0000 |  |
| 86 | 100-02 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-08 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc | 1,0000 |  |
| 87 | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc | 1,0000 |  |
| 88 | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini din partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| 12. R30 Anenii Noi-Căușeni-Stefan Voda-fr. cu Ucraina, km 36,53, (or. Căușeni) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | 33-01-007-2 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2 | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,0700 |  |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |
| 3 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |  |
| 4 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |  |
| 5 | 102-02 | Pilon SV 10.5-5 | buc |  | 2,0000 |
|  | 102-02 | Pilon SV 10.5-5 | buc | 1,0000 |  |
| 6 | 102-03 | Pilon SV 9.5-2 | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-03 | Pilon SV 9.5-2 | buc | 1,0000 |  |
| 7 | CQ10D1k=0.5 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 1080 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m | m |  | 3,0000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 10,5000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,4500 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9000 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,9500 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,5500 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,4000 |  |
| 8 | TsC02D1 | (Incarcarea) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0240 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 9 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  | 4,3000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |
| 10 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,0240 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 11 | TsD01A | (lucrari descarcare) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 2,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
| 12 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  | 0,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 13 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 XA1, la edificiile artificiale | m3 |  | 2,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-303745 | Beton C25/30 XF2 XA1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 14 | CL57B | (Numai lucru) Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 170,0000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 15 | TsC02B1 | (p-ru tevii) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0040 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 16 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului | m |  | 2,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |
|  | 25212167100011100 | Teava polietilena d100 | m | 1,0050 |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 18 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 19 | pret | ОМГФ-СВ-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg) | set |  | 1,0000 |
|  | 987654321000101 | ОМГФ-СВ-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg) | set | 1,0000 |  |
| 20 | CL01Aadapt | (Numai lucru) (pilon metalic-profil metalic=450kg; piulite si saibe,bulon M30 =11.3kg ) Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 0,4610 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 |  |
| 21 | IC41AAadapt | (Numai lucru) Bratara pentru fixarea | buc |  | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
| 22 | CL03AAadapt | (Numai lucru) (consola-profil metalic=195kg; piulite si saibe,bulon M24 =3.6kg) Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 0,1990 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,2000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,5000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,5000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 23 | IC41AAadapt | (Numai lucru) Bratara pentru fixarea | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
| 24 | CA03F | (C25/30 XF2;h=25cm - camasuielii din beton monolit la baza pilonului ) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,1700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 26631021000002530 | Beton (C25/30 XF2 ) | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 25 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 26 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  | 0,1800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |
| 27 | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m |  | 180,0000 |
|  | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m | 1,0000 |  |
| 28 | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 29 | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc | 1,0000 |  |
| 30 | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc |  | 6,0000 |
|  | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc | 1,0000 |  |
| 31 | 101-23 | Suport AL CS 1500 | buc |  | 5,0000 |
|  | 101-23 | Suport AL CS 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 32 | 101-24 | Clema de sustinere PA-25 | buc |  | 5,0000 |
|  | 101-24 | Clema de sustinere PA-25 | buc | 1,0000 |  |
| 33 | 101-08 | Banda de otel F2007 | m |  | 26,0000 |
|  | 101-08 | Banda de otel F2007 | m | 1,0000 |  |
| 34 | 101-09 | Clame A200 | buc |  | 26,0000 |
|  | 101-09 | Clame A200 | buc | 1,0000 |  |
| 35 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate pentru montarea utilajului | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |
| 36 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 37 | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m |  | 15,0000 |
|  | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m | 1,0000 |  |
| 38 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,5000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,2600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |
| 39 | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m |  | 5,0000 |
|  | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m | 1,0000 |  |
| 40 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |
| 41 | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 42 | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc | 1,0000 |  |
| 43 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 44 | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc | 1,0000 |  |
| 45 | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc | 1,0000 |  |
| 46 | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc | 1,0000 |  |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |
| 48 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 49 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |
| 50 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |  |
| 51 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 52 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 53 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
| 54 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte |  | 0,0200 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 16,0000 |  |
| 55 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,4000 |  |
| 56 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |
| 57 | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 58 | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc |  | 2,0000 |
|  | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc | 1,0000 |  |
| 59 | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 60 | 100-02 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-08 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc | 1,0000 |  |
| 61 | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc | 1,0000 |  |
| 62 | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini din partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| 13. R30 Anenii Noi - Căușeni-Stefan Voda - fr. cu Ucraina, km 99,99 (s. Tudora, r. Stefan Voda) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |
| 2 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |  |
| 3 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |  |
| 4 | 102-02 | Pilon SV 10.5-5 | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-02 | Pilon SV 10.5-5 | buc | 1,0000 |  |
| 5 | CQ10D1k=0.5 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 1080 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m | m |  | 3,0000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 10,5000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,4500 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9000 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,9500 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,5500 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,4000 |  |
| 6 | TsC02D1 | (Incarcarea) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0240 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 7 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  | 4,3000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |
| 8 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,0240 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 9 | TsD01A | (lucrari descarcare) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 2,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
| 10 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  | 0,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 11 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 XA1, la edificiile artificiale | m3 |  | 2,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-303745 | Beton C25/30 XF2 XA1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 12 | CL57B | (Numai lucru) Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 170,0000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 13 | TsC02B1 | (p-ru tevii) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0040 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 14 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului | m |  | 2,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |
|  | 25212167100011100 | Teava polietilena d100 | m | 1,0050 |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 16 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 17 | pret | ОМГФ-СВ-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg) | set |  | 1,0000 |
|  | 987654321000101 | ОМГФ-СВ-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg) | set | 1,0000 |  |
| 18 | CL01Aadapt | (Numai lucru) (pilon metalic-profil metalic=450kg; piulite si saibe,bulon M30 =11.3kg ) Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 0,4610 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 |  |
| 19 | IC41AAadapt | (Numai lucru) Bratara pentru fixarea | buc |  | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
| 20 | CL03AAadapt | (Numai lucru) (consola-profil metalic=195kg; piulite si saibe,bulon M24 =3.6kg) Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 0,1990 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,2000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,5000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,5000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 21 | IC41AAadapt | (Numai lucru) Bratara pentru fixarea | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
| 22 | CA03F | (C25/30 XF2;h=25cm - camasuielii din beton monolit la baza pilonului ) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,1700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 26631021000002530 | Beton (C25/30 XF2 ) | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 23 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 24 | 33-04-009-2 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km |  | 0,0250 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,9400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 7,5600 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 6,6300 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 2,4500 |  |
| 25 | 101-12 | Cablu SIP3 - 1x70 mm2 | m |  | 50,0000 |
|  | 101-12 | Cablu SIP3 - 1x70 mm2 | m | 1,0000 |  |
| 26 | 33-04-030-4 | Montarea intreruptoarelor: manual CUT-OUT | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,4200 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,3700 |  |
| 27 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2900 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,9700 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 28 | 33-04-027-1 | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea elementelor de constructii | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0100 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,8700 |  |
| 29 | 33-04-027-2 | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea utilajului | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,0500 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 2,1400 |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 1,7100 |  |
| 30 | 102-12 | Спираль вязка-звено | buc |  | 6,0000 |
|  | 102-12 | Спираль вязка-звено | buc | 1,0000 |  |
| 31 | 102-13 | PAPUC de cablu TA 70-10-12 KBT | buc |  | 6,0000 |
|  | 102-13 | PAPUC de cablu TA 70-10-12 KBT | buc | 1,0000 |  |
| 32 | 102-07 | Suport p/u CUT-OUT | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-07 | Suport p/u CUT-OUT | buc | 1,0000 |  |
| 33 | 102-08 | Suport p/u transformator | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-08 | Suport p/u transformator | buc | 1,0000 |  |
| 34 | 102-09 | Suport p/u limitator supratensinsiune | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-09 | Suport p/u limitator supratensinsiune | buc | 1,0000 |  |
| 35 | 102-06 | Traversa ancora | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-06 | Traversa ancora | buc | 1,0000 |  |
| 36 | 102-11 | Izolator PS-70 | buc |  | 6,0000 |
|  | 102-11 | Izolator PS-70 | buc | 1,0000 |  |
| 37 | 102-22 | Izolator de sustinere 12 kV polimer FPW-24/10 | buc |  | 3,0000 |
|  | 102-22 | Izolator de sustinere 12 kV polimer FPW-24/10 | buc | 1,0000 |  |
| 38 | 102-20 | Element fuzibil p/u CUT-OUT, 05A | buc |  | 2,0000 |
|  | 102-20 | Element fuzibil p/u CUT-OUT, 05A | buc | 1,0000 |  |
| 39 | 102-21 | Зажим натяжной НК 1-1 | buc |  | 2,0000 |
|  | 102-21 | Зажим натяжной НК 1-1 | buc | 1,0000 |  |
| 40 | 102-23 | Bratara-Hamut | buc |  | 6,0000 |
|  | 102-23 | Bratara-Hamut | buc | 1,0000 |  |
| 41 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 42 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |
|  | 10116141 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 43 | 1-12-010-1 | Infasurarea transformatorului de forta | 1 incercare |  | 1,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 3,0000 |  |
| 44 | 1-12-021-2 | Aparat de comutare, tensiune pina la 35 kV | 1 incercare |  | 3,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 3,5000 |  |
| 45 | 1-12-024-1 | Izolator separat de sustinere cu un singur element | 1 incercare |  | 3,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 3,0000 |  |
| 46 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |
| 47 | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m |  | 20,0000 |
|  | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m | 1,0000 |  |
| 48 | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 49 | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc | 1,0000 |  |
| 50 | 101-25 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc |  | 5,0000 |
|  | 101-25 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 1,0000 |  |
| 51 | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc |  | 2,0000 |
|  | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc | 1,0000 |  |
| 52 | 101-08 | Banda de otel F2007 | m |  | 20,0000 |
|  | 101-08 | Banda de otel F2007 | m | 1,0000 |  |
| 53 | 101-09 | Clame A200 | buc |  | 20,0000 |
|  | 101-09 | Clame A200 | buc | 1,0000 |  |
| 54 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate pentru montarea utilajului | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |
| 55 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,2500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 56 | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m |  | 25,0000 |
|  | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m | 1,0000 |  |
| 57 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,5000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,2600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |
| 58 | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m |  | 5,0000 |
|  | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m | 1,0000 |  |
| 59 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |
| 60 | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 61 | 101-13 | Cablu АВВГng-3x16 мм2 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-13 | Cablu АВВГng-3x16 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 62 | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc | 1,0000 |  |
| 63 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 64 | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc | 1,0000 |  |
| 65 | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc | 1,0000 |  |
| 66 | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc | 1,0000 |  |
| 67 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |
| 68 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 69 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |
| 70 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |  |
| 71 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
| 72 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte |  | 0,0200 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 16,0000 |  |
| 73 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,4000 |  |
| 74 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |
| 75 | 100-01 | Transformator 10/0,22-2,5 kVA | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-01 | Transformator 10/0,22-2,5 kVA | buc | 1,0000 |  |
| 76 | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 77 | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc |  | 3,0000 |
|  | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc | 1,0000 |  |
| 78 | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 79 | 100-06 | Limitator de supratensiune - 10 kV | buc |  | 2,0000 |
|  | 100-06 | Limitator de supratensiune - 10 kV | buc | 1,0000 |  |
| 80 | 100-07 | Separator cu sigurante CUT-OUT | buc |  | 2,0000 |
|  | 100-07 | Separator cu sigurante CUT-OUT | buc | 1,0000 |  |
| 81 | 100-02 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-08 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc | 1,0000 |  |
| 82 | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc | 1,0000 |  |
| 83 | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini din partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| 14. R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 129,65 (or. Cahul) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |
| 2 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |  |
| 3 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |  |
| 4 | 102-02 | Pilon SV 10.5-5 | buc |  | 3,0000 |
|  | 102-02 | Pilon SV 10.5-5 | buc | 1,0000 |  |
| 5 | CQ10D1k=0.5 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 1080 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m | m |  | 3,0000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 10,5000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,4500 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9000 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,9500 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,5500 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,4000 |  |
| 6 | TsC02D1 | (Incarcarea) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0240 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 7 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  | 4,3000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |
| 8 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,0240 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 9 | TsD01A | (lucrari descarcare) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 2,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
| 10 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  | 0,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 11 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 XA1, la edificiile artificiale | m3 |  | 2,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-303745 | Beton C25/30 XF2 XA1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 12 | CL57B | (Numai lucru) Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 170,0000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 13 | TsC02B1 | (p-ru tevii) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0040 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 14 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului | m |  | 2,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |
|  | 25212167100011100 | Teava polietilena d100 | m | 1,0050 |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 16 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 17 | pret | ОМГФ-СВ-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg) | set |  | 1,0000 |
|  | 987654321000101 | ОМГФ-СВ-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg) | set | 1,0000 |  |
| 18 | CL01Aadapt | (Numai lucru) (pilon metalic-profil metalic=450kg; piulite si saibe,bulon M30 =11.3kg ) Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 0,4610 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 |  |
| 19 | IC41AAadapt | (Numai lucru) Bratara pentru fixarea | buc |  | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
| 20 | CL03AAadapt | (Numai lucru) (consola-profil metalic=195kg; piulite si saibe,bulon M24 =3.6kg) Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 0,1990 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,2000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,5000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,5000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 21 | IC41AAadapt | (Numai lucru) Bratara pentru fixarea | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
| 22 | CA03F | (C25/30 XF2;h=25cm - camasuielii din beton monolit la baza pilonului ) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,1700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 26631021000002530 | Beton (C25/30 XF2 ) | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 23 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 24 | 33-04-009-2 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km |  | 0,0250 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,9400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 7,5600 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 6,6300 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 2,4500 |  |
| 25 | 101-12 | Cablu SIP3 - 1x70 mm2 | m |  | 50,0000 |
|  | 101-12 | Cablu SIP3 - 1x70 mm2 | m | 1,0000 |  |
| 26 | 33-04-030-4 | Montarea intreruptoarelor: manual CUT-OUT | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,4200 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,3700 |  |
| 27 | 33-04-030-1 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2900 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,9700 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 28 | 33-04-027-1 | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea elementelor de constructii | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0100 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,8700 |  |
| 29 | 33-04-027-2 | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea utilajului | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,0500 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 2,1400 |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 1,7100 |  |
| 30 | 102-12 | Спираль вязка-звено | buc |  | 6,0000 |
|  | 102-12 | Спираль вязка-звено | buc | 1,0000 |  |
| 31 | 102-13 | PAPUC de cablu TA 70-10-12 KBT | buc |  | 6,0000 |
|  | 102-13 | PAPUC de cablu TA 70-10-12 KBT | buc | 1,0000 |  |
| 32 | 102-07 | Suport p/u CUT-OUT | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-07 | Suport p/u CUT-OUT | buc | 1,0000 |  |
| 33 | 102-08 | Suport p/u transformator | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-08 | Suport p/u transformator | buc | 1,0000 |  |
| 34 | 102-09 | Suport p/u limitator supratensinsiune | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-09 | Suport p/u limitator supratensinsiune | buc | 1,0000 |  |
| 35 | 102-06 | Traversa ancora | buc |  | 1,0000 |
|  | 102-06 | Traversa ancora | buc | 1,0000 |  |
| 36 | 102-11 | Izolator PS-70 | buc |  | 6,0000 |
|  | 102-11 | Izolator PS-70 | buc | 1,0000 |  |
| 37 | 102-22 | Izolator de sustinere 12 kV polimer FPW-24/10 | buc |  | 3,0000 |
|  | 102-22 | Izolator de sustinere 12 kV polimer FPW-24/10 | buc | 1,0000 |  |
| 38 | 102-20 | Element fuzibil p/u CUT-OUT, 05A | buc |  | 2,0000 |
|  | 102-20 | Element fuzibil p/u CUT-OUT, 05A | buc | 1,0000 |  |
| 39 | 102-21 | Зажим натяжной НК 1-1 | buc |  | 2,0000 |
|  | 102-21 | Зажим натяжной НК 1-1 | buc | 1,0000 |  |
| 40 | 102-23 | Bratara-Hamut | buc |  | 6,0000 |
|  | 102-23 | Bratara-Hamut | buc | 1,0000 |  |
| 41 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 42 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |
|  | 10116141 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |
| 43 | 1-12-010-1 | Infasurarea transformatorului de forta | 1 incercare |  | 1,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 3,0000 |  |
| 44 | 1-12-021-2 | Aparat de comutare, tensiune pina la 35 kV | 1 incercare |  | 3,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 3,5000 |  |
| 45 | 1-12-024-1 | Izolator separat de sustinere cu un singur element | 1 incercare |  | 3,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 3,0000 |  |
| 46 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  | 0,0900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |
| 47 | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m |  | 90,0000 |
|  | 101-01 | Cablu SIP-5 2x25 | m | 1,0000 |  |
| 48 | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc |  | 6,0000 |
|  | 101-02 | Suport AL CA 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 49 | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc |  | 6,0000 |
|  | 101-03 | Clema de ancora ЗАБ 2x16-35 | buc | 1,0000 |  |
| 50 | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc |  | 6,0000 |
|  | 101-15 | Clema de conexiune Fidos 4-35/6-95 | buc | 1,0000 |  |
| 51 | 101-25 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc |  | 5,0000 |
|  | 101-25 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 1,0000 |  |
| 52 | 101-23 | Suport AL CS 1500 | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-23 | Suport AL CS 1500 | buc | 1,0000 |  |
| 53 | 101-24 | Clema de sustinere PA-25 | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-24 | Clema de sustinere PA-25 | buc | 1,0000 |  |
| 54 | 101-08 | Banda de otel F2007 | m |  | 20,0000 |
|  | 101-08 | Banda de otel F2007 | m | 1,0000 |  |
| 55 | 101-09 | Clame A200 | buc |  | 20,0000 |
|  | 101-09 | Clame A200 | buc | 1,0000 |  |
| 56 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate pentru montarea utilajului | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |
| 57 | 101-30 | Consola cu brate pe stilp beton 3 m | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-30 | Consola cu brate pe stilp beton 3 m | buc | 1,0000 |  |
| 58 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |
| 59 | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m |  | 20,0000 |
|  | 101-10 | Furtun metalic D=26 mm | m | 1,0000 |  |
| 60 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,5000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,2600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |
| 61 | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m |  | 5,0000 |
|  | 102-16 | Teava corugata d.50 mm | m | 1,0000 |  |
| 62 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |
| 63 | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-11 | Cablu ВВГng-3x2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 64 | 101-13 | Cablu АВВГng-3x16 мм2 | m |  | 10,0000 |
|  | 101-13 | Cablu АВВГng-3x16 мм2 | m | 1,0000 |  |
| 65 | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc |  | 8,0000 |
|  | 101-16 | Papuc de cablu 16 mm | buc | 1,0000 |  |
| 66 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |
| 67 | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-21 | Bara de distributie, albastra | buc | 1,0000 |  |
| 68 | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-22 | Bara de distributie, verde | buc | 1,0000 |  |
| 69 | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc |  | 1,0000 |
|  | 101-14 | Bara DIN, l=1 m | buc | 1,0000 |  |
| 70 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |
| 71 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |
| 72 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |
| 73 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |  |
| 74 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
| 75 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte |  | 0,0200 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 16,0000 |  |
| 76 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,4000 |  |
| 77 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur |  | 2,0000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |
| 78 | 100-01 | Transformator 10/0,22-2,5 kVA | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-01 | Transformator 10/0,22-2,5 kVA | buc | 1,0000 |  |
| 79 | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-02 | Dulap BZUM 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 80 | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc |  | 3,0000 |
|  | 100-03 | Automat BA 47-29 1P 10A C | buc | 1,0000 |  |
| 81 | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-04 | Contor electronic 220 V | buc | 1,0000 |  |
| 82 | 100-06 | Limitator de supratensiune - 10 kV | buc |  | 2,0000 |
|  | 100-06 | Limitator de supratensiune - 10 kV | buc | 1,0000 |  |
| 83 | 100-07 | Separator cu sigurante CUT-OUT | buc |  | 2,0000 |
|  | 100-07 | Separator cu sigurante CUT-OUT | buc | 1,0000 |  |
| 84 | 100-02 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-08 | Limitator de supratensiune - 0,4 kV | buc | 1,0000 |  |
| 85 | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-09 | Contactor КМИ-25A | buc | 1,0000 |  |
| 86 | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini din partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc |  | 1,0000 |
|  | 100-0A | Set, stație meteo rutiera, conform caietului de sarcini partea tehnică (inclusiv garanția echipamentului, servicii de montare și dare în exploatare, înlocuire echipamente în caz de necesitate, salarii personal, etc). | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |