CAIET DE SARCINI

Lucrări de reconstrucție a podului de sosea poziționat pe drumul public G104.1 R3 -Buțeni-Molești - G104, km 5,14

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolul 1. Lucrări de construcție a podului |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Pod la PC51+40 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari preliminare de pregatire |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,80 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 324,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 3 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II asternerea | 100 m3 |  | 1,80 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 3,6100 |  |
| 4 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP К=0,67cu 4 treceri (tractorul din norma a fost exclus) | 100 m3 |  | 1,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor | h-ut. | 1,1800 |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II demolarea | 100 m3 |  | 1,80 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 324,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 8 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 7,20 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,0740 |  |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 |  | 7,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661-1 | Piatra sparta 0-63 mm LA30 | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521-1 | Piatra sparta 8-16 LA30 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645-1 | Piatra sparta 0-4 mm LA30 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |
| 10 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 108,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut. | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut. | 0,0138 |  |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat) | 100 m3 |  | 1,08 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 12 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 194,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
|  |  | 1.2. Culei/Pile |  |  |  |
| 13 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 18,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 14 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina dale 3.0x1.5x0.22 m C20/25 XF2 | buc |  | 18,00 |
|  | 2666122800511-4 | Elemente pentru poduri din beton armat (плиты дорожные 3,0х1,5х0,22м) C20/25 XF2 | m3 | 0,9900 |  |
| 15 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf , demontarea dalelor k=0.8 | buc |  | 18,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 16 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (repetare 1 ori) | buc |  | 18,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 17 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf , demontarea dalelor k=0.8 | buc |  | 18,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 18 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 44,55 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 19 | PI06A | Descarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf , descarcarea dalelor k=0.6 | buc |  | 18,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 20 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II | m |  | 812,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,9500 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,5400 |  |
| 21 | PA05A | Piloti din beton armat , prefabricati cu sectiunea plina (C14-35T5 beton C30/37 XC2 XA1) | m3 |  | 100,34 |
|  | 26611264006906-C14 | Piloti din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (C14-35T5 beton C30/37 XC2 XA1) | m3 | 1,0070 |  |
| 22 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 |  | 6,40 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 1,3000 |  |
|  | 7111020030210 | Miner de suprafata | h-om | 5,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,1000 |  |
|  | 2912340002508 | Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 2,0000 |  |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 24 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 16,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 25 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 4,50 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,8100 |  |
| 26 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 900,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0232 |  |
| 27 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 |  | 4,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 28 | TsC03B21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 0,70 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,9500 |  |
| 29 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,70 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,7500 |  |
| 30 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,70 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,3700 |  |
| 31 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,70 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,7500 |  |
| 32 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II K=9 | 100 m3 |  | 0,70 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,3700 |  |
| 33 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut. | 10,9000 |  |
| 34 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 520,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut. | 1,7000 |  |
| 35 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale ,beton C16/20 XO | m3 |  | 9,64 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000-C16/20 | Beton C16/20 XO | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 36 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit, radier din beton C30/37 XC4 XD1 XF2 XA1, ar-ra A240 - 161.8kg, A500C - 4299kg , cofraj - 35m2 (repetare 1 ori) | m3 |  | 60,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4300 |  |
|  | 2663102100-1--C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 XA1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A240, A500C | t | 0,0740 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,7600 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,4300 |  |
| 37 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire ,elevatie,beton C35/45 XC4 XD3 XF4 , cofraj-80m2 (repetare 1 ori) | m3 |  | 37,84 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4500 |  |
|  | 81184-C35/45 | Beton С35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,0033 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,2980 |  |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice | t | 0,0017 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 1,6000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,7800 |  |
| 38 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri , A240-183.4kg,A500C-2022.8 kg | t |  | 2,21 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A240, A500C | t | 1,0000 |  |
| 39 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) установка подмостей | m2 |  | 20,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut. | 4,5000 |  |
| 40 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) repetare de 1 ori | m2 |  | 20,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut. | 4,5000 |  |
| 41 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei aripilor,beton C35/45 XC4 XD3 XF4 ar-ra-A240-156kg A500C-3853.9kg ,cofraj-65m2 (repetare 3 ori) | m3 |  | 54,66 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 26631021000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A240, A500C | t | 0,0734 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 10,1500 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 0,7400 |  |
| 42 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) установка подмостей | m2 |  | 10,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut. | 4,5000 |  |
| 43 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) repetare de 3 ori ,k=3 | m2 |  | 10,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut. | 4,5000 |  |
| 44 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Опоры мостов из монолитного бетона без облицовки) banchetelor,beton C35/45 XC4 XD3 XF4, cofraj - 30 m2 (repetare 1 ori) | m3 |  | 14,42 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4500 |  |
|  | 81184-C35/45 | Beton С35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,0033 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,2980 |  |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice | t | 0,0017 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 1,6000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,7800 |  |
| 45 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in banhetelor A240 - 752 kg, A500C -873.6kg | kg |  | 1 625,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 46 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) установка подмостей | m2 |  | 55,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut. | 4,5000 |  |
| 47 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) repetare de 1 ori | m2 |  | 55,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut. | 4,5000 |  |
| 48 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc |  | 19,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0100 |  |
| 49 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) перестановка 1 раз k=1 | buc |  | 19,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0100 |  |
| 50 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: шкафные стенки) zidul de garda,beton C35/45 XC4 XD3 XF4 ar-ra-A240-31kg A500C-809kg ,cofraj-50m2 (repetare 1 ori) | m3 |  | 13,02 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 26631021000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A240, A500C | t | 0,0645 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 10,1500 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 0,7400 |  |
| 51 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr (Опоры мостов из монолитного железобетона: подферменные тумбы) cuzinetelor,reazemului antiseismic din beton C35/45 XC4 XD3 XF4, ar - ra A240 -210kg,cofraj-4m2 (repetare 1 ori) | m3 |  | 1,29 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6500 |  |
|  | 81184-C35/45 | Beton С35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0430 |  |
|  | 2710703517201-2 | Armatura A240 | t | 0,1630 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,9000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,0780 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 0,5760 |  |
| 52 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 |  | 640,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 53 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 |  | 640,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M 20 | m3 | 0,0075 |  |
| 54 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 |  | 240,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 55 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  | 240,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 56 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  | 240,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 1.3. Suprastructura |  |  |  |
| 57 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 20x40x5.2 cm, greutatea de 13kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 58 | Pret | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 20x40x5.2cm, greutatea de 13 kg | buc |  | 12,00 |
|  | 1234567890111-1 | Aparat de reazem din cauciuc20x40x5.2,greutatea 13 kg | buc | 1,0000 |  |
| 59 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 200, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (слой цементного раствора ) | m2 |  | 0,96 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 0,5700 |  |
|  | 565222 | Mortar ciment M20 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0100 |  |
| 60 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) penelor | kg |  | 244,70 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 61 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя) | m2 |  | 6,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |
| 62 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (rasina epoxidica) | kg |  | 5,50 |
|  | 23203226002-1 | Rasina epoxidica | kg | 1,0000 |  |
| 63 | PI06E | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 80-89.9 tf ,macara 60t | buc |  | 18,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0850 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,5000 |  |
|  | 3410520006737-1 | Macara pe pneuri 60 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 5,5800 |  |
| 64 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (стоимость балок пролетного строения 12.0х0.75х0.8м) beton C40/50 XC4 XD1 XF4, masa -8.6t | buc |  | 18,00 |
|  | 2666122800511-166-12 | Elemente pentru poduri din beton armat (балки пролетного строения дл.12.0x0.75x0.8) beton C40/50 XC4 XD1 XF4 ,masa 8.6t | m3 | 3,4400 |  |
| 65 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 |  | 349,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 66 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  | 349,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 67 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  | 349,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 1.4. Calea podului |  |  |  |
| 68 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 |  | 144,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 69 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,3 л/м2 | t |  | 0,04 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,3000 |  |
| 70 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast Most C, | m2 |  | 144,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2682132600470-1 | Membrane bituminoase Tehnoelast Most C | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0400 |  |
| 71 | PF11Af | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de dilatatie la poduri de sosea, compuse din elemente elastomerice, elemente metalice de fixare, benzi de caucuic pentru colectarea si evacuarea apellor, mortare si betoane speciale sau altele similare (деформационные швы tip RB Flex RB-80) | m |  | 17,40 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2640 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om. | 0,0400 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 3,8200 |  |
|  | 9863 | Consum de armatura A240 | kg | 3,2020 |  |
|  | 5431 | Teava de drenaj,d-21/27mm | m | 2,1200 |  |
|  | 321 | Rasina epoxidica (Tigiepox T01 RS) | kg | 0,8050 |  |
|  | 789 | Rasina epoxidica | kg | 0,0860 |  |
|  | 456 | Metize de ancorare | kg | 0,8050 |  |
|  | 123 | Beton polimeric (Tigigrout 102FR) | m3 | 0,0390 |  |
|  | 2430226102886-2 | Membrana din cauciuc (TPE) | m | 1,6200 |  |
|  | 4456-5 | Dispozitiv pentru rasturile de dilatare tipRB Flex RB-80 | m | 1,0000 |  |
|  | 22222 | Ermetic | kg | 0,3000 |  |
| 72 | PH05A | Plumb in foi, sub aparatele de reazem, la pendule, articulatii pentru poduri (Листовый свинец для опорных устройств на подвесах, шарнирах в мостах) Tabla din alama | kg |  | 22,40 |
|  | 7422091060223 | Constructor cale ferata | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2732103667200-2 | Tabla din alama | kg | 1,0200 |  |
| 73 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ancora chimica) | kg |  | 2,00 |
|  | 23203226002-11 | Ancora chimica | kg | 1,0000 |  |
| 74 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 118,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300-1 | Dibluri zincate | buc | 1,0000 |  |
| 75 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 1.4 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) k=0.28 | buc |  | 140,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 76 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 8 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) D=80mm k=1.6 | buc |  | 344,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 77 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm, D=52mm,- k=1.04 | buc |  | 10,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,5000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0700 |  |
| 78 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 8 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) D=80mm k=1.6 | buc |  | 10,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 79 | DA02A1 | Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu pietris (Дренажи тип щебень с эпоксидным клеем) 50 kg rasina epoxidica | m |  | 24,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,2300 |  |
|  | 14141122201754-1 | Piatra sparta de granit fr.3-10 (criblura) | m3 | 0,0208 |  |
|  | 2416407336680 | Rasina epoxidica | kg | 2,0800 |  |
| 80 | PK13B | Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic L=0.9 m, ermetic-2.8 kg, rasina epoxidica - 2.9 kg | buc |  | 10,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5900 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6800 |  |
|  | 241640733668-1 | Rasina epoxidica | kg | 0,2900 |  |
|  | 1010196-1 | Ermetic, marca "u-30m" | kg | 0,2800 |  |
|  | 2521216700303-1 | Tevi din polietilena d-52mm | m | 0,9000 |  |
| 81 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) | m2 |  | 0,23 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |
|  | 1711217329883-5 | Сетка из стекловолокна | m2 | 1,0000 |  |
| 82 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: тротуарные консоли) beton C35/45 XC4 XD3 XF4 , ar-ra, A500C-770.8kg | m3 |  | 12,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,6000 |  |
|  | 26631010001-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0400 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,1040 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,2300 |  |
|  | 2710703517201-4 | Armatura A500C | t | 0,0620 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,9540 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,4640 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 1,0600 |  |
| 83 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km |  | 0,025 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
|  | 530-0182-3 | Tevi din PVC diametrul 100 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 84 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 40,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut. | 0,2940 |  |
| 85 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m |  | 40,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2320322600220-1 | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 86 | RpCU03D | Se exclude de materiale (mastic bituminos) | kg |  | -14,40 |
|  | 2320322600220-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 87 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 2.4 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) k=0.48 | buc |  | 46,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 88 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ancora chimica) | kg |  | 2,18 |
|  | 23203226002-11 | Ancora chimica | kg | 1,0000 |  |
| 89 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 23,92 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 90 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 147,66 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 91 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя) | m2 |  | 3,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |
| 92 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (mastic bituminos) | kg |  | 9,70 |
|  | 2320322600220-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 93 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente, beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 36,12 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,4900 |  |
|  | 2663102101000-C35/45 | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,3230 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut. | 0,0770 |  |
| 94 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat armatura ,A500C - 4294.1 kg | kg |  | 4 294,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710703517201-4 | Armatura A500C | t | 0,0010 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 95 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele | m2 |  | 100,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0009 |  |
|  | 2874115824000 | Surub cap patrat M 20 x 240 | buc | 0,0970 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0870 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 96 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc |  | 165,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0100 |  |
| 97 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 h=12 cm imbracaminte din beton | m3 |  | 10,56 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,0900 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0960 |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,5810 |  |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,3150 |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut. | 0,1350 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0310 |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut. | 4,6900 |  |
| 98 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuieli (Укладка арматуры в железобетонные подушки и покрытия) | kg |  | 387,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |  |
|  | 271060200100-1 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 99 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 24,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut. | 0,2940 |  |
| 100 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m |  | 24,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2320322600220-1 | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 101 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (mastic bituminos) | kg |  | 9,68 |
|  | 2320322600220-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 102 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового H2 A W4) | t |  | 0,65 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-4 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое H2 A W4 | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 103 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 2.4 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) k=0.48 | buc |  | 48,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 104 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 33,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 105 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ancora chimica) | kg |  | 5,16 |
|  | 23203226002-11 | Ancora chimica | kg | 1,0000 |  |
| 106 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (prin zincate la cald) | t |  | 1,03 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001-2 | Parapet metalic pietonal prin zincate la cald | t | 1,0000 |  |
| 107 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 1.2 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) k=0.24 | buc |  | 48,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 108 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 4,50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 109 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ancora chimica) | kg |  | 0,34 |
|  | 23203226002-11 | Ancora chimica | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 1.5. Racordarea podului cu terasamentul |  |  |  |
| 110 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire LA20 fr16-32 | m3 |  | 26,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672-2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA20 ,fr.16/32 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0050 |  |
| 111 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 4,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 112 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat C30/37 XC4 XD1 XF2 cu dimensiunile de 420x63x50 cm..masa-3.15t) | buc |  | 4,00 |
|  | 2666122851120-4206-5 | Elemente pentru poduri din beton armat (blocul placilor din beton armat dimensiunea de 420x63x50 cm., geut.3.15 t.) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,2600 |  |
| 113 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 10,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 114 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina -dale de racordare 400x98x25cm C30/37 XC4 XD1 XF2 ,masa-1.425t | buc |  | 10,00 |
|  | 26661228005444-400-4 | Dale de racordare 400x98x25 beton C30/37 XC4 XD1 XF2 ,masa-1.425t | m3 | 0,5700 |  |
| 115 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 4,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 116 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina -dale de racordare 400x124x15cm C30/37 XC4 XD1 XF2 ,masa-1.825t | buc |  | 4,00 |
|  | 26661228005444-400-5 | Dale de racordare 400x124x15 beton C30/37 XC4 XD1 XF2 ,masa-1.825t | m3 | 0,7300 |  |
| 117 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat la monolitizarea blocului longrinei C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 0,48 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 2663102101000-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,4840 |  |
| 118 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat la monolitizarea placilor de racordare beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 5,98 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 2663102101000-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,4840 |  |
| 119 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat ar-ra , A240-106kg,A500C-471.8kg | kg |  | 577,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100-4 | Otel beton A240,A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 120 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat placilor de racordare beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 11,96 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 2663102101000-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,4840 |  |
| 121 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat ar-ra , A240-7.4kg,A500C-1162.4kg | kg |  | 1 169,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100-4 | Otel beton A240,A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 122 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale fundatie sub parapet C30/37 XC2 XF1 | m3 |  | 1,12 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1-C30/37 | Beton C30/37 XC2 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 123 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km |  | 0,08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
|  | 530-0182-3 | Tevi din PVC diametrul 100 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 124 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (слой из мембраны Texnoelast Most C, просто уложенного без приклеиваиня) | m2 |  | 7,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132600452 | Folie de hidroliz.tip Tehnoelast Most calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0005 |  |
| 125 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 |  | 154,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 126 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 |  | 154,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M 20 | m3 | 0,0093 |  |
| 127 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 34,60 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 128 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | 270,72 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 129 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton , borduri 100x30x18 cm ,beton XF4 pe fundatie de beton C16/20 X0 | m |  | 48,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 402-0006-C16/20 | Beton C16/20 XO | m3 | 0,0583 |  |
|  | 2666122800285-2 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 beton C35/45 XF4 | m | 1,0050 |  |
| 130 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 h=12 cm imbracaminte din beton | m3 |  | 14,64 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,0900 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0960 |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,5810 |  |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,3150 |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut. | 0,1350 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0310 |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut. | 4,6900 |  |
| 131 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuieli, ar-ra - A240 - 536.8 kg | kg |  | 536,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |  |
|  | 271060200100-1 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 132 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового H2 A W4) | t |  | 0,76 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-4 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое H2 A W4 | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 133 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового H1 A W4) | t |  | 0,82 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-5 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое H1 A W4 | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 134 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (prin zincate la cald) | t |  | 1,25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001-2 | Parapet metalic pietonal prin zincate la cald | t | 1,0000 |  |
| 135 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 1.2 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) k=0.24 | buc |  | 64,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 136 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 6,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 137 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ancora chimica) | kg |  | 0,46 |
|  | 23203226002-11 | Ancora chimica | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 1.6. Executarea conurilor si lucrari de consolidare |  |  |  |
| 138 |  | Nisip-prundis fr 0-63 GA75 | m3 |  | 666,00 |
|  | 1421102200525-1 | Nisip-prundis fr 0-63 GA75 balast | m3 | 1,0000 |  |
| 139 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 6,66 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,6500 |  |
| 140 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP К=1,67 (tractorul din norma afost exclus) | 100 m3 |  | 5,66 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor | h-ut. | 1,1800 |  |
| 141 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut. | 10,9000 |  |
| 142 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 33,30 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,1000 |  |
| 143 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Заполнение глиной, с утрамбовкой слоев ручными средствами) | m3 |  | 27,20 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 144 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr 16-32 | m3 |  | 6,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 145 | TsJ05C | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Tupar SF49, pe interiorul drenurilor ca filtru invers in normativ se aplica in m2 | m2 |  | 28,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1900 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1770 |  |
|  | 1711217329883-2 | Material geocompozit Tupar SF 49 | m2 | 1,0000 |  |
| 146 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ,(Teava corugata HDPE SNB d=110mm | 1 km |  | 0,031 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
|  | 530-0182-5 | Tevi din PVC HDPE SN8 diametrul exterior 110mm | m | 1 000,0000 |  |
| 147 | Dl130 | Consolidarea taluzului si abiei cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном C30/37 XC4 XD1 XF2)h=12 см на щебне h=10 см) | 100m2 |  | 6,92 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 15,1450 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Piatra sparta LA20 fr.16/32 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,4600 |  |
| 148 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 |  | -6,92 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 149 | Pret | Dulapi prelucrati cu antiseptic | m3 |  | 5,40 |
|  | 2320322600-2 | Dulap prelucrat cu antiseptic | m3 | 1,0000 |  |
| 150 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240-1552 kg | t |  | 1,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201-2 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 151 | Dl130 | Consolidarea taluzului si abiei cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном C35/45 XC4 XD3 XF4 h=12 см на щебне h=10 см) | 100m2 |  | 0,57 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | m3 | 15,1450 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Piatra sparta LA20 fr.16/32 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,4600 |  |
| 152 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 |  | -0,57 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 153 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240-125 kg | t |  | 0,13 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201-2 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 154 | Dl119 | Fundatii monolite din beton / la edificiile artificiale Упор из монолитного бетона C25/30 XF2 50x40 cm | m3 |  | 19,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 155 | Dl119 | Fundatii monolite din beton / la edificiile artificiale Упор из монолитного бетона C25/30 XF2 75x21 cm | m3 |  | 9,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 156 | Dl129 | Umpluturi cu piatra de granit pentru edificii artificiale la drumuri risbermei din piatra sparta de granit CP90/250 | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201323-1 | Piatra bruta de granit CP90/250 | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 1.7. Casiu pe taluz |  |  |  |
| 157 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 8,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 158 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr 16-32 | m3 |  | 2,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 159 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF2 | m3 |  | 1,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0153 |  |
|  | 2663102100-C30/37 | Beton C30/37 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
| 160 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv B6 C35/45 XC4 XD3 XF4 0,022 m3/1 buc | buc |  | 64,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2666122800611-B6 | Element prefabricat din beton armat B 6 C35/45 XC4 XD3 XF4 0.022m3/1 buc | buc | 1,0000 |  |
| 161 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 162 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr 16-32 | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 163 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF2 | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0153 |  |
|  | 2663102100-C30/37 | Beton C30/37 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
| 164 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-9) 0.088 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 8,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-900 | Element prefabricat din beton armat Б-9 C35/45 XC4 XD3 XF4 (0.088 m3) | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
| 165 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б2-20-25) 0.023 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-Б-2 | Element prefabricat din beton armat Б2-20-25 C35/45 XC4 XD3 XF4 0.023 m3/1 buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
| 166 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat dala) 0.23 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 8,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-D | Element prefabricat din beton armat Dala C35/45 XC4 XD3 XF4 0.23 m3/1 buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
| 167 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Grinda) 0.08 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 8,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-G | Element prefabricat din beton armat longrine 0.08 m3/1 buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
| 168 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 169 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr 16-32 | m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 170 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF2 | m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0153 |  |
|  | 2663102100-C30/37 | Beton C30/37 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
| 171 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5) 0.079 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 6,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B5 | Element prefabricat din beton armat Б-5 C35/45 XC4 XD3 XF4 0.079 m3 | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
| 172 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-9) 0.088 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-900 | Element prefabricat din beton armat Б-9 C35/45 XC4 XD3 XF4 (0.088 m3) | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
|  |  | 1.8. Demontarea elementelor constructiei existente |  |  |  |
| 173 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (demontarea parapetelor) k=0.7 | t |  | 0,80 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 174 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 175 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км) | t |  | 0,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 176 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 13,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut. | 0,7750 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,7750 |  |
| 177 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,13 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 178 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 34,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 179 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 6,00 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 180 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 181 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 16,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 182 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 22,00 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 183 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,22 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 184 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 56,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 185 | PJ10A | Desfacerea zidariei uscate din piatra bruta sau bolovani de riu, la drenurile din spatele culeelor, radiere, pereuri, sferturi de con | m3 |  | 162,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,8600 |  |
| 186 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 1,62 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 187 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 405,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 188 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 4,80 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 189 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 888,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Reamplasarea stalpului iluminat |  |  |  |
| 190 | 33-04-042-2 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7500 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,8400 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,9600 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0900 |  |
| 191 | 33-04-040-3 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0300 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,4500 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1000 |  |
| 192 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m , k=0.48 , h=1.2 m | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9200 |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,4000 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut. | 0,4800 |  |
| 193 | 33-04-003-17 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior cu o proptea | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,7000 |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 2,1600 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,8900 |  |
| 194 | 33-04-009-1 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km |  | 0,08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,3800 |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0010 |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00022 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 7,5600 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 5,5700 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 2,3700 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de montare |  |  |  |
| 195 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 0.5m) | buc |  | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,3300 |  |
| 196 | material | Console metalice cu un singur brat, L=0.5 m | buc |  | 3,00 |
|  | 59011151142.-0.5m | Console metalice cu un singur brat, L=0.5m | buc | 1,0000 |  |
| 197 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-50W | buc |  | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,8400 |  |
| 198 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu ПРГН-1,5mm2) | 100 m |  | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 199 |  | Cablu ПРГН-1,5mm2 | m |  | 5,00 |
|  | 59045349712 | Cablu ПРГН-1,5mm2 | m | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 4. Utilaj |  |  |  |
| 200 | pretul firmei | Corp de iluminat LED-50W | buc |  | 3,00 |
|  | 59011154-50 | Corp de iluminat LED-50W | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| Capitolul 2. Lucrări de execuție a rampelor de acces |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Rampe de acces |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
| 1 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 2 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 5,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 3 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t |  | 0,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat vibrocilindtar | m3 |  | 66,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,2000 |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,66 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 158,44 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Demolarea terasamentul | 100 m3 |  | 3,39 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 634,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0232 |  |
| 9 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (suprafata platformei) | 100m2 |  | 10,59 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,3120 |  |
| 10 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,55 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 1,5900 |  |
| 11 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II | 100 m3 |  | 0,55 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,7600 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari terasament |  |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 7,95 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 13 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 1 431,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0232 |  |
| 14 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma rambleu | 100 m3 |  | 7,95 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 1,5900 |  |
| 15 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 10,59 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,1890 |  |
| 16 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 5,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut. | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,1420 |  |
| 17 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 |  |
| 18 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 6,39 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,1500 |  |
| 19 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 6,39 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 20 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 6,39 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,3860 |  |
| 21 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea treptelor de infratire) | 100 m3 |  | 0,14 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 2,7400 |  |
|  |  | 1.3. Straturile de baza |  |  |  |
| 22 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast optimal 0-63mm ,GA,conform CS EN 132285, h=15 cm | m3 |  | 50,85 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast optimal 0-63mm, GA,conform SM EN 13285 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut. | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0097 |  |
| 23 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 16-25 LA30 h=15 cm | m3 |  | 48,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0150 |  |
| 24 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului , material polietilena in noemativ se aplica in m2 | m2 |  | 293,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |
|  | 1711217329883-3 | Material polietilena | m2 | 1,0000 |  |
| 25 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 h=18 cm imbracaminte din beton | m3 |  | 52,74 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,0900 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0960 |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,5810 |  |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,3150 |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut. | 0,1350 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0310 |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut. | 4,6900 |  |
| 26 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 h=18 cm imbracaminte din beton | m3 |  | 3,06 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,0900 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0960 |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,5810 |  |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,3150 |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut. | 0,1350 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0310 |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut. | 4,6900 |  |
| 27 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 95,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut. | 0,2940 |  |
| 28 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului ,material polietilena in normativ se aplica in m2 | m2 |  | 352,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |
|  | 1711217329883-3 | Material polietilena | m2 | 1,0000 |  |
| 29 | DC07A | Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (Уход за основанием или покрытием из виброукатанного дорожного бетона посыпкой песком и поливкой водой) 1l/m2 | 1000 m2 |  | 0,31 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 98,4700 |  |
|  | 1421102200579 | Nisip | m3 | 50,0000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2940420007688 | Masina de stropit si spalat | h-ut. | 23,8300 |  |
| 30 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240 -0.96 kg, A500C - 26.64 kg | t |  | 0,03 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201-3 | Armatura A240 ,A500C | t | 1,0000 |  |
| 31 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 35,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 32 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | 20,85 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 1.4. Executarea rosturilor de copmprimare |  |  |  |
| 33 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240 - 2.56 kg, A500C - 64 kg | t |  | 0,07 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201-3 | Armatura A240 ,A500C | t | 1,0000 |  |
| 34 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 60,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 35 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | 38,20 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 36 | Pret | Adaos de bitum | kg |  | 27,60 |
|  | 232032260022B | Bitum | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 1.5. Executarea rostului de compensare |  |  |  |
| 37 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind material de ermetizare sau garnitura din cauciuc | m |  | 32,30 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 2320322600220-2 | Material de ermetizare sau garnitura din cauciuc | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 38 | Pret | Nisip bituminat | m3 |  | 0,24 |
|  | 232032260022n | Nisip bituminat | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | 1.6. Lucrari pentru montarea bordurilor |  |  |  |
| 39 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C16/20 XF1) | m |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001-C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 26511221000241 | Ciment | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0060 |  |
|  | 266612280028-3018 | Bordura beton 100x30x18cm | m | 1,0050 |  |
| 40 |  | Beton C16/20 XD1 (Adaugator la norma DE10E) | m3 |  | 0,32 |
|  | 2663102100001-C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 0,0000 |  |
|  |  | 1.7. Lucrari la trotuare |  |  |  |
| 41 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat) | 100 m3 |  | 0,20 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 42 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 35,64 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0232 |  |
| 43 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 44 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 15 cm | m2 |  | 110,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 0-63 mm LA30 | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0055 |  |
| 45 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 k=3 | m2 |  | 110,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 0-63 mm LA30 | m3 | 0,0057 |  |
| 46 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj 200x100x60 cm) | m2 |  | 110,10 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 266111280065-100 | Placi din beton, pentru trotuare ,200x100x60 cm | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 47 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 | m |  | 73,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001-C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 0,0136 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 1.8. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |
| 48 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40) | buc |  | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,0580 |  |
|  | 2811106301794-240 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,0000 |  |
| 49 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1000x340 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-1034 | Indicatoare 1000x340 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 50 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 59,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Capitolul 3. Reamenajarea retelelor de telecomunicatii |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie generala |  |  |  |
|  |  | 1.1. Pod |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (pentru trecerea subterana) | 100 m3 |  | 0,234 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,390 |  |
| 2 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (pentru trecerea sub riu) | 100 m3 |  | 0,27 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,390 |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,50 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,090 |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,390 |  |
| 5 | 34-02-017-1 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m sub drum | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,180 |  |
|  | 101-1705 | Cilti impregnati | kg | 0,380 |  |
|  | 101-1847 | Chit de protectie | kg | 0,780 |  |
|  | 102-0243 | Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m | m3 | 0,003 |  |
|  | 103-0697-22 | Tuburi PVC 100mm | m | 11,000 |  |
|  | 110-0195 | Mansete de polietilena "МПТ-1" pentru tevi 100 mm | 10 buc | 0,300 |  |
|  | 110-0196 | Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКП-1" pentru tevi 100 mm | buc | 2,000 |  |
|  | 170202 | Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ" | h-ut. | 6,330 |  |
| 6 | 34-02-017-2 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori k=5 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,440 |  |
|  | 101-1705 | Cilti impregnati | kg | 0,190 |  |
|  | 101-1847 | Chit de protectie | kg | 0,390 |  |
|  | 102-0243 | Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m | m3 | 0,002 |  |
|  | 103-0697-22 | Tuburi PVC 100mm | m | 6,000 |  |
|  | 110-0195 | Mansete de polietilena "МПТ-1" pentru tevi 100 mm | 10 buc | 0,200 |  |
|  | 110-0196 | Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКП-1" pentru tevi 100 mm | buc | 1,000 |  |
|  | 170202 | Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ" | h-ut. | 2,480 |  |
| 7 | 34-02-017-1 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m sub riu | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,180 |  |
|  | 101-1705 | Cilti impregnati | kg | 0,380 |  |
|  | 101-1847 | Chit de protectie | kg | 0,780 |  |
|  | 102-0243 | Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m | m3 | 0,003 |  |
|  | 103-0697-22 | Tuburi PVC 100mm | m | 11,000 |  |
|  | 110-0195 | Mansete de polietilena "МПТ-1" pentru tevi 100 mm | 10 buc | 0,300 |  |
|  | 110-0196 | Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКП-1" pentru tevi 100 mm | buc | 2,000 |  |
|  | 170202 | Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ" | h-ut. | 6,330 |  |
| 8 | 34-02-017-2 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori k=8 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,440 |  |
|  | 101-1705 | Cilti impregnati | kg | 0,190 |  |
|  | 101-1847 | Chit de protectie | kg | 0,390 |  |
|  | 102-0243 | Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m | m3 | 0,002 |  |
|  | 103-0697-22 | Tuburi PVC 100mm | m | 6,000 |  |
|  | 110-0195 | Mansete de polietilena "МПТ-1" pentru tevi 100 mm | 10 buc | 0,200 |  |
|  | 110-0196 | Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКП-1" pentru tevi 100 mm | buc | 1,000 |  |
|  | 170202 | Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ" | h-ut. | 2,480 |  |
| 9 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 0,68 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 11,200 |  |
| 10 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,75 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,090 |  |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,390 |  |
| 13 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: diam.100 mm | km |  | 0,252 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,000 |  |
|  | 530-01820630-100 | Tevi din PVC de tensiune joasa, diametrul exterior 100 mm | m | 1 000,000 |  |
| 14 | DI117 | Instalarea mecanizata a bornelor de semnalizare | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,660 |  |
|  | 2661126426370-2 | Borna de semnalizare | m3 | 0,050 |  |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,036 |  |
|  | 2952270002911 | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m | h-ut. | 0,140 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,103 |  |
| 15 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (pentru camin) 4 buc | 100 m3 |  | 0,48 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,390 |  |
| 16 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,24 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,090 |  |
| 17 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,390 |  |
| 18 | 34-02-006-4 | Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "ККС-2-80" | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,280 |  |
|  | 440-9202-280 | Camin tipic din beton armat prefabricat KKC-2-80 | buc | 1,000 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,640 |  |
| 19 | AcE07A | Montarea capacelor DUBLE din fonta la caminele de vizitare , necarosabil tip I | buc |  | 4,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,700 |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,470 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,025 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |
| 20 | pretul firmei | Вставка угловая | buc |  | 9,00 |
|  | 12455646461 | Вставка угловая | buc | 1,000 |  |
| 21 | pretul firmei | Brat suport | buc |  | 16,00 |
|  | 12455646465 | Brat suport | buc | 1,000 |  |
| 22 | pretul firmei | Consola din fonta | buc |  | 8,00 |
|  | 1245564646415 | Consola din fonta | buc | 1,000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Pod |  |  |  |
| 23 | 10-06-048-05 | Pozarea cablurilor fibro-optice in transee | km |  | 0,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,000 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 4,640 |  |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 4,640 |  |
|  | 171000 | Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) in componenta coloanei de instalare a cablurilor | h-ut. | 4,400 |  |
| 24 | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat | 100 m |  | 0,28 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,000 |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,001 |  |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 3,270 |  |
| 25 |  | Fibra-optica FO24 | m |  | 400,00 |
|  | 590-2064-30224 | Fibra-optica FO24 | m | 1,000 |  |
| 26 | 10-06-003-02 | Cabluri si conductori pozati in transee: Cablu, masa 1 m, kg, pina la: 2 | km |  | 0,24 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 45,000 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 9,300 |  |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 9,300 |  |
|  | 171000 | Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) in componenta coloanei de instalare a cablurilor | h-ut. | 8,800 |  |
| 27 | 10-06-026-02 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 2 | km |  | 0,56 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 184,000 |  |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,330 |  |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,700 |  |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,700 |  |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,280 |  |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 30,000 |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,140 |  |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,035 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 14,850 |  |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 14,850 |  |
| 28 |  | Cablu TPP200х2 mm2 | m |  | 200,00 |
|  | 590-4411499-TPP-200 | Cablu TPP200х2 mm2 | m | 1,000 |  |
| 29 |  | Cablu TPP100x2 | m |  | 400,00 |
|  | 590-2064-10237 | Cablu TPP100x2 | m | 1,000 |  |
| 30 |  | Cablu TPP 50z х2 mm2 | m |  | 200,00 |
|  | 590-204411750 | Cablu TPPz 50х2 mm2 | m | 1,000 |  |
| 31 | 10-06-051-06 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 24 k=0.5 pe manopere | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,000 |  |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,00025 |  |
|  | 1012022 | Sevilen, latime 30 mm | kg | 0,320 |  |
|  | 1012023 | Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК") | kg | 0,0073 |  |
|  | 1100201 | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 30,000 |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,473 |  |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,161 |  |
|  | 5100051-24 | Manson optic FO24 | set | 1,000 |  |
|  | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0,013 |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,470 |  |
|  | 5500012 | Pasta de lipit "ПБК-26М" | kg | 0,010 |  |
|  | 171312 | Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК") | h-ut. | 45,420 |  |
| 32 | 10-06-029-21 | Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 200х2 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,000 |  |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,0001 |  |
|  | 1110111 | Fise de vinilplast (inele de numerotare) | 1000 buc | 0,001 |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,065 |  |
|  | 5009901 | Inel de sprijin | buc | 1,000 |  |
|  | 5100061 | Conector "СМЖ-10" | buc | 11,000 |  |
|  | 5349102-200 | Manson din polietilena TPP200x2 | buc | 1,000 |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,063 |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,050 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 1,130 |  |
| 33 | 10-06-029-21 | Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 100х2 TPP | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,000 |  |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,0001 |  |
|  | 1110111 | Fise de vinilplast (inele de numerotare) | 1000 buc | 0,001 |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,065 |  |
|  | 5009901 | Inel de sprijin | buc | 1,000 |  |
|  | 5100061 | Conector "СМЖ-10" | buc | 11,000 |  |
|  | 5349102-22-503 | Manson din polietilena TPP 100x2 | buc | 1,000 |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,063 |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,050 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 1,130 |  |
| 34 | 10-06-029-20 | Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 50х2 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,000 |  |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,0001 |  |
|  | 1100201 | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 105,000 |  |
|  | 1100202 | Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm | 1000 buc | 0,055 |  |
|  | 1110111 | Fise de vinilplast (inele de numerotare) | 1000 buc | 0,001 |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,029 |  |
|  | 5349102-22-502 | Manson din polietilena TPP 50x2 | buc | 1,000 |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,058 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,920 |  |
| 35 | 10-06-033-11 | Reconstructia liniilor de cablu: Recuperarea cablurilor in functiune fara intreruperea actiunii abonatilor, la un cablu nou, conectat la dispozitive terminale (reconectarea cablurilor fara intreruperea conexiunii) | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,000 |  |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,00013 |  |
|  | 1100201 | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 105,000 |  |
|  | 1100202 | Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm | 1000 buc | 0,055 |  |
|  | 1110111 | Fise de vinilplast (inele de numerotare) | 1000 buc | 0,001 |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,029 |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,058 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 1,100 |  |
| 36 | 10-06-053-11 | Masurarea amortizarii pe podest de cablu a cablului zonal fibro-optic, numar fibre: 24 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,000 |  |
|  | 171312 | Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК") | h-ut. | 12,250 |  |
| 37 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri |  | 4,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,000 |  |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,00036 |  |
|  | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0,050 |  |
| 38 | 10-06-013-04 | Masurarea liniilor de cablu: Incercarea rezistentei electrice a izolatiei cablului simetric pe sector de amplificare din dispozitive terminale pe linie cu monocablu, capacitate: | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,650 |  |
|  | 171301 | Laboratoare mobile de masurari si reglari | h-ut. | 0,210 |  |
| 39 | 10-06-014-01 | Pomparea cablului cu gaz comprimat: Pomparea in proces de montare a mansoanelor sectoarelor montate sau pasilor de pupinizare in excavatie, diametrul cablului, mm: pina la 30 | km |  | 1,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min | h-ut. | 1,390 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,380 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |