CAIET DE SARCINI

Lucrări de amenajare a sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălti, km 32,00 (la intersecția cu drumul G75 R6-Peresecina-Hirtopul Mare-Cruglic-G72,km 0,00)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolul 1. Lucrari de amenajarea a sensului giratoriu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare 1.1. Taierea copacilor de sol tare cu d pina la 80cm (arbori si arbusti ) |  |  |  |
| 1 | TsG08F | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm | buc |  | 2,000 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 1,4900 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,8300 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 4,3000 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,5640 |  |
| 2 | TsG06H | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm | buc |  | 2,000 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,1400 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,2200 |  |
| 3 | TsC04G1 | ( INCARCAREA in auto ) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,100 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,5300 |  |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 3,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 6 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha |  | 0,010 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,9700 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,9700 |  |
| 7 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 0,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 8 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 0,150 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,003 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
|  |  | 1.2. Stramutarea monumentului arhitectural |  |  |  |
| 10 | nota | Decaparea monumentului arhitectural la PC0*+95 | buc |  | 0,000 |
| 11 | RpCB18A | (demolarea elementelor de jonctiune din beton monolit ) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 1,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 12 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,010 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 13 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 2,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 14 | Dl122k=0.8 | ( demontarea a elementelor arhitecturale existent cu automacara 9t, inclusiv incarcarea in auto ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 15 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 0,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 16 | TrB22D3C | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 0,750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
| 17 | TsC04C1adapt | ( demolarea elementelor din zidarie si fundatie cu ciocan pneumatic (masa=2.0t) pe baza de exavator ;masa=25tn;productivitatea=16h-ut/100m3 ) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. III | 100 m3 |  | 0,080 |
|  | 2952260003502t | (cu ciocan pneumatic (masa=2.0t) pe baza de exavator ;masa=25tn; ) Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 16,0000 |  |
| 18 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,080 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 19 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 19,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 20 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,093 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 21 | nota | Instalarea monumentului arhitectural | buc |  | 0,000 |
| 22 | TsC03G1 | ( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,027 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 23 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in depozit) | t |  | 5,130 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 24 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 25 | Dl119 | ( 3.0*3.0m;h=40cm ) Fundatii monolite din beton C20/25 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 3,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C20/25 XF4 | Beton C20/25 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 26 | CC01B1 | (d16A500C) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm | kg |  | 7,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 |  |
|  | 271060220000016 | (d16A500C) Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
| 27 | CD69A | (Executarea postamentului din zidarie (caramida plina cu rezistenta la inget-dezghet XF4) ( lungume-2.0m; Latime-2.0m; inaltime-0.5m) ) Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 |  | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,5220 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2300 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 421,0000 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 48,8400 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 12,1400 |  |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2660 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5400 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4200 |  |
| 28 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.2m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 10,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | (Mp200) Mortar ciment | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 29 | Dl122k=0.2 | ( incarcarea a elementelor arhitecturale de la demontarea cu automacara 9t ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 30 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km ( cu coordonarea benificiarului ) | t |  | 0,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 31 | Dl122 | ( montarea a elementelor arhitecturale de la demontarea cu automacara 9t) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
|  |  | 1.3. Demontarea statie de autobus |  |  |  |
| 32 | PI06Ck=0.8 | (Demontarea dalelor din beton armat cu automacara 25t,inclusiv incarcarea in auto) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc |  | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 33 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 11,250 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 34 | TrB22D3F | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 4-5 t | t |  | 11,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0300 |  |
| 35 | TsC04C1adapt | ( demolarea elementelor din zidarie si fundatie cu ciocan pneumatic (masa=2.0t) pe baza de exavator ;masa=25tn;productivitatea=16h-ut/100m3 ) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. III | 100 m3 |  | 0,168 |
|  | 2952260003502t | (cu ciocan pneumatic (masa=2.0t) pe baza de exavator ;masa=25tn; ) Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 16,0000 |  |
| 36 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,168 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 37 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 40,320 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 38 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,168 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 39 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg |  | 390,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 |  |
| 40 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,001 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 41 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 0,390 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
|  |  | 1.4. Decaparea imbracamintei rutiere din beton asfaltic |  |  |  |
| 42 | nota | Decaparea dtructurii rutiere existente (drum R6) | m2 |  | 0,000 |
| 43 | DI155Bk=1.1 | (Hmed=11cm;Y=2.2t/m3 )Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 2 157,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0303 |  |
| 44 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 524,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 45 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,385 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 46 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,385 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 47 | Dl109 | (decaparea structurii rutiere beton asfaltic,Hmed=95cm,Y=1.9t/m3 in stare densa) Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 570,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 48 | TsC03G1 | ( INCARCAREA in auto ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 5,700 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 49 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 1 254,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 50 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 5,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 51 | nota | Decaparea dtructurii rutiere existente (drum G75) | m2 |  | 0,000 |
| 52 | DI155Bk=1.1 | (Hmed=11cm;Y=2.2t/m3 )Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 1 035,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0303 |  |
| 53 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 250,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 54 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,139 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 55 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,139 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 56 | TsC03G1 | (decaparea fundatiei dn piatra sparta ( in stare densa) , Hmed=14cm, Y=1.6t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 1,449 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 57 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 231,840 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 58 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,449 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 59 | TsC04C1adapt | ( demolarea podetului existent cu ciocan pneumatic (masa=2.0t) pe baza de exavator ;masa=25tn;productivitatea=16h-ut/100m3 ) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. III | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 2952260003502t | (cu ciocan pneumatic (masa=2.0t) pe baza de exavator ;masa=25tn; ) Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 16,0000 |  |
| 60 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 61 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 15,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 62 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 63 | Dl122k=0.8 | (Demontarea podetului existent cu automacara 16t,inclusiv incarcarea in auto) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 12,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 64 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 30,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 65 | TrB22D3C | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 30,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  | 1.5. Decaparea stratului vegetal H=20cm |  |  |  |
| 66 | TsC03E1 | (Y=1.2t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 2,520 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 67 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 302,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 68 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 2,520 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 69 | TsC50Ak=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I | 100 m3 |  | 2,520 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1300 |  |
|  |  | 1.6. Demontarea bordurelor(stilpi) existente |  |  |  |
| 70 | TsC03G1 | (Demontarea bordurelor(stilpi) existente ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,046 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 71 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 11,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 72 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,046 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
|  |  | 1.7. Demontarea santurilor consolidare cu beton monolit |  |  |  |
| 73 | TsC04C1adapt | ( demolarea cu ciocan pneumatic (masa=2.0t) pe baza de exavator ;masa=25tn;productivitatea=16h-ut/100m3 ) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. III | 100 m3 |  | 0,437 |
|  | 2952260003502t | (cu ciocan pneumatic (masa=2.0t) pe baza de exavator ;masa=25tn; ) Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 16,0000 |  |
| 74 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,437 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 75 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 104,880 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 76 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,437 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
|  |  | 1.8. Demontarea indicatoarelor rutiere existente (ind. rutiere/stilpi) |  |  |  |
| 77 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 18,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 78 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 16,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 79 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 0,244 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 80 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 0,244 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 81 | TrB22D3C | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 0,244 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  | 1.9. Stramutarea indecatoarelor de tip consola PMГ-3 |  |  |  |
| 82 | nota | Demontarea suportului de tip consola la PC0**+08,PC0****+80 | m2 |  | 0,000 |
| 83 | PI06Ak=0.8 | (Demontarea suportului de tip consola) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 3,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 84 | TrB22D3C | (incarcarea suportului de tip consola in depozit ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 1,746 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
| 85 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 1,746 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 86 | TrB22D3C | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 1,746 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
| 87 | TsC04C1adapt | ( demolarea elementelor de fundatie cu ciocan pneumatic (masa=2.0t) pe baza de exavator ;masa=25tn;productivitatea=16h-ut/100m3 ) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. III | 100 m3 |  | 0,105 |
|  | 2952260003502t | (cu ciocan pneumatic (masa=2.0t) pe baza de exavator ;masa=25tn; ) Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 16,0000 |  |
| 88 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,105 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 89 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 25,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 90 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,105 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 91 | nota | Stramutarea indecatoarelor de tip consola PMГ-1 | m2 |  | 0,000 |
| 92 | TsC03G1 | ( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,095 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 93 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in depozit) | t |  | 18,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 94 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,095 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 95 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 96 | Dl119 | ( FM-3 ) Fundatii monolite din beton C20/25 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 4,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C20/25 XF4 | Beton C20/25 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 97 | Dl126 | (A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,064 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201500 | (A500C) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 98 | Dl126 | (A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,233 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201240 | (A240) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 99 | Dl126 | (Bp1200) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,017 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201240b | (Bp1200) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 100 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 47,140 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 101 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice | t |  | 1,746 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |
| 102 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 1,746 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |
| 103 | TrB22D3C | (incarcarea suportului de tip consola din depozit ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 1,746 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
| 104 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (din SA Drumuri Orhei) | t |  | 1,746 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 105 | TrB22D3C | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 1,746 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
| 106 | PI06A | Montarea (indecatoarelor de tip consola PMГ-1) elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 3,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 107 | TsC03G1 | ( debleu; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 19,140 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 108 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in depozit) | t |  | 3 636,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 109 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 19,140 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 110 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 19,140 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 111 | TsC03G1 | ( debleu; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 14,770 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 112 | TsI51A1к=0.92 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km | t |  | 2 806,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 113 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 14,770 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 114 | TsC03G1 | ( santurilor; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 1,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 115 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in depozit) | t |  | 209,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 116 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 117 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,100 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 118 | TsC03F1 | ( din depozit; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 10,270 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 119 | TsI51A1к=0.92 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km | t |  | 1 951,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 120 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 10,270 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 121 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 102,700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
|  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |
| 122 | TsE05C | (terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 33,140 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 123 | TsE05C | ( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 11,540 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 124 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 8,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
|  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |
|  |  | 4.1. Consolidarea acostamentelor din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 ,de 10 cm |  |  |  |
| 125 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 ,de 10 cm | m2 |  | 826,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601la32 | LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 ,Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 4.2. Instalarea bordurelor BR 100.30.15 |  |  |  |
| 126 | DE10A | (BR 100.30.15) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XF1 volumul fundatie=0.035m3/m) 30x15 cm | m |  | 63,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 266310210000116 | ( C16/20 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0350 |  |
|  | 26661228002855781 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 ( Borduri prefabricate din beton BR 100.30.15 ) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  |  | 4.3. Instalarea bordurelor BR 50.30.22/14cm |  |  |  |
| 127 | DE11A | (BR 50.30.22/14cm ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton ( C16/20 XF1;volumul fundatiei 0.05me/m.l ), de 10x20 cm | m |  | 164,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.16/20 F1 | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325554 | (BR 50.30.22/14cm) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 128 | TsC54B | (pat de fundatie LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=10cm) | m3 |  | 3,480 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
|  |  | 4.4. Excavarea solului vegetal |  |  |  |
| 129 | TsC03E1 | ( Y=1.2t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,453 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 130 | TsI51B8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km | t |  | 54,360 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0873 |  |
| 131 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 0,453 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 132 | TsC02A1 | (Y=1.2t/m3- consolidarea ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 0,453 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,7200 |  |
| 133 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 4,530 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 134 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 4,530 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 4.5. Executarea santului cu panta rapida trapeizodal din beton monolit |  |  |  |
| 135 | TsC02D1 | ( santului ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,600 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 136 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 7,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 137 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t |  | 13,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 138 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 127,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 139 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,670 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 140 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,670 |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 141 | TsC54B | (pat de fundatie LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=10cm) | m3 |  | 26,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 142 | Dl119 | (santului trapeizodal h=15cm) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 33,520 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD1 XF4 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 143 | Dl119 | (suport ) Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale | m3 |  | 6,750 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C16/20 XF1 | C16/20 XF1 Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 144 | Dl119 | (pinten nr.2 ) Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,680 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C16/20 XF1 | C16/20 XF1 Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 145 | IzF20Df | (lemn p-ru rosturi =0.16m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 54,250 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) | m3 | 0,002949 |  |
| 146 | IzF20Af | ( mastic bituminos =0.0488t) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 54,250 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) | kg | 0,899539 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
|  |  | 4.6. Executarea rigolelor din beton monolit 0.4*0.4m |  |  |  |
| 147 | TsC02D1 | ( santului ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 148 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 149 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t |  | 1,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 150 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 12,730 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 151 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,067 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 152 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,067 |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 153 | TsC54B | (pat de fundatie LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=10cm) | m3 |  | 0,650 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 154 | Dl119 | (rigola h=15cm) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 9,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD1 XF4 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 155 | Dl126 | (A240 ) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,107 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201240 | (A240) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 156 | IzF20Df | (lemn p-ru rosturi =0.01m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 3,800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) | m3 | 0,0027 |  |
| 157 | IzF20Af | ( mastic bituminos =0.0035t) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 3,800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) | kg | 0,9250 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
|  |  | 4.7. Executarea drenajului traversal |  |  |  |
| 158 | TsC02D1 | ( santului ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,220 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 159 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 160 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t |  | 3,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 161 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 45,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 162 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,240 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 163 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,240 |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 164 | TsC54B | (pat de fundatie LA30 fr.8-16mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=5cm) | m3 |  | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 165 | AcA08A | (teava perforata PE d110 ) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm | m |  | 60,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2521216700500110 | (teava perforata PE d110 ) Teava din PVC mufata de 9 m lungime | m | 1,0400 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |
| 166 | IzF04J2 | (invelita in geomaterial 200gr/m2 continutil GM-0.4m2/ml) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroiz | m2 |  | 24,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 268213260207000 | (invelita in geomaterial 200gr/m2 continutil GM-0.4m2/ml) Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |
| 167 | IzF04J2 | (Asternerea ecranului din polietilen 0.15-0.2mm ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 114,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 268213260207011 | (Asternerea ecranului din polietilen 0.15-0.2mm ) Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |
| 168 | IzI05B | (Astarnerea geomaterialului Polyfelt TS 50 (sau analog) 16/16kn/m,CBR 2350N,200g/m2 ) Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 |  | 108,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2330 |  |
|  | 2682132601861gm3 | (geomaterialului Polyfelt TS 50 (sau analog) 16/16kn/m,CBR 2350N,200g/m2 ) Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 1,1020 |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,1240 |  |
| 169 | AcF03B | (prundis fr.8-16mm ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 |  | 6,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 |  |
|  | 1421102200226pr | (prundis fr.8-16mm ) Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 1,0250 |  |
| 170 | AcF03E | (amestic din nisip si petris (balast) ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast | m3 |  | 16,500 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 |  |
|  | 1421402200408b | (amestic din nisip si petris (balast) ) Balast nespalat de riu 0-30 | m3 | 1,0250 |  |
|  |  | 5. Sistemul rutier |  |  |  |
| 171 | nota | Sistemul rutier p-ru drum Categoria 1b ( Accese amplasate pe drum R6 si calea sensului giratoriu ) | m2 |  | 0,000 |
| 172 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-45 OC75 GA conf.SM-EN 13285 Н=20см Kcomp-1.22) | m3 |  | 396,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 173 | DA12B | (1strat-H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 216,900 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la16 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 174 | DA12B | (2strat-H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 211,200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la16 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 175 | DA12Cadapt | (Executarea stratului superior de fundatie din amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment (4%) C5/6 ; H=24cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 325,680 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672c5/6 | (amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 176 | IzF04J1 | ( Geosintetic Rp=100kN/m;conform SM SR EN 15381:2010 ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 110,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132601626018 | ( Geosintetic Rp=100kN/m;conform SM SR EN 15381:2010 )Carton bitumat | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |
| 177 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 1,086 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 178 | DB19Gk=1.67 | (AB 31.5 50/70 conform CP D.02.25:2021; H=10cm) mbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2 537,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310ab | (AB 31.5 50/70 conform CP D.02.25:2021; H=10cm) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 179 | IzF04J1 | ( Geosintetic Rp=100kN/m;conform SM SR EN 15381:2010 ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 80,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132601626018 | ( Geosintetic Rp=100kN/m;conform SM SR EN 15381:2010 )Carton bitumat | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |
| 180 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,761 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 181 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 3 437,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 182 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 1,031 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 183 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 3 437,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0972 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 184 | nota | Sistemul rutier p-ru drum auto Categoria IV ( Accese amplasate pe drum G75 ) | m2 |  | 0,000 |
| 185 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-45 OC75 GA conf.SM-EN 13285 Н=15см Kcomp-1.22) | m3 |  | 210,750 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 186 | DA12B | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 234,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la16 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 187 | DA12Cadapt | (Executarea stratului superior de fundatie din amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6 ; H=15cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 165,750 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672c5/6 | (amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 188 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 0,884 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 189 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 057,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 190 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,317 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 191 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 057,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0972 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 192 | nota | Supralargirea pentru camioane (Pereul sensului giratoriu) | m2 |  | 0,000 |
| 193 | DA12Cadapt | (Executarea stratului superior de fundatie din amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6 ; H=25cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 34,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672c5/6 | (amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 194 | pret | Cubica granit 10*10*10cm | m2 |  | 138,000 |
|  | 96385274132112310 | Cubica granit 10*10*10cm | m2 | 1,0000 |  |
| 195 | DE18Aadapt | Pavaje executate din placi de trotuare din (Cubica granit 10*10*10cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R=0.93t) si nisip (=3.8m3) , in proportie 1:6, rostuit cu (savura din granit=2.07m3 ) , grosime strat de 3 cm | m2 |  | 138,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2651122100442c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 6,73913 |  |
|  | 1421102200546Gr | (savura din granit ) Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0150 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,027536 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
|  |  | 6. Lucrari de arta |  |  |  |
|  |  | 6.1. Constructia podetului d0.8m la PC0*+18;PC0*+55 |  |  |  |
| 196 | TsC03G1 | ( gropii de fundatie; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 1,270 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 197 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in depozit) | t |  | 241,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 198 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,270 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 199 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,270 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 200 | TsC03C1 | ( gropii de fundatie; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 1,710 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 201 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 202 | nota | Constructia podetului d0.8m la PC0*+18 | m3 |  | 0,000 |
| 203 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ---- sub corpul podetului ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 2,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 204 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ---- sub aripi laterale si perete de portal ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 205 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 7,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 206 | Dl122 | (TB 80,25-90 -gr.=2150kg;W=0.87m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 8,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561977 | (TB 100,25-90 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 207 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.25m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 12,500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | (Mp200) Mortar ciment | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 208 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 209 | IzF20A | ( =31.9kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 29,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 1,1000 |  |
| 210 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 77,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 211 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 15,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 212 | nota | Constructia bazinului de acumulare (Bzn-1) | m3 |  | 0,000 |
| 213 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=30cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 214 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 7,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 215 | Dl126 | (A240 ) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,056 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201240 | (A240) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 216 | Dl126 | (A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,368 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201500 | (A500C) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 217 | CL57A | (PI) Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  | 20,720 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2811236309900pi | Confectii metalice (PI) | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |
| 218 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 24,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 219 | CL18A | (Rigla de protectie: cornier 45*45*4mm=20.74kg; ar-ra A240=24.57kg; teava din otel=0.44kg) ) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 45,750 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886rp | (Rigola de protectie ) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 220 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  | 3,935 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |  |
| 221 | CL18A | (parapet metalic: teava din otel) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 62,760 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886pm | (parapet metalic: teava din otel) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 222 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  | 1,694 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |  |
| 223 | nota | Constructia podetului d0.8m la PC0*+55 | m3 |  | 0,000 |
| 224 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ---- sub corpul podetului ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 3,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 225 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ---- sub aripi laterale si perete de portal ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 226 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 10,820 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 227 | Dl122 | (TB 80,25-90 -gr.=2150kg;W=0.87m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 12,180 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561977 | (TB 100,25-90 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 228 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.35m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 17,500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | (Mp200) Mortar ciment | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 229 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 2,730 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 230 | Dl123 | (peretului de portal PP-11 -gr.=3300kg;W=1.32m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,320 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 266612280056215221 | (peretului de portal PP-1 -gr.=3300kg;W=1.32m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 231 | IzF20A | ( =47.9kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 43,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 1,101149 |  |
| 232 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 115,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 233 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 20,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 234 | nota | Constructia bazinului de acumulare (Bzn-2) | m3 |  | 0,000 |
| 235 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=30cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 2,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 236 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 8,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 237 | Dl126 | (A240 ) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,061 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201240 | (A240) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 238 | Dl126 | (A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,435 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201500 | (A500C) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 239 | CL57A | (PI) Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  | 20,720 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2811236309900pi | Confectii metalice (PI) | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |
| 240 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 28,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 241 | CL18A | (Rigla de protectie: cornier 45*45*4mm=23.48kg; ar-ra A240=32.43kg; teava din otel=0.44kg) ) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 56,350 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886rp | (Rigola de protectie ) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 242 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  | 1,520 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |  |
| 243 | CL18A | (parapet metalic: teava din otel) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 70,120 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886pm | (parapet metalic: teava din otel) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 244 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  | 1,890 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |  |
| 245 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,810 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 246 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,810 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 247 | nota | Constructia jonctiunei cu sant existent | m3 |  | 0,000 |
| 248 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=30cm ) (PC03s+00-PC03s+17) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 4,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 249 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=30cm ) (PC0**+20-PC0**+22) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 250 | Dl119 | (santului trapezoidal h=15cm ) (PC03s+00-PC03s+17) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 5,540 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD1 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 251 | Dl119 | (santului trapezoidal h=15cm ) (PC0**+20-PC0**+22) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,650 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD1 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 252 | IzF20Dadapt | (lemn p-ru rosturi =0.035m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 10,850 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) | m3 | 0,003226 |  |
| 253 | IzF20Af | ( mastic bituminos =7.16m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 10,850 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) | kg | 0,659908 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 254 | nota | Executarea consolidarii din beton monolit | m3 |  | 0,000 |
| 255 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,210 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 256 | Dl131k=7 | Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,210 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 257 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 258 | Dl131k=3 | Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 259 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 68,880 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 260 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 68,880 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 7. Amenajarea drumului |  |  |  |
|  |  | 7.1. Executarea trotuarelor |  |  |  |
| 261 | Dl111 | (LA30 fr.16-32mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 157,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 262 | Dl112k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  | 157,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0057 |  |
| 263 | DE18A | ( 20*10*6-gri)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 157,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*6-gri ) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 264 | DE11A | (BR100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton ( C16/20 XF1;volumul fundatiei 0.024me/m.l ), de 10x20 cm | m |  | 47,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.16/20 F1 | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 266612280032555 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (BR100.20.8) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 7.2. Amenajarea drumurilor laterale ( inclusiv acces in curte) |  |  |  |
| 265 | nota | Acces la PC0**+09 | m2 |  | 0,000 |
| 266 | TsC03G1 | (Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,220 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 267 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in depozit) | t |  | 41,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 268 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 269 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,220 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 270 | TsC03C1 | (p-ru acostamente umplute Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,370 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 271 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,370 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 272 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 3,700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 273 | TsC54A | (Balast ) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 4,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525999 | (Balast ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 274 | Dl122 | ( TB60-25-90 gr.2150kg/buc; volum=0.87m3/buc;cu automacara 16t) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,480 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 266612280056112b60 | Tuburi din beton armat ( TB60-25-90 gr.1400kg/buc; volum=0.57m3/buc) | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 275 | IzF20A | ( =13.9kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 12,600 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 1,103175 |  |
| 276 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200=0.2m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 10,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | (Mp200) Mortar ciment | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 277 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 46,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 278 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 4,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 279 | Dl123 | (peretului de portal PP-1 -gr.=3300kg;W=1.32m3/buc;cu automacara 16t ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,640 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 266612280056215221 | (peretului de portal PP-1 -gr.=3300kg;W=1.32m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 280 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-45 OC75 GA conf.SM-EN 13285 Kcomp-1.22) | m3 |  | 25,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 281 | DA12B | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 34,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la16 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 282 | DA12Cadapt | (Executarea stratului superior de fundatie din amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment (4%) C5/6 ; H=15cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 25,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672c5/6 | (amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 283 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 0,136 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 284 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 170,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 285 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,051 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 286 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 170,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0972 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 287 | nota | Reabilitarea trotuarului (lungimea-10ml,latimea-1.5) | m2 |  | 15,000 |
| 288 | Dl111 | (LA30 fr.16-32mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 15,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 289 | Dl112k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  | 15,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0057 |  |
| 290 | DE18A | ( 20*10*6-gri)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 15,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*6-gri ) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 291 | DE11A | (BR100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton ( C16/20 XF1;volumul fundatiei 0.024me/m.l ), de 10x20 cm | m |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.16/20 F1 | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 266612280032555 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (BR100.20.8) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 7.3. Amenjarea platformelor la statie de autobis ( vezi deviz siparat ) |  |  |  |
|  |  | 7.4. Montarea parapetului metalic rutier H1-A-W4 ( gr.17kg/m) , conform SR EN 1317 |  |  |  |
| 292 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum H1-A-W4 ( gr.17kg/m) , conform SR EN 1317 | m |  | 220,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001h1w4 | Complect de parapet metalic (H1-A-W4 ( gr.17kg/m) , conform SR EN 1317 ) | t | 0,0170 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
|  |  | 7.5. Instalarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |
| 293 | DF20A | (tip A-900) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 7,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 26151073261052611 | (tip A-900) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 294 | DF20A | (tip D-700) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 14,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 26151073261052612 | (tip D-700) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 295 | DF20A | (tip D-900) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 5,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 2615107326105261201 | (tip D-900) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 296 | DF20A | (tip B-700) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 3,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 261510732610526120 | (tip B-700) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 297 | DF20A | (tip BH 350*850) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 6,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 2615107326105261385 | (tip BH350*850) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 298 | DF20A | (tip BH700*700) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 2,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 26151073261052614 | (tip BH700*700) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 299 | DF20A | (tip BH900*900) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 4,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 261510732610526160 | (tip BH900*900) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 300 | DF20A | (tip BH700*1050) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 261510732610526161 | (tip BH700*1050) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 301 | DF20A | (indicatoare 5,65 5,66 5,61,2 (Existente) ) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 5,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 302 | DF20A | (indicatoare ind.5,61,2 suprafata med=1.25m2 ) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 3,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 26151073261052616ind | (indicatoare ind.5,61,2 suprafata med=1.25m2 ) indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 303 | DF18A | (Pilon tip CKM 1,35; Gr.1buc=9.6kg) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C12/15 =0.15m3/buc ) | buc |  | 7,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001121 | Beton (C12/15) | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2811106301794004 | (Pilon tip CKM 1,35; Gr.1buc=9.6kg) Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 304 | DF18A | (Pilon tip CKM 2,30; Gr.1buc=11.1kg) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C12/15 =0.15m3/buc ) | buc |  | 6,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001121 | Beton (C12/15) | m3 | 0,1500 |  |
|  | 281110630179400754 | (Pilon tip CKM 2,30; Gr.1buc=11.1kg) Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 305 | DF18A | (Pilon tip CKM 2,35; Gr.1buc=13kg) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C12/15 =0.15m3/buc ) | buc |  | 16,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001121 | Beton (C12/15) | m3 | 0,1500 |  |
|  | 28111063017940075405 | (Pilon tip CKM 2,35; Gr.1buc=13kg) Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 306 | DF18A | (Pilon tip CKM 2,40; Gr.1buc=14,8kg) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C12/15 =0.15m3/buc ) | buc |  | 1,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001121 | Beton (C12/15) | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2811106301794007552 | (Pilon tip CKM 2,40; Gr.1buc=14,8kg)Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 307 | DF18A | (Pilon tip CKM 2,45; Gr.1buc=16.7kg) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C12/15 =0.15m3/buc ) | buc |  | 4,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001121 | Beton (C12/15) | m3 | 0,1500 |  |
|  | 28111063017940075520 | (Pilon tip CKM 2,45; Gr.1buc=16.7kg)Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 308 | DF18A | (Pilon tip CKM 3.45; Gr.1buc=22.3kg) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C12/15 =0.15m3/buc ) | buc |  | 8,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001121 | Beton (C12/15) | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2811106301794007553 | (Pilon tip CKM 3.45; Gr.1buc=22.3kg) Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 309 | DF57B | (Fundatie din cauciuc p-ru indicator rutier) Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 1500 mm | buc |  | 12,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 266612280061277 | (Fundatie din cauciuc p-ru indicator rutier) Elemente "politist intins" medii | buc | 1,0000 |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1900 |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,1900 |  |
|  |  | 7.6. Instalarea bornelor kilometrice |  |  |  |
| 310 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |  |
| 311 | TsC54B | (pat de fundatie LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=10cm) | m3 |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 312 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,150 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C16/20 XF2 | C16/20 XF2 Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 313 | Dl129 | (bolovani de riu fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,150 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pbr | (bolovani de riu fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 314 | DF11Aadapt | (Instalarea bornelor kilometrice) Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 1,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 266112640101044 | ( bornelor kilometrice) Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 7.7. Executarea marcajului rutier |  |  |  |
| 315 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 402,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720a | Email alb ii E.109-5 (culoare alba) | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | 7.8. Executarea benzilor rezinatoare (h=6mm,b=15cm) |  |  |  |
| 316 | DF58A | Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m | m2 |  | 51,300 |
|  | 7141020013302 | Zugrav-muncitor | h-om | 0,0320 |  |
|  | 11110001000381 | Termoplast rosu | kg | 6,3000 |  |
|  | 1111000100062 | Microbile | kg | 0,2100 |  |
|  | 2682162608364 | Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2430126108729 | Vopsea PF-115 alba | kg | 0,0100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 |  |
|  | 2940340004201 | Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman" | h-ut | 0,0085 |  |
|  |  | 7.9. Instalarea elementelor separator de sens (din cauciuc) cu stilpi 750mm (Lungimea-1400mm, latimea-750mm) la o distantade 0.5m unul de altul |  |  |  |
| 317 | DF57B | (elemente separator de sens (din cauciuc) cu stilpi 750mm (Lungimea-1400mm, latimea-750mm) la o distantade 0.5m unul de altul) Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 1500 mm | buc |  | 98,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 266612280061287 | (elemente separator de sens (din cauciuc) cu stilpi 750mm (Lungimea-1400mm, latimea-750mm) la o distantade 0.5m unul de altul) Elemente "politist intins" medii | buc | 1,0000 |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1900 |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,1900 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Capitolul 2. Executarea drumurilor temporare |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Executarea supralargirei partii corasabile temporara (drum R6) |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | ( din depozit; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 4,500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 2 | TsI51A1к=0,92 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km | t |  | 855,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 3 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 4,500 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 4 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 45,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 5 | DA12B | (1strat-H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 72,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la16 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 6 | DA12B | (2strat-H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 68,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la16 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 7 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 0,272 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 8 | DB19Gk=1.67 | (AB 31.5 50/70 conform CP D.02.25:2021; H=10cm) mbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 300,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310ab | (AB 31.5 50/70 conform CP D.02.25:2021; H=10cm) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 9 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,090 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 10 | DB16Hk=1.25 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 300,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311ba16 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0972 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 2. Decapare supralargirei partii corasabile temporara (drum R6) |  |  |  |
| 11 | DI155Bk=1.5 | (Hmed=15cm;Y=2.2t/m3 )Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 300,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0303 |  |
| 12 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 99,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 13 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,450 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 14 | TsC03G1 | (decaparea fundatiei dn piatra sparta ( in stare densa) , Hmed=40cm, Y=1.6t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 1,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 15 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 224,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 16 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 17 | TsC03G1 | ( decaparea rambleului ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 4,500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 18 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in depozit) | t |  | 855,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 19 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 4,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 20 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 4,500 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 3. Executarea supralargirei partii corasabile temporara (drum G75) |  |  |  |
| 21 | TsC03F1 | ( din depozit; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,205 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 22 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in depozit) | t |  | 228,950 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 23 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,205 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 24 | Dl122 | (TB 80,25-90 -gr.=2150kg;W=0.87m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,870 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561977 | (TB 100,25-90 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 25 | DA12B | (H=25cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 91,250 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la16 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 26 | DB19Gk=1,14 | (AB 31.5 50/70 conform CP D.02.25:2021; H=8cm) mbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 365,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310ab | (AB 31.5 50/70 conform CP D.02.25:2021; H=10cm) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
|  |  | 4. Decaparea supralargirei partii corasabile temporara (drum G75) |  |  |  |
| 27 | DI155Bk=0.8 | (Hmed=8cm;Y=2.2t/m3 )Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 365,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0303 |  |
| 28 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 64,240 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 29 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,292 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 30 | TsC03G1 | (decaparea fundatiei dn piatra sparta ( in stare densa) , Hmed=25cm, Y=1.6t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,912 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 31 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 146,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 32 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,912 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 33 | Dl122k=0.8 | (Demontarea podetului existent cu automacara 16t,inclusiv incarcarea in auto) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,870 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 34 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (SA Drumuri Orhei) | t |  | 2,175 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 35 | TrB22D3C | (DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 2,175 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Capitolul 3. Iluminat electric exterior (marca IEE) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructia generala |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente pentru cablu |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,10 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,3900 |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  | 29,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |
|  | 1421102200525*1 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) | m3 |  | 16,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 5 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 16,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,66 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,66 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 8 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (лишний грунт) | 100 m3 |  | 0,29 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 1,9500 |  |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 49,30 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,2580 |  |
| 10 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 0,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,3300 |  |
|  |  | 1.2. Tevi in transee |  |  |  |
| 11 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (PЕ D110) | km |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
|  | 530-018211100 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 1 000,0000 |  |
|  |  | 1.3. Piloni de iluminat |  |  |  |
| 12 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Stilp conic din otel) 5 buc. х80 kg/buc. | t |  | 0,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,1200 |  |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut. | 3,0800 |  |
|  | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut. | 3,0700 |  |
|  | 160601 | Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut. | 4,3400 |  |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut. | 1,0400 |  |
| 13 | Pret | Stilp conic din otel cu perete cu grosimea de 4 mm, inaltimea deasupra solului 10 m, diametru de sus 76mm, diametru baza 216mm, usa vizitare 500x100mm, la 500mm de la sol dimensiuni flansa prindere 410x410x16mm - sablon pentru fixarea ancorelor (1buc), M24x1000mm - ancore din otel (4buc); distanta dintre ancore 300x300mm, masa 80 kg, zincat | buc |  | 5,00 |
|  | 74580008001 | Stilp conic din otel cu perete cu grosimea de 4 mm, inaltimea deasupra solului 10 m, diametru de sus 76mm, diametru baza 216mm, usa vizitare 500x100mm, la 500mm de la sol dimensiuni flansa prindere 410x410x16mm - sablon pentru fixarea ancorelor (1buc), M24x1000mm - ancore din otel (4buc); distanta dintre ancore 300x300mm, masa 80 kg, zincat (http://habsev.md/ru/catalog/element/detail/detail.php?id=1529) | buc | 1,0000 |  |
| 14 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Stilp din otel) 1 buc. х80 kg/buc. | t |  | 0,08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,1200 |  |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut. | 3,0800 |  |
|  | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut. | 3,0700 |  |
|  | 160601 | Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut. | 4,3400 |  |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut. | 1,0400 |  |
| 15 | Pret | Stilp din otel, rabatabil, 12 laturi, cu flansa de prindere, inaltimea primului tronson 6m grosime 4mm, al doilea tronson 6m grosime 3mm; zincat (in complect: ancore din otel, pentru fixare, M33 (4 buc), sablon pentru fixarea ancorelor (1 buc) | buc |  | 1,00 |
|  | 74580008003 | Stilp din otel, rabatabil, 12 laturi, cu flansa de prindere, inaltimea tronson 6m grosime 4mm, al doilea tronson 6m grosime 3mm; zincat (in complect: ancore din otel, pentru fixare, M33 (4 buc), sablon pentru fixarea ancorelor (1 buc) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.4. Fundatie pentru piloni metalic cu h=10m, 5 buc. |  |  |  |
| 16 | TsC39A1 k=0.5 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc |  | 5,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9200 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut. | 0,4800 |  |
| 17 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Fundatie prefabricate pentru pilonul metalic cu h=10, c комплектом соединительных элементов) | buc |  | 5,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2666122800600159 | Fundatie prefabricate pentru pilonul metalic cu h=10, c комплектом соединительных элементов *** Fundatie pilon tip B50 () 97kg/buc. c комплектом соединительных элементов (https://stolb.com.ua/ru/betonniy-fundament-rosa-b-50/) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut. | 0,1500 |  |
| 18 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (5опор х4 шт.)(montare) | buc |  | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
|  |  | 1.5. Fundatie pentru piloni metalic cu h=12m, 1 buc. |  |  |  |
| 19 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9200 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut. | 0,4800 |  |
| 20 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Fundatie prefabricate pentru pilonul metalic cu h=12, c комплектом соединительных элементов) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 266612280060021 | Fundatie prefabricate pentru pilonul metalic cu h=12, c комплектом соединительных элементов *** Fundatie pilon tip B50 () 97kg/buc. c комплектом соединительных элементов (https://stolb.com.ua/ru/betonniy-fundament-rosa-b-50/) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut. | 0,1500 |  |
| 21 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (1опор х4 шт.)(montare) | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Сabluri |  |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |
| 23 | Pret | Cablu AВВГнг 2х16 mm2 | m |  | 10,00 |
|  | 77871032016 | Cablu AВВГнг 2х16 mm2 | m | 1,0000 |  |
| 24 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m |  | 2,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |  |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 1,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |
| 26 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
| 27 | Pret | Cablu АПВБбШв-1 3х16 mm2 | m |  | 360,00 |
|  | 77850053016 | Cablu АПВБбШв-1 3х16 mm2 | m | 1,0000 |  |
| 28 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 2,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |
| 29 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  | 1,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,2400 |  |
| 30 | Pert | Caramida | buc |  | 1 418,00 |
|  | 1233211245896c | Caramida | buc | 1,0000 |  |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |
| 32 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 1,55 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
| 33 | Pret | Cablu ВВГнг 3х2,5 mm2 | m |  | 165,00 |
|  | 7787113002,5 | Cablu ВВГнг 3х2,5 mm2 | m | 1,0000 |  |
|  |  | 2.2. Echipamente de iluminat |  |  |  |
| 34 | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console (montare) | 100 buc |  | 0,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 177,0000 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 52,4000 |  |
| 35 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,3300 |  |
| 36 | Pretul firmei | Сonsola cu 1 brat cu lunimea de 1,0m p/t corpul de iluminat | buc |  | 6,00 |
|  | 75006010130 | Сonsola cu 1 brat cu lungimea de 1,0m p/t corpul de iluminat (http://habsev.md/ru/catalog/element/detail/detail.php?id=4055) | buc | 1,0000 |  |
| 37 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,5500 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,5600 |  |
| 38 | 08-02-363-3 | Pentru fiecare bec urmator peste 2, se va adauga la norma 08-02-363-2 | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3600 |  |
| 39 | Pretul firmei | Сonsola cu 6 brate cu lungimea de 2,0m p/t corpul de iluminat | buc |  | 1,00 |
|  | 75006010136 | Сonsola cu 6 brate cu lungimea de 2,0m p/t corpul de iluminat *** | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2.3. Dulapuri de distributie |  |  |  |
| 40 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (Panou din metal) montare | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2900 |  |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare /montare | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |
| 42 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (bara de conexiune) montare | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
|  |  | 2.4. Echipament pentru piloni iluminat |  |  |  |
| 43 | 08-03-599-5 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6 (Cutie electrica de conexiune) montare 5+1 | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2500 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,4100 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0400 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0160 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut. | 0,0600 |  |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare /montare (IAM 1*5+6) | buc |  | 11,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |
| 45 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (bara de conexiune, 2*5+2) montare | buc |  | 12,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
|  |  | 2.5. Accesorii din metal |  |  |  |
| 46 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Otel rotund D10 mm) | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 21,3000 |  |
|  | 101161410 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm 10мм | t | 0,0920 |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |
| 47 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Otel rotund D20 mm 1buc=3m) | 10 buc |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 101161420 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm ( Ф20мм ) | t | 0,0810 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut. | 2,5400 |  |
| 48 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Otel rotund D20 mm) | 100 m |  | 0,07 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 21,3000 |  |
|  | 101161420 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm ( Ф20мм ) | t | 0,0920 |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |
| 49 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Placa din otel 40x4 mm) | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |
| 50 | 08-01-087-3 | Constructii metalice (Accesorii din metal) | t |  | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut. | 15,1000 |  |
| 51 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,8000 |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,0000 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut. | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Foreze electrice | h-ut. | 4,6400 |  |
| 52 | Pret | Furtun metalic D50 mm РЗ-ЦХ | m |  | 10,00 |
|  | 75432850 | Furtun metalic D50 mm РЗ-ЦХ | m | 1,0000 |  |
| 53 | Pret | Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D50 | buc |  | 10,00 |
|  | 75432815050 | Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D50 | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. Echipamente de iluminat |  |  |  |
| 54 | Pretul firmei | Corp de iluminat cu modul LED, 75W, flux luminos 10600 lm, 4000K, eficienta luminoasa 147,2 lm/W, IP66, IK09, tensiunea de alimentare 230V, Fregat LED | buc |  | 6,00 |
|  | 75006110017411 | Corp de iluminat cu modul LED, 75W, flux luminos 10600 lm, 4000K, eficienta luminoasa 147,2 lm/W, IP66, IK09, tensiunea de alimentare 230V, Fregat LED volta.md/ru/produs/corp-de-iluminat-stradal-led-cu-panou-solar-elmos-hdl55120w-120-w-led-6500-k-10800-lm-ip65-6-v-HDL55120W) | buc | 1,0000 |  |
| 55 | Pretul firmei | Corp de iluminat cu modul LED, 10W, flux luminos 16600 lm, 4000K, eficienta luminoasa 159,6 lm/W, IP66, IK09, tensiunea de alimentare 230V, Fregat LED | buc |  | 6,00 |
|  | 7500611001741100 | Corp de iluminat cu modul LED, 10W, flux luminos 16600 lm, 4000K, eficienta luminoasa 159,6 lm/W, IP66, IK09, tensiunea de alimentare 230V, Fregat LED | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3.2. Dulapuri de distributie |  |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Panou din metal pentru montare aparenta, IP54, 395х310х220 (Pictograma pe panou TDIEE) | buc |  | 1,00 |
|  | 9312009002011 | Panou din metal pentru montare aparenta, IP54, 395х310х220 | buc | 1,0000 |  |
| 57 | Pretul firmei | separator de sarcina bipolar 3P, In=20A, U=230V SSM/2P/20A | buc |  | 1,00 |
|  | 93100003101 | separator de sarcina bipolar 3P, In=20A, U=230V SSM/2P/20A https://electromagazin.md/ru/produs/intrerupatoare-de-sarcina-63a-2p-enext/ | buc | 1,0000 |  |
| 58 | Pretul firmei | Intrerupator automat, IAM/1P/B10 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310030b1010 | Intrerupator automat, IAM/1P/B10 | buc | 1,0000 |  |
| 59 | Pretul firmei | bara de conexiune a firului de N si PE pentru 8 conexiuni, In=100A ШНИ-6х9-8-У2-Ж | buc |  | 2,00 |
|  | 931000880181 | bara de conexiune a firului de N si PE pentru 8 conexiuni, In=100A ШНИ-6х9-8-У2-Ж | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3.3. Echipament pentru piloni |  |  |  |
| 60 | Preturi firmei | Cutie electrica de conexiune pentru un sistem de iluminat (pentru Stilp conic) | buc |  | 5,00 |
|  | 91100111010 | Cutie electrica de conexiune pentru un sistem de iluminat | buc | 1,0000 |  |
| 61 | Pretul firmei | Intrerupator automat, monopolar, IAM/1P/B2 | buc |  | 5,00 |
|  | 9310010b002 | Intrerupator automat, monopolar, IAM/1P/B2 | buc | 1,0000 |  |
| 62 | Pretul firmei | bara de conexiune a firului de N si PE pentru 4 conexiuni, 6x9x50mm, In=100A | buc |  | 10,00 |
|  | 9310008801101 | bara de conexiune a firului de N si PE pentru 4 conexiuni, 6x9x50mm, In=100A | buc | 1,0000 |  |
| 63 | Preturi firmei | Cutie electrica de conexiune pentru 6 sisteme de iluminat IZK 4 (pentru Stilp din otel) | buc |  | 1,00 |
|  | 911001110161 | Cutie electrica de conexiune pentru 6 sisteme de iluminat I ZK 4 | buc | 1,0000 |  |
| 64 | Pretul firmei | Intrerupator automat, monopolar, IAM/1P/B2 | buc |  | 6,00 |
|  | 9310010b002 | Intrerupator automat, monopolar, IAM/1P/B2 | buc | 1,0000 |  |
| 65 | Pretul firmei | bara de conexiune a firului de N si PE pentru 4 conexiuni, 6x9x70mm, In=100A | buc |  | 2,00 |
|  | 931000880110100 | bara de conexiune a firului de N si PE pentru 4 conexiuni, 6x9x70mm, In=100A | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| Capitolul 4. Stramutarea Retelelor Exterioare de Alimentare cu Energie electrica (marca SREAE) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructia generala |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente pentru cablu |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,41 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,3900 |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  | 11,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |
|  | 1421102200525*1 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) | m3 |  | 6,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 5 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 6,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,24 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 8 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (лишний грунт) | 100 m3 |  | 0,11 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 1,9500 |  |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 18,70 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,2580 |  |
| 10 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 0,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,3300 |  |
|  |  | 1.2. Tevi in transee |  |  |  |
| 11 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (PЕ D160) | km |  | 0,042 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
|  | 530-018211100160 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 160 mm | m | 1 000,0000 |  |
|  |  | 1.3. Piloni |  |  |  |
| 12 | 33-04-003-2 | (Montarea proptelei la pilonul existent) (c,10 p.4 Borderoul lucrarilor de montaj/demontaj), (ранее демонтированного) Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,0000 |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,0000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |  |
|  |  | 1.4. Lucrari de demontare |  |  |  |
| 13 | 33-04-008-3 к=0,6 | Demontarea Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | km |  | 0,085 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 3,2400 |  |
| 14 | 33-04-040-3 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV (75 m) | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0300 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,4500 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1000 |  |
| 15 | 33-04-014-2 к=0,6 | Demontarea Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,8000 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1100 |  |
| 16 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8100 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,4400 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 17 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  | 3,93 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,1820 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Elemente de constructie din otel |  |  |  |
| 18 | 08-02-305-4 | Traversa | buc |  | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,1900 |  |
| 19 | Pret | Traversa Т-2 | buc |  | 1,00 |
|  | 74511000511-2 | Traversa Т-2 | buc | 1,0000 |  |
| 20 | Pret | Traversa Т-3 | buc |  | 1,00 |
|  | 74511000511-3 | Traversa Т-3 | buc | 1,0000 |  |
| 21 | Pret | Traversa М-2-10-SP | buc |  | 1,00 |
|  | 74511000511М2-100 | Traversa М2-10-SP https://covilgrup.md/index.php?lng=ru&produsedetaliat&id=4%C2%A0912&parinte=4%C2%A0877 | buc | 1,0000 |  |
| 22 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp (Consola) | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |  |
| 23 | Pret | Consola RA4 | buc |  | 2,00 |
|  | 74511001004 | Consola RA4 **** | buc | 1,0000 |  |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (constructie sub descarcatoare) 2 buc x25kg/buc*** | t |  | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,7400 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut. | 15,1000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,7400 |  |
| 25 | 08-02-472-10 | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie | 100 m |  | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 46,6000 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,0400 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,4000 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 204,0000 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 12,8000 |  |
| 26 | Pret | conductor de legare la pamint ЗП1 | m |  | 5,00 |
|  | 9100001 | conductor de legare la pamint ЗП1 | m | 1,0000 |  |
|  |  | 2.2. Izolatoare. Accesorii liniei electrice aeriene |  |  |  |
| 27 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc |  | 9,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4600 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0800 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0050 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,0040 |  |
| 28 | Pret | izolator ШФ20-8 | buc |  | 9,00 |
|  | 6211245110132008 | izolator ШФ20-8 (http://habsev.md/ru/catalog/element/detail/detail.php?id=844) | buc | 1,0000 |  |
| 29 | Pret | capac K-6 | buc |  | 9,00 |
|  | 6211245110156 | capac K-6 | buc | 1,0000 |  |
| 30 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (montare) | 100 buc |  | 0,28 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1100 |  |
| 31 | Pret | clema de conexiune ПA 2-2 | buc |  | 12,00 |
|  | 62112451101702 | Clema de prindere ПA 2-2(https://volta.md/ru/produs/clema-pa-2-2a-EM052002) | buc | 1,0000 |  |
| 32 | Pret | clema de conexiune ПС-2 | buc |  | 16,00 |
|  | 91000002 | Clema de prindere ПС 2 http://habsev.md/ru/catalog/element/detail/detail.php?id=1382 | buc | 1,0000 |  |
| 33 | Pret | set de fixare dubla conductorului | buc |  | 2,00 |
|  | 6211245110195 | set de fixare dubla conductorului | buc | 1,0000 |  |
| 34 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm *** | 100 m |  | 0,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,5000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 26,8000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |
|  | 331451 | Foreze electrice | h-ut. | 8,4700 |  |
| 35 | Pret | Tub de protectie a cablului pe pilon h=3,0m (teava din otel D40) 2 buc.*** | m |  | 6,00 |
|  | 765884170 | Teava din otel D40 | m | 1,0000 |  |
| 36 | Pret | set de fixarea cablului pe pilon | buc |  | 2,00 |
|  | 62112451101950 | set de fixarea cablului pe pilon | buc | 1,0000 |  |
| 37 | 08-01-015-1 | Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV (set descarcatoare din oxizi meta.10kV-10kA (Ur=15kV)) (1set=3 buc) | set |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,9000 |  |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,0390 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0090 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 14,9000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,9000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,9000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,2000 |  |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,00015 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2800 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 0,8100 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut. | 0,4200 |  |
| 38 | 08-01-056-1 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (separator SLI) montare | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4200 |  |
|  | 1019925 | Saibe patrate | 100 buc | 0,0400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0600 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,0400 |  |
| 39 | 08-01-057-1 | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, levier (dispozitiv de antrenare ПРНЗ-10У1) montare | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,8000 |  |
|  | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm | t | 0,0020 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,6800 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 1019925 | Saibe patrate | 100 buc | 0,0400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,0300 |  |
|  |  | 2.3. Ansamblu de cabluri |  |  |  |
| 40 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m |  | 1,74 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |  |
| 41 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  | 1,26 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 4,2600 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 4,2600 |  |
| 42 | 08-02-146-3 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,45 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
| 43 | Pret | Cablu din aluminiu de medie tensiune, cu o singura faza, manta din polietilena (PE). Tensiunea nominala: 6/10 kV .. 20/36 kV. Conductoare mutifilare din aluminiu, rasucite si compactizate. Ecranare din sarma de cupru; banda de cupru; strat separator. Sectiunea ecranului de 50mm2. Manta din polietilena neagra, cu sectiunea:1х240 mm2 (RHZ1-20/36) | m |  | 345,00 |
|  | 7785095240 | Cablu din aluminiu de medie tensiune, cu o singura faza, manta din polietilena (PE). Tensiunea nominala: 6/10 kV .. 20/36 kV. Conductoare mutifilare din aluminiu, rasucite si compactizate. Ecranare din sarma de cupru; banda de cupru; strat separator. Sectiunea ecranului de 50mm2. Manta din polietilena neagra, cu sectiunea:1х240 mm2 (RHZ1-20/36) *******H07V-K 1 * 240 https://volta.md/ru/produs/fir-electric-h07v-k-negru-240-mm2-Z91417 | m | 1,0000 |  |
| 44 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,0000 |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,8000 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0300 |  |
| 45 | Pret | Mufa terminala pentru exterior pentru conductor 1x240, 10kV | buc |  | 6,00 |
|  | 8310010240 | Mufa terminala pentru exterior pentru conductor 1x240, 10kV (https://habsev.md/ru/catalog/element/detail/detail.php?id=914) | buc | 1,0000 |  |
| 46 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |
| 47 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m |  | 0,58 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4900 |  |
| 48 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  | 1,16 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,2400 |  |
| 49 | Pert | Caramida | buc |  | 484,00 |
|  | 1233211245896c | Caramida | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2.4. Accesorii din metal |  |  |  |
| 50 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Otel rotund zincat D10 mm) | 100 m |  | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 21,3000 |  |
|  | 101161410 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm 10мм | t | 0,0920 |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |
| 51 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Otel rotund zincat D20 mm 1buc=3m) | 10 buc |  | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 101161420 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm ( Ф20мм ) | t | 0,0810 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut. | 2,5400 |  |
| 52 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Otel rotund D20 mm) | 100 m |  | 0,14 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 21,3000 |  |
|  | 101161420 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm ( Ф20мм ) | t | 0,0920 |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |
| 53 | 08-01-087-3 | Constructii metalice (Accesorii din metal) | t |  | 0,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut. | 15,1000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj 3.1. Izolatoare. Accesorii liniei electrice aeriene |  |  |  |
| 54 | Pretul firmei | descarcator din oxizi meta.10kV-10kA (Ur=15kV) | buc |  | 6,00 |
|  | 750061200100 | descarcator din oxizi meta.10kV-10kA (Ur=15kV) ( РВО-10 У1) https://volta.md/ru/produs/descarcator-rvo-10 | buc | 1,0000 |  |
| 55 | Pretul firmei | separator SLI | buc |  | 2,00 |
|  | 93100005001 | separator SLI - Разъединитель http://habsev.md/ru/catalog/element/detail/detail.php?id=1033 | buc | 1,0000 |  |
| 56 | Pretul firmei | dispozitiv de antrenare ПРНЗ-10У1 | buc |  | 2,00 |
|  | 93100005601 | dispozitiv de antrenare ПРНЗ-10У1 (https://consultelectro.ru/shop/product/privod_prnz_dlya_rlnd) | buc | 1,0000 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |