CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație a drumului G39 R14 - Unchitești - Tipordei - R19, km 0,00 - 9,63

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea bordurilor existente |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 40,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,32 |  |
| 2 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea fundatiei din beton) | 100 m3 |  | 0,014 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,95 |  |
| 3 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 | 100 m3 |  | 0,032 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 7,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
|  |  | 1.2. Demolarea trotuarului existent |  |  |  |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea sistemului rutier existent din b/a H=4cm) | 100 m3 |  | 0,016 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 6 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea b/a dupa de demolare), K=0,8 | 100 m3 |  | 0,056 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 8 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 9,92 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 1.3. Demontarea indicatoarelor rutiere existente |  |  |  |
| 9 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (intoarcere la beneficiar) | buc |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,01 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,21 |  |
| 10 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei) | 100 m3 |  | 0,04 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |
| 11 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera (intoarcere la beneficiar) | buc |  | 13,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,11 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,11 |  |
| 12 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 13 | TsI51B8 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km la baza S.A."Drumuri Floresti" | t |  | 10,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0873 |  |
|  |  | 1.4. Taierea arborilor |  |  |  |
| 14 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc |  | 349,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,64 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,03 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 1,77 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,289 |  |
| 15 | TsG15A | Tararea in depozite a arborilor sau cioatelor izolate, pina la distanta de 150 m, cu sufa sau troliul, montata pe tractor S-1500, in terenuri neaccidentate | buc |  | 349,00 |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,57 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 0,284 |  |
| 16 | TsH02A | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm | buc |  | 349,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,46 |  |
| 17 | TsG17A | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm | 100 buc |  | 3,49 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,88 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,88 |  |
| 18 | TsG04B | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | ha |  | 1,00 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 3,90 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,90 |  |
| 19 | TsG01A | Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi si arderea lor supravegheata (Очистка участка от листьев и веток, складывание в кучи и сжигание их под наблюдением) | 100m2 |  | 100,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,62 |  |
| 20 | TsH92C | Incarcarea in auto: copacilor | t |  | 108,61 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,65 |  |
| 21 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 108,61 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 1.5. Constructia drumului temporar PC 51+37- PC 52+20, L-92 ml 1.5.1. Decaparea pamintului vegetal |  |  |  |
| 22 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 1,23 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,21 |  |
| 23 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K=2 | 100 m3 |  | 1,23 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,67 |  |
|  |  | 1.5.2. Constructia podetului b/a D-1,5 m |  |  |  |
| 24 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,10 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.32-63, H=30cm | m3 |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-3 | piatra sparta LA30 fr.32-63 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 26 | DI122 | Amplasarea burlanelor D-1,5 m | m3 |  | 7,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-r | burlanelor prefabricati D-1.5 m (Pret zero), vor fi puse la dispozitie de catre Beneficiar) | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 1,98 |  |
| 27 | DI96 | Compactarea casetei in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactator)(каток самоходный) | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,192 |  |
| 28 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,09 |  |
|  |  | 1.5.3. Constructia drumului de ocolire |  |  |  |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in cariera) | 100 m3 |  | 9,07 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 30 | TsI51A5 | Transportarea pamintului Y = 1,92 t/mc cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 741,44 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 9,07 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 32 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=10 | 100 m3 |  | 9,07 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta L40 fr.32-63 | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 33 | DI96 | Compactarea casetei in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactator)(каток самоходный) | 100 m3 |  | 9,12 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,192 |  |
| 34 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 91,20 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,10 |  |
| 35 | TsE05B | Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 7,36 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,189 |  |
| 36 | TsE05B | Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 1,80 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,189 |  |
| 37 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 fr.8-63 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 5,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,94 |  |
|  | 1411122201661-1 | Piatra sparta LA30 fr.32-63 | m3 | 18,90 |  |
|  | 14111222017521-2 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 1,50 |  |
|  | 1411122201645-1 | Piatra sparta LA30 fr.8-16 | m3 | 1,00 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,00 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,12 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,71 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 |  |
| 38 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=10 | 100m2 |  | 5,52 |
|  | 1411122201661-1 | Piatra sparta LA30 fr.32-63 | m3 | 1,26 |  |
| 39 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6l/mp | t |  | 0,331 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 40 | DB16H | Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021, h=4cm | m2 |  | 552,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001312-1 | beton asfaltic BA16 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
| 41 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 12,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,061 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic CKM2-35 | buc | 1,00 |  |
| 42 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A700 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-a | Indicator A700 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 43 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere D600 | buc |  | 8,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-b | Indicator D600 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 44 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH 450x1350 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-c | Indicator BH 450x1350 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
|  |  | 1.5.4. Demolarea drumurilor de ocolire |  |  |  |
| 45 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (intoarcere la beneficiar) | buc |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,01 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,21 |  |
| 46 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera (intoarcere la beneficiar) | buc |  | 12,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,11 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,11 |  |
| 47 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 22,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
| 48 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (intoarcere 50%) | m3 |  | 166,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 49 | PI06A | Demontarea burlanelor prefabricate D-1,5 b.a., K=0,8 (la balanta beneficiarului) | buc |  | 10,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,25 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,61 |  |
| 50 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 1,05 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 51 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 181,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 52 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,05 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 53 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=4 | 100 m3 |  | 1,05 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta L40 fr.32-63 | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 54 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in rambleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, | 100 m3 |  | 9,07 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 55 | TsI51A5 | Transportarea pamintului Y = 1,92 t/mc cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 741,44 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 56 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 9,07 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 57 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=10 | 100 m3 |  | 9,07 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta L40 fr.32-63 | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 58 | TsE05B | Nivelarea suprafetelor dupa demolare cu autogrederul | 100m2 |  | 4,10 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| 59 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 1,23 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,21 |  |
| 60 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K=2 | 100 m3 |  | 1,23 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,67 |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 61 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demolarea sistemului rutier (asfalt)) | 100 m3 |  | 3,13 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |  |
| 62 | TsI51A5 | Transportarea asfaltului demolat Y = 2,20 t/mc cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 688,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 63 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demolarea sistemului rutier (piatra sparta)) | 100 m3 |  | 126,10 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |  |
| 64 | TsI51A5 | Transportarea p.s. demolate Y = 1,65 t/mc cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 688,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 65 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II , PC 47+00 - PC 48+00 | 100 m3 |  | 25,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 66 | TsI51A5 | Transportarea pamintului Y = 1,90 t/mc cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 4 800,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 67 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II , in depozit | 100 m3 |  | 27,50 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 68 | TsI51A5 | Transportarea pamintului Y = 1,90 t/mc cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 5 225,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 69 | TsC03B1 | Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., cu impingerea in rambleu pana la 30m cu buldozer | 100 m3 |  | 98,03 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 70 | TsC22D1, K=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, K=2 | 100 m3 |  | 98,03 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,80 |  |
| 71 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (din santuri (strat vegetal)) | 100 m3 |  | 105,80 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 72 | TsI51A5 | Transportarea pamintului Y = 1,20 t/mc cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 12 696,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 73 | TsC03F1 | Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier, debleu exc. 0,4 m.c., incarcarea si transportarea cu autobasculanta la depozit pamint gr. II, Y = 1,9 t/mc. | 100 m3 |  | 95,07 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 74 | TsI51A5 | Transportarea pamintului Y = 1,90 t/mc cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 18 063,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 75 | TsC19B1 | Decaparea acostamentului existent cu buldozer pina la 10m, cu intoarcerea pamintului decapat dupa asternerea stratului de balast | 100 m3 |  | 94,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,54 |  |
| 76 | DI96 | Compactarea casetei in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma ( только каток самоходный) | 100 m3 |  | 98,03 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,192 |  |
| 77 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 980,30 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,10 |  |
| 78 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 200,87 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 79 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului (fara muncitor) | 100 m3 |  | 3,00 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,25 |  |
| 80 | TsE05B | Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 959,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,189 |  |
| 81 | TsE05B | Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 106,20 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,189 |  |
| 82 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 |  | 11,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,06 |  |
|  |  | 3. Lucrari de consolidare 3.1. Consolidarea santului trapezoidal cu insamintare manuala |  |  |  |
| 83 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc (pentru santuri (strat vegetal)) | 100 m3 |  | 10,12 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 84 | TsI51A5 | Transportarea pamintului Y = 1,20 t/mc cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 214,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 85 | TsE02A | Finisarea manuala a fundului | 100m2 |  | 10,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,42 |  |
| 86 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 |  | 56,92 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,06 |  |
| 87 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele fundului | 100m2 |  | 10,54 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |
| 88 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 10,54 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
| 89 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 |  | 56,92 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |
| 90 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 56,92 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 3.2. Consolidarea santurilor trapezoidale cu beton monolit. (taluz 1:1,5 b=0,4m; h=0,6m) |  |  |  |
| 91 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 6,97 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 92 | TsE02A | Finisarea manuala a fundului | 100m2 |  | 20,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,42 |  |
| 93 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 |  | 111,57 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,06 |  |
| 94 | DI130 | Consolidarea taluzelor cu beton C30/37 XC4 XD1 XF4 monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-32 h=10 cm | 100m2 |  | 107,31 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 95 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-5 | 100m2 |  | -107,31 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
|  |  | 3.3. Consolidarea santurilor dreptunghiulare cu beton monolit. |  |  |  |
| 96 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 16,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 97 | TsE02A | Finisarea manuala a fundului si taluzului | 100m2 |  | 6,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,42 |  |
| 98 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-32, H-10cm | m3 |  | 19,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 99 | Dl119 | Beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 78,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 100 | 01 | Material lemnos | m3 |  | 0,54 |
|  | 01 | Material lemnos | m3 | 1,00 |  |
| 101 | 02 | Mastic bituminos | t |  | 0,11 |
|  | 02 | mastic bituminos | t | 1,00 |  |
|  |  | 3.4. Constructia rigolei rapide trapezoidale cu beton monolit |  |  |  |
| 102 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 11,33 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 103 | TsE02A | Finisarea manuala a fundului | 100m2 |  | 37,77 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,42 |  |
| 104 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 |  | 210,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,06 |  |
| 105 | DI130 | Consolidarea taluzelor cu beton C30/37 XC4 XD1 XF4 monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-32 h=10 cm | 100m2 |  | 298,03 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 106 | Dl119 | Amenajarea pinteni 2 din beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 960,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 107 | Dl119 | Amenajarea pinteni 3 din beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 141,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 108 | Dl119 | Amenajarea suport din beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 62,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 109 | Dl119 | Amenajarea pinten de disipare din beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
|  |  | 3.5. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30, fr.16-32 - H=0,10m |  |  |  |
| 110 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30, fr.16-32 - H=0,10m | m2 |  | 14 848,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 3.6. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala |  |  |  |
| 111 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc | 100 m3 |  | 17,70 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 1,95 |  |
| 112 | TsI51A5 | Transportarea pamintului Y = 1,20 t/mc cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 2 124,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 113 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual | m3 |  | 1 770,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |  |
| 114 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 |  | 118,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |
| 115 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 118,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 3.7. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala |  |  |  |
| 116 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc | 100 m3 |  | 4,97 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 1,95 |  |
| 117 | TsI51A5 | Transportarea pamintului Y = 1,20 t/mc cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 596,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 118 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual | m3 |  | 497,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |  |
| 119 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 |  | 33,13 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |
| 120 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 33,13 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 4. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
| 121 | DA06B1 | Strat de fundatie, din balast fr.0-63, Ga75, cu cantitatea de pietris, de minim 65%, stratul de jos H-20 cm | m3 |  | 21 125,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 |  |
|  | 1421402200393 | Balast fr.0-32, G1 | m3 | 1,311 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 122 | DA12C | Strat de jos de baza piatra sparta calcaroasa de la demolarea sistemului rutier existent, H-15cm | m3 |  | 12 266,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 1411122201672-1 | Piatra sparta de la demolarea sistemului rutier existent (cost zero) | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| 123 | DA12B | Strat de sus de baza piatra sparta calcaroasa LA30,fr,32-63: fr.16-32, H-22cm | m3 |  | 16 491,64 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |
|  | 14111222016461 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,203 |  |
|  | 14111222016725 | Piatra sparta LA30 fr,32-63 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,015 |  |
| 124 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/m2, t | t |  | 40,888 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 125 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4, cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate h=6cm | m2 |  | 68 147,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310-1 | beton asfaltic BAD22,4 | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0079 |  |
| 126 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3l/mp | t |  | 20,444 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 127 | DB16H | Strat de uzura din mixtura asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, h=4cm | m2 |  | 68 147,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001310-3 | beton asfaltic BA16 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 128 | DI152A | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit LA20 fr.0-8 | 100m2 |  | 71,33 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,311 |  |
|  | 1411122201759 | Piatra sparta de granit de forma cubica LA20 fr 0-8 | t | 1,617 |  |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa | t | 0,171 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,30 |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,131 |  |
|  | 2952240004022 | Compactor 13t | h-ut | 0,131 |  |
|  | 2952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,068 |  |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,015 |  |
|  |  | 5. Constructii pentru evacuarea apelor 5.1. Amenajarea podetelor ТS 60.20.3 la drumul laterale |  |  |  |
| 129 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,363 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 130 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 23,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 131 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 1,599 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 132 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 303,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 133 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,599 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 134 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 |  | 52,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-3 | piatra sparta LA30 fr.32-63 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 135 | CP21B | Mortar de ciment clasa C8/10, X0 | m3 |  | 0,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 00002 | Mortar de ciment clasa M20 | m3 | 1,00 |  |
| 136 | DI122 | Amplasarea tuburilor TS 60.25.3 | m3 |  | 25,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-6 | burlanelor prefabricati TS 60.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 1,98 |  |
| 137 | DI125 | Portal prefabricat ( СТ9) | m3 |  | 24,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-1 | Portal CT9 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 138 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 348,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 139 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 69,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 140 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,013 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 141 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m | 100 m3 |  | 1,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,09 |  |
| 142 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,20 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,90 |  |
|  |  | 5.2. Amenajarea podetelor ТS 40.25.3 la intrarea in curti |  |  |  |
| 143 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,18 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 144 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 1,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 145 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,138 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 146 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 26,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0307 |  |
| 147 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,138 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 148 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-3 | piatra sparta LA30 fr.32-63 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 149 | CP21B | Mortar de ciment clasa C8/10, X0 | m3 |  | 0,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 00002 | Mortar de ciment clasa M20 | m3 | 1,00 |  |
| 150 | DI122 | Amplasarea tuburilor TS 40.25.3 | m3 |  | 1,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-7 | burlanelor prefabricati TS 40.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 1,98 |  |
| 151 | DI125 | Portal prefabricat ( SТ8) | m3 |  | 3,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-2 | Portal ST8 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 152 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 25,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 153 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 20,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 154 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,004 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 155 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,09 |  |
| 156 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,20 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,90 |  |
|  |  | 5.3. Amenajarea podetului D-1,0 PC 8+75 |  |  |  |
| 157 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II (Curatirea albei existente) | 100 m3 |  | 0,29 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 158 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,31 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 159 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 160 | PI06A | Demontarea burlanelor prefabricate D-1000 b.a., K=0,8 (la balanta beneficiarului) | buc |  | 10,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,25 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,61 |  |
| 161 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,034 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 162 | TsI51C10 | Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t |  | 8,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 163 | TrB22F2D2 | Transportul burlanelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t |  | 8,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,06 |  |
| 164 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,561 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 165 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 111,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 166 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,561 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 167 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=4 | 100 m3 |  | 0,561 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta L40 fr.32-63 | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 168 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m | 100 m3 |  | 0,07 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,09 |  |
| 169 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,07 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,20 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,90 |  |
| 170 | TsC54A | Fundatie din din piatra brut fr. 63-180 | m3 |  | 23,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 171 | Dl119 | Beton monolit clasa C16/20, XF2, H=30cm la rigola podetului | m3 |  | 6,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 172 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, H=20cm | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 173 | CP21B | Mortar de ciment clasa Mp200 | m3 |  | 0,24 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 00002 | Mortar de ciment clasa M20 | m3 | 1,00 |  |
| 174 | Dl119 | Amenajarea camin de descarcare din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 2,51 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 175 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 182,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 176 | DI122 | Amplasarea burlanului prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (TS100.25.3) | m3 |  | 6,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-1 | burlanelor prefabricati TS 100.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 1,98 |  |
| 177 | DI125 | Amplasarea portalului prefabricate din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-10) | m3 |  | 2,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-3 | Portal ST10 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 178 | DI125 | Aripi prefabricate clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-4 dr., st.) | m3 |  | 1,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-4 | Aripi ST4 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 179 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 96,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 180 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 5,38 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 181 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,005 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 182 | DI130 | Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit C30/37, XC4 XD31 XF4 h=15 cm (H=12 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,344 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 183 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,344 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 184 | DI130 | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=8 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,114 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 185 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,114 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 186 | PD01A | Instalarea armaturii A240 in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 112,58 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 187 | Dl119 | Pinten din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 188 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta fr.63-180 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
|  |  | 5.4. Amenajarea podetului D-1,0 PC 36+33 |  |  |  |
| 189 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II (Curatirea albei existente) | 100 m3 |  | 0,35 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 190 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,37 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 191 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 192 | PI06A | Demontarea burlanelor prefabricate D-1000 b.a., K=0,8 (la balanta beneficiarului) | buc |  | 10,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,25 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,61 |  |
| 193 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,034 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 194 | TsI51C10 | Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t |  | 8,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 195 | TrB22F2D2 | Transportul burlanelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t |  | 8,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,06 |  |
| 196 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,687 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 197 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 136,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 198 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,687 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 199 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=4 | 100 m3 |  | 0,687 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta L40 fr.32-63 | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 200 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m | 100 m3 |  | 0,07 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,09 |  |
| 201 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,07 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,20 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,90 |  |
| 202 | TsC54B | Fundatie din piatra sparta LA30, fr. 16-32, H=10cm | m3 |  | 2,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 203 | TsC54A | Fundatie din balast, fr. 0-63 | m3 |  | 11,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |
|  | 1421102200525-1 | balast 0-63 | m3 | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 204 | Dl119 | Beton monolit clasa C16/20, XF2, H=30cm la rigola podetului | m3 |  | 6,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 205 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, H=20cm | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 206 | CP21B | Mortar de ciment clasa Mp200 | m3 |  | 0,24 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 00002 | Mortar de ciment clasa M20 | m3 | 1,00 |  |
| 207 | DI122 | Amplasarea burlanului prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (TS100.25.3) | m3 |  | 6,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-1 | burlanelor prefabricati TS 100.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 1,98 |  |
| 208 | DI125 | Amplasarea portalului prefabricate din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-10) | m3 |  | 2,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-3 | Portal ST10 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 209 | DI125 | Aripi prefabricate clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-4 dr., st.) | m3 |  | 3,92 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-4 | Aripi ST4 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 210 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 96,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 211 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 5,38 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 212 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,005 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 213 | DI130 | Consolidarea albiei la intrare cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=12 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,266 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 214 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,266 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 215 | DI130 | Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=12 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,344 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 216 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,344 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 217 | DI130 | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=8 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,114 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 218 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,114 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 219 | PD01A | Instalarea armaturii A240 in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 173,93 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 220 | Dl119 | Pinten din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 221 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta fr.63-180 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
|  |  | 5.5. Amenajarea podetului 2x1,5 PC 50+73 |  |  |  |
| 222 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,05 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 223 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II (Curatirea albei existente) | 100 m3 |  | 3,53 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 224 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 10,50 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,61 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,374 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,187 |  |
| 225 | PI06A | Demontarea burlanelor prefabricate D-1000 b.a., K=0,8 (la balanta beneficiarului) | buc |  | 6,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,25 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,61 |  |
| 226 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,021 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 227 | TsI51B8 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km | t |  | 5,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0873 |  |
| 228 | TrB22F2D2 | Transportul burlanelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,06 |  |
| 229 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 4,54 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 230 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 887,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 231 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 4,54 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 232 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=4 | 100 m3 |  | 4,54 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta L40 fr.32-63 | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 233 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,09 |  |
| 234 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,20 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,90 |  |
| 235 | Dl119 | Beton monolit clasa C16/20, XF2 | m3 |  | 29,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 236 | TsC54A | Fundatie din din piatra brut fr. 63-180 | m3 |  | 71,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 237 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, H=30cm, la rigola podetului | m3 |  | 5,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 238 | Dl119 | Umplerea locului de imbinare dintre tuburi cu beton clasa C16/20, XF2 | m3 |  | 11,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 239 | CP21B | Mortar de ciment clasa Mp200 | m3 |  | 2,21 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 00002 | Mortar de ciment clasa M20 | m3 | 1,00 |  |
| 240 | DI122 | Amplasarea tuburilor prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (TS150.25.3) | m3 |  | 17,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-8 | burlanelor prefabricati TS 150.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 1,98 |  |
| 241 | DI125 | Amplasarea portalului prefabricate din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-12) | m3 |  | 6,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-a | Portal ST12 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 242 | Dl119 | Amplasare blocuri din beton clasa C16/20, XF2, de capat a podetului | m3 |  | 9,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 243 | DI125 | Aripi prefabricate clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 (ST6 st./dr.) | m3 |  | 3,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-b | Aripi ST6 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 244 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 130,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 245 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 8,64 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 246 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,02 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 247 | DI130 | Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=12 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,704 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 248 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,704 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 249 | DI130 | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=8 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,319 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 250 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,319 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 251 | PD01A | Instalarea armaturii A240 in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 265,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 252 | Dl119 | Amenajarea camin de descarcare din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 6,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 253 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 369,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 254 | Dl119 | Pinten din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 255 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta fr.63-180 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 9,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
|  |  | 5.6. Amenajarea podetului 2x2,5x2,0 PC 51+86 |  |  |  |
| 256 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II (Curatirea albei existente) | 100 m3 |  | 8,50 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 257 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea mecanizata a suprastructura dalata a podului existen) | m3 |  | 14,50 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,61 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,374 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,187 |  |
| 258 | PJ03A | Darimarea cu mijloace mecanice a boltilor si arcelor din piatra bruta sau moloane (Demolarea mecanizata a pila de zidarie de piatra a podului existent) | m3 |  | 71,00 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,50 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,289 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,144 |  |
| 259 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Intoarcere piatra (brut) de la podului existent (consolidarea albei la iesire)) | m3 |  | 44,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001-1 | Piatra bruta pentru constructii de la demolare (cost zero) | m3 | 1,01 |  |
| 260 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,50 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 261 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 25,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 262 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 12,05 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 263 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 2 387,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 264 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 12,05 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 265 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=4 | 100 m3 |  | 12,05 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta L40 fr.32-63 | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 266 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m | 100 m3 |  | 0,50 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,09 |  |
| 267 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,20 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,90 |  |
| 268 | Dl119 | Fundatie din beton monolit, clasa C16/20 XF2 | m3 |  | 47,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 269 | TsC54A | Fundatie din din piatra brut fr. 63-180 | m3 |  | 152,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 270 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, H=20cm, la rigola podetului | m3 |  | 9,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 271 | Dl119 | Umplerea locului de imbinare dintre tuburi cu beton clasa C16/20, XF2 | m3 |  | 1,82 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 272 | CP21B | Mortar de ciment clasa Mp200 | m3 |  | 1,31 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 00002 | Mortar de ciment clasa M20 | m3 | 1,00 |  |
| 273 | DI122 | Amplasarea tuburilor prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ZP-13-100) | m3 |  | 42,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-2b | burlanelor prefabricati ZP13-100 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 1,98 |  |
| 274 | DI122 | Amplasarea tuburilor prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ZP-26-100) | m3 |  | 3,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-2c | burlanelor prefabricati ZP26-100 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 1,98 |  |
| 275 | DI125 | Amplasarea tuburilor prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ZP-31) | m3 |  | 4,64 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-5a | Portal ZP31 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 276 | DI125 | Amplasarea tuburilor prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ZP-36) | m3 |  | 4,38 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-5b | Portal ZP36 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 277 | DI125 | Bloc de incodrare din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (N20), armatura A240-53,68 kg/m3 | m3 |  | 1,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-1a | Bloc de incodrare | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 278 | DI125 | Aripi prefabricate clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-1 dr/st) | m3 |  | 3,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-6 | Aripi ST1 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 279 | DI125 | Aripi prefabricate clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-2 dr/st) | m3 |  | 5,18 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-9 | Aripi ST2 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 280 | DI125 | Aripi prefabricate clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-3 dr/st) | m3 |  | 4,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-7 | Aripi ST3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 281 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 235,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 282 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 36,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 283 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,975 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 284 | DI130 | Consolidarea albiei la intrare cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=12 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,417 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 285 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,417 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 286 | DI130 | Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=12 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 1,551 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 287 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -1,551 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 288 | DI130 | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=8 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,417 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 289 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,417 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 290 | PD01A | Instalarea armaturii A240 in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 624,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 291 | Dl119 | Pinten din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 2,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 292 | DI129 | Piatra brut de la demolarea podului existent | m3 |  | 43,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001-1 | Piatra bruta pentru constructii de la demolare (cost zero) | m3 | 1,01 |  |
|  |  | 5.7. Amenajarea podetului D-1,0 PC 54+40 |  |  |  |
| 293 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,55 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 294 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 295 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,51 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 296 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 96,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 297 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,51 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 298 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=4 | 100 m3 |  | 0,51 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta L40 fr.32-63 | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 299 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m | 100 m3 |  | 0,10 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,09 |  |
| 300 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,20 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,90 |  |
| 301 | TsC54B | Fundatie din piatra sparta LA30, fr. 16-32, H=10cm | m3 |  | 2,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 302 | TsC54A | Fundatie din balast, fr. 0-63 | m3 |  | 7,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |
|  | 1421102200525-1 | balast 0-63 | m3 | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 303 | Dl119 | Beton monolit clasa C16/20, XF2, fundatii | m3 |  | 6,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 304 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, H=30cm, la rigola podetului | m3 |  | 1,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 305 | CP21B | Mortar de ciment clasa Mp200 | m3 |  | 1,21 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 00002 | Mortar de ciment clasa M20 | m3 | 1,00 |  |
| 306 | DI125 | Amplasarea portalului prefabricate din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-10) | m3 |  | 2,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-3 | Portal ST10 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 307 | DI122 | Amplasarea burlanului prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (TS100.25.3) | m3 |  | 6,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-1 | burlanelor prefabricati TS 100.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 1,98 |  |
| 308 | Dl119 | Blocuri din beton clasa C16/20, XF2 de capat a podetului | m3 |  | 2,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 309 | DI125 | Aripi prefabricate clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-4 dr., st.) | m3 |  | 1,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-4 | Aripi ST4 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 310 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 96,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 311 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 6,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 312 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,008 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 313 | DI130 | Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=12 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,342 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 314 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,342 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 315 | DI130 | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=8 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,126 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 316 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,126 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 317 | PD01A | Instalarea armaturii A240 in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 117,09 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 318 | Dl119 | Amenajarea camin de descarcare din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 2,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 319 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 182,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 320 | Dl119 | Pinten din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 321 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta fr.63-180 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
|  |  | 5.8. Amenajarea podetului D-1,2 PC 58+30 |  |  |  |
| 322 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II (Curatirea albei existente) | 100 m3 |  | 1,62 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 323 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 6,50 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,61 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,374 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,187 |  |
| 324 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,065 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 325 | TsI51B8 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km | t |  | 16,25 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0873 |  |
| 326 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 2,13 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 327 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 405,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 328 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,13 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 329 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=4 | 100 m3 |  | 2,13 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta L40 fr.32-63 | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 330 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,09 |  |
| 331 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,20 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,90 |  |
| 332 | TsC54B | Fundatie din piatra sparta LA30, fr. 16-32, H=10cm | m3 |  | 3,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 333 | Dl119 | Beton monolit clasa C16/20, XF2 | m3 |  | 7,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 334 | TsC54A | Fundatie din balast, fr. 0-63 | m3 |  | 9,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |
|  | 1421102200525-1 | balast 0-63 | m3 | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 335 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, H=30cm, la rigola podetului | m3 |  | 2,15 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 336 | CP21B | Mortar de ciment clasa Mp200 | m3 |  | 1,21 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 00002 | Mortar de ciment clasa M20 | m3 | 1,00 |  |
| 337 | DI122 | Amplasarea burlanului prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (TS120.25.3) | m3 |  | 3,66 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-8a | burlanelor prefabricati TS 120.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 1,98 |  |
| 338 | DI125 | Amplasarea portalului prefabricate din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-11) | m3 |  | 2,44 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-2a | Portal ST11 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 339 | Dl119 | Amplasare blocuri din beton clasa C16/20, XO, de capat a podetului | m3 |  | 3,27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 340 | DI125 | Aripi prefabricate clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-2 dr., st.) | m3 |  | 5,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-4b | Aripi ST2 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 341 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 89,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 342 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 6,23 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 343 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,007 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 344 | DI130 | Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=12 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,408 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 345 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,408 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 346 | DI130 | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=8 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,239 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 347 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,239 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 348 | PD01A | Instalarea armaturii A240 in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 192,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 349 | Dl119 | Amenajarea camin de descarcare din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 350 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 197,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 351 | Dl119 | Pinten din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 352 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta fr.63-180 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
|  |  | 5.9. Amenajarea podetului D-2,0 PC 81+17 |  |  |  |
| 353 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc | m3 |  | 3,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,05 |  |
| 354 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II (Curatirea albei existente) | 100 m3 |  | 0,82 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 355 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,15 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 356 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 22,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 357 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 3,22 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 358 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 612,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 359 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,22 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 360 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=4 | 100 m3 |  | 3,22 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta L40 fr.32-63 | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 361 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m | 100 m3 |  | 0,25 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,09 |  |
| 362 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,20 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,90 |  |
| 363 | TsC54A | Fundatie din balast, fr. 0-63 | m3 |  | 9,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |
|  | 1421102200525-1 | balast 0-63 | m3 | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 364 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, H=30cm, la rigola podetului | m3 |  | 6,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 365 | CP21B | Mortar de ciment clasa Mp200 | m3 |  | 1,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 00002 | Mortar de ciment clasa M20 | m3 | 1,00 |  |
| 366 | DI125 | Aripi prefabricate clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-1 dr/st) | m3 |  | 6,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-6 | Aripi ST1 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 367 | DI125 | Aripi prefabricate clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-3 dr/st) | m3 |  | 4,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-7 | Aripi ST3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 368 | CP21B | Mortar de ciment clasa Mp200 | m3 |  | 1,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 00002 | Mortar de ciment clasa M20 | m3 | 1,00 |  |
| 369 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,043 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 370 | DI130 | Consolidarea albiei la intrare cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=12 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,326 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 371 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,326 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 372 | DI130 | Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=12 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 1,059 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 373 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -1,059 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 374 | DI130 | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=8 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,742 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 375 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,742 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 376 | PD01A | Instalarea armaturii A240 in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 622,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 377 | Dl119 | Pinten din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 2,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 378 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta fr.63-180 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 13,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
|  |  | 5.10. Amenajarea podetului D-1,0 PC 90+78 |  |  |  |
| 379 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II (Curatirea albei existente) | 100 m3 |  | 0,52 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 380 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 3,10 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,61 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,374 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,187 |  |
| 381 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,031 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 382 | TsI51B8 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km | t |  | 7,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0873 |  |
| 383 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,031 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 384 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,55 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 385 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 386 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 1,01 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 387 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 191,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 388 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,01 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 389 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=4 | 100 m3 |  | 1,01 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta L40 fr.32-63 | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 390 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m | 100 m3 |  | 0,12 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,09 |  |
| 391 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,12 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,20 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,90 |  |
| 392 | TsC54B | Fundatie din piatra sparta LA30, fr. 16-32, H=10cm | m3 |  | 2,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 393 | TsC54A | Fundatie din balast, fr. 0-63 | m3 |  | 7,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |
|  | 1421102200525-1 | balast 0-63 | m3 | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 394 | Dl119 | Beton monolit clasa C16/20, XF2, H=30cm | m3 |  | 6,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 395 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37, XC4 XD1 XF4, H=20cm, la rigola podetului | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 396 | CP21B | Mortar de ciment clasa Mp200 | m3 |  | 1,21 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 00002 | Mortar de ciment clasa M20 | m3 | 1,00 |  |
| 397 | Dl119 | Amenajarea camin de descarcare din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 2,51 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 398 | PD01A | Instalarea armaturii in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 182,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 399 | DI122 | Amplasarea burlanului prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (TS100.25.3) | m3 |  | 6,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561-1 | burlanelor prefabricati TS 100.25.3 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 1,98 |  |
| 400 | DI125 | Amplasarea portalului prefabricate din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-10) | m3 |  | 2,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-3 | Portal ST10 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 401 | DI125 | Aripi prefabricate clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-4 dr., st.) | m3 |  | 1,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564-4 | Aripi ST4 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,66 |  |
| 402 | Dl119 | Amplasare blocuri din beton clasa C16/20, XF2, de capat a podetului | m3 |  | 2,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 403 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 67,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 404 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 6,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 405 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t |  | 0,008 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,88 |  |
|  | 2682162605840 | Пакля просмоленная | kg | 1 000,00 |  |
| 406 | DI130 | Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=12 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,342 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 407 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 |  | -0,342 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 408 | DI130 | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4 h=15 cm (H=8 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,087 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601-2 | Piatra sparta LA 30 fr.16-32 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 409 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,087 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 410 | PD01A | Instalarea armaturii A240 in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 101,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 411 | Dl119 | Pinten din beton monolit clasa C30/37, (B35) | m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 412 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta fr.63-180 pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
|  |  | 5.11. Amenajarea drenajului imperfect PC 47+00 - PC48+00 stinga, Lst=100м |  |  |  |
| 413 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, santurilor de drenaj, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,70 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 414 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 1,93 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 415 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 384,10 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 416 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,93 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta L40 fr.32-63 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |
| 417 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 |  | 8,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,17 |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,02 |  |
| 418 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,20 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,90 |  |
| 419 | AcA52D | Tevi flecsibile de drenaj d=100mm, EN 61386-2-4 ed. 09/11 A1 gaurite | m |  | 100,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,183 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,095 |  |
|  | 25212167100011 | Tevi flexlibile de drenaj d=100mm | m | 1,005 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,10 |  |
| 420 | AcA52D | Tevi flecsibile de drenaj d=100mm, EN 61386-2-4 ed. 09/11 A1 negaurite | m |  | 5,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,183 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,095 |  |
|  | 25212167100011-1 | Tevi flexlibile de drenaj d=100mm negaurite | m | 1,005 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,10 |  |
| 421 | AcF10A | Geocompozit de drenaj 6,9mm Megadrain 740 (Geotextili pe ambele parti) EN 13252:2005 Drainage systems | m2 |  | 200,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,17 |  |
|  | 2682122601626 | Geocompozit de drenaj 6,9mm Megadrain 740 | m2 | 1,12 |  |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,01 |  |
| 422 | 1-01 | Sirma din zinc | m |  | 102,00 |
|  | 1-01 | Sirma din zinc | m | 1,01 |  |
| 423 | AcF10A | Membrana de protectie si hidroizolare din polietilena de densitate sporita tip ISOSTUD 500gr/m2, EN 13967: 2012 | m2 |  | 95,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,17 |  |
|  | 2682122601626-1 | Membrana de protectie si hidroizolare din polietilena de densitate sporita tip ISOSTUD 500gr/m2, EN 13967: 2012 | m2 | 1,12 |  |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,01 |  |
| 424 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip H=1,85m | m3 |  | 198,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,61 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |  |
| 425 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 |  | 70,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,17 |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,02 |  |
|  |  | 5.12. Amenajarea fintinilor la drenajul imperfect PC47+00 - PC47+50 |  |  |  |
| 426 | TsC03F1 | Excavarea pamintului exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II | 100 m3 |  | 0,07 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 427 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 13,93 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 428 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 429 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t |  | 1,99 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,50 |  |
| 430 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,99 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 431 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta L40 fr.32-63 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |
| 432 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=10 | 100 m3 |  | 0,04 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta L40 fr.32-63 | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |
| 433 | TsF17B | Consolidarea peretilor excavatilor cu panouri din scinduri, la pamint in soluri instabile si umede, latimea: pina la 2,0 m | 100 m3 |  | 0,09 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,50 |  |
|  | 2010102900909 | Panouri din scinduri 40 mm | m2 | 17,00 |  |
|  | 2811106301305 | Constructii metalice | kg | 30,00 |  |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,05 |  |
| 434 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta (M400) 8-63 mm SR EN 12620 | m3 |  | 0,52 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta L40 fr.32-63 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 435 | DI124 | Montarea placi prefabricata a fundului, h=0,1m, Beton clasa C30/37, XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 1,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,80 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,12 |  |
|  | 2666122800563-1 | Placi prefabricata a fundului | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,74 |  |
| 436 | DI122 | Montarea inel din beton armat cu diametru 100cm, inaltimea h=100cm. grosimea peretelui 10cm. Beton clasa C30/37, XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 10,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 266612280056-1 | Tuburi din beton armat D-1,0m | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 437 | DI124 | Montarea placi prefabricata de acoperirea, h=0,15m, Beton clasa C30/37, XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,80 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,12 |  |
|  | 2666122800563-2 | Placi prefabricata de acoperirea | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,74 |  |
| 438 | 1-02 | Scoabe armatura d14, A500C | kg |  | 18,00 |
|  | 1-02 | Scoabe armatura d14, A500C | kg | 1,00 |  |
| 439 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip B125 sau Tip C ) | buc |  | 2,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,82 |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment CEM 42,5R | kg | 13,50 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,052 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |
| 440 | Dl119 | Beton la imbinare C16/20 | m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
|  |  | 5.13. Amenajarea gurii de evacuare a apelor PC48+00 |  |  |  |
| 441 | TsA20C | Excavarea pamintului gr.II manual | m3 |  | 14,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,23 |  |
| 442 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate din granit LA20, fr.8-16, h=0,05 m | m3 |  | 0,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-4 | piatra sparta din granit LA20, fr.8-16 | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 443 | AcA52D | Tevi flecsibile de drenaj d=100mm, EN 61386-2-4 ed. 09/11 A1 negaurite | m |  | 3,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,183 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,095 |  |
|  | 25212167100011-1 | Tevi flexlibile de drenaj d=100mm negaurite | m | 1,005 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,10 |  |
| 444 | AcF03A | Izolare termice cu nisip pe o latime de 1m, h=0,5 m | m3 |  | 1,60 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,61 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |  |
| 445 | DA17B | Hidroizolatie din ruberoid cu ungere in doua straturi de bitum | m2 |  | 10,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,03 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,05 |  |
|  | 2320322600000 | Bitum taiat (cut-back) | t | 0,001 |  |
|  | 2682132601130 | Ruberoid | m2 | 1,10 |  |
| 446 | Dl119 | Capete din beton clasa C16/20, X0 | m3 |  | 2,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
|  |  | 6. Amenajarea drumurilor laterale, instalatii si semnalizare rutiera 6.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |
| 447 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 7,85 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 3,61 |  |
| 448 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 | 100 m3 |  | 7,85 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 1,60 |  |
| 449 | DI96 | Compactarea terasamentului, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 6-8 treceri (numai compactor) | 100 m3 |  | 7,85 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,192 |  |
| 450 | DA06B1 | Strat de fundatie, din balast fr.0-63, Ga75, cu cantitatea de pietris, de minim 65%, stratul de jos H-10 cm | m3 |  | 261,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 |  |
|  | 1421402200393 | Balast fr.0-32, G1 | m3 | 1,311 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 451 | DA12C | Strat de jos de baza piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SM EN 13242+A1:2008, H=14cm | m3 |  | 366,52 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30, fr.32-63 | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |  |
| 452 | DA12B | Strat de sus de baza piatra sparta fr.16-32, fr.32-63 LA30, conform SM EN 13242+A1:2008, H=12cm | m3 |  | 314,16 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |
|  | 14111222016461 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,203 |  |
|  | 14111222016725 | Piatra sparta LA30 fr,32-63 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,015 |  |
| 453 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/m2, t | t |  | 1,571 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 454 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4, cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate h=6cm | m2 |  | 2 618,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310-1 | beton asfaltic BAD22,4 | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0079 |  |
| 455 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3l/mp | t |  | 0,785 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 456 | DB16H | Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021, h=4cm | m2 |  | 2 618,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001312-1 | beton asfaltic BA16 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
|  |  | 6.2. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |  |
| 457 | TsC03F1 | Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier, debleu exc. 0,4 m.c., la depozit, pamint gr. II, Y = 1,9 t/mc. | 100 m3 |  | 0,76 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 458 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 144,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 459 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,76 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 460 | DI96 | Compactarea casetei in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (каток самоходный) | 100 m3 |  | 0,99 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,192 |  |
| 461 | TsE05B | Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 3,29 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,189 |  |
| 462 | DA12B | Strat de sus de baza piatra sparta fr.16-32, fr.32-63 LA30, conform SM EN 13242+A1:2008, H=15cm | m3 |  | 49,35 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |
|  | 14111222016461 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,203 |  |
|  | 14111222016725 | Piatra sparta LA30 fr,32-63 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,015 |  |
| 463 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/mp | t |  | 0,197 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 464 | DB16H | Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021, h=4cm | m2 |  | 329,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001312-1 | beton asfaltic BA16 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
| 465 | DE11A | Instalarea bordurii mici BR100.20.8, conform SM EN 1340:2010+AC | m |  | 220,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa..C12/15 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment CEM 42,5R | kg | 1,02 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |
|  |  | 6.3. Amenajarea bordurii mari |  |  |  |
| 466 | DE10C | Instalarea bordurii mari din beton BR100.30.15, conform SM EN 1340:2010+AC, pe fundatie de beton clasa C16/20, XF1 | m |  | 1 021,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,52 |  |
|  | 2663102100001-1 | Beton clasa..C16/20 | m3 | 0,045 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment CEM 42,5R | kg | 3,17 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,009 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  | 2666122800286-1 | БР100.30.15 | m | 1,005 |  |
|  |  | 6.4. Amenajarea trotuarului |  |  |  |
| 467 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,93 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 468 | TsE02A | Finisarea manuala a platformelor | 100m2 |  | 14,85 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,42 |  |
| 469 | DA12C | Strat de baza piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SM EN 13242+A1:2008, H=10cm | m3 |  | 148,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 14111222016461 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |  |
| 470 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6cm tip Caramida prefabricat asezate pe un strat de nisip cu ciment CEM II/ A-LL32.5 (M400) de 5 cm | m2 |  | 1 485,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655-1 | Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM32,5R | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM 32,5R | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip (pentru strat) | m3 | 0,0468 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 471 | DE11A | Instalarea bordurii mici BR100.20.8, conform SM EN 1340:2010+AC pe fundatie de beton clasa C16/20, XF1 | m |  | 1 304,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001-1 | Beton clasa..C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment CEM 42,5R | kg | 1,02 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |
|  |  | 6.5. Amenajarea platformelor la statiile auto |  |  |  |
| 472 | TsC03F1 | Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier, debleu exc. 0,4 m.c., la depozit, Y = 1,9 t/mc. | 100 m3 |  | 1,77 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 473 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 336,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 474 | TsE05B | Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul | 100m2 |  | 3,54 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,189 |  |
| 475 | DI96 | Compactarea terasamentului, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 6-8 treceri (numai compactor) | 100 m3 |  | 1,77 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,192 |  |
| 476 | DA06B1 | Strat de fundatie, din balast fr.0-63, Ga75, cu cantitatea de pietris, de minim 65%, stratul de jos H-20 cm | m3 |  | 70,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 |  |
|  | 1421402200393 | Balast fr.0-32, G1 | m3 | 1,311 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 477 | DA12C | Strat de jos de baza piatra sparta calcaroasa de la demolarea sistemului rutier existent, H-15cm | m3 |  | 53,10 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 1411122201672-1 | Piatra sparta de la demolarea sistemului rutier existent (cost zero) | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| 478 | DA12B | Strat de sus de baza piatra sparta fr.16-32, fr.32-63 LA30, conform SM EN 13242+A1:2008, H=22cm | m3 |  | 77,88 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |
|  | 14111222016461 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,203 |  |
|  | 14111222016725 | Piatra sparta LA30 fr,32-63 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,015 |  |
| 479 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/m2, | t |  | 0,212 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 480 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4, cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate h=6cm | m2 |  | 354,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310-1 | beton asfaltic BAD22,4 | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0079 |  |
| 481 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3l/mp | t |  | 0,106 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 482 | DB16H | Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021, h=4cm | m2 |  | 354,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001312-1 | beton asfaltic BA16 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
|  |  | 6.6. Amenajarea bornelor kilometrice |  |  |  |
| 483 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, 0,7x0.5x0.4m | m3 |  | 1,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |
| 484 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 0,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 485 | DE16B | Amplasarea tumbelor in gropile de fundatie | buc |  | 9,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 26661228006112 | Tumbelor kilometrice | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,06 |  |
| 486 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, | m3 |  | 0,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |  |
| 487 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 0,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 488 | DI129 | Consolidarea prin pavare a fundatiei cu piatra bruta 80 - 120mm; | m3 |  | 11,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |
|  |  | 6.7. Amenajarea parapetelor de protectie |  |  |  |
| 489 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum H2-A-W4 | m |  | 198,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,22 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic de tip H2-A-W4 | m | 1,000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,035 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,035 |  |
|  |  | 6.8. Amenajarea balustradelor |  |  |  |
| 490 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 |  | 16,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
| 491 | Dl119 | Fundatie din beton monolit, C16/20 X0 | m3 |  | 16,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 492 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg |  | 6 646,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,11 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,005 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment CEM 42,5R | kg | 0,02 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 |  |
|  |  | 6.9. Instalarea stilpilor de dirijare |  |  |  |
| 493 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 488,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,30 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |  |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,00 |  |
|  |  | 6.10. Amenajarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |
| 494 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.35 | buc |  | 68,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |
|  | 2663102100001-1 | Beton clasa..C16/20 | m3 | 0,014 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic CKM2-35 | buc | 1,00 |  |
| 495 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40 | buc |  | 17,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |
|  | 2663102100001-1 | Beton clasa..C16/20 | m3 | 0,014 |  |
|  | 2811106301794-1 | Stilp metalic СКМ2-40 | buc | 1,00 |  |
| 496 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A900 | buc |  | 41,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator A900 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 497 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere В700 | buc |  | 29,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 26151073261051 | Indicator В700 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 498 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere D700 | buc |  | 16,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-8 | Indicator D700 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 499 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-600x900 | buc |  | 8,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 26151073261054 | Indicator BH-600x900 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 500 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-750x350 | buc |  | 12,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 26151073261054a | Indicator BH-750x350 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 501 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-1250x350 | buc |  | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 26151073261055 | Indicator BH-1250x350 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 502 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH 1500x680 | buc |  | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 26151073261057-3 | Indicator BH1500x680 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 503 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH 2500x680 | buc |  | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 26151073261057-4 | Indicator BH2500x680 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
|  |  | 6.11. Amenajarea marcajului rutier |  |  |  |
| 504 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier | m2 |  | 3 637,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0204 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0006 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire | h-om. | 0,0056 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,80 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056 |  |
|  | 2513206621650 | Microbe reflectorizante | kg | 0,30 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,008 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut. | 0,00707 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială ( 24% ) |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Nota: După finalizarea executării lucrărilor de demolare și demontare, este necesară întocmirea de către comisia Beneficiarului a procesului-verbal de constatare a tipului și cantităților materialelor, cu posibila lor reutilizare chiar și în cadrul acestui contract/proiect sau transmiterea acestora și luarea la evidența Beneficiarului.